PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA DROGOWA

| Temat projektu: | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej w miejscowościach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia- Jurata wraz z miejscami postojowymi" |
| --- | --- |
| Miejscowość: | Jastarnia, Jurata |
| Działki: | 4 ark. 29, obręb Jastarnia, 13, 14, obręb Jurata |
| Inwestor i Zamawiający: | Gmina Jastarnia ul. Portowa 24 84-140 Jastarnia |

| Zespół projektowy | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Mateusz Jezierski | 97/Gd/2002 w sp. konstrukcyjno - budowlanej |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Celina Jezierska | 229/Gd/01 w sp. konstrukcyjno - budowlanej |  |

GDYNIA – październik 2022

Projekt techniczny

Spis treści

1	Część ogólna	2

1.1	Inwestor i zleceniodawca dokumentacji	2

1.2	Podstawa opracowania	2

1.3	Przedmiot i zakres projektu	3

2	Część techniczna	4

2.1	Stan istniejący	4

2.2	Warunki gruntowo- wodne	4

2.3	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	5

2.4	Stan projektowany	6

2.4.1	Parametry techniczne	6

2.4.2	Plan sytuacyjny	6

2.4.3	Ruch na DW 211 wg GPR 2020	7

2.4.4	Przekrój podłużny i poprzeczny	7

2.4.5	Kolorystyka nawierzchni	7

2.4.6	Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni	8

2.4.7	Rozbiórki	9

2.4.8	Oświetlenie drogowe	9

2.4.9	Odwodnienie	9

2.4.10	Sieć energetyczna	9

2.4.11	Sieć teletechniczna	10

2.4.12	Sieć wodociągowa	10

2.4.13	Oznakowanie	10

2.4.14	Sieć gazowa	10

2.4.15	Urządzenia towarzyszące	10

2.4.16	Zieleń	10

2.4.17	Ochrona konserwatorska	10

2.4.18	Ochrona środowiska i prace zabezpieczające	10

3	Warunki techniczne i uzgodnienia	12

3.1	Urząd Miejski w Jastarni uzgodnienie	12

3.2	Marszałek Województwa Pomorskiego opinia PZT	14

3.3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku uzgodnienie	15

Spis rysunków

Rys. 1.0	Plan orientacyjny	skala 1 : 10 000

Rys. 2.1-2.3	Plan sytuacyjny	skala 1 : 500

Rys. 3.1-3.3	Przekroje podłużne	skala 1 : 50/500

Rys. 4.1	Przekroje normalne	skala 1 : 100

Rys. 5.1-5.2	Przekroje konstrukcyjne	skala 1 : 20

# Część ogólna

## Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawcą dokumentacji jest:

Gmina Jastarnia

ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

## Podstawa opracowania

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią:

- formalna umowa,

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019.poz.1643 z dnia 01.08.2019 r.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2021, poz. 2454).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 988,1002,1768,1783).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. , poz. 2311 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2021 r. poz. 1170).

- Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, 2368 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2016 r. poz. 1131).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2022poz. 1029).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 176).

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 2916, 1726).

- Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

- Wytyczne projektowanie skrzyżowań drogowych (GDDP – Warszawa 2001).

- Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim ( 20 kwietnia 2022 wersja 3.16).

## Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej, chodnika i ciągu pieszo- rowerowego w miejscowościach Jastarnia i Jurata oraz na odcinku pomiędzy wskazanymi miejscowościami.

Zakres opracowania obejmuje budowę ścieżki rowerowej, przebudowę ciągów pieszych, budowę ciągu pieszo- rowerowego, przebudowę zjazdów, wymianę wpustów deszczowych, niezbędną wycinkę istniejącej zieleni, wykonanie terenów zielonych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, niezbędną przebudowę infrastruktury technicznej w celu usunięcia kolizji z przebudowywana drogą wojewódzką nr 216.

Zakres projektowanych robót budowlanych nie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Analizowana droga wojewódzka zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Jastarnia, w Jastarni i Juracie.

# Część techniczna

## Stan istniejący

Dokumentacja projektowa przebudowy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 216 obejmuje odcinek Jastarnia- Jurata od zjazdu w okolicach Zatoki Komfortu w Jastarni do ul. Kasztanowej w Juracie. Teren inwestycji przebiega częściowo w obszarze zabudowanym i częściowo w obszarze niezabudowanym.

Na analizowanym odcinku droga wojewódzka nr 216 jest drogą jednojezdniową dwupasową o jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.

Szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi od 6.0 do 8,3 m i została poszerzona na łukach poziomych. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni zlokalizowany jest ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej. Prawa krawędź jezdni w obszarze niezabudowanym ograniczona jest  poboczem gruntowym szerokości około 1,0 m za którym częściowo poza pasem drogowym znajduje się ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej, betonowej lub z płyt betonowych, natomiast w granicach terenu zabudowanego występuje chodnik o nawierzchni z kostki betonowej.

Na odcinku objętym opracowaniem zlokalizowane są dwa przystanki autobusowe.

Zjazd z drogi wojewódzkiej wykonane są o nawierzchni z betonu asfaltowego lub elementów betonowych.

Pas drogowy porośnięty jest zielenią niską, krzewami i krzakami z lokalnie występującym zadrzewieniem.

W stanie istniejącym, na analizowanym obszarze występują następujące sieci: energetyczna, oświetleniowa, telekomunikacyjna, wodociągowa oraz kanalizacji deszczowej .

## Warunki gruntowo- wodne

Według opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonanej przez firmę: „GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna”.

Badany teren położony jest na odcinku Jastarnia- Jurata. Powierzchnia terenu jest płaska, wzniesiona od 1.8  do 2.8 m n.p.m. Pod względem morfologicznym stanowi fragment półwyspu helskiego.

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich. Utwory holoceńskie: nasypy niekontrolowane, gleba, piaski drobne.

Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono a głębokościach od 1,4 do 2,4 m. Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych,  w oparciu o normę PN-81/B-03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podziału na warstwy wyłączono glebę i nasypy niekontrolowane, które jako niejednorodne nie mogą być jednoznacznie określone pod względem cech fizyko- mechanicznych.

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

- Warstwa I

Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,52.

Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów można wyciągnąć następujące wnioski:

- Zbadane podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia oprócz gleby i nasypów niekontrolowanych. Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw: I,

- Nasypy niekontrolowane i glebę, jako grunty słabonośne należy usunąć z podłoża, a ewentualne nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną.

- Grunty warstw I są dobre i niewysadzinowe,

- Podłoże należy traktować jako warstwowane,

- W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami.

- Wszystkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

- W wypadku konieczności odwodnienia wykopów należy pamiętać o tym, aby nie

naruszyć naturalnej struktury gruntów (rozluźnić piasków),

- Wahania wód gruntowych szacuje się na ± 1,0 m w stosunku do podanego                       w dokumentacji.

- Projektowany obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej  o prostych warunkach gruntowo-wodnych bez potrzeby wykonywania dalszych badań podłoża gruntowego.

## Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zakres planowanego przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionego:

- uchwałą Rady Miejskiej Jastarni nr XI/103/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w którym teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej określony został jako KDZ,

- uchwałą Rady Miejskiej Jastarni nr XXVII/283/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w którym teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej określony został jako 01KDG

- uchwałą Rady Miejskiej Jastarni nr XXXVIII/276/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. 
w którym teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej określony został jako 092.KDG

- uchwałą Rady Miejskiej Jastarni nr XXXIII/344/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. 
w którym teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej określony został jako 06KDG

Zgodnie z zapisami miejscowych planów:

- Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego,

- Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach pasa technicznego brzegu morskiego,

- Teren inwestycji znajduje się w granicach obszarów Natura 2000,

- Teren inwestycji znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 100 lat) oraz niskiego zagrożenia powodzią (raz na 500 lat)

- Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej,

- Część terenu położona jest w sąsiedztwie linii kolejowej,

- W drodze występuje infrastruktura telekomunikacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej.  Dokumentację należy uzgadniać z Komendantem Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia.

## Stan projektowany

### Parametry techniczne

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.)

| Parametr techniczny | Wielkość |
| --- | --- |
| Ścieżka rowerowa w terenie zabudowanym | 2,0 m (bez krawężnika i obrzeża) |
| Ścieżka rowerowa poza terenem zabudowanym | 3,0 m (bez krawężnika i obrzeża) |
| Ciąg pieszo- rowerowy | 3,0 m (bez krawężnika i obrzeża) |
| Chodnik | 1,5 m (bez krawężnika i obrzeża) |

### Plan sytuacyjny

Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Jastarnia i Jurata od zjazdu w okolicach Zatoki Komfortu w Jastarni do ul. Kasztanowej w Juracie polegającą na budowie i przebudowie ścieżki rowerowej, przebudowie ciągów pieszych, budowie ciągu pieszo- rowerowego, przebudowie zjazdów, wymianie wpustów kanalizacji deszczowej, niezbędnej wycince istniejącej zieleni, wraz z wykonaniem terenów zielonych, oznakowania pionowego i poziomego i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu oraz niezbędnej przebudowie infrastruktury technicznej w celu usunięcia kolizji z przebudowywana drogą wojewódzką nr 216.

Inwestycja została zlokalizowana w granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

Od początku opracowania do km 0+257 w miejscu istniejącej ścieżki rowerowej zaprojektowano ścieżkę rowerową i ciąg pieszy oddzielony od krawędzi jezdni terenem zielonym szerokości 1,0 m lub opaską szerokości 0,5 m wykonaną z elementów betonowych. Szerokość ścieżki rowerowej wynosi 2,0 m natomiast szerokość chodnika jest równa 1.5 m.

Od km 0+257 do km 0+289 w okolicach istniejącego przystanku zaprojektowano ciąg pieszo- rowerowy o szerokości min. 3.0 m. Istniejącą wiatę przystankową przewidziano do wymiany oraz przestawienia.

Na odcinku od km 0+289 do zjazdu w km 1+232 zaprojektowano ścieżkę rowerową szerokości 3,0 m oddzieloną od krawędzi jezdni poboczem i terenem zielonym. Istniejącą barierę drogową przeznaczono do likwidacji. W miejscu likwidowanej bariery w celu ochrony pobocza przed parkującymi pojazdami zaprojektowano słupki u-12c

Od zjazdu w km 1+232 do skrzyżowania z ul. Księdza Gołębiowskiego w km 1+423 znajduje się wyremontowany odcinek ścieżki rowerowej o nawierzchni betonowej. Na wskazanym odcinku zaprojektowano umocnienie ścieżki rowerowej obustronnym poboczem gruntowym oraz pobocze przy istniejącej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej.

Od skrzyżowania z ul. Księdza Gołębiowskiego wzdłuż krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej zaprojektowano budowę ciąg pieszo- rowerowy o szerokości 3,0 m.  Istniejącą wiatę przystankową przewidziano do wymiany oraz przestawienia.

Zaprojektowano wymianę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.

Drzewa i krzaki kolidujące z projektowana infrastrukturą przewidziano do usunięcia. Projektowane tereny zielone należy pokryć warstwą humusu grubości 10 cm i obsiać mieszanką traw.

### Ruch na DW 211 wg GPR 2020

Średni dobowy ruch roczny na odcinku objętym opracowaniem przyjęto na podstawie GPR 2020 wg punktu pomiarowego 22620 Jastarnia- Hel. Rodzajowa struktura ruchu rozkłada się wg poniższego zestawienia w Tablicy 1

Tablica 1 Rodzajowa struktura ruchu na DW 216 odc. Jastarnia- Hel

| Nazwa odcinka | SDRR pojazdów silnikowych ogółem | Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Motocykle | Samochody osobowe mikrobusy | Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | Samochody ciężarowe |  | Autobusy | Ciągniki rolnicze |
|  |  |  |  |  | bez przyczep | z przyczepami |  |  |
|  | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę |
| Jastarnia-Hel | 4 533 | 85 | 4 066 | 273 | 62 | 18 | 9 | 22 |

### Przekrój podłużny i poprzeczny

Przekrój poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny 2%. Pochylenie podłużne zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącego terenu oraz niwelety krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Poza terenem zabudowanym niweleta została wyniesiona około 20 cm ponad istniejący teren.

### Kolorystyka nawierzchni

- Ścieżka rowerowa

Ścieżkę rowerową zaprojektowano o warstwie ścieralnej z kostki betonowej 10x20 cm bezfazowej,  w kolorze czerwonym.

- Ciąg pieszo- rowerowy

Ciąg pieszo- rowerowy zaprojektowano o warstwie ścieralnej z kostki betonowej 10x20 cm, bezfazowej, w kolorze grafitowym.

- Chodnik i opaska

Chodnik i opaskę zaprojektowano o warstwie ścieralnej z kostki betonowej 10x20 cm, z fazą, w kolorze szarym.

- Zjazdy

Zjazdy w obrębie ścieżki rowerowej zaprojektowano o warstwie ścieralnej z kostki betonowej 10x20 cm bezfazowej,  w kolorze czerwonym.  Zjazdy w obrębie ciągu pieszo- rowerowego zaprojektowano o warstwie ścieralnej z kostki betonowej 10x20 cm w kolorze grafitowym. Zjazdy w obrębie chodnika i opaski oraz poza ścieżką rowerową i ciągiem pieszo- rowerowym zaprojektowano o warstwie ścieralnej z kostki betonowej 10x20 cm w kolorze szarym.

Na zjazdach zachowano została ciągłość nawierzchni.

### Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nową konstrukcję nawierzchni chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo- rowerowego oraz zjazdów.

Warunki gruntowe są zgodnie z opinią geotechniczną.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wykonać następujące roboty przygotowawcze:

- zdjąć warstwę humusu,

- dogęścić występujące grunty,

- ewentualne obniżenie poziomu dna wykopu pod wpływem zagęszczenia uzupełnić gruntem zasypowym.

Należy wykonać badania nośności podłoża w celu określenia rzeczywistych parametrów, tj. nośności podłoża i jego zagęszczenia. Dopuszcza się stosowanie zarówno płyty statycznej VSS, jak i lekkiej płyty dynamicznej.

W przypadku znacznych rozbieżności pomiędzy parametrami przyjętymi, 
a otrzymanymi z badań, ewentualne zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

Lokalizacja poszczególnych nawierzchni przedstawiona została na planie sytuacyjnym.

Przyjęto następujące rodzaje konstrukcji nawierzchni:

#### Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa 10x20 cm z fazą w kolorze szarym 	6 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4	3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30	15 cm

- ulepszone podłoże z mieszanki związanej C1,5/2,0	15 cm

#### Konstrukcja ciągu pieszo- rowerowego:

- kostka betonowa 10x20 cm bez fazy w kolorze grafitowym	6 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4	3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30	15 cm

- ulepszone podłoże z mieszanki związanej C1,5/2,0	15 cm

#### Konstrukcja ścieżki rowerowej:

- kostka betonowa 10x20 cm bez fazy w kolorze czerwonym	6 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4	3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30	15 cm

- ulepszone podłoże z mieszanki związanej C1,5/2,0	15 cm

#### Konstrukcja zjazdu:

- kostka betonowa 10x20 cm w kolorze czerwonym/ grafitowym/ szarym	8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4	3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30	20 cm

- ulepszone podłoże z mieszanki związanej C1,5/2,0	20 cm

### Rozbiórki

Zaprojektowano rozbiórkę ścieżki rowerowej, chodników, powierzchni utwardzonych oraz zjazdów. Istniejące wpusty deszczowe przewidziano do wymiany. Krawędź jezdni należy dociąć pod projektowany krawężnik. Drzewa i krzaki z terenu pasa drogowego 
w obrębie projektowanej infrastruktury przewidziano do usunięcia.

### Oświetlenie drogowe

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci oświetleniowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie.

### Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych terenów utwardzonych dzięki projektowanym spadkom podłużnym i poprzecznym zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone w granicach pasa drogowego.

### Sieć energetyczna

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie.

### Sieć teletechniczna

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące włazy przewidziano do regulacji wysokościowej.

### Sieć wodociągowa

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci wodociągowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące włazy przewidziano do regulacji wysokościowej.

### Oznakowanie

Projekty docelowej organizacji ruchu stanowi odrębną dokumentację techniczną.

### Sieć gazowa

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące włazy przewidziano do regulacji wysokościowej.

### Urządzenia towarzyszące

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Istniejące włazy i zasuwy uzbrojenia podziemnego przewidziano do regulacji wysokościowej.

### Zieleń

Drzewa, krzaki i krzewy kolidujące z projektowaną infrastrukturą przewidziano do usunięcia. Na terenach zielonych należy wykonać warstwę humusu o gr. 10 cm 
i obsadzić mieszanką traw.

### Ochrona konserwatorska

Nieruchomość objęta przedmiotową inwestycją nie jest wpisana do rejestru zabytków, a także nie jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

### Ochrona środowiska i prace zabezpieczające

Realizacja inwestycji powodować będzie następujące rodzaje wprowadzanych do środowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

- wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone pasa drogowego oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej. Planując zastosowanie rozwiązań w zakresie ochrony wód powierzchniowych należy stwierdzić, że nie zachodzi znaczące zagrożenie zanieczyszczeniami pochodzenia komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania rozbudowywanego terenu. Skuteczność zastosowanych rozwiązań zarówno w sytuacji normalnego funkcjonowania terenu oraz w sytuacjach awaryjnych w pełni zabezpiecza występujące tu zasoby wód powierzchniowych;

- wielkość i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego dotyczą CO, węglowodory alifatyczne oraz węgla elementarnego, według prognozy będą spełniały dopuszczalne stężenia w perspektywie prognozowanych natężeń ruchu;

- na wartości parametrów klimatu akustycznego terenów bezpośrednio znajdujących się wokół projektowanego terenu ma wpływ przede wszystkim hałas komunikacyjny wywołany ruchem pojazdów samochodowych. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami ustalono, że zdefiniowaniu dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na odcinku przebiegu podlegać będą tereny istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Stopień uciążliwości hałasu drogowego jest przed wszystkim funkcją natężenia strumienia ruchu pojazdów samochodowych, średniej prędkości, potoku ruchu oraz procentowego udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu. Prognozowany zasięg oddziaływania hałasu nie wymaga podjęcia działań minimalizujących, do których zaliczyć należy budowę ekranów akustycznych, wymianę stolarki okiennej i budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych wykup budynków bądź zmiana funkcji.

- powstające w trakcie budowy drogi odpady nie są zaliczone do odpadów niebezpiecznych i zgodnie z koncepcją budowy dróg mogą zostać one wytworzone 
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia na obecnym etapie nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań, powodujących konieczność stosowania technicznych rozwiązań chroniących środowisko.

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu.

Materiały pochodzące z rozbiórki należy dokładnie usunąć z terenu budowy 
i obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych na przyległych terenach zielonych.

Opis sporządził:

mgr inż. Mateusz Jezierski

# Warunki techniczne i uzgodnienia

## Urząd Miejski w Jastarni uzgodnienie

## Marszałek Województwa Pomorskiego opinia PZT

## Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku uzgodnienie