Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

ZADANIE NR 1 IMPLANTY CHIRURGICZNE I

Wymagania konieczne:

1.	Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

2.	Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy .

3.	Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy ( bank implantów) w pełnym zakresie wymiarowym.

4.	Wykonawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od zgłoszenia (koszt naprawy, wymiany wliczony w cenę implantów).

5.	Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

6.	Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów udokumentowanego certyfikatem i punktami szkoleniowymi

7.	Koszt wypożyczenia instrumentarium, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę implantów.

8.	Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego możliwość wykonania badania TK i rezonansu magnetycznego z dostarczanymi implantami.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE W KOMPLECIE Z WKRĘTAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy kondylarny, uniwersalny tytanowy przeznaczony do leczenia złamań k. udowej prawej i lewej, używany przy metodzie wstecznej. Długość 200-360 mm, Ø 10-12mm, w wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach, W części dalszej min. 8 otworów.Wkręt blokujący z gniazdami typu Torx. Wkręt blokujący Ø 6,5mm z nakrętką lub zestaw blokujący. | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego – tytanowy. Kaniulowany, lewy i prawy. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340÷440mm, średnica Ø10÷12mm. Wkręty z gniazdem Torx | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - tytanowy: Długość L=270-390mm, średnica Ø 8-11mm, w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. Zagięcie części dalszej gwoździa - 3°-4°. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Wkręty z gniazdem Torx | Kpl. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny, kaniulowany. Tytanowy w wersji krótkiej – 150mm Ø 8-9mm oraz długiej 180-280mm Ø 7-9mm. W części bliższej co najmniej 4 otwory ustawione w 3 płaszczyznach, w tym otwory gwintowane. Gwoździe kodowane kolorami. | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź do kości przedramienia i strzałkowej Ø 4 -5mm, L= 180-300mm. Wymagania: gwóźdź tytanowy lity. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź udowy krętarzowy, tytanowy – Gamma w wersji kaniulowanej Ø 10-11mm, L=180-200mm oraz długi L=340-420mm. Kąt szyjkowo- trzonowy 125-135 stopni. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy o Ø 10,5 lub 11 mm L= 70-120mm. Wkręty blokujące Ø 4,5; 5,0; 5,5 mm. | Kpl. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Gwóźdź udowy krętarzowy, tytanowy – Gamma w wersji kaniulowanej Ø 10-11mm, L=340-420mm. Kąt szyjkowo- trzonowy 125-135 stopni. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy o Ø 10,5 lub 11 mm L= 70-120mm. Wkręty blokujące Ø 4,5; 5,0; 5,5 mm. | Kpl. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Gwóźdź udowy uniwersalny Ø 10-12 mm, L=220-400mm, kaniulowany, prawy i lewy. Spełniający warunki gwoździa kompresyjnego, rekonstrukcyjnego i odkolanowego | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Gwóźdź kaniulowany do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Tytanowy o średnicy10 i 12mm. Wprowadzany od strony guza piętowego. Wersja do prawej i lewej kończyny. Gniazda typu Torx | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Endoproteza głowy kości promieniowej, cementowa, modularna, składana z dwóch części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach 20,22,24 mm. Części endoprotezy połączone na zasadzie przegubu, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Płytka ustalająca stalowa DHS/DCS. Wymagania: płyta stalowa, zakres długości płyty DSB 68 mm dla płyty 2 otworowej i 228 dla płyty 12 otworowej. Kąt szyjkowy w przedziale 130-140 ̊, ze skokiem co 5 ̊. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Śruba zespalająca DHS/DCS | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Śruba kompresyjna DHS/DCS | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szpilka prowadząca DHS/DCS | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| PŁYTKI BLOKOWANE W KOMPLECIE Z WKRĘTAMI TYPU TORX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 3-8 otworów blokowanych z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. Wkręty blokowane z możliwością ustawienia kąta wprowadzenia w zakresie +/- 15 stopni. | Kpl. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka kształtowa blokowana do pięty. Wersja prawa/lewa z minimum 13 otworami blokowanymi | Kpl. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka tytanowa blokowana , wąska, prosta, kompresyjna z ograniczonym kontaktem, 5-12 otworów blokowanych z gwintem walcowym na pełnym obwodzie | Kpl. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka kształtowa, blokowana do obojczyka z hakiem lub anatomiczna „S” i trzonowa, wersja prawa i lewa | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkręt korowy samogwintujący z gwintem walcowym na główce, Ø 3,5mm z gniazdem Torks, L=12-60mm, materiał kobalt | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| DRUTY GROTY WKRĘTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź Kirschnera gwintowany Ø 1,5-2,5mm L= 150 -250mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź Ruscha Ø 2,4-4,0mm L= 80-360mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź Kirschnera Ø 0,8-3,0mm L= 150 - 310mm | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Grot Steinmana Ø 4,0-4,5mm L= 150-300mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut kostny do cerklarzu Ø 0,8- 2,0mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkręt do kości korowej tradycyjny lub samogwintujący Ø 3,5-4,5mm | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkręt do kości korowej samogwintujący Ø 1,5-2,7mm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkręt do kości gąbczastej Ø 6,5 mm z gwintem pełnym lub częściowym | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkręt kaniulowany do kości korowej lub gąbczastej, samogwintujący Ø 3,5-5,0mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkręt kaniulowany, kompresyjny, samowiercący wykonany ze stopu tytan, typu Herbert z gniazdem torx Ø 2,0/3,0mm, Ø 2,5/3,2mm, Ø 3,0/4,0 mm, Ø 4,0/5,0 mm | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podkładki do w.w. wkrętów | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Opaska zaciskowa jednokomorowa | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska zaciskowa dwukomorowa | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska Esmarch szerokość 6-10 cm, długość 5mb | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wiertła Ø 1,0- 4,7mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozwiertak czołowy, giętki Ø 6-16mm, typ mocowania DIN I AO | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wiertła do rozwiercania łbów uszkodzonych wkrętów- sterylne | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wykrętaki do uszkodzonych gniazd wkrętów Ø 2,4/2,7; 3,5; 5,0 i 7,3mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkrętak S lub T do w/w wkrętów-rękojeść z szybkozłączem | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wiertło kaniulowane przekrój 5,0 oraz 4,5mm, długość 180mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Hak 20x6mm Mini Langenbeck, dł. 16cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ustalacz odłamów kostnych Farabeuf-Lambotte, dł.200mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ustalacz odłamów kostnych Farabeuf-Lambotte, dł.260mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Podważka szer.22mm, dł. 400mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Podważka szer.22mm, dł. 300mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Podważka Hohmann 10/220mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Podważka Hohmann 17/240mm ostra | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Podważka Hohmann 17/240mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Podważka Hohmann-Aldinger 24/270mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

…………….………., dnia……………2020 r.

…………………………………………………………
											(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

ZADANIE NR 2 IMPLANTY CHIRURGICZNE

Wymagania konieczne:

- Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

- Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy .

- Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy ( bank implantów) w pełnym zakresie wymiarowym oraz utworzenie dodatkowego banku składajacego się z dodatkowych wkrętów oraz wierteł umożliwiających uzupełnienie po zabiegu instrumentarium.	`

- Wykonawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od zgłoszenia (koszt naprawy, wymiany wliczony w cenę implantów).

- Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu – płyty oraz utworzenie depozytu z wkrętów wymienionych w specyfikacji min. po 2 sztuki z każdej długości oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów udokumentowanego certyfikatem i punktami szkoleniowymi

- Koszt wypożyczenia instrumentarium, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę implantów.

- Zamawiajacy wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego możliwość wykonania badania TK i rezonansu magnetycznego z dostarczanymi implantami.

- Wypożyczenie na czas trwania umowy instrumentarium do usuwania zespoleń wymienionych w specyfikacji.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Płytka tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna, grzbietowa, podgięta, prawa i lewa. Możliwość wkręcania śruby poprzez wytworzenie gwintów otworze płyty. Poliaxalność +/- 15 stopni | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej, długie XXL, dłoniowa, prawa i lewa. Płytka z możliwością blokowania śrub wieloosiowych. Możliwość wkręcania śruby poprzez wytworzenie gwintów otworze płyty. Poliaxalność +/- 15 stopni | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba blokowana 2,7 i 2,3 mm, dł. 10-38mm | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba korowa 2,7 i 2,3 mm, dł. 10-38mm | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytki tytanowe anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płytka z wgłębieniami minimalizującymi kontakt z okostną. - płytka blokowana od strony przyśrodkowej, standardowa i wydłużona, uniwersalna do obu kończyn - płytka blokowana od strony bocznej nasady dalszej kości ramiennej, prawa i lewa System mikropłytek - płytka blokowana od strony tylno-przyśrodkowej, prawa i lewa - płytka blokowana od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramiennej, prawa i lewa - płytka blokowana na olecranon, prawa i lewa , ilość otworów od 4-12. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15 stopni. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne Wybór śródoperacyjny | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płyty tytanowe proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna, wąska i szeroka. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne nie wymagające zaślepek-przejściówek, blokująco-kompresyjne do śrub blokowanych lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację Drutami K. Śruba wyposażona w stożkowy gwint na główce, który tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się śruby. Poliaxalność +/- 15 stopni. Otwory owalne kompresyjne z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka tytanowa, anatomiczna o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka: - płytka górna trzonowa prawa i lewa w 4 wersjach: o zwiększonym i zmniejszonym zagięciu anatomicznym, o zwiększonym i zmniejszonym zagięciu anatomicznym mostująca, bez otworów w części środkowej płyty - płytka górno- boczna, lewa i prawa - płytka przednia trzonowa uniwersalna - płytka przednio-boczna uniwersalna - płytka boczna z hakiem o głębokości haka, | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruba blokowana 3,5 i 2,7 mm, dł. 10-38mm | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruba korowa 3,5 i 2,7 mm, dł. 10-38mm | Szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady k. piszczelowej, boczna, prawa i lewa. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane( w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe, śruby gąbczaste lub pod śruby blokowane. Grubość płyty 3,3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady k. piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe, śruby gąbczaste lub pod śruby. Grubość płyty nie więcej niż 3,0 mm w części trzonowej. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady k. piszczelowej, przednioboczna, prawa i lewa. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane( w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną skierowany w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe, śruby gąbczaste lub pod śruby blokowane. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Śruba blokowana 4,0 i 2,7 mm, dł. 14-95mm | Szt. | 430 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Śruba korowa4,0; 3,5 3,0 i 2,7 mm, dł.14-95mm | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo-piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15 stopni lub tytanowe płytki proste do zespoleń złamań kości strzałkowej. Płytka z otworami na dwóch końcach płyty pod tymczasową stabilizację drutami Kirschnera. | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Śruba blokowana tytanowa Ø 3,5 mm, dł. 10-48mm ze skokiem co 2mm. Śruba blokowana tytanowa Ø 3,5 mm, dł. 50-70mm ze skokiem co 5mm. | Szt. | 320 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Śruba korowa tytanowa Ø 3,5 mm, dł. 10-48mm ze skokiem co 2mm. Śruba korowa tytanowa Ø 3,5 mm, dł. 50-70mm ze skokiem co 5mm. | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Śruba kaniulowana tytanowa o stałej średnicy 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,5; 8,0 mm, częściowo gwintowana | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Podkładka pod głowę wkrętów z pozycju 6 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Tytanowa śruba z urywanym łbem, Ø 2,0mm, wkręcana bezpośrednio z napędu, posiadająca w łbie gniazdo śrubokręta dwuklawiszowe, średnica trzonu śruby 1,2mm, dł. 11-16mm z przeskokiem co 1mm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Tytanowa śruba z urywanym łbem, Ø 2,7mm, wkręcana bezpośrednio z napędu, posiadająca w łbie gniazdo śrubokręta czteroklawiszowe, średnica trzonu śruby 1,6mm, dł. 14-22mm z przeskokiem co 2mm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów, anodyzowana. Kodyfikacja kolorystyczna umożliwiająca identyfikację elementów, mechanizm sprężynowy z tytanu. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Zintegrowana multikierunkowa klamra pręt-pręt 8mm/8mm, anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zintegrowana multifunkcyjna klamra pręt-grot 8mm/4, 5,6 mm, anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Klamra na miednicę 4, 5 lub 6mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Pręt węglowy prosty o przekroju 8mm i długości 65,100, 150,200, 250, 300, 350, 400, 450, 500mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Pręt półokrągły, aluminium o długościach 134, 174, 214mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Łącznik odgięty dostępny w dwóch opcjach 0stopni oraz 30 stopni o przekroju 8 mm, umożliwiający szybkie połączenie klamry multifunkcyjnej z multikierunkową. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Wkrętak umożliwiający osadzenie grotowkrętów oraz umocowanie klamer | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Uniwersalne pokrętło umożliwiające umocowanie klamer o dwóch rozmiarach, dwustronne | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Grotowkręty kostne, samowiercące i samogwintujące o przekroju 4mm, dł. 90-180mm i o gwincie 20-50mm/5mm, dł.120-250mm, gwint 30-70mm/ 6mm, dł.150-250mm, gwint 50-80mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Grotowkręty kostne posiadające gwint w środkowej części, średnica 5,0/4,0 długość 20 oraz 300mm oraz grotowkręty kostne, wąskie 3,0mm, dł. 200mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Gwóźdź tytanowy śródszpikowy piszczelowy kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420mm ze skokiem co 15mm, średnica goździa 8-15mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie co 7mm. Wygięcie gwoźżdzia w części bliższej o wartości 10 stopni a w części dalszej o wartości 4 stopni. Otwory w części dalszej w odległości 5, 15, 25 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika z odstępu nadrzepkowego | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Śruba blokujaca tytanowa, sterylna, pełny gwint o przekroju 4mm o długości 20-60mm ze skokiem co 5mm i o przekroju 5mm o długości 25-60mm ze skokiem co 2,5mm i od 60-120 mm ze skokiem co 5mm, | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Zaślepka tytanowa sterylna, o przekroju 7mm w pełni gwintowana oraz o przekroju 8mm standardowa oraz o przekroju 11,5 mm długości 5-35mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Prowadnica SPI sterylna | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

ZADANIE NR 3 IMPLANTY CHIRURGICZNE III

Wymagania konieczne:

- Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

- Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy .

- Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy ( bank implantów) w pełnym zakresie wymiarowym.

- Wykonawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od zgłoszenia (koszt naprawy, wymiany wliczony w cenę implantów).

- Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów udokumentowanego certyfikatem i punktami szkoleniowymi

- Koszt wypożyczenia instrumentarium, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę implantów.

- Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego możliwość wykonania badania TK i rezonansu magnetycznego z dostarczanymi implantami.

- Narzędzia do usuwania implantów dostępne nieodpłatnie w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| I. | Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, rekonstrukcyjny do złaman przezkretarzowych. Gwóźdź o ana tomicznym kącie ugięcia 6 stopni, w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej o przekroju 11mm z gwintem owalnym lub sruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym(spiralno-nożowym), z wewnetrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej. Śruby o długości od 70mm-100mm z przeskokiem co 5mm. Sterylne. Gwóźdź posiada wewnetrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź krótki | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź długi | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba doszyjkowa | Szt. | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba blokująca | Szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0-15 mm | Szt. | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrze spiralno-nożowe o dł. od 45-100 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| II | Płyta stalowa anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowaniaśrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami o średnicy 5,0 oraz 7,3 mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 4,5/5,0 mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniolowane(5,0/7,3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. - płyta z hakiem dł. 133-385mm, od 2-16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniweresalne - płyta bez haka dł. 139-391 mm, od 2-16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, prawe i lewe | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| III | Płyta stalowa anatomiczna do kłykci kości piszczelowej/udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajacezaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gabczastych(kompresja międzyodłamowa. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujace pod różnymikatami w różnych kierunkach – 5,0/7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniolowane(5,0/7,3mm), samogwintujace oraz samotnace/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane konikalne o średnicy5,0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub konikalnych 5,0, umożliwiające kompresje międzykłykciową. W opcji płyty do dalszej nasady kości udowej boczne. Długość płyt od 170-458 mm, od 6-22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. Materiał stal. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| IV | Płyty stalowe proste wygięte anatomicznie, blokująco-kompresyjne niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Płyty wyposazone w podłużny otwór blokująco-kompresyjny, który umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych /gąbczastych4,5/5,0mm. Śruby blokujące wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gnazdami sześcikątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażonew prowadnice do techniki małoinwazyjnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płyta szeroka, dł. 116-440mm, 6-24 otworowa, płyta wygięta szeroka, dł. 229-336mm, 12-18 otworowa – wybór śródoperacyjny | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruba blokujaca Ø 5,0 mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokatne 3,5mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba blokujaca Ø 7,3 mm, samogwintująca, śruba blokująca kaniulowana LCP Ø 5,0 lub 7,3 mm, śruba konikkalna Ø 5,0 lub 7,3mm – wybór śródoperacyjny | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba korowa Ø 4,5 mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3,5mm stal | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| V | System kabli ortopedycznych z zaciskami .Dostępne 2 średnice kabli: 1,0 oraz1,7mm. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej. Wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk. Instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli. Instrumentarium ma zawierać tymczasowe wielorazowe zaciski umożliwiajace prawidłowe ustawienie zespolenia oraz możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie kostne, trzpienie łączone z gniazdem w główceśruby oraz trzpienie z oczkiem okrągłym i szerokim wkręcanym w nagwintowany otwór w płycie typu LCP | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pozycjoner kabla płyt LCP 4,5/5,0. Stal. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| VI | System LAP do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych. Płyta współpracująca z płytami LCP szerokimi, wygiętymi, płytami do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona 2 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześcikątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego. Materiał stal. Instrumentariumwyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyt oraz szczypce tnące. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujace pod różnymi katami o Ø 5,0 mm. W części dalszej płytki otwory owalnegwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0 mm. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, dł. 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kosci piszczelowej przyśrodkowe, dł. 115 i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty LCP dalszy koniec kości udowej, tytan | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Śruba do blokowania w płytce Ø 5,0 mm,samogwintująca, samotnąca, gwintowana główka, dł. 14-90mm, gniasdo sześciokątne i gwiazdkowe, tytan | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba korowa średnica 4,5 mm.,samogwintująca, dł. od 14 do 110 mm, tytan, gniazdo sześciokątne. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokująca LCP śr. 5,0mm, samotnąca, | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozpórka LCP otwór w płycie śr. 5,0mm, materiał: tytan, gniazdo szesciokątne | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Średnice : 10, 12,13mm i długości 150,180 i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. (w standardzie: Gwoźdź+2szt. śruby blokujące 5,0mm + 2szt. śruby blokujące 6,0mm+zaślepka) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujace pod różnymi katami o Ø 5,0 mm. W części dalszej płytki otwory owalnegwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0 mm. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, dł. 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kosci piszczelowej przyśrodkowe, dł. 115 i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty LCP dalszy koniec kości udowej, tytan | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Śruba do blokowania w płytce Ø 5,0 mm,samogwintująca, samotnąca, gwintowana główka, dł. 14-90mm, gniasdo sześciokątne i gwiazdkowe, tytan | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Średnice : 10, 12,13mm i długości 150,180 i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. (w standardzie: Gwoźdź+2szt. śruby blokujące 5,0mm + 2szt. śruby blokujące 6,0mm+zaślepka) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruba blokująca śr. 5,0mm i 6,0mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T25 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zaślepka gwoździa z gniazdem gwiazdkowym T25 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrze spiralno-nożowe, złote, do gwoździ śródszpikowych | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| IX | Płyty do stabilizacji złamań w obrębie miednicy. Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco-kompresyjna do złamań miednicy. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: - płyty proste, długość od 3 do 20 otworów, od 39 do 260mm, - płyty wygięte łukowate, długość od 6 do 16 otworów, od 78 do 208mm, - płyty wygięte typu „J”, długość od 10 do 16 otworów, od 130 do 208mm, prawe/lewe, - płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długość od 4 do 6 otworów, od 57 do 78 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Płyta do spojenia łonowego, anatomiczna 4 otworowa dł. 57mm, 6 otworowa dł. 78mm - Płyta LCP/DCP 4 otworowa dł. 57mm, 6 otworowa dł. 78 mm . wybór sródoperacyjny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyta sprężysta do miednicy 1,2,3, otworowa dł. 19,5mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa prosta stal od 3 -20 otworowa - Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa zaokrąglona (mały promień R88, 108) stal od 6 do 16-sto otworowa - Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa prosta, szeroko-kątowa stal od 3 do 20-sto otworowa. Wybór śródoperacyjny | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyta LCP rekonstrukcyjna prosta stal od 3 do 20 otworów | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płyta LCP rekonstrukcyjna, zaokrąglona typu J, stal, od 10 do 16-sto otworowa | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokujaco - kompresyjna czworoboczna do złamań miednicy, Otwory okrągłe i podłużne dopasowane do śrub korowych o średnicy 3,5mm. Płyty w 3 rozmiarach: krótkim (z jednym podłu nym otworem), srednim i długim (z dwoma podłużnymi otworami po jednym na każdym z ramion płyty). Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Śruby korowe samogwintujące z gniazdami szesciokątnymi i gwizadkowymi. Materiał stal. Płyty w opakowaniach sterylnych. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba korowa 3,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal, długość 10-50mm stopniowane co 2mm, 55m, 60mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruba do miednicy 3,5mm, korowa, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal; długość: 40-150mm stopniowane co 5mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruba blokująca LCP śr. 3,5mm, samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal, długość: 10-95mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| X. | PŁYTKI DO STOPY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka o kształcie X, koniczyny , płyty proste i typu L, T - typu VA LCP blokujaco - kompresyjna zmiennokatowa do złaman i rekonstrukcji w obrebie kosci stopy i sródstopia, Płyty wyposa one w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z mo liwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w ka dym kierunku 15stopni. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujace z gniazdami gwiazdkowymi. Materiał stal /tytan. Płyty X – płyty X w rozmiarach 23,5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x20mm. Płyta prosta 2 i 4 otwory –płyta o długosci 27 i 40mm Płyta L 2 i 4 otwory – płyta o długosci 37, 44 i 62mm Płyta T 2 i 4 otwory –płyta o długosci 38, 45 i 64mm Płyta T 4 otwory –płyta o długosci 42mm, z elementem klinowym podtrzymujacym nastawienie kosci o szerokosci 0-7mm Płyta o kształcie koniczyny 2 i 4 otwory –płyta o długosci 38, 45 i 64mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego - typu VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębiekości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha sztywnego, Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W częsci trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Materiał stal /tytan. Płyty anatomiczne MTP – płyty w rozmiarach małym,średnim (zgięcie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz dużym ( zgięcie grzbietowe 5 stopni), długość 42, 52 i 57mm Płyty anatomiczne MTP – płyty w wersji rewizyjnej (zgięcie grzbietowe 0 stopni), długość 53 mm. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha koślawego w obrębie stawu stępowo-śródstopnego - typu VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha koślawego, Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi. Materiał stal /tytan. Płyty anatomiczne TMT – płyty w rozmiarach krótkim, długim, oraz typu T o długościach 39,43 i 48 mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Stalowe śruby korowe samogwintujace o średnicy 2,7mm i długościach 10-40mm, stal | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Stalowe śruby blokowane zmiennokątowe +/- 15 stopni, samogwintujace o średnicy 2,7mm i długościach 10-60mm, stal | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| XI | PŁYTKI DO ZŁAMAŃ GŁOWY I SZYJKI KOŚCI PROMIENIOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco -kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2,4 lub korowej O ŚREDNICY 2,0/2,4/2,7mm. Kształt otworów na trzonie płytypozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty znajdują sie otwory gwintowane o średnicy 2,4mm pod różnymi katami w różnych kierunkach. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego do rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od2-4 otworów w trzonie i od 5-6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostępne w wersji prawe i lewe, płyty szyjkowe uniwersalne | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | System 2,0 : śruba korowa 2,0; samogwintujaca, dł. 6-38mm, gniazdo T6 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | System 2,0: śruba blokowana 2,0, samogwintujaca, dł. 6-38mm, gniazdo T6 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | System 2,4: śruba korowa 2,4; samogwintujaca, dł. 6-40mm, gniazdo T8 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | System 2,4: śruba blokowana 2,4 LCP; samogwintujaca, dł. 6-30mm, gniazdo T8 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| MIKROPŁYTKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka typu LCP 1,5 kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrebie kości śródrecza i paliczków. Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych. Płyty sustemu 1,5 wyposazone w otwory gwintowane pod śruby korowe 1,5mm oraz blokowane w płycie Typu LCP1,5 mm. Śruby korowe o średnicy 1,5 wkręcane za pomocą śrubkręta krzyżowego samotrzymajacego. Stal | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | System LCP 1,5. Śruba blokowana 1,5, samogwintująca stalowa, dł. 6-24mm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | System 1,5 Śruba korowa 1,5, samogwintująca stalowa, dł. 6-24mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka typu LCP blokująco-kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaślepek/przejsciówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. Śruby blokujace ze stozkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokreta dynamometrycznego 0,4 Nm i 0,8Nm(2,0/2,4). Śryby blokowane w płycie samogwintujace z gniazdem gwiazdkowym. Stal płyty i śruby system 2,0różnokształtne płyty proste, Typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1.0, 1.2, 1.3 i2.0 i długości od 27-81mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 2,0 z gniazdem pod śrubokrętgwiazdkowy. Płyty i śruby 2,4- różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1.3, 1.7mmi długości od 35-88mm. Śruby blokowane i korowe o średnicy 2,4 z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | System LCP 2,0. Śruba blokowana 2.0, samogwintująca, dł. 6-38mm, gniazdo T6 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | System 2,0 Śruba korowa 2.0, samogwintująca, dł. 6-38mm, gniazdo T6 | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | System LCP 2,4. Śruba blokowana 2.4, samogwintująca, dł. 6-30mm, gniazdo T8 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | System 2,4 Śruba korowa 2.4, samogwintująca, dł. 6-40mm, gniazdo T8 | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| XII | GWÓŹDŹ REKONSTRUKCYJNY KRĘTARZOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66 mm, blokowany rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5 stopni. W przypadki długich gwozdzi kat ugięcia1000mm, ze ścięciem po stronie bocznej umożliwiajace bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego( dla gwozdzi długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne 2 opcje blokowania w części bliższej z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem o owalnym lub ostrza helikalnego perforowanego(spiralno-nozowego) o średnicy 10,35 mm, w długości od 70mm d0 130mm z przeskokiem co 5mm. Mechanizm blokujący implantu doszyjkowego fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe z anatomicznie dopasowaną końcówka po stronie bocznej z perforacją umożliwiajacą augmentację. Gwoździe krótkie: 179, 200, 235 mm wersja prawa i lewa o średnicy 9, 10, 11, 12mm, kąt 125, 130, 135 stopni pakowane sterylnie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwoździe długie od 260-480mm ze skokiem co 20mm o średnicy 9. 10. 11, 12 i 14 mm w wersji prawy i lewy pakowany sterylnie. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym o długości 70-130mm ze skokiem co 5mm pakowana sterylnie. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba blokowana o średnicy 5,0mm o o długości 26-80mm ze skokiem co 2mm; 80-100mm pakowane co 5mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym, przedłuzenie 0, 5, 10mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa, pakowana sterylnie. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrze helikalne perforowane spiralno-nożowe | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | System do augmentacji z użyciem cementu do gwoźżdzi krętarzowych z doszyjkowym blokowaniem śruba spiralną perforowaną, śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lubhelikalną perforowaną na baziePMMA. System złożony z zestawu strzykawek, zestawu kaniuli oraz zestawu do przygotowania cementu. Kaniule o średnicy 3,3mm współpracujące z tulejkami instrumentarium do zakładania gwoździ z doszyjkowym blokowaniem śrubą spiralną perforowaną. Cement na bazie PMMA zawierający hydroxyapatyt oraz dwutlenek cyrkonu. Cement gotowy do podawania natychmiast po wymieszaniu składników. Cement dostepny w objetości 10ml. Zestaw strzykawek wyposażony w dwa rodzaje o objetości 1 2 ml. Komplet do augmentacji złozonyz: zestawu kaniuli, zestawu strzykawek oraz zestawu cementu | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw strzykawek | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw cementu | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| XIII | ŚRUBOPŁYTKA DO ZŁAMAN SZYJKI KOŚCI UDOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Śrubopłytka dynamiczna do złamań szyjki kości udowej. Kompaktowa konstrukcja złożona z płyty mocowanej do trzonu kości śrubą/śrubami blokowanymi 5mm oraz kompletu śrub szyjkowych przesuwanych dynamicznie w płycie do 20mm. Komplet śrub szyjkowych połaczonych stabilnie katowo złozony ze śrubyantyrotacyjnej o średnicy6,4mm i śruby szyjkowej niegwintowanej o średnicy 10mm. Dostępne płyty z tuleją szyjkową pod katem 130 stopni z jednym lub dwoma gwintowanymi otworami na trzonie pod śruby blokowane z gwintowaną główka o średnicy 5,0mm. Materiał: stop tytanu. Zestaw złożony z sterylnego pakietu zabiegowego złozonego z jednej śrubyantyrotacyjnej, jednej śruby doszyjkowej niegwintowanej oraz płyty jednootworowej. Pakiety dostępne w zakresie długości kompletów śrubod 75 do 130mm. Pakowany sterylnie. Konstrukcja implantów i narzędzi pozwalająca na zaopatrzenie złamania z wykorzystaniem techniki minimalnie inwazyjnej. Blokowanie wszystkich śrub z użyciem celowników i prowadnic. | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruba o średnicy 5,0mm z gwintowaną główką, blokowana w płycie, dostepne długościod 14-90mm z gniazdem gwiazdkowym T25, tytanowa sterylna | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

ZADANIE NR 4 ZESTAW DO REKONSTRUKCJI ACL

Wymagania konieczne:

1.Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi 1 typoszereg (pełny zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego) wszystkich elementów składowych zestawów, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

2. Wypożyczenie narzędzi do implantacji na czas trwania umowy (koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia wliczone w cenę implantów),

3. Przeszkolenie personelu w zakresie implantacji i instrumentowania

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszącym za pomocą 2 biowchłanialnych pinów o średnicy3,3mm wykonanych z PLA, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13mm, wchłanianie 2-4 lat. Możliwość wykonania rekonstrukcji ACL techniką jedno- i dwu-pęczkową | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej zdefiniowanej na nowo o gładkim gwincie w róznych rozmiarach(7-1-x23mm, 7-12x30mm, 9-12x35mm). Pełne wkręcenie śruby poniżej 7 obrotów śrubokręta, siła wyrwania 900N. Śruba jest biowymienna, wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, wchłanianie 2-4 lat lub PEEK, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press-fit oraz przerastanie implantu kością. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej o gładkim gwincie w różnych rozmiarach(5-10x23mm, 5-12x30mm, 9-12x35mm). System jest biowymienny, posiada większa odporność na pękanie/złamanie, wykonany z osteokonduktywnego TCP i PLGA, wchłanianie 2-4 lat | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mocowanie w części piszczelowej- implant wchłanialny TCPLA dwuelementowy w składzie śruba interferencyjna i osłonka chroniąca przeszczep przed uszkodzeniem, dająca kontakt przeszczepu z kanałem kostnym 360 stopni | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej zdefiniowanej na nowo, o gładkim gwincie w różnych rozmiarach(7-10x23mm, 7-12x30mm, 9-12x35mm). Pełne wkręcenie śruby poniżej 7 obrotów śrubokręta, siła wyrwania 900N, śruba jest wykonana z PEEK, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press-fit oraz przerastanie kością | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu, długość implantu tytanowego: dł. 12,2 mm, szer. 3,9 mm, wys. 1,5 mm. Implant pozwala na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym w technice przez portalowej. Płytka na trwale związana z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości. Długość pętli od 15 do 60 mm skok, co 5 mm. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu, długość implantu tytanowego: 12,0 mm, szer. 3,75 mm, wys. 1,5 mm. Implant pozwala na rekonstrukcje ACL i PCL poprzez zawieszenie przeszczepu w kanale udowym w technice przez portalowej. System zaopatrzony w 3 nici, nić przeznaczoną do wciągania przeszczepu wraz z implantem, nić przeznaczoną do rotowania płytki implantu, nić dociągającą pętle. Pętla nie zawiera żadnych metalowych elementów blokujących nici a przy tym złożona jest z 4 niezależnych nici wykonanych w technice UHMWPE. System zawiera unikatowe pakowanie umożliwiające wstępne napięcie pętli implantu oraz oznaczenie na implancie najważniejszych wartości potrzebnych do prawidłowego wykonania zabiegu. Opcja implantu XL - 20,0 mm, szer. 5,5 mm, wys. 1,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kompletny zestaw do transplantacji chrząstki o danej średnicy w jednej tacy – ułatwia użytkowanie, można stosować artroskopowo i na otwarto, system umożliwiający wiercenie i pobieranie chrząstki dokładnie PROSTOPADLE, dostępne zestawy 4 mm, 6 mm, 8 mm,10 mm (każdy oznaczony innym kolorem), zestaw nie wymaga żadnych dodatkowych instrumentów. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Drut prowadzący 2,4mm x 15 cali z okiem | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Elastyczny drut prowadzący 1,1mm x15" ni tinol, do wprowadzania śrób interferencyjnych. Opakowanie zawiera 6 szt. | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ACL rynienka osłonowa | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Taśma ortopedyczna o szerokości 2,5mm i długości 900-950mm, wykonana z wysokocząsteczkowego polietylenuUHMWPE dostępna w dwóch kolorach pakowana pojedynczo lub po 6 sztuk | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kompletny zestaw jałowy do pobierania i implantacji przeszczepów o średnicy 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, jednorazowy o danej średnicy w jednej tacy do stosowania metodą artroskopową i na otwarto, umożliwiający wiercenie i pobieranie chrząstki dokładnie prostopadle | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw dwóch implantów PEEK lub TCP/PLGA umieszczonych na podajniku pistoletowym zaopatrzonych w igłę o szerokości 1,7 mmi kątach zgięcia 0,12, 24 stopnie, zaopatrzonych w nić ortopedyczną 2-0 w 38 % niewchłanialną oraz w 62% wchłanialną, z miarką głębokości wkłucia regulowaną z pistoletu oraz jednozaciskową pętlą mocującą implanty | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

…………….………., dnia……………2019 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

ZADANIE NR 5 MEMBRANY

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość 2 mm, czas biodegradacji do 24 tygodni. Brak określonej lewej i prawej strony.Przy leczeniu ubytków ogniskowych ( ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

ZADANIE NR 6 BIOWCHŁANIALNE PINY DO ARTRODEZ

Wymagania:

1. Wypożyczenie na czas trwania umowy instrumentarium do implantacji n/w pinów.

2.  Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godz. od zgłoszenia.

3. Utworzenie depozytu u zamawiającego, w skład którego wchodzi po 2 typoszeregi.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Biowchłanialny (PLGA) pin przeznaczony do reinsercji odłamów kostno-chrzęstnych artrodez, osteotomii palucha koślawego. Rozmiary: 1,5x 50mm; 1,5x 60mm; 1,5x 70mm. Wybór śródoperacyjny | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Biowchłanialny (PLGA) pin przeznaczony do reinsercji odłamów kostno-chrzęstnych artrodez, osteotomii palucha koślawego. Rozmiary: 2,0x20mm; 2,0x30mm; 2,0x40mm; 2,0x 50mm; 2,0x 60mm; 2,0 x 70mm. Wybór śródoperacyjny | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Biowchłanialny (PLGA) pin przeznaczony do reinsercji odłamów kostno-chrzęstnych artrodez, osteotomii palucha koślawego. Rozmiary:2,7 x 50mm; ;2,7x 70mm. Wybór śródoperacyjny | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Biowchłanialny (PLGA) pin przeznaczony do reinsercji odłamów kostno-chrzęstnych artrodez, osteotomii palucha koślawego. Rozmiary:3,2 x 70mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

ZADANIE NR 7 IMPLANTY DO LECZENIA USZKODZEŃ WIĘZADEŁ

Wymagania konieczne:

1. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy w ilości: 2 typoszeregi – pełny zakres rozmiarów.

2. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych z implantacją kotwic.

3. Uzupełnienie depozytu w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia.

4. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

5. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy .

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Implant typu endobutton, ostro zakończona płytka tytanowa – 13mm, połączona z samozaciskową regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kotwica do rekonstrukcji ścięgien w obrębie dłoni i nadgarstka, wykonana z plecionki poliestrowej, średnica 1.0mm z jedną wzmocnioną nicią, w komplecie sterylne, jednorazowe wiertło | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw dwóch kotwic do rekonstrukcji obrąbka, wykonanych z plecionki poliestrowej o średnicy 1.4mm z jedną wytrzymałą nicią #1; w komplecie ze sterylnym, jednorazowym instrumentarium (celownik, wiertło, obturator) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kotwica do rekonstrukcji stożka, wykonana z plecionki poliestrowej, średnica 2.9mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia do 8 nitek, srednica 4,5 mm, dł. 25,8mm. Rotacyjna głowica w aplikatorze, umożliwiajaca kontrolę napięcia nitek. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kotwica tytanowa o średnicy 5.0mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2; implant wkręcany | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do stabilizacji więzozrostu barkowo-obojczykowego | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prowadnica nitinolowa sterylna do przeszywacza tkankowego | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do grawitacyjnej separacji płytek krwi umożliwiający odzuskanie ponad 90% trombocytów o ponad 9-cio krotnej koncentracji i uzyskanie nie mniej niż 3 ml zawiesiny PRP o bardzo wysokiej koncentracji płytek oraz czynników wzrostu. Zestaw zawiera niezbędne akcesoria do pobrania i preparatyki krwi, 30 ml antykoagulantu oraz separator z trzema portami luer Lock umożliwiającymi napełnienie krwią pobranie osocza ubogopłytkowego oraz pobranie osocza bogatopłytkowego PRP, tuba separująca zabezpieczona przegrodą chroniacą przed zmieszaniem uzyskanych frakcji | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Przyrząd do szycia łąkotki złożony z dwóch miękkich, poliestrowych implantów połączonych nicią2/0, system bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop, podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły10-18mm, prowadnica metalowa prosta lub wygięta 14 stopni. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………

(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

ZADANIE NR 8  SYNTETYCZNE MATERIAŁY KOŚCIO-ZASTĘPCZE

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
|  | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do wypełniania ubytków kostnych w trakcie zabiegu operacyjnego z czystego, bezpiecznego , resorbowalnego β-trójfosforanu wapnia. Preparat biokompatybilny, zapewniający szybką osteointegrację oraz późniejszą resorbcję |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Granulki o średnicy 2-3 mm | 5cm³ | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Granulki o średnicy 2-3 mm | 15cm³ | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bloczek | 15x20x30mm | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                                        …………………………………………………………

(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

ZADANIE NR  9 SUBSTYTUT KOSTNY DO MIEJSCOWEGO LECZENIA INFEKCJI

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
|  | Dwuwodny czysty siarczan wapnia ( CaSO4.2H2O ) do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku. Dostępny jako pasta lub granulki o różnej wielkościach: 3mm, 4,8mm, 6mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opakowanie 5cc | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opakowanie 10cc | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowy stent do małoinwazyjnej korekcji stopy płasko-koślawej nabytej, wprowadzany do kanału i zatoki stępu. Kaniulowany, w kształcie kielicha, gwintowany w części węższej. Gwintowana część stenu mocuje implant w kanale. Część środkowa bez gwintu w kształcie stożka, wypełnia najszerszą część stępu, styka się z krawędzią lateralną kości skokowej i nie pozwala stentowi na przenikanie w głąb kanału. Rozmiar 5-10mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                                        …………………………………………………………

(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

ZADANIE NR 10 DRENY DO POMPY ARTROSKOPOWEJ  Dual Wave nr. Ref. 6480 FIRMY ARTREX

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Dren jednorazowy składajacy się z kasety, wpięcia pod worki z płynem oraz blokady na optykę | Szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren jednorazowy, odpływowy składajacy się z kasety, odpływu z płaszcza oraz drenu do shavera | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren dobowy składajacy sie z kasety, wpięcia pod worki z płynem | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren jednorazowy do pacjenta składający się z uchwytu śrubowego pod kasetę oraz blokady na optykę | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Światłowód | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                                        …………………………………………………………

(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

ZADANIE NR 11 OSTRZA I FREZY DO ARTROSKOPII KOLANA I BARKU

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Ostrze do artroskopii barku jednorazowe pakowane po 5 szt. AGRESSIVE PLUS lub równoważne | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrze do artroskopii barku jednorazowe pakowane po 5szt. TOMCAT lub równoważne | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrza do artroskopii kolana jednorazowe pakowane po 5szt AGRESSIVE PLUS lub równoważne | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrza do artroskopii kolana jednorazowe pakowane po 5szt RESECTOR lub równoważne | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrza do artroskopii kolana jednorazowe pakowane po 5szt TOMCAT lub równoważne | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Frezy do artroskopii jednorazowe pakowane po 5szt ROUND BURS(12 FLUTE) lub równoważne | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Frezy do artroskopii jednorazowe pakowane po 5szt BARREL BURS(12 FLUTE) lub równoważne | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Frezy do mikrozłamań jednorazowy pakowany po 5szt SUBCHONDRAL DRILL lub równoważne | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                                        …………………………………………………………

(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

ZADANIE NR 12  DOPOSAŻENIE DO LAPAROSKOPU FIRMY AESKULAP CHIFA

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Kabel światłowodowy o przekroju 4,8mm, dł. 2,5 m do źródła światła ksenonowego | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka do insuflacji z wstępnym ogrzewaniem powietrza do insuflatora FLOW 40 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Lampa ksenonowa 300 Wat do kamery, nr kat. OP 933 lub równoważna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                                        …………………………………………………………

(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)