Załącznik nr 9c

ZAKRES CZYNNOŚCI PROWADZENIA RUCHU KONSERWACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ TCZEW

            - Przeglądy linii kablowej (w przypadku stwierdzenia usterki podjęcie niezbędnych działań w celu jej usunięcia)		                                                                       - 1 x w roku

(długość linii kablowej ok. 34,0 km)

            - Przeglądy punktów świetlnych polegające na objeździe i sprawdzeniu stanu oświetlenia 			            - 1 x w m-cu

            - Wymiana kloszy, opraw ze źródłami LED lub źródeł światła tj. 30% wg aktualnego stanu punktów świetlnych w danym roku będących przedmiotem prowadzonej konserwacji 
i eksploatacji. Wymiana opraw ze źródłami LED dotyczy opraw po okresie gwarancji, natomiast wymiana źródeł światła dotyczy wszystkich punktów świetlnych również tych na gwarancji

- Pomiar skuteczności zerowania				                               - 1 x na 6 m-cy

- Pomiar rezystancji uziemiania				                               - 1 x na 6 m-cy

- Wymiana słupa w przypadku mechanicznego uszkodzenia		        - 6 szt. w roku

- Wymiana oprawy w przypadku dewastacji lub

mechanicznego uszkodzenia			                                           - 8 szt. w roku

- Wymiana wysięgnika				                                            - 6 szt. w roku

- Malowanie słupów w przypadku stwierdzenia takiej konieczności	        -10 szt. w roku

- Wymiana dławików i bezpieczników  latarniowych przy

zachowaniu warunków dopuszczalnego ubytku oświetlenia	                        - na bieżąco

11. Wymiana oprawek źródeł światła wraz z daszkami	                              - 15 szt. w roku

12. Bieżące przeglądy i naprawy zabezpieczeń we wnękach

słupowych, w tym tabliczek zaciskowo – bezpiecznikowych

- Naprawy i remonty wraz z wymianą innych elementów urządzeń

oświetleniowych 				                                          - stosownie do potrzeb

- Zabezpieczenie w całości materiałów i urządzeń na potrzeby konserwacji i eksploatacji  w celu szybkiego usunięcia zaistniałej awarii (typu oprawa, słup, klosz, osłona, źródeł światła itp.)

- Na bieżąco wymiana tabliczek osłonowych przy wnękach słupowych oraz uszczelnianie tych wnęk w przypadku kradzieży, dewastacji, i mechanicznych uszkodzeń.

16. Mycie kloszy od strony zewnętrznej i wewnętrznej 		                        - 1 x w roku

17. Regulacja urządzeń sterujących (np. zegary astronomiczne)	           - 2 x w roku, tj. maj 						                                                                  i    październik

18. Zabezpieczanie miejsca po demontażu uszkodzonego słupa