| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego) | Opis oferowanego sprzętu (Parametry funkcjonalno-techniczne sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę) |
| --- | --- | --- |
|  | Maksymalne obciążenie: 220 g |  |
|  | Działka odczytowa wagi: 0,0001g |  |
|  | Typ kalibracji: wewnętrzna |  |
|  | Klasa dokładności: I |  |
|  | Zakres tarowania: -220g |  |
|  | Temperatura pracy: od +18 do +38°C |  |
|  | Czas ważenia: <5 sekund |  |
|  | Komora ważenia zamykana przesuwnymi szybkami z trzech stron. Wymiary komory ważenia: 175x140x230mm (±10mm) |  |
|  | Wymiary szalki: ø90mm |  |
|  | Jednostki masy: mg, g, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt, |  |
|  | Typ wyświetlacza: LCD Wielkość cyfr: 18mm (±2mm) Klawiatura: standardowa |  |
|  | Pamięć wewnętrzna do 100000 pomiarów z możliwością pobrania i wyświetlenia na komputerze |  |
|  | Masa wagi: 5,2kg (±0,5kg) |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)