| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego) | Opis oferowanego sprzętu (Parametry funkcjonalno-techniczne sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczyt płytki 96-dołkowej (o dnie płaskim, okrągłym i typu V) |  |
| 2. | Zakres długości fal: 340-900 nm |  |
| 3. | Zakres pomiarowy: 0,000-4,000 OD |  |
| 4. | Dokładność: ±1% |  |
| 5. | Liniowość: ±0,5% |  |
| 6. | Rozdzielczość: 0,001 OD |  |
| 7. | Powtarzalność: ±0,5% |  |
| 8. | System optyczny 8 kanałowy |  |
| 9. | Źródło światła: specyficzne moduły diodowe LED Wbudowane moduły światła LED: 405nm, 450nm, 492nm, 620nm |  |
| 10. | Automatyczny system kontroli światła i detekcji filtrów |  |
| 11. | Prędkość odczytu płytki: nie więcej niż 5 sek. |  |
| 12. | Wbudowane wytrząsanie z regulowaną amplitudą i czasem |  |
| 13. | Złącze komputerowe typu USB 2.0 (1.1) |  |
| 14. | Sterowany za pomocą komputera zewnętrznego |  |
| 15. | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe w języku polskim |  |
| 16. | Możliwość definiowania przez użytkownika formuły obliczeniowej, układu płytki, powtórzenia, grup pomiarowych, formuł walidacyjnych |  |
| 17. | Możliwość automatycznego wydruku i eksportu do pliku po wykonanym pomiarze |  |
| 18. | Zasilanie 230v/50hz |  |
| 19. | Waga: 6,5 kg (±05kg) |  |
| 20. | Wymiary 23x26x12 [cm] (±5cm) |  |
| 21. | Oprogramowanie do odczytu, analizy i archiwizacji danych z pomiarów (wersja w języku polskim) |  |
| 22. | Oferowany sprzęt posiada deklarację zgodności CE zgodnie z obowiązującą Dyrektywą IVD (lub równoważną) |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)