OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 1

Lokalizacja :

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,                      	            ul. Sabinowska 62/64, 42 200 Częstochowa.

Zakres zadania:

Wykonanie dostawy oraz montażu wykładzin dywanowych  do wybranych pomieszczeń w budynkach Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Wymagania dla oferenta/wykonawcy :

Zadanie 1.

Pomieszczenie świetlico-kawiarni w budynku dydaktyczno-koszarowym nr 1 powierzchnia 200 m2 :

- demontaż i utylizacja istniejącej wykładziny dywanowej, rolki szer. do 6 mb - 200 m2,

- usuniecie starego kleju i łuszczącej się masy niwelującej  z podłoża - 200 m2,

- gruntowanie starego podłoża grunt Uzin PE 360 - 200 m2

- miejscowe naprawy ubytków podłoża masa reperacyjna Uzin Nc 181 - 1 kpl. ,

- wylanie masy samopoziomującej warstwa do 8mm Uzin Nc150 – 200 m2,

- montaż wykładziny Burtmatex Tivoli w płytkach dywanowych  rozmiar 50 cm x50 cm,

kolor 20207 – 80 % powierzchni, kolor 20245- 20% , klej Uzin U 2100 - 200 m2,

- montaż listwy przyściennej PCV wypełnionej wykładziną Burtmatex Tivoli kolor 20207

z płytek - 88 mb.

Zadanie 2.

Pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym nr 4:

- biuro nr 6, demontaż i utylizacja oraz ponowny montaż wykładziny dywanowej obszytej Timzo Mammut kolor 8028 o wymiarach szer.180 cm x dł.400 cm, montaż na panelach podłogowych, na pasach z taśmy dwustronnej,

- biuro nr 24, montaż wykładziny dywanowej obszytej Timzo Mammut kolor 8028

o wymiarach szer.308 cm x dł.376 cm, montaż na panelach podłogowych, na pasach z taśmy dwustronnej,

- biuro nr 25, montaż wykładziny dywanowej obszytej Timzo Mammut kolor 8029

o wymiarach dł.220 cm x szer.210 cm, montaż na panelach podłogowych, na pasach z taśmy dwustronnej,

- biuro nr 28, demontaż i utylizacja oraz ponowny montaż wykładziny dywanowej obszytej Timzo Mammut kolor 8028 o wymiarach dł.550 cm x szer.270 cm, montaż na panelach podłogowych, na pasach z taśmy dwustronnej,

- biuro nr 28 bis, demontaż i utylizacja oraz ponowny montaż wykładziny dywanowej obszytej Timzo Mammut kolor 8028 o wymiarach dł.370 cm x szer.250 cm, montaż na panelach podłogowych, na pasach z taśmy dwustronnej.

Pomieszczenie biurowe w budynku dydaktyczno-hotelowym nr 40:

- biuro nr 202, montaż wykładziny dywanowej obszytej Timzo Mammut kolor 8018

o wymiarach dł.500 cm x szer.225 cm, montaż na płytkach gresowych, na pasach z taśmy dwustronnej.

Warunki dla materiałów i oferenta/wykonawcy:

- wykładziny dywanowe fabrycznie nowe, nieużywana, bez wad produkcyjnych, wyprodukowana zgodne z obowiązującymi normami w pierwszym gatunku jakościowym,

- grunty, kleje, masy reperacyjne i niwelujące w oryginalnych opakowaniach producenta, data produkcji  po 01.06.2024r.,

-  dostawa  i montaż wykładzin w ww. wymienionych pomieszczeniach, w budynkach Centralnej Szkoły  Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64,

42 200 Częstochowa do dnia 30.12.2024r.,

- dostawa i montaż od  poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530,

- gwarancja na dostarczone materiały i wykonane roboty :  60 miesięcy,

- gwarancja liczona od daty protokolarnego odbioru robót,

- zamawiająca nie dopuszcza montażu zamienników wyspecyfikowanych materiałów,

-  wszelkie prace przygotowawcze i sprzątanie po wykonanych robotach należy wliczyć

w cenę usługi,

- wynoszenie oraz ponowne wnoszenie mebli biurowych oraz sprzętu elektrycznego, energetycznego i elektronicznego leży po stronie wykonawcy.  W porozumieniu i pod nadzorem właściwych pracowników zamawiającej należy rozłączyć i ponownie podłączyć urządzenia elektroniczne (komputery),

- ofertę należy przygotować dla dwóch zadań wyspecyfikowanych w opisie, każde zadanie należy wycenić oddzielnie,

- zamawiająca  nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- zamawiająca przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu umowy do 20% wartości.