# Załącznik nr 3c

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej pracowni robotyki w ZST Tarnowo Podgórne.

Obecnie ZST posiada cztery stanowiska Ready2_edu (KR 4 R600) KUKA. Modernizacja polegać będzie na rozbudowie wszystkich posiadanych stanowisk. Zakup w ramach projektu „Era Industry 5.0 w ZST Tarnowo Podgórne”

Modernizacja polegać będzie na rozbudowie wszystkich posiadanych stanowisk zgodnie z poniższym opisem:

Konfiguracja 1 – 4x System wizyjny - Application package vision

Doposażenie posiadanych stanowisk w kompatybilny system wizyjny 2D.

System wizyjny 2D:

- Gotowa aplikacja wizyjna kompatybilna z posiadanym Ready2_Edu KUKA.

- Kamera Smart - CMOS (mono / color).

- Interface: LAN 100 Mbit, Profinet, Ethernet/IP, SensoWeb;

- Waga maksymalna kamery: 0,3kg.

- Zawartość pakietu systemu wizyjnego:

  - Podzespoły przeznaczone do danej aplikacji (Dropbox, zasuwa, dodatkowy chwytak próżniowy, stacja regulacyjna - centrująca, płytka kalibracyjna, uchwyt na kamerę, wąż spiralny)

  - Stacjonarna, regulowana, inteligentna kamera (Smart)

  - Obiektyw + autofokus

  - Oświetlenie (czerwone światło oryginalnie zamontowane przez producenta)

  - Nieograniczona licencja na programowanie offline (możliwość programowania zadań offline bez kamery)

  - Okablowanie i zasilanie elektryczne (podzespoły elektryczne i pneumatyczne)

- Możliwość wykonywania zadań pod przetwarzanie obrazów: lokalizacja kostki, podnoszenie kostki narzędziem typu przyssawka (zintegrowanym z kostką), transport kostki i odłożenie w innym miejscu.

- Gotowy program demonstracyjny w zestawie.

- Aplikacja ta powinna umożliwiać między innymi rozpoznawaniu rodzajów materiałów detalu pod względem kształtu i koloru, itp.

Konfiguracja 2 – 4x Panel PLC – Application package PLC  -

Doposażenie posiadanych stanowisk w kompatybilny panel PLC – panel należy zamontować na stanowisku.

- Pakiet aplikacji PLC – Aplikacja edukacyjna umożliwiająca uruchamianie i programowanie robota w trybie automatyki zewnętrznej ze sterownikiem PLC.

- Sterownik PLC wraz z oprogramowaniem i licencją bezterminową.

- Licencja na programowanie posiadane w innej pracowni ZST w TIA Portal lub zgodny.

- Minimum siedem sprzętowych wejść/wyjść cyfrowych

- Tryb Automatyka zewnętrzna z wirtualnymi wejściami/wyjściami

  - PROFINET przez Switch

  - Zasilacz 24V DC / 1 A

- Tablica szkoleniowa PLC z 8 cyfrowymi wejściami i wyjściami

- Panel automatyki powinien zawierać minimum 8 przycisków podświetlanych, które są podłączone do wejść i wyjść sterownika PLC.

- Dodatkowo panel powinien być wyposażony  8 gniazd bananowych podłączonych do wejść sterownika i 8 gniazd bananowych podłączonych do wyjść sterownika.

- Oprócz tego kolejne 8 wejść i 8 wyjść sterownika powinno być podłączone do złącza (konektora) żeńskiego typu SUB-D 25 pniowego wraz z wyprowadzeniem zasilania 24VDC na dwa piny tego złącza.

- Parametry jednostki centralnej CPU sterownika to:

  - Procesor z pamięcią roboczą na program minimum 200 KB,

  - Pamięć na dane  minimum 1MB,

  - Maksymalny Czas operacji bitowy 48 ns

  - interfejs: PROFINET RT/IRT switch 3-portowy,

  - obsługa protokołów komunikacyjnych takich jak: TCP/IP, serwer WWW, klient DNS, OPC UA: serwer DA, klient DA, PROFIBUS DP master, PROFINET IO Kontrolera, PROFINET IO urządzenia, Redundancja mediów.

Konfiguracja 3 – 4x pakiet do paletyzacji

Doposażenie posiadanych stanowisk w kompatybilną paczkę technologiczną – oprogramowanie do paletyzacji.

- Gotowe oprogramowanie do paletyzacji, które umożliwia prostą, przyjazną dla użytkownika konfigurację i wykonanie zadań paletyzacji o różnych wzorach opakowań i stacjach.

- Automatyczne generowanie programów pracy robotów.

- Pakiet technologiczny umożliwiający szybkie uruchomienie kompletnych aplikacji do paletowania.

- Możliwość ułatwienia wdrożenia przemysłowej aplikacji paletyzacji.

- Możliwa obsługa monopaletyzacji, czyli jednosortową paletyzację produktów na paletach przy użyciu robota w module paletyzacyjnym.

- Oprogramowanie musi uwzględniać wszystkie istotne elementy modułu paletyzacyjnego, takie jak stacje podawania i odkładania, chwytaki, palety, produkty i warstwy pośrednie.

- Edytor paletyzacji w programie KUKA.WorkVisual lub zgodnym powinien zapewniać ukierunkowaną i kompletną konfigurację elementów modułu, takich jak chwytaki, stacje podające i stacje do odkładania

- Warstwy i obiekty na palecie oraz wzór ich ułożenia mogą być konfigurowane i modyfikowane w sposób przyjazny dla użytkownika. Zwłaszcza modyfikacje mogą być dokonywane bez szczegółowej znajomości oprogramowania.

- Dostępne strategie wykrywania błędów i monitorowania minimalizują czasy przestojów podczas pracy.

- Automatycznie tworzone programy pracy robotów oferują punkty wejściowe do elastycznego poszerzania kodu programu.

- Edytor paletyzacji powinien być instalowany automatycznie za pomocą funkcji iKOP w KUKA.WorkVisual.

- Oprogramowanie powinno również posiadać funkcje konfiguracji do paletyzacji jak:

  - Dopasowanie zastosowań paletowania za pomocą interfejsu użytkownika SmartHMI na programatorze KUKA smartPAD-2 (panel operatorski posiadanego robota).

  - Uruchomienie skonfigurowanych zastosowań paletowania za pomocą asystenta uruchomienia SmartHMI.

Konfiguracja 4 – 4x Przenośnik taśmowy + 4xchwytak elektryczny

Doposażenie wszystkich posiadanych stanowisk w Przenośnik taśmowy + chwytak elektryczny.

| 1 | Chwytak elektryczny trójpalcowy | Minimalny zakres od 20 do 50mm; zasilany i sterowany napięciem 24V. Minimalny udźwig 1 kg. Minimalna liczba cykli 30/min. Elastyczne palce z dopasowaniem się do kształtu chwytanego przedmiotu. | szt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Czujnik zbliżeniowy z uchwytem montażowym do szybkiego mocowania na stanowisku | Indukcyjny; napięcie zasilania 24 V DC; PNP NO; cylindryczny gwintowany M12; z dwiema nakrętkami; nominalna strefa działania min. 2mm; 3 przewodowy; kabel o długości min. 1,5m, końcówki przewodów kabla zakończone wtykiem bananowym. | szt. |  |
| 5 | Przenośnik taśmowy z szybkim mocowaniem do stanowiska | Z możliwością przyłączenia do kontrolera robota lub sterownika PLC, z możliwością wysterowania załączenia i zmiany kierunku; możliwość regulacji prędkości za pomocą potencjometru; taśma transportera o długości minimum 400 mm i szerokości minimum 50 mm; z możliwością montażu i regulacji położenia czujników z wyposażenia nad taśmociągiem; napęd 24 V DC z wbudowanym układem sterowania z sygnałami logicznymi sterującymi ruchem w logice 24 V DC; + czujniki: minimum 1x optyczny i 1x indukcyjny. | szt. | 4 |

Rozbudowa pracowni ZST polegać będzie na rozbudowie wszystkich posiadanych stanowisk zgodnie z poniższym opisem:

W ramach rozbudowy dostarczyć należy 1x Robot typu SCARA kompatybilny z oprogramowaniem wykorzystywanym w ZST:

Robot przemysłowy czteroosiowy kompatybilnym oprogramowaniem, sterowaniem i identycznym językiem programowania ze stanowiskami Ready2_edu (KR 4 R600) KUKA, znajdującymi się w sali ZST.

Minimalne parametry:

- liczba osi robota przemysłowego: minimum 4,

- robot przemysłowy typu „SCARA”.

- Minimalne prędkość przy obciążeniu znamionowym 3kg:

  - Oś A1: 410 °/s

  - Oś A2: 710 °/s

  - Oś A3: 1,1 m/s

  - Oś A4: 2000 °/s

- Robot posiada fabrycznie – na stałe wbudowane w kiści robota zasilanie energią minimum:

  - Kabel sterujący do przesyłania danych i sygnałów.

  - Linia zasilająca media (np. powietrze lub woda).

- Zastosowanie w zakresie temperatur od 5°C do 40°C (podczas pracy).

- Posiada poziom zabezpieczenia minimum IP20.

- Poziom hałasu nie większy niż 70 dB (A).

- Układ sterowania - sterownik identyczny jak zastosowany w posiadanych celkach Ready2_Edu (KR 4 R600) – KR C5 micro – cele na wyposażeniu ZST.

- Posiada seryjne zabezpieczenie ESD – certyfikat IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20 (przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi).

- Określanie pozycji silników robota przez układ sterowania za pomocą resolverów,

- Maksymalna ładowność robota mieszcząca się w zakresie od 5,9 kg do 6,1 kg,

- Maksymalny zasięg mieszczący się w zakresie od 490 mm do 510 mm,

- Dokładność powtarzania pozycji XY (ISO 9283): nie gorsza niż +/- 0,2 mm,

- Dokładność powtarzania pozycji Z (ISO 9283): nie gorsza niż +/- 0,1 mm,

- Dozwolona pozycja montażu samego robota: podłoga.

- Waga robota nie większa jak 25 kg,

- Podstawa robota nie większa niż 265mmx195mm.

- Zasilanie sterownika 230-240 V,

- Wbudowane w sterownik robota 16 cyfrowe wejścia/wyjścia 24V.

- Wyłącznik bezpieczeństwa.

- Środowisko programistyczne zgodne ze standardami przemysłowymi,

- Komunikacja: EtherCAT lub równoważna (protokół sieciowy umożliwiający proste przejście na inny standard, np. ProfiNet oraz umożliwiający rozbudowę, konfigurację przez samego klienta)

- Układ sterowania oparty na architekturze PC z wykorzystaniem technologii wieloprocesorowej z pamięcią RAM co najmniej 1GB oraz dyskiem twardym SSD o pojemności minimum 60 GB,

- Panel operatorski dotykowy z kolorowym wyświetlaczem z możliwością archiwizacji danych w pamięci USB oraz z możliwością odłączenia panelu podczas pracy,

- Panel operatorski wyposażony w wbudowaną mysz 6D do sterowania/programowania robota,

- Fizyczne przyciski panelu rozmieszczone wokół ekranu z elastycznie przypisywanymi funkcjami zależnymi od wybranych opcji,

- Język interfejsu panelu operatorskiego: j. polski,

- Robot umieszczony na płycie, platformie, umożliwiającej bezpieczną pracę oraz umieszczenie na stole w ZSTL.

W ramach rozbudowy dostarczyć należy 3x Robot współpracujący (stanowisko) kompatybilny z oprogramowaniem wykorzystywanym w ZST:

Robot współpracujący – kolaboracyjny sześcioosiowy z identycznym sterownikiem jak stanowisko Ready2_edu (KR 4 R600) KUKA, znajdującymi się w sali ZST.

Minimalne parametry:

•       Ramię kolaboracyjne 6cio osiowe wyposażone w pomiar tensometryczny na każdej z osi.

•       Stanowisko edukacyjne - przygotowane pod szkolenia o wymiarach modułów w przedziale 590-610 mm x 590-610 mm oraz masie nie przekraczającej 70 kg.

- liczba osi robota współpracującego: minimum 6,

- robot typu współpracujący – kolaboracyjny.

- Minimalne prędkość przy obciążeniu znamionowym 3kg:

  - Oś A1: 190 °/s

  - Oś A2: 190 °/s

  - Oś A3: 190 °/s

  - Oś A4: 300 °/s

  - Oś A2: 300 °/s

  - Oś A2: 400 °/s

- Zastosowanie w zakresie temperatur od 5°C do 45°C (podczas pracy).

- Posiada poziom zabezpieczenia minimum IP30.

- Poziom hałasu nie większy niż 75 dB (A)

- Układ sterowania - sterownik identyczny jak zastosowany w posiadanych celkach Ready2_Edu (KR 4 R600) – KR C5 micro.

- Posiada seryjne zabezpieczenie ESD – certyfikat IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20 (przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi).

- Maksymalna ładowność robota mieszcząca się w zakresie od 3 kg do 3,5 kg,

- Maksymalny zasięg mieszczący się w zakresie od 750 mm do 770 mm,

- Dokładność powtarzania pozycji (ISO 9283): nie gorsza niż +/- 0,1 mm,

- Dozwolona pozycja montażu samego robota: podłoga, ściana, sufit, pod kątem.

- Waga samego robota nie większa jak 25 kg,

- Podstawa robota nie większa niż o średnicy 215mm.

- Zasilanie sterownika 230-240 V,

- Wbudowane w sterownik robota minimum 16 cyfrowe wejścia/wyjścia 24V.

- Wyłącznik bezpieczeństwa.

- Komunikacja: EtherCAT lub protokół sieciowy ProfiNet.

- Układ sterowania oparty na architekturze PC z wykorzystaniem technologii wieloprocesorowej z pamięcią RAM co najmniej 1GB oraz dyskiem twardym SSD o pojemności minimum 60 GB,

- System operacyjny Linux

- Panel operatorski dotykowy minimum 10 cali z kolorowym wyświetlaczem.

- Panel sterowania z wyłącznikiem awaryjnym

- Pierwsze uruchomienie – plug&play

- Samouczki i dokumentacja dostępne z poziomu panelu robota.

- Panel operatorski wyposażony w wbudowaną mysz 6D do opcji sterowania/programowania robota,

- Możliwe uczenie i poruszanie poprzez wodzenie za kiść robota.

- Wszystkie osie robota współpracującego wyposażone są w magnetyczny czujnik kalibracji - umożliwiające automatyczną kalibracje bez użycia dodatkowych narzędzi

- Zawiera chwytak do współpracy na linii człowiek-robot HRC i 10 kostek do zadań typu pick&place.

- Fizyczne przyciski panelu rozmieszczone wokół ekranu z elastycznie przypisywanymi funkcjami zależnymi od wybranych opcji,

- Język interfejsu panelu operatorskiego: j. angielski,

Wymagania dodatkowe dla zakupu i dostawy  wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne.:

1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy wolny od wad, nie może posiadać znamion użytkowania.

2. Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia składające się na przedmiot zamówienia muszą zawierać  aktualne i wymagane certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, deklaracje zgodności CE lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, - licencje do programów komputerowych.

3. Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w umowie (nie mniej niż 24 miesiące na całe wyposażenie). Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu oraz możliwość zakupu zużytych części wyposażenia. Naprawy gwarancyjne muszą być realizowane przez producenta urządzeń lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony  sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).

4. Wykonawca dostarczy niezbędne instrukcje obsługi, bhp i materiały w języku polskim.

5. Wykonawca dostarczy oraz przekaże pracownikowi dokonującemu odbioru ze strony Zamawiającego sprzęt w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentacją użytkową, gwarancją, certyfikatami CE itp.

6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do szkoły na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynku pracowni szkoły, w wyznaczone miejsce pracowni w godzinach pracy placówki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

7. Wykonawca po ustawieniu, dokonaniu montażu  oraz uruchomieniu urządzeń wraz ze sprawdzonym wyposażeniem i dokumentacją techniczną, protokólarnie  przekaże zamawiającemu w/w sprzęt.