|  |  | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Inwestycyjno-Techniczny ul. Rokietnicka 7 tel.: 61 84 26 50 60-806 Poznań |
| --- | --- | --- |

Załącznik Nr 1 do IWZ

Prowadzenie stałej konserwacji i utrzymania ruchu, 
świadczenie usług „pogotowia dźwigowego” oraz wykonywanie napraw urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracował:

Dział Inwestycyjno-Techniczny UMP

1. Informacje ogólne

- Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy sprawowanie:

  - stałej konserwacji i utrzymania ruchu, świadczenie usług „pogotowia dźwigowego” oraz wykonywanie napraw urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  - usług związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń dźwigowych w stanie technicznym, który zapewnia ciągłe wykorzystywanie pełnej funkcjonalności i ochronę przed nadmiernym zużyciem, z prowadzeniem przeglądów zespołów i części dźwigu zgodnie z dokumentacją techniczną dźwigu oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego

- Przedmiot zamówienia stanowią urządzenia wg wykazu w p. 5.

- Czynności konserwacyjne wykonywane będą z częstotliwością: 1 raz w miesiącu

- Wykonanie usług wymaga potwierdzenia przez Użytkownika, co stanowi podstawę do rozliczeń finansowych

2. Zakres czynności konserwacyjnych:

Czynności konserwacyjne wykonywane 1 raz w miesiącu obejmują:

- uzgadnianie z Zamawiającym terminów konserwacji, z powiadomieniem o takiej konieczności z 5-dniowym wyprzedzeniem;

- czyszczenie i smarowanie poszczególnych elementów, zespołów i części dźwigu zgodnie 
z obowiązującą instrukcją konserwacji i w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie urządzeń;

- sprawdzenie i regulację parametrów jezdnych, w szczególności precyzji zatrzymywania się kabiny na przystankach;

- sprawdzenie i regulację wciągarki, zamocowań, przekładni, luzownika koła linowego, lin, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych i przeciwwag zakontraktowanych urządzeń (elementów występujących w urządzeniu)

- kontrolę działania funkcji elektrycznego układu automatyki, przekaźników, panelu sterowania w kabinie, kaset dyspozycji, monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, 
a także wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego;

- kontrolę stanu oleju napędu i ewentualne uzupełnienie;

- czynności regulacyjne i usuwanie drobnych usterek dźwigu w trakcie prac konserwacyjnych;

- utrzymanie dźwigu w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalną sprawną bezpieczną eksploatację;

- czyszczenie szklanych powierzchni kabiny i szybu dźwigowego jeżeli takie występują, 
a powstałych w wyniku normalnej eksploatacji;

- czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji;

- opracowanie protokołu z zakresu wykonanych czynności, z uzyskaniem ich potwierdzenia przez administratora obiektu;

- ewidencjonowanie czynności konserwacji w dzienniku Konserwacji urządzeń

- informowanie użytkownika o stanie technicznym urządzenia, z wnioskami w protokole serwisu;

- zgłaszanie Zamawiającemu (w przypadku stwierdzenia) usterek urządzenia lub zużycia podzespołów, mogących być przyczyną awarii, względnie propozycji ulepszeń, w formie protokołu, na zasadach określonych w ust.4– niniejszy protokół będzie stanowił podstawę udzielenia zlecenia wykonania naprawy;

Czynności konserwacyjne wykonywane 1 raz w roku obejmują:

- badanie – pomiary instalacji elektrycznych (przed kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego), 
z wystawieniem odpowiednich protokołów;

- pilnowanie terminów badań okresowych urządzeń przeprowadzanych przez Urzędu Dozoru Technicznego

- umówienie terminu badań okresowych urządzeń z właściwym Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego i powiadomienie o tym terminie Zamawiającego z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem;

- uczestnictwo uprawnionych pracowników Wykonawcy w badaniach okresowych urządzeń przeprowadzanych przez Inspektorat Urzędu Dozoru Technicznego.

Konserwacja nie obejmuje czynności wynikających z aktów wandalizmu, przeciążenia i innego niewłaściwego użycia urządzenia, zdarzeń losowych, w szczególności działania ognia i wody.

3. Zakres czynności tzw. „pogotowia dźwigowego”

Wykonawca zobowiązany jest do:

- utrzymania całodobowo i we wszystkie dni tygodnia obsługi łączności awaryjnego numeru 
telefonu;

- uwidocznienia numeru awaryjnego telefonu na plakietkach w kabinach dźwigów oraz odpowiedniego poinformowania administratora i ochrony obiektu;

- utrzymania całodobowo i we wszystkie dni tygodnia zespołu pracowników dysponujących odpowiednimi siłami i środkami do realizacji poniżej określonych czynności związanych 
z awariami urządzeń dźwigowych;

- zapewnienia przybycia zespołu „pogotowia dźwigowego”  do uszkodzonego urządzenia 
w okresie czasu określonym w umowie (§ 3 ust. 6 pkt 6.4) od chwili powiadomienia telefonicznego o zdarzeniu;

- ewentualne uwolnienie uwięzionych osób znajdujących się w unieruchomionej kabinie dźwigu;

- usunięcia drobnych usterek (o ile nie generuje to dodatkowych kosztów wynikających 
z konieczności wymiany lub naprawy części i elementów składowych dźwigu oraz nie przekracza 1 godziny pracy zespołu pracowników „pogotowia dźwigowego”), z przywróceniem normalnej pracy i sprawdzeniem działania, względnie wyłączenia dźwigu z eksploatacji, z jego zabezpieczeniem w przypadku konieczności wykonania poważniejszej naprawy;

- protokolarnego zgłoszenia Zamawiającemu zakresu ewentualnych prac naprawczych urządzenia, związanych z awarią.

4. Zakres czynności naprawczych

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy także realizacji napraw urządzeń i ich elementów, 
z wymianą zużytych podzespołów na nowe, dla zapewnienia poprawnego ich działania.

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ofertę wykonania naprawy z określeniem terminu realizacji oraz jej kosztu, z dołączeniem kalkulacji. W kalkulacji wykazuje się odrębnie nakłady robocizny oraz wykaz części zamiennych i innych materiałów.

Wykonawca będzie świadczył usługi napraw urządzeń dźwigowych odpłatnie wyłącznie na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego.

==================================

Wykonawca przy realizacji powyższych czynności zobowiązany jest  do organizacji i ich prowadzenia przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, w tym w szczególności wszystkich obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Wykonawca posiada pełna odpowiedzialność z tytułu powstania ewentualnych wypadków i szkód związanych z niewłaściwym lub nienależytym wykonywaniem prac określonych umową.

==================================

| 5. WYKAZ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH GRUPY II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Grupy dźwigów | L.p. | Obiekt | Adres | Typ | Nr ewidencyjny | Producent | Rok produkcji | Ilość przystanków | Udźwig [kg] |
| II. | 7 | DS. Aspirynka | Rokietnicka 6 | osobowy | N 3119002407 | Schindler | 2001 | 6 | 450 |
|  | 8 | DS. Medyk | Rokietnicka 4 | osobowy | 3119001523 | Schindler | 1999 | 4 | 450 |
|  | 9 | DS. Karolek | Rokietnicka 5 E | os S-3300 | N3119004465 | Schindler | 2010 | 9 | 1125 |
|  | 10 | DS. Karolek | Rokietnicka 5 E | os S-3300 | N3119004464 | Schindler | 2010 | 9 | 675 |
|  | 11 | CMIN | Przybyszewskiego 37a | osobowy | N3119003626 | Schindler | 2007 | 3 | 675 |
|  | 12 | CMIN | Przybyszewskiego 37a | osobowy | N3119004237 | Schindler | 2009 | 5 | 675 |
|  | 13 | CMIN | Przybyszewskiego 37a | osobowy | N3119003627 | Schindler | 2007 | 3 | 675 |
|  | 14 | CMIN | Przybyszewskiego 37a | osobowy | N3119004236 | Schindler | 2009 | 5 | 1125 |
|  | 15 | CMIN | Przybyszewskiego 37a | osobowy | N3119004235 | Schindler | 2009 | 5 | 675 |
|  | 16 | C. Stomatologii | Bukowska 70 | osobowy | N3119002931 | Schindler | 2004 | 5 | 825 |
|  | 17 | C. Stomatologii | Bukowska 70 | osobowy | N3119002932 | Schindler | 2004 | 5 | 825 |
|  | 18 | C. Stomatologii | Bukowska 70 | osob.-tow. | N3119002922 | Schindler | 2004 | 5 | 1600 |
|  | 19 | C. Stomatologii | Bukowska 70 | osob.-tow. | N3119002933 | Schindler | 2004 | 5 | 1600 |
|  | 20 | C. Stomatologii | Bukowska 70 | osobowy | N3119002923 | Schindler | 2004 | 9 | 450 |