Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

………………………………………..

(Nazwa Wykonawcy)

Endoprotezy stawu barkowego

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO [PLN] | PODATEK VAT [%] | CENA JEDN. BRUTTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | PRODUCENT | NUMER REFERENCYJNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień prosty bezcementowy dostępny w minimum 10 rozmiarach w zakresach od 5 do 15. Trzpien pokryty fosforanem wapnia. Możliwość nachylenia kielicha na jednym trzpieniu w zakresie 135 lub 155 stopni. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kielich w 3 rozmiarach 36, 39 i 42 mm, każdy dostępny w 3 opcjach: neutralna, prawa +2 mm, lewa +2 mm. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka do kielicha dostępna w 4 rozmiarach 33, 36, 39 i 42 mm, każda dostępna w opcjach +3 mm oraz + 6mm. Również wkładki „constrained”. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka bazowa dostępna w średnicy 24mm i 28 mm oraz z możliwym przesunięciem bocznym +0mm, +2mm, +4mm z porowatą częścią do przerośnięcia kością. Płytka bazowa mocowana na 4 śruby obwodowe, blokowane lub nie. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Glenosfera w średnicach 33mm, 36mm, 39mm, 42mm oraz 45mm. Dostępne w opcji offsetu wersji +0 mm, +4 mm boczne i +2,5 mm ekscentryczne. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Peryferyjne śruby blokujące. Śruby blokowane dostępne w średnicy 5,5mm oraz długościach od 16mm do 48mm w 9 długościach. Peryferyjne śruby nie blokowane dostępne w średnicy 4,5mm oraz długościach od 16mm do 48mm w 9 długościach | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Drut do centralizacji elementów panewkowych o średnicy 2,8 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Centralna śruba blokująca dostępna w długościach 20mm, 25mm, 30mm, 35mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkładka dystansująca – spacer - w 3 średnicach 36mm, 39mm, 42mm. Dostępna w 4 opcjach +6, +9mm, +12mm, +15mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Sterylne ostrza do dużych kości. Produkt wykonany w technologii oraz o grubości zapobiegającej uginaniu się ostrza podczas pracy. Ostrza dostępne w następujących rozmiarach : grubość/długość/szerokość 1 mm/ 90 mm/ 13 mm 1.19 mm/ 90 mm/ 13 mm 1.27 mm/ 90 mm/ 13 mm 1 mm/ 90 mm/ 19 mm 1.27 mm/ 90 mm/ 19 mm 1.37 mm/ 90 mm/ 19 mm 1 mm/ 90 mm/ 25.4 mm 1.19 mm/ 90 mm/ 25.4 mm 1.27 mm/ 90 mm/ 25.4 mm 1.47 mm/ 90 mm/ 25.4 mm 0.6 mm/ 45 mm/ 9 mm 1.27 mm/ 105 mm/ 19 mm 0.8 mm/ 65 mm/ 27mm 0.8 mm/ 65 mm/ 18 mm 0.8 mm/ 65 mm/ 46 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4) |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

........................... dnia .............