Załącznik nr 1

Specyfikacja robót

Galeria Malarstwa i Rzeźby - Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Opis: naprawa schodów zewnętrznych oraz wykonanie nowych balustrad - wejście od strony Al. Marcinkowskiego wzdłuż nowego gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu. Znaczne ubytki i spękania stopni oraz luźne ( odspojone od podłoża ) stopnie. Stopnie wykonane są z prefabrykatów betonowych w kształcie litery L o wymiarach:

-  grubość			    4 cm,

-  wysokość stopnia		  14 cm,

-  szerokość stopnia		  34 cm,

-  długość prefabrykatu		150 cm.

Producentem istniejących prefabrykatów betonowych była firma „Pozbruk”.

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi dostosowania obiektów użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, pierwszy i ostatni stopień głównego biegu schodowego należy wyraźnie oznaczyć. Istniejące schody są w kolorze jasnobeżowym. Przewiduje się wymianę prefabrykatów pierwszego i ostatniego stopnia ze zmianą koloru na ciemnoszary. Ostateczny kolor wymienianych prefabrykatów ustalony zostanie po przedłożeniu przez Wykonawcę wzornika kolorów. Ilość zdemontowanych prefabrykatów z pierwszego i ostatniego stopnia wystarczy na pokrycie ilości stopni uszkodzonych nadających się do wymiany.

Istniejąca balustrada z rur stalowych. Nowa balustrada ma być odtworzeniem istniejącej ( ten sam kształt i forma ) ale w kolorze ciemnej stali. Dokładny kolor do uzgodnienia. W balustradzie, wzdłuż pochylni dla wózków, należy wykonać dodatkowy pochwyt pośredni pomocny dla osób z niepełnosprawnością.

Obmiar robót:

1.  Przełożenie nawierzchni chodnika z płytek 30 x 30 cm					  21,32  m2

2.  Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej	pod płytki				  21,32  m2

3.  Przełożenie stopni z prefabrykatów betonowych na skarpie				383,64  m2

4.  Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej	pod stopnie				383,64  m2

5.  Wymiana stopni z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo - piaskowej	  11,48  m2

6.  Demontaż istniejącej balustrady stalowej		 				  70,60  mb

7.  Wykonanie i montaż nowej balustrady stalowej	 				  70,60  mb

8.  Wykonanie dodatkowego pochwytu pośredniego	 				  55,40  mb