Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA PRZYCZEPY NISKOPODWOZIOWEJ DO PRZEWOŻENIA ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ KOŁOWEJ

| L.P. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1 | Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać przyczepa niskopodłogowa |
| 1.1 | Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |
| 1.2 | Przyczepa musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r., poz. 502, ze zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) zgodnie z wymaganiami cytowanych powyżej przepisów o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne w kolorze żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |
| 1.3 | Przyczepa musi być oznakowana numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r. poz. 9 ze zm.). Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
| 1.4 | Przyczepa musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia oraz inne niezbędne dokumenty umożliwiające jej rejestrację w wydziale komunikacji właściwym dla zamawiającego. |
| 2 | Przedmiot zamówienia |
| 2.1 | Przyczepa niskopodwoziowa fabrycznie nowa, rok produkcji nie starsza niż 2025. |
| 2.2 | Przyczepa niskopodwoziowa 3 osiowa |
| 2.3 | Pierwsza oś skrętna. |
| 2.4 | Rama: wykonana z wysokogatunkowej stali w technologii spawanej, ocynkowana ogniowo. |
| 2.5 | Nośność techniczna osi minimum 10 ton. |
| 2.6 | Dopuszczalna masa całkowita techniczna 30000 kg. |
| 2.7 | Masa własna przyczepy maksymalnie 7000 kg. |
| 2.8 | Ładowność przyczepy min. 22 000 kg / 16 000 kg , max 24 000 kg / 18 000 kg – techniczna / drogowa |
| 2.9 | Długość przyczepy całkowita max. 11 000 mm |
| 2.10 | Długość przyczepy bez dyszla minimum 8 500 mm maksymalnie 10 000 mm |
| 2.11 | Szerokość przyczepy minimum 2500 mm z poszerzeniem pokładu do 3 000 mm |
| 2.12 | Wysokość pokładu załadunkowego maksymalnie 900 mm (nie dotyczy górnego pokładu) |
| 2.13 | Uchwyty do mocowania ładunku min. 9 par uchwytów 5 tonowych oraz min. 7 par uchwytów 10 tonowych |
| 2.14 | Zaczep o średnicy fi 40 mm umożliwijacy podpięcie do pojazdu holującego |
| 2.15 | Podłoga stalowa z wypełnieniem drewnianym — grubość min 70 mm |
| 2.16 | Najazdy mechaniczne wspomagane sprężyną, długość minimalna 2800 mm / z regulacją rozstawu |
| 2.17 | Instalacja elektryczna 24V |
| 2.18 | Zawieszenie mechaniczne |
| 2.19 | Hamulce bębnowe z ABS |
| 2.20 | Rozmiar opon min. 17,5’’ koła bliźniacze, ogumienie na wszystkich kołąch tego samego producenta, rok produkcji opon 2025 |
| 2.21 | Minimum 1 skrzynka narzędziowa. Skrzynka narzędziowa mocowana na górnym pokładzie. Skrzynka narzędziowa wykonana z PCV lub metalu. Sposób wykonania montażu zostanie ustalony na etapie wykonania przedmiotu zamówienia na wniosek wykonawcy. |
| 2.22 | Koło zapasowe z uchwytem. Średnica koła min. 17,5”, ogumienie tego samego producenta co pozostałe koła w przyczepie, rok produkcji opon 2025 |
| 2.23 | Dodatkowe oświetlenie przyczepy - lampy obrysowe z przodu i po bokach pojazdu, |
| 2.24 | Zawieszenie wyposażone w min. : - Instalację przyłączeniową pneumatyczną, - układ ABS, - Instalację elektryczną, |
| 2.25 | Układ hamulcowy pneumatyczny. |
| 3 | Nadwozie |
| 3.1 | Uchwyty do mocowania / zabezpieczania ładunków: - min. 9 par uchwytów 5 tonowych, - min. 7 par uchwytów 10 tonowych, |
| 4 | Powłoka antykorozyjna + malowanie |
| 4.1 | Powierzchnie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. |
| 4.2 | Kolorystyka: - elementy podwozia – czarny lub ciemno-szary, - ementy nadwozia (platformy załadunkowej) – czerwony, szary, stalowy lub zbliżony - napisy, numery operacyjne (pkt 1.3) w kolorze czerwonym |
| 4.3 | Góra pokładu ładunkowego oraz sam pokład ładunkowy (metalowa część) wykonana w technologii antypoślizgowej. |
| 5 | Wyposażenie dodatkowe |
| 5.1 | Tablice, oznakowanie przyczepy umożliwiające przewożenie ładunku gabarytowego – min. 4 kpl. |
| 5.2 | W tylnej części przyczepy zamontowany lampa świetlna sygnałowa w kolorze pomarańczowym „kogut” lub błyskowa w technologii LED z instalacją elektryczną, włączany za pomocą dodatkowego włącznika. Sposób rozmieszczenia i włączania zostanie ustalony na etapie wykonania przedmiotu zamówienia na wniosek Wykonawcy |
| 5.3 | Przyczepa wyposażona w oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego. W tylnej części przyczepy zamontowany lampa świetlna sygnałowa, błyskowa w kolorze niebieskim, w technologii LED, z instalacją elektryczną, włączany za pomocą dodatkowego włącznika. Sposób rozmieszczenia i włączania zostanie ustalony na etapie wykonania przedmiotu zamówienia na wniosek Wykonawcy |
| 5.4 | Dwa kliny pod koła. |
| 5.5 | Klucz do kół z przetyczką. |
| 5.6 | Trójkąt ostrzegawczy. |
| 5.7 | System mocowania ładowarki teleskopowej kołowej za pomocą pasów transportowych oraz klinów. Marka i model ładowarki zostanie przedstawiony na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
| 5.8 | Pasy transportowe wykonane zgodnie z PN-EN 12195 lub równoważną do mocowania ładunku min 5 000 kg – 8 szt. i długości min. 10000 mm – 8 szt. |
| 6 | Informacje dodatkowe |
| 6.1 | Okres gwarancji zgodnie z formularzem oferty (min. 24 miesiące). (uwaga: parametr punktowany) |
| 6.2 | Instrukcja obsługi naczepy w języku polskim. |
| 6.3 | Dokumentacja niezbędna do zarejestrowania naczepy, wynikająca z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Naczepa musi spełniać wymagania dla pojazdu uprzywilejowanego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |
| 6.4 | Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, zostały szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SWZ). Opis techniczny jednoznacznie definiuje minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane od przedmiotu dostawy, w tym m.in.: dopuszczalną masę całkowitą, ładowność, wymiary lawety, konstrukcję ramy oraz wymagania homologacyjne. Tak szczegółowe określenie wymagań technicznych zapewnia porównywalność oferowanych rozwiązań i eliminuje możliwość wystąpienia istotnych różnic jakościowych pomiędzy ofertami. Oferowane przedmioty będą spełniały jednolity, wysoki poziom jakości, co pozwala na racjonalne ograniczenie liczby kryteriów oceny ofert. Zamawiający przyjął dwa kryteria oceny ofert: Cena 90% oraz Okres gwarancji 10%. Wybór tych kryteriów uzasadniony jest charakterem zamówienia. Cena stanowi główne kryterium różnicujące oferty, gdyż przedmiot zamówienia ma zestandaryzowany charakter, a jego parametry techniczne są jednoznacznie określone w SWZ. Z kolei kryterium okresu gwarancji pozwala uwzględnić aspekt jakościowy oferty związany z niezawodnością i trwałością dostarczonego sprzętu oraz poziomem obsługi posprzedażowej. Przyjęte wagi kryteriów 90% dla ceny oraz 10% dla gwarancji zapewniają zachowanie odpowiedniej równowagi między kryterium ekonomicznym i jakościowym, umożliwiając wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp. |