ZAŁĄCZNIK  nr. 2A do SWZ

PARAMETRY  TECHNICZNO-UŻYTKOWE

DLA KARETKI   SPECJALISTYCZNEJ   TYPU  „C”  (S)

OKREŚLONĄ PRZEZ PN-EN 1789

Ilość sztuk-1

konstrukcja z roku 2024

MARKA, TYP, MODEL: ...………………………………

ROK PRODUKCJI: ……………………………………...

| ###### L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nadwozie |  | Nadwozie |
| 1.1. | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przeszklony na bocznej prawej ścianie przy miejscach siedzących dla personelu | TAK |  |
| 1.2. | Przystosowany do przewozu min. 4 osób wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach (podać ilość osób) | TAK |  |
| 1.3. | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki , wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) | TAK |  |
| 1.4. | Drzwi boczne prawe i lewe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. Drzwi prawe z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą, Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień wysuwany mechanicznie. | TAK |  |
| 1.5. | Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy | TAK |  |
| 1.6. | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |
| 1.7. | Zewnętrzny schowek (tj. odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, deski ortopedycznej, oraz noszy podbierakowych | TAK |  |
| 1.8. | Kolor nadwozia – lakier fabryczny producenta pojazdu bazowego objęty gwarancją żółty RAL 1016 - zgodnie z PN-EN 1789 (nie dopuszcza się innych kolorów) | TAK |  |
| 1.9. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem | TAK |  |
| 1.10. | Autoalarm | TAK |  |
| 1.11. | Immobilizer | TAK |  |
| 1.12. | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  |
| 1.13. | Izolacja termiczna i akustyczna ścian | TAK |  |
| 1.14. | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności minimum 80 litrów / Fabryczny zbiornik powyżej 100 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. - parametr punktowany. Fabryczny tzn. montowany przez producenta pojazdu bazowego zgodnie z homologacją pojazdu kompletnego. | do 100 litrów – 0 punktów powyżej 100 litrów – 10 punktów |  |
| 1.15. | Minimum dwa fabryczne gniazda 12V w kabinie kierowcy oraz jedno gniazdo USB Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów Czujnik światła | TAK |  |
| 1.16. | Maksymalna długość pojazdu całkowita do 5600mm. Maksymalna wysokość pojazdu 2500mm | TAK |  |
| 2.0 | Silnik i napęd |  | Silnik i napęd |
| 2.1. | Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm3 – parametr punktowany. | pojemność 2100 cm3 – 0 pkt. - powyżej 2100 -2200 cm3 – 5 pkt. - powyżej 2200 -2500 cm3 – 10 pkt. -powyżej 2500cm3 – 12 pkt. |  |
| 2.2. | Spełniający wymagania normy Euro VI | TAK |  |
| 2.3. | Moc silnika min. 150 KM. Moment obrotowy min. 350 Nm. (podać moc w KM oferowanego silnika oraz moment obrotowy w Nm.) - parametr punktowany. | Moc silnika min. 150 KM Moment obrotowy min. 350 Nm. - moc do160 KM – 0 punktów - moc powyżej 160 KM do 165 KM – 5 punktów - moc powyżej 165 KM – 10 punktów |  |
| 2.4. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) | TAK |  |
| 2.5. | Napęd na koła przednie lub 4x4 | TAK |  |
| 2.6. | System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny | TAK |  |
| 2.7. | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha (nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość). | TAK |  |
| 2.8. | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania- parametr punktowany. | - Nie – 0 punktów -Tak – 10 punktów |  |
| 2.9. | System Start/Stop, z możliwością dezaktywacji- parametr punktowany. | - Nie – 0 punktów - Tak – 5 punktów |  |
| 2.10. | Zużycie energii max. 3,0 MJ/km (podać zużycie paliwa w cyklu łączonym, według Świadectwa Zgodności WE dla pojazdu kompletnego N1) / zużycie energii max. 3,0 MJ/km - parametr punktowany. | - zużycie energii do 2,6 MJ/km - 15 punktów - zużycie energii od 2,6 do 3,0 MJ/km - 8 punktów - zużycie energii powyżej 3,0 MJ/km - 0 punktów |  |
| 2.11 | Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie do 215g/km (podać w cyklu łączonym) | TAK |  |
| 2.12 | System AdBlue ze zbiornikiem min.20 litrów, zużycie płynu do 4 litrów /1000km, wg dokumentów pojazdu bazowego | TAK |  |
| 3.0 | Układ hamulcowy |  | Układ hamulcowy |
| 3.1. | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania np. Typu EBV | TAK |  |
| 3.2. | Wspomaganie układu hamulcowego | TAK |  |
| 3.3. | System wspomagania nagłego hamowania | TAK |  |
| 3.4. | System rozdziału siły hamowania | TAK |  |
| 4.0 | Układ kierowniczy |  | Układ kierowniczy |
| 4.1. | Ze wspomaganiem | TAK |  |
| 4,2 | Regulowana kolumna kierownicy | TAK |  |
| 5.0 | Zawieszenie |  | Zawieszenie |
| 5.1. | Stabilizator osi przedniej lub tylnej (podać) | TAK |  |
| 5.2. | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny | TAK |  |
| 5.3. | Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża oraz komfort transportu chorego | TAK |  |
| 6.0 | Koła i ogumienie |  | Koła i ogumienie |
| 6.1. | Komplet kół z oponami letnimi plus koło rezerwowe Rozmiar felg min. 16 cali Komplet dodatkowych kół z oponami zimowymi ( 4 szt.) | TAK |  |
| 7.0 | Ogrzewanie i wentylacja przedziału medycznego |  | Ogrzewanie i wentylacja przedziału medycznego |
| 7.1 | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik | TAK |  |
| 7.2. | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny z sieci 230V, z możliwością ustawienia temperatury (podać markę i model oraz moc oferowanego urządzenia) | TAK |  |
| 7.3. | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania w przedziale medycznym - ogrzewanie powietrzne (min. 4 KW) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem (podać markę i model urządzenia) | TAK |  |
| 7.4. | Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) | TAK |  |
| 7.5. | Grzałka 230V podgrzewająca ciecz chłodzącą w bloku silnika | TAK |  |
| 7.6. | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego; | TAK |  |
| 7.7. | Otwierany szyberdach fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji wyjścia ewakuacyjnego o minimalnych wymiarach 800 mm x 500 mm (proszę podać markę, model i wymiary dostępnego wyjścia ewakuacyjnego). | TAK |  |
| 8.0 | Instalacja elektryczna |  | Instalacja elektryczna |
| 8.1. | Wzmocniony alternator o mocy min. 185 A | TAK |  |
| 8.2. | Dwa akumulatory. Pojemność pojedynczego akumulatora min.80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) | TAK |  |
| 8.3. | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym; układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju | TAK |  |
| 8.4. | Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi | TAK |  |
| 8.5. | Gniazda zasilające 12V w przedziale medycznym min 2- do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V) | TAK |  |
| 8.6. | Przetwornica 12/230V o mocy min. 1000W, zapewniająca napięcie w gniazdach 230V mimo braku podłączenia do sieci zewnętrznej 230V | TAK |  |
| 8.7. | Przewód zasilania zewnętrznego (podać długość) | TAK |  |
| 9.0 | Oznakowanie pojazdu |  | Oznakowanie pojazdu |
| 9.1. | W przedniej części dachu Ambulansu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typy LED do oświetlania przedpola pojazdu z napisem AMBULANS. Sygnalizacja świetlna zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Możliwość nadawania komunikatów głosem poprzez system sygnalizacji dźwiękowej. Możliwość włączenia sygnalizacji jednym przyciskiem. | TAK |  |
| 9.2. | 4 niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej oraz 2 lampy niebieskie LED na błotnikach przednim i tylnym skierowane na boki | TAK |  |
| 9.3. | W tylnej części dachu Ambulansu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED. Sygnalizacja świetlna zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. | TAK |  |
| 9.4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu | TAK |  |
| 9.5. | Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia | TAK |  |
| 9.6 | Oznakowanie ambulansu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2023, poz 118) | TAK |  |
| 9.7. | Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu | TAK |  |
| 9.8 | Głośnik sygnalizacji świetlnej, umieszczony w pasie przednim pojazdu | TAK |  |
| 9.9 | Dodatkowe niebieskie lampy LED zainstalowane na lusterkach wstecznych zewnętrznych Ambulansu | TAK |  |
| 9.10 | Dodatkowe niebieskie lampy LED zainstalowane na błotnikach przednich i tylnych Ambulansu | TAK |  |
| 9.11 | Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego | TAK |  |
| 9.12 | Dodatkowe lampy obrysowe z kierunkowskazami, zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia | TAK |  |
| 9.13 | Okna w przedziale medycznym, zasłonięte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  |
| 10.0 | Oświetlenie przedziału medycznego |  | Oświetlenie przedziału medycznego |
| 10.1. | Światło rozproszone (LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego | TAK |  |
| 10.2. | Oświetlenie punktowe (LED, regulowane, punkty świetlne nad noszami w suficie) | TAK |  |
| 10.3. | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego | TAK |  |
| 10.4. | Światło LED zainstalowany nad blatem Roboczym Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem | TAK |  |
| 10.5 | Lampa typu kokpit, zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera. | TAK |  |
| 11.0 | Wyposażenie przedziału medycznego |  | Wyposażenie przedziału medycznego |
| 11.1. | Na ścianach bocznych (z prawej i lewej strony) zestawy szafek górnych – podświetlanych, zestaw szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. W zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz miejsce na rękawice ochronne (min 2 opakowania) Z prawej strony za fotelem obrotowym szafka z miejscem na dwie torby, plecaki, kamizelkę KED | TAK |  |
| 11.2. | Na ścianie działowej szafka z szufladami, miejscem na pojemnik na igły, z miejscem do zamocowania 1 plecaka medycznego, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną | TAK |  |
| 11.3. | Uchwyty do kroplówek mocowane w suficie nad noszami oraz (podać na ile sztuk) | TAK |  |
| 11.4. | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia | TAK |  |
| 11.5. | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu, nie dopuszcza się lawety sterowanej elektryczne (podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem) | TAK |  |
| 11.6. | Przegroda z przejściem pozwalająca na komunikację | TAK |  |
| 11.7. | Panel sterujący analogowy: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | TAK |  |
| 11.8. | Półka do drukarki z wyprowadzonym zasilaniem do drukarki SWD używanej przez Zamawiającego | TAK |  |
| 11.9. | Głośnik radiowy z potencjometrem regulacji głośności | TAK |  |
| 11.10. | Ampularium na leki w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym | TAK |  |
| 11.11. | Lodówka utrzymująca temperaturę w zakresie 2-8 st. C, o wymiarach uzgodnionych z Zamawiającym | TAK |  |
| 12.0 | Centralna instalacja tlenowa |  | Centralna instalacja tlenowa |
| 12.1. | 2 punkty poboru typu AGA na ścianie bocznej – gniazda o budowie monoblokowej panelowej | TAK |  |
| 12.2. | Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych | TAK |  |
| 12.3. | Zewnętrzny schowek (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 litrów STOSOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: STALOWE 10 litrów LUB ZE ZINTEGROWANYMI reduktorami tlenowymi (Linde), krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne | TAK |  |
| 12.4. | Dwa reduktory tlenowe do butli 10 l (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji | TAK |  |
| 12.5 | Przepływomierz bez nawilżacza wpinany w punkt poboru typu AGA (min. 0-15 l/min.) | TAK |  |
| 12.6 | Uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie medycznej | TAK |  |
| 13.0 | Oświetlenie specjalne |  | Oświetlenie specjalne |
| 13.1. | Reflektory LED zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego | TAK |  |
| 14.0 | Sygnalizacja dźwiękowa |  | Sygnalizacja dźwiękowa |
| 14.1. | Sygnał dźwiękowy modulowany | TAK |  |
| 14.2. | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów (podać markę i model) | TAK |  |
| 15.0 | Łączność radiowa |  | Łączność radiowa |
| 15.1. | Kabina kierowcy przystosowana do zamontowania radiotelefonu przewoźnego | TAK |  |
| 15.2. | Radiotelefon cyfrowy zamontowany zgodny z systemem użytkowanym przez zamawiającego | TAK |  |
| 15.3. | Wyprowadzenie instalacji SWD PRM z wymaganymi antenami i zamontowanym uchwytem do tabletu używanego przez Zamawiającego | TAK |  |
| 15.4. | Wyprowadzenie instalacji zasilającej do modułu GPS używanego przez Zamawiającego z wymaganymi antenami GPS i GSM | TAK |  |
| 15.5 | Radiostacja cyfrowa przenośna z ładowarką stacjonarną 230V | TAK |  |
| 16.0 | Wyposażenie pojazdu |  | Wyposażenie pojazdu |
| 16.1. | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki | TAK |  |
| 16.2. | Fotel kierowcy regulowany w min 3 płaszczyznach z podłokietnikiem + regulacja oparcia lędźwiowa | TAK |  |
| 16.3. | Urządzenie do wybijania szyb | TAK |  |
| 16.4. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | TAK |  |
| 16.5. | Kosz na śmieci szt. 2 w przedziale medycznym | TAK |  |
| 16.6. | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa | TAK |  |
| 16.7. | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 16.8. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne | TAK |  |
| 16.9. | Światła przeciwmgielne przednie | TAK |  |
| 16.10. | Przednie i boczne poduszki powietrzne | TAK |  |
| 16.11. | Wspomaganie parkowania tyłem - kamera cofania zamontowana w tylnej części pojazdu | TAK |  |
| 16.12. | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo. Obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy. | TAK |  |
| 16.13. | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych, -wyświetlacz w technologii LCD, -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego | TAK |  |
| 16.14. | Dywaniki jednoczęściowe, gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze typu „korytkowego” | TAK |  |
| 16.15. | Ambulans wyposażony w: -lina holownicza min 4 tony -pokrowce na siedzenia w kabinie kierowcy -urządzenie rejestrujące bieżące zużycie paliwa (zgodne z systemem używanym przez Zamawiającego) -latarka szperacz LED minimum 10W z zasilaniem 12/230V - kable rozruchowe | TAK |  |
| 16.16 | Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową | TAK |  |
| 16.17. | Czujnik światła | TAK |  |
| 16.18. | Minimum dwa fabryczne gniazda(USB i 12V) w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 16.19. | Czujnik deszczu, dostosowujący szybkość pracy wycieraczek do intensywności deszczu | TAK |  |
| 17.0 | Przedział medyczny |  | Przedział medyczny |
| 17.1. | Długość przedziału medycznego (podać długość przedziału medycznego w cm) | TAK |  |
| 17.2. | Szerokość przedziału medycznego (podać szerokość przedziału medycznego w cm) | TAK |  |
| 17.3. | Wysokość przedziału medycznego (podać wysokość przedziału medycznego w cm) | TAK |  |
| 17.4. | Min. jedno obrotowe miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 (podać markę, model) | TAK |  |
| 17.5. | Fotel obrotowy u wezgłowia noszy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek | TAK |  |
| 17.6. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne | TAK |  |
| 17.7. | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | TAK |  |
| 17.8. | Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym | TAK |  |
| 17.9. | Kabina kierowcy połączona z przedziałem medycznym przejściem dla personelu medycznego | TAK |  |
| 17.10. | Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy | TAK |  |
| 17.11. | Miejsce mocowania respiratora | TAK |  |
| 17.12. | Miejsce mocowania pompy infuzyjnej z blachą stabilizującą od spodu | TAK |  |
| 17.13. | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK |  |
| 17.14. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |
| 17.15. | Uchwyt przy drzwiach przesuwnych umożliwiający łatwe wsiadanie do ambulansu | TAK |  |
| 17.16. | Wraz z ambulansem Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do rejestracji oraz późniejszej eksploatacji | TAK |  |
| 17.17. | Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako – M1/samochód specjalny sanitarny (podać numer i datę wydania) | TAK |  |
| 18.0 | Nosze główne |  | Nosze główne |
| 18.1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | TAK |  |
| 18.2. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym | TAK |  |
| 18.3. | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; | TAK |  |
| 18.4. | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni; | TAK |  |
| 18.5. | Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; | TAK |  |
| 18.6. | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; | TAK |  |
| 18.7. | Z zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi; | TAK |  |
| 18.8. | Statyw składany na płyny infuzyjne | TAK |  |
| 18.9. | Nosze trwale oznakowane elementami graficznymi związanymi z ich obsługą; | TAK |  |
| 18.10. | Poręcze boczne składane w sposób ergonomiczny prostopadle do osi wzdłużnej noszy | TAK |  |
| 18.11. | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. Dodatkowy zestaw rączek bocznych służący do przenoszenia noszy przy transporcie pacjentów o znacznej wadze (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedna osobę musi być zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 462) w sprawie bhp przy pracach ręcznych transportowych dla pracy dorywczej). | TAK |  |
| 18.12. | Możliwość wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; | TAK |  |
| 18.13. | Zabezpieczenie przed korozją (odpowiedni materiał lub zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi); | TAK |  |
| 18.14. | Cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; | TAK |  |
| 18.15. | Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 220 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) | TAK |  |
| 18.16. | Waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg). | TAK |  |
| 19.0 | Transporter noszy głównych |  | Transporter noszy głównych |
| 19.1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | TAK |  |
| 19.2. | System składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; System automatycznego składania/rozkładnia podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp. | TAK |  |
| 19.3. | System szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; | TAK |  |
| 19.4. | Regulacja wysokości w min sześciu poziomach; | TAK |  |
| 19.5. | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); | TAK |  |
| 19.6. | Co najmniej dwa kółka jezdne o średnicy min. 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek (w mm); | TAK |  |
| 19.7. | Min. dwa kółka tylne wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 19.8. | Dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w trakcie załadunku transportera do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe transportera nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie – PARAMETR PUNKTOWANY. | Transporter - dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w trakcie załadunku transportera do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe transportera nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie - Nie – 0 punktów - Tak – 10 punktów |  |
| 19.9. | Dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i zablokowania do jazdy podwozia transportera- PARAMETR PUNKTOWANY. | Transporter - dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i zablokowania do jazdy podwozia transportera - Nie – 0 punktów - Tak – 10 punktów |  |
| 19.10. | Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | TAK |  |
| 19.11. | Blokada podwozia kodowana kolorem oraz symbolem graficznym pozwalająca na przenoszenie transportera ze złożonym podwoziem | TAK |  |
| 19.12. | Waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg); | TAK |  |
| 19.13. | Trwałe oznakowane graficzne transportera elementami związanymi z jego obsługą | TAK |  |
| 19.14. | Zabezpieczony przed korozją (odpowiedni materiał lub zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi); | TAK |  |
| 19.15. | Deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty; | TAK |  |
| 20.0 | Krzesełko transportowe z systemem płozowym |  | Krzesełko transportowe z systemem płozowym |
| 20.1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | TAK |  |
| 20.2. | Wyposażone w system trakcyjny pozwalający na wolne zsuwanie pacjenta po schodach | TAK |  |
| 20.3. | Wyposażone w 4 kółka, min. 2 kółka obrotowe | TAK |  |
| 20.4. | Wyposażone w podparcie nóg dla pacjenta | TAK |  |
| 20.5. | Regulacja tylnego uchwytu w min. 5 pozycjach | TAK |  |
| 20.6. | Zestaw dodatkowych rączek tylnych | TAK |  |
| 20.7. | Maksymalny udźwig min. 220 kg | TAK |  |
| 20.8. | Waga krzesełka do 15 kg | TAK |  |
| 20.9. | Szerokość siedziska min. 410 mm | TAK |  |
| 20.10. | Folder i deklarację zgodności dołączyć do oferty | TAK |  |

II. OPIS PRZEDMIOTU OFERTY – ZESTAWIENIE WARUNKÓW  GRANICZNYCH GWARANCJI ORAZ TABELA PUNKTACJI

| L.p. | PARAMETR | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |
| 1 | Pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w ASO położony nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego (podać odległość w km od siedziby Zamawiającego) |  |
| 2 | Okres pełnej gwarancji dla ambulansu min. 24 m-ce [podać ilość miesięcy] |  |
| 3 | Okres pełnej gwarancji dla zabudowy medycznej min. 24 m-ce [podać ilość miesięcy] |  |
| 4 | Okres pełnej gwarancji dla urządzeń medycznych min. 24 m-ce [podać ilość miesięcy] |  |
| 5 | Gwarancja ASO pojazdu bazowego: -na perforację nadwozia nie mniej niż 72 m-ce -na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego montażu urządzeń medycznych i sprzętu w porozumieniu z Zamawiającym |  |
| 7 | Homologacja – na pojazd skompletowany |  |

Uwaga!!!

W  kolumnie „ PARAMETRY  OFEROWANE”:

TAK - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji ambulansów i ich parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany przedmiot postępowania jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

…….........................................................

Data i Podpis osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy