# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

(STWiOR)/ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim

Część I. Opis przedmiotu zamówienia

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na budowie ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim na odcinku od ulicy Teligi do granicy z gminą Milanówek.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: rozbiórkę istniejących chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych, wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, warstwa ścieralna AC8S gr. 3 cm po zagęszczeniu, warstwa wiążąca AC16W gr. 4 cm po zagęszczeniu, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - 15 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - 15cm. W ramach robót należy wykonać zjazdy do posesji i włączenia w drogi boczne o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm, kolor szary (na obszarze przed i za ścieżką rowerową), o nawierzchni asfaltowej warstwa ścieralna AC8S gr. 4 cm po zagęszczeniu, warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm po zagęszczeniu (na włączeniach w drogi boczne: ul. Świerkowa, Topolowa, Klonowa oraz w miejscu przecięcia zjazdu przez ścieżkę rowerową), podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - 15 cm, podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - 15cm, na części zjazdów należy zamontować lub wymienić uszkodzone rury przepustowe o średnicy 40cm typ PEHD SN8 wraz z montażem ścianek czołowych. W ramach robót należy wykonać obramowanie ścieżki rowerowej z obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, obramowanie zjazdów opornikiem betonowym 12x25x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 w rejonie przejść dla pieszych. Zakres robót przewiduje wykonanie profilowania i odmulenia istniejących rowów odwadniających, wykonania poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm, szer. 1,0m, w miejscach poza ścieżką rowerową należy wykonać zieleńce poprzez obsianie terenu trawą, w związku z występowaniem w terenie istniejących urządzeń obcych przewiduje się regulację wysokościową studni kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych, skrzynek hydrantów wodociągowych i hydrantów oraz studnie teletechniczne. W ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego przewiduje się wykonanie aktywnych znaków D-6 z własnym zasilaniem solarnym, montaż lamp doświetlających przejścia dla pieszych z własnym zasilaniem solarnym oraz wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych grubowarstwowego oraz ustawienie barier U-11a ocynkowanych pomiędzy rowem a ścieżką rowerową.

- Roboty przygotowawcze:

- Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

- Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych wraz z elementami oporującymi.

- Roboty ziemne obejmują wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne ścieżki rowerowej i zjazdów, humusowanie, profilowanie i odmulanie istniejących rowów przydrożnych.

- Ścieżka rowerowa: Zakres robót obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, warstwa ścieralna AC8S gr. 3 cm po zagęszczeniu, warstwa wiążąca AC16W gr. 4 cm po zagęszczeniu, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - 15 cm, podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - 15cm.

- Zjazdy i włączenia w drogi boczne – o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm, kolor szary (na obszarze przed i za ścieżką rowerową), o nawierzchni asfaltowej warstwa ścieralna AC8S gr. 4 cm po zagęszczeniu, warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm po zagęszczeniu (na włączeniach w drogi boczne: ul. Świerkowa, Topolowa, Klonowa oraz w miejscu przecięcia zjazdu przez ścieżkę rowerową), podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - 15 cm, podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - 15cm, na części zjazdów należy zamontować lub wymienić uszkodzone rury przepustowe o średnicy 40cm typ PEHD SN8 wraz z montażem ścianek czołowych

- Obramowanie – z obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, obramowanie zjazdów opornikiem betonowym 12x25x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15  w rejonie przejść dla pieszych,

- Oznakowanie pionowe i poziome – zakres robót obejmuje wykonanie elementów BRD, doświetlenia, oznakowania pionowego oraz poziomego z mas chemoutwardzalnych według SOR.

- Regulacja urządzeń obcych – zakres robót obejmuje: regulację wysokościową studni kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych, skrzynek hydrantów wodociągowych i hydrantów oraz studnie teletechniczne.

- Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót – przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z wprowadzeniem oraz utrzymaniem oznakowania czasowego robót.

- Projekt stałej organizacji ruchu– po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia i aktualizacji zmian wynikających z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

- Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- dokumentacja projektowa – rysunki wraz z przedmiarem.

- STWiOR - OPZ.

- obowiązującymi normami i przepisami w zakresie wykonywanych robót.

- Odbiory w trakcie realizacji zamówienia: Dopuszczenie do przykrycia robót zanikających (wszystkich) wydaje Przedstawiciel zamawiającego. Wyniki badań należy wykonywać w obecności przedstawiciela zamawiającego. Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań zgodnie z niniejszą STWiOR.

- Odbiór końcowy.

Wykonawca wykona roboty drogowe i zgłosi je do odbioru technicznego.

Po pozytywnym odbiorze technicznym, należy przygotować operat kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych i złożyć go Zamawiającemu. Operat kolaudacyjny winien zawierać:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, (jeżeli będzie zachodziła taka konieczność).

- oświadczenie kierownika budowy - zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- dziennik budowy/ dziennik prowadzonych robót

- protokoły i oświadczenia w zakresie realizacji robót w rejonie urządzeń obcych,

- księga obmiaru wykonanych robót,

- sprawozdanie techniczne,

- szczegółowe zestawienie wykonanych robót,

- dokumentacja powykonawcza drogowa,

- deklaracje i atesty materiałowe,

- wyniki badań,

- projekt czasowej organizacji ruchu,

- projekt stałej organizacji ruchu,

- BIOS zatwierdzony,

- PZJ zatwierdzony.

- Warunki płatności Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót z nowych materiałów zgodnie z projektem budowlanym i niniejszym OPZ.

- Obowiązki Wykonawcy:

- wykonanie robót drogowych i zgłoszenie ich do odbioru.

- złożenie operatu kolaudacyjnego w zakresie wykonanych robót drogowych, zaakceptowanego przez przedstawiciela zamawiającego,

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz wprowadzenie i utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej i stałej organizacji ruchu wykonawca powiadomi Starostę Grodziskiego., ul. Daleka 11a z siedmiodniowym  wyprzedzeniem

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji oraz zapewnienie objazdu dla pojazdów na czas robót,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót

- Wykonawca odpowiada za stan bhp i p.poż. na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robót na terenie budowy

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę

Warunkiem rozpoczęcia robót jest zatwierdzenie BIOZ i PZJ przez zamawiającego, przedstawienie i wdrożenie zatwierdzonych projektów czasowych organizacji ruchu.

- Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane z zakresem wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.