PROJEKT  TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

Spis treści

I. DANE OGÓLNE.	5

1. ZADANIE:	5

2. INWESTOR:	5

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI:	5

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.	5

5. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	5

II. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE	5

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU	6

3. ROZBIÓRKI I WYBURZENIA	7

4. ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA/NADZIEMNA	7

5. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA	7

Iii. DANE SZCZEGÓŁOWE	7

1. rODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	7

2. zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu	7

3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych	7

4. układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu	8

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.	10

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego	10

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła.	11

Zgodnie z załączoną projektowaną charakterystyka energetyczną  obiektu wraz z analizą.	12

11. analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.	12

UWAGI: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY należy ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, STANOWIĄCYMI ELEMENTY PROJEKTU TECHNICZNEGO WIELOBRANŻOWEGO.	12

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

CZĘŚĆ OPISOWA

## I. DANE OGÓLNE.

## 1. ZADANIE:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ  WIELOFUNKCYJNEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH BOISK SPORTOWYCH

W SZRENIAWIE PRZY UL.POZNAŃSKIEJ  NA TERENIE  NA DZ. NR 7 / 18

## 2. INWESTOR:

GMINA KOMORNIKI

UL. STAWNA 1  62-052 POZNAŃ

## 3. LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NA DZ. NR 7/18 JEDN.EWIDEN.302107_2 OBRĘB 0006 ROSNOWO SZRENIAWA

## 4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 aktualna na dzień 11.07.2023r, zweryfikowana 27.07.2023r

- Wizja lokalna

- Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem terenu

- Koncepcja zagospodarowania terenu i architektoniczna – opracowana lipiec-sierpień 2023 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Rady Gminy Komorniki nr XXXVI/251/98 z dnia 27 kwietnia 1998r  obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań -Wrocław, Szreniawa-Rosnówko

- Opinia geotechniczna, opracowana przez firmę Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne ManGeo w lipcu 2023r

- Warunki techniczne  podłączenia projektowanego obiektu do zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  wydane przez PUK Komorniki sp. z o.o.w Komornikach.

- Uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane

## 5. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi

uzgodnieniami polegającego na budowie hali sportowej wielofunkcyjnej w miejscu istniejących boisk sportowych na terenie zespołu boisk sportowych w Szreniawie na terenie działek 7/18 ( fragment działek)

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
i udzieleniu pozwolenia na budowę.

## II. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## 1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE

Zespół boisk sportowych z kortami do tenisa i obiektami towarzyszącymi w Szreniawie , stanowi obiekt Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach. W skład Ośrodka wchodzą : boisko do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe, budynek techniczny szatniowy  stanowiący zaplecze kortów tenisowych( kontener) i budynek wielofunkcyjny, stanowiący zaplecze pozostałych boisk ( budynek realizowany metoda tradycyjną, murowany).  Na terenie Ośrodka  znajdują się place manewrowe, parkingi , chodniki oraz zieleń wysoka i niska. Teren i boiska są  częściowo wygrodzone.

Infrastruktura techniczna: na terenie działki znajdują się następujące sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji

sanitarnej, gazowe  i kable energetyczne.

## 2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Opinia geotechniczna, opracowana przez firmę Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne ManGeo w lipcu 2023r miała na celu określenie warunków gruntowo-wodnych pod budowę hali sportowej wielofunkcyjnej na terenie zespołu boisk sportowych  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach.

Projektowana inwestycja obejmuje budowę hali sportowej wielofunkcyjnej z panelami fotowoltaicznymi przy ul. Poznańskiej w Szreniawie. Badania wykonano na dz. nr 7/18. Rzędne otworów geotechnicznych wyniosły od 82,90 do 83,20 m n.p.m. Przedmiotowa działka aktualnie stanowi obszar kortów tenisowych. Badania wykonano na terenie istniejącego obiektu sportowego. Badany teren jest płaski. Rzędne wysokościowe otworów wyniosły 80,30-80,70 m n.p.m.

We wszystkich otworach od powierzchni terenu występują grunty antropogeniczne, tj. nasypy niekontrolowane zbudowane z piasków drobnych próchnicznych oraz piasków drobnych z domieszką humusu. Miąższość gruntów antropogenicznych w rejonie przeprowadzonych badań wynosi od 0,40 do 1,50 m..Głębiej w podłożu dominują niespoiste grunty lodowcowe, reprezentowane przez piaski drobne i piaski średnie, w stanie średnio zagęszczonym, średnio zagęszczonym na pograniczu zagęszczonego i zagęszczonym. Spągu gruntów nie przewiercono do głębokości rozpoznania.

- Warunki gruntowo – wodne określa się jako proste i zaleca się przyjęcie II kategorii geotechnicznej, zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, pod warunkiem wybrania i wymiany gruntów nasypowych na materiał o kontrolowanym zagęszczeniu. Ostateczną decyzję w tej sprawie, zgodnie z ww. Rozporządzeniem, podejmuje Projektant.

- Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzór geotechniczny, w celu odbioru dna wykopu.

- Grunty rodzime – utwory piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym 
oraz grunty spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznej i twardoplastycznej na pograniczu plastycznej charakteryzują się korzystnymi wartościami parametrów geotechnicznych i mogą stanowić podłoże budowlane.

- Zalegające na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane (warstwa IA) zaleca się wybrać z podłoża gruntowego do stropu gruntu nośnego i wymienić na jednorodny materiał piaszczysto-żwirowy o kontrolowanym zagęszczeniu.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (piaski drobne, piaski średnie) należą do gruntów niewysadzinowych. Grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste) zaliczane są do gruntów bardzo mocno wysadzinowych.

- W czasie wierceń stwierdzono występowanie zwierciadła wód podziemnych o charakterze swobodnym, które nawiercono na głębokości w zakresie 2,50-2,90 m p.p.t.. Szczegóły obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

- Stan wód gruntowych, w naturalny sposób będzie podlegał sezonowym wahaniom wynikającym z jednej strony z okresów bezdeszczowych, z drugiej zaś z występowania długotrwałych okresów opadów atmosferycznych oraz wiosennych roztopów.

- Wody opadowe mogą stagnować na stropie gruntów spoistych (grupa III), w szczególności po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

- Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

- Przydatność i wykorzystanie nasypów niebudowlanych powinno być poddane indywidualnej analizie na etapie budowy. Ze względu na charakter wykształcenia litologicznego opisanych nasypów niekontrolowanych nie zaleca się ich ponownego wykorzystania.

- Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych podłoża ma charakter punktowy.

- Z racji iż badania geotechniczne były wykonywane punktowo (stan rzeczywisty miąższości nasypów odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) miąższość, głębokość zalegania i skład gruntów antropogenicznych oraz organicznych mogą być zróżnicowane. Z tego powodu zaleca się prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

- Otwarte wykopy należy chronić przed wilgocią oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego warunku spowoduje uplastycznienie się gruntów spoistych i rozluźnienie gruntów piaszczystych, co w konsekwencji obniży parametry wytrzymałościowe podłoża.

- Wszelkie prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów, co obniżyłoby ich nośność.

## 3. ROZBIÓRKI I WYBURZENIA

- należy rozebrać nawierzchnie istniejących boisk sportowych

- należy zdemontować fragment instalacji elektrycznej

- należy zdemontować słupy oświetleniowe oraz odcinek instalacji elektroenergetycznej eN zasilającej

## 4. ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA/NADZIEMNA

W zakresie opracowania znajdują się instalacje: elektryczna eN , instalacja kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej

## 5. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

Zieleń wysoka – w obrębie obszaru opracowania znajdują się drzewa liściaste wzdłuż drogi nr 5 Poznań-Wrocław. Projektowane zagospodarowanie nie wpływa na istniejącą zieleń wysoką. Zieleń niska – trawa oraz nowe nasadzenia wykonane w ramach inwestycji – budynku wielofunkcyjnego , stanowiącego zaplecze ośrodka.

Iii. DANE SZCZEGÓŁOWE

1. rODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obiekt kubaturowy - hala sportowa wielofunkcyjna - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny kat. XV.

2. zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu

2.1 PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Planowane przedsięwzięcie ma na celu stworzenie właściwych warunków mieszkańcom Gminy Komorniki do użytkowania terenów sportowych na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Komornikach.

W związku z powyższym na terenie boisk sportowych w Szreniawie , których użytkownikiem jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach została zaprojektowana hala sportowa wielofunkcyjna. W hali wydzielono część zaplecza szatniowego z częścią socjalną , magazynową, pomieszczeniem recepcji, bufetem i poczekalnia dla gości.

Zaprojektowana hala jest obiektem jednoprzestrzennych, na posadzce którego wydzielono 2 korty tenisowe, pełnowymiarowe boisko do futsalu , oraz boisko do badmintona. Jednocześnie w hali będą mogły odbywać się rozgrywki  na kortach tenisowych i na boisku futsalu.

W rejonie hali zaprojektowano zmianę  układu ustawienia słupów oświetleniowych  oraz zmianę tras kabli  energetycznych.

W związku z projektowaną  halą, zaprojektowano również rozbudowę istniejącego układu instalacji zewnętrznych – wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Ogrzewanie  pomieszczeń zaplecza – pompa ciepła woda-powietrze. Ogrzewanie hali – system promienników. Wntylacja pomieszczeń – system wentylacji nawiewno – wywiewnej , grawitacyjnej i mechanicznej.

2.2 ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZAPISAMI UCHWAŁY W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja jest w całości zgodna z zapisami zawartymi Uchwała Rady Gminy Komorniki nr XXXVI/251/98 z dnia 27 kwietnia 1998r  obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań -Wrocław, Szreniawa-Rosnówko

Projektowana inwestycja na dz. Nr 7/18 oznaczonej jednostką planu – UOs , przeznaczona jest pod tereny boisk szkolnych.

Dla tych jednostek nie określono % zabudowy, pow. biologicznie czynnej i utwardzeń w stosunku do pow. zainwestowanej.

Zapis dot. obiektów kubaturowych o pow. nie przekraczającej 3000m2 zabudowy i wys. max 12m został spełniony.

Projektowane obiekty są ściśle związane z terenami boisk sportowych lub są obiektami im towarzyszącymi.

3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

4. układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

4.1. Hala sportowa wielofunkcyjna

Hala została zaprojektowana jako obiekt jednoprzestrzenny z wydzielonym zespołem szatniowym, socjalnym oraz barkiem z poczekalnią. Hala przeznaczona jest do rozgrywek i zajęć szkoleniowych oraz wynajmu okazjonalnego do organizacji imprez sportowych.

W powierzchni posadzki wydzielono na kolorystycznie zespoły boisk do fulsatu , 2 korty tenisowe oraz boisko do badmintona.

W części zaplecza wydzielono 2 zespoły szatniowe z zapleczem sanitarnym , zespół ogólnodostępnych węzłów sanitarnych,  pomieszczenia trenera, techniczne oraz barek z poczekalnią.

Zapisy dot. możliwości korzystania z budynku  przez osoby niepełnosprawne

Wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku połączone są w taki sposób, że przejścia przez drzwi będą wykonane – bezprogowo.

Opis konstrukcji głównej obiektu wg opracowania konstrukcyjnego pt

Konstrukcję główną obiektu stanową ramy stalowe w układzie jednonawowym w rozstawie co 5m, ze słupami zewnętrznymi opartymi na stopach fundamentowych. Słupy zewnętrzne połączone przegubowo z fundamentami oraz sztywno z wiązarami dachowymi.

Konstrukcję dachu stanowią wiązary o pasie górnym z dwuteownika gorącowalcowanego oraz pasa dolnego z kształtownika prostokątnego. Układ bez płatwiowy, blacha trapezowa o wysokim profilu mocowana bezpośrednio do pasa górnego kratownicy. Stateczność układu zapewnia system tężników z profili zimnogiętych oraz stężeń prętowych.

Wytyczne wykonawcze robót fundamentowych:

- Podczas projektowania robót fundamentowych, należy zachować granicę

przemarzania gruntów, tj. ~ 0,80 m p.p.t..

- Zaleca się zastosowanie hydroizolacji typu średniego.

- Bezpośrednio po wykonaniu wykopu fundamentowego w gruntach

spoistych dno wykopu należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi,

warstwą gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub warstwą chudego betonu, tak, aby nie dopuścić do uplastycznienia lub przemarznięcia gruntów, co mogłoby prowadzić do kosztownych robót związanych z wymianą lub wzmacnianiem gruntów w podłożu.

- Przy posadowieniu bezpośrednim, ze względu występowanie warstwy IA w niektórych odwiertach w poziomie posadowienia, należy wybrać całość gruntu i zastąpić go pospółką zagęszczoną do Is=0,98 lub chudym betonem.

- Zaleca się po wykonaniu wykopu, odbiór podłoża przez uprawnionego

geotechnika.

- Przed przystąpieniem do układania posadzki i izolacji poziomej, należy wykonać

badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, w celu sprawdzenia zgodności uzyskanych wyników z założeniami projektowymi.

- Roboty ziemne powinny przebiegać pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie

z PN-B-06050:1999.

Zaprojektowano halę w oparciu o konstrukcję stalową złożoną z układu słupów i  dźwigarów kratowych stalowych. Słupy z wiązarem kratowym stanowią sztywny układ konstrukcyjny. Obudowa ścian zewnętrznych z płyt warstwowych. Pokrycie dachu – blacha trapezowa z wełną  mineralną i pokrycie membraną .

Hala sportowa wielofunkcyjna – dane ogólne

- Liczba kondygnacji nadziemnych 1

- Długość całkowita 70,40 m

- Szerokość 33,40 m

- Wysokość całkowita 11,75 m z poszyciem

- Powierzchnia zabudowy 2351,36m²

Kubatura 20981,30 m3

Rzędna posadowienia budynku 0,00=83,37m ppm

Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych części zaplecza socjalno-szatniowego.

Z części głównej hali wydzielono fragment, przeznaczony na zaplecze szatniowe –2 szatnie z zapleczem sanitarnym- wc z natryskiem, pomieszczenie dla trenerów, magazynek na sprzęt oraz pomieszczenie barek z recepcją i miejscami dla oczekujących. Zaprojektowana

Ścianki działowe

Zaprojektowano jako murowane gr. 12 cm z bloczków wapienno-piaskowych do wysokości 3,5m i 3,12m, ścianki wydzielające kabiny gr 6cm do pełnej wysokości . .

Na ściankach poprzecznych dodatkowo dla lepszego oparcia blach, zaprojektowano poduszkę, wykonaną z bloczków o szer. 25cm i wys.12

Konstrukcja stropu nad pomieszczeniami zgodnie z warstwami na przekroju.

Sufit podwieszony, warstwa powietrza, blacha trapezowa T45 w formie szalunku traconego z natryskiem i nadbetonem.

Izolacje

Izolacja cieplna budynku

- Izolacja dachu – wełna mineralna gr. 15 cm.

- Izolacja ścian zewnętrznych

–  płyty  gr. 20cm z trzpieniem z pianki poliuretanowej

- Izolacja cieplna posadzki  - na całej powierzchni pod posadzką zaprojektowano ocieplenie z20cm EPS 200-037

Izolacje przeciwwilgociowe

- Izolacja pozioma ław fundamentowych – 2x papa asf. izol. 400;

- Izolacja pionowa – powłoka  folia w płynie + folia kubełkowa

- pozioma na posadzkach z folii PCV (1x);

- W pomieszczeniach mokrych przewidzieć dodatkową szczelną izolację przeciwwilgociową.

Stolarka okienna

- Wykonane  z  profili aluminiowych  szklone  szybami  zespolonymi,  w kolorze RAL6019 współczynnik przenikania ciepła dla szyby  U≤ 0,9 W/m˛K (U≤0,9 dla całego zestawu okiennego).

Stolarka drzwiowa

- drzwi wewnętrzne – płycinowe w okleinie drewnianej, ościeżnice drewniane w komplecie z drzwiami;

- zewnętrzne –   wzmocnione, antywłamaniowe,  z naświetlem bocznym rozwieranym (współczynnik przenikania ciepła    Umax=1,3 W/(m2K));  ościeżnice w komplecie z drzwiami; RAL6019

Tynki

Tynki wewnętrzne – w pomieszczeniach - ściany szpachlowane  i zatarte na gładko

Posadzki wg warstw opisanych na przekrojach obiektu

Elementy wykończeniowe

- pomieszczenia malowane farbą emulsyjną, lub tapetowane, w kuchni pas roboczy, w WC, okładziny z płytek ceramicznych do wys. pełnej wysokości.

- warstwy podłogowe zgodnie z przekrojami

parapety wewnętrzne PCV  białe

- parapety zewnętrzne blaszane z zabezpieczeniami  z PCV ,

- Rynny Ø150 i rury spustowe Ø 100 wykonane z PCV zewnętrzne systemowe, odprowadzenie wód deszczowych  z dachu powierzchniowo

- Opierzenia i obróbki blacharskie - z blachy stalowej ocynkowanej 
malowanej proszkowo lub tytan-cynk. ;

Kolorystyka

- Kolorystykę elewacji należy wykonać zgodnie z rysunkiem elewacji –rozmieszczeniem płaszczyzn w tynku gładkim i strukturalnym.

- Kolorystyka elewacji oparta o gamę kolorystyczną opartą na kolorach jasnych pastelowych, zgodnie z rysunkiem elewacji w odcieniach popielu i zieleni. Kolorystyka obiektu w oparciu o zestaw kolorów RAL 6019 lub 6021

- Membrana w kolorze jasny popiel

5. Panele fotowoltaiczne  wg opracowania instalacyjnego pt

Na terenie zaprojektowano zestaw paneli fotowoltaicznych ustawionych na terenie. Pow. paneli wynosi 132,81 m2

w rzucie poziomym na teren . Panele zostaną ustawione w formie baterii w 4 rzędach na blokach fundamentowych.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

6.1. Zapotrzebowanie i jakość wody

Dla projektowanego kontenera istnieje zapotrzebowanie na wodę w jakości zdatnej do spożycia przez ludzi w ilości określonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody:

Łącznie zapotrzebowanie na wodę ~586m3 / rok

6.2. ilości i sposób odprowadzenia ścieków

W związku z użytkowaniem projektowanego budynku będą powstawać ścieki bytowe w ilości równej zapotrzebowaniu na wodę. Ścieki bytowe odprowadzane będą poprzez istniejące przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej.

Łącznie ilość ścieków sanitarnych ~586m3 / rok

6.3. ilości i sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe z dachów projektowanej hali oraz terenów utwardzonych – chodniki , odprowadzane są na teren zielony.

6.4. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Określono moc przyłączeniową  dla obiektu w ilości 100kW ( z istniejącego przyłącza kablowego)

W trakcie realizacji  budynku wielofunkcyjnego zaprojektowano i wykonano przyłącze energetyczne zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na moc 180kW.W trakcie eksploatacji i zastosowaniu zamiennych rozwiązań dot. Oświetlenia boiska do piłki nożnej, wykorzystywane jest tylko ok 60 kW.

6.5. Emisja zanieczyszczeń

W związku z ogrzewaniem projektowanego budynku w sezonie grzewczym z grzejników, zasilanych elektrycznie, w trakcie eksploatacji budynku nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do środowiska.

6.6. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania

W związku z użytkowaniem obiektu emitowany będzie hałas, którego źródłem będzie pracująca ładowarka i samochody . urządzenia generujące hałas nie mają wpływu na środowisko. Nie zostaną przekroczone normy dopuszczalne dla terenów sąsiednich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Użytkowanie obiektu nie wywoła oddziaływania w zakresie pola i promieniowania elektromagnetycznego ani promieniowania jonizujące. Użytkowanie obiektu nie wywoła emisji drgań.

6.7. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane obiekty nie wywierają negatywnego wpływu na otoczenie w sposób przekraczający dopuszczalne wartości.  Gleba, wody powierzchniowe i podziemne nie ulegną zanieczyszczeniu. Zaprojektowano wszystkie nawierzchnie drogowe i  płyty w boksach i pod ustawienie kontenerów jako szczelne, z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do układu kanalizacji deszczowej. Powierzchnia terenu zostanie uporządkowana i zagospodarowana w sposób przywracający walory estetyczne z uwzględnieniem wykonania terenów zielonych na wszystkich terenach nieutwardzonych i niezabudowanych.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego

Zaprojektowano wyposażenie budowlano-instalacyjne umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

7.1. Instalacja ogrzewania – wg opracowania instalacyjnego pt

- Źródłem ciepła dla projektowanej hali  będzie pompa ciepła woda-powietrze i energia elektryczna..

- Ogrzewanie zaprojektowane jako podłogowe na zapleczu i promienniki w hali.

7.2. Instalacja wodociągowa- wg opracowania instalacyjnego pt

Zasilanie budynku w wodę zaprojektowano z istniejącego układu instalacji zewnętrznej. Instalacja wodociągowa w obiekcie zasila urządzenia w pomieszczeniach socjalnych i toaletach.

Ciepła woda użytkowa będzie pobierana z tego samego źródła co ogrzewanie pomieszczeń.

7.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej- wg opracowania instalacyjnego pt

Budynek zostanie wyposażony w instalację kanalizacyjną odprowadzającą ścieki bytowo-gospodarcze do istniejącego układu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej poprzez pompownie ścieków sanitarnych..

7.4. Instalacja WENTYLACJI- wg opracowania instalacyjnego pt

Pomieszczenia w projektowanym budynku będą wentylowane w następujący sposób:

- w budynku  i hali zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z systemem klimatyzacji . urządzenia typu SPLIT.

7.5 InstalacjE elektrycznE wg opracowania instalacyjnego pt

Budynek zasilić z projektowanej szafy kablowej SK przy budynku. Rozdzielnica RG zasilać będzie instalacje wewnętrzne budynku. Oświetlenie pomieszczeń budynku zostanie zrealizowane za pomocą opraw oświetleniowych ze źródłami LED o barwie 4000K.

Projektuje się dedykowane oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, wyposażone w źródła LED z wewnętrznymi układami zapewniającymi działanie oprawy przez min. 1 godz. od zaniku napięcia. Wszystkie oprawy awaryjne/ewakuacyjne muszą posiadać certyfikat CNBOP i zapewniać min. 1h podtrzymania zasilania.

W budynku przewiduje się instalację gniazd wtykowych. Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem typu: YDY(żo) 3x2,5 mm2. Przewody układać prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i stropów. Wszystkie połączenia obwodów zasilających wykonywać w listwach zaciskowych gniazd wtykowych.

Instalacja odgromowa nie jest wymagana, jednak ze względu na stalowe poszycie i konstrukcję kontenera socjalnego przewiduje się ich połączenie z uziemieniem obiektu tworząc w ten sposób instalację odgromową.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej oraz zapewnienia ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym należy wykonać uziom kontenera socjalnego.

Dla obiektu wykonać uziom otokowy taśma stalową ocynkowaną 30x4 mm. Uziom połączyć ze zbrojeniem stóp fundamentowych oraz metalowym poszyciem kontenera i słupami konstrukcyjnymi. Rezystancja uziemienia nie może być większa niż 5 Ω.

Naciśnięcie przycisku PWP musi powodować odłączenie napięcia w strefie pożarowej czyli w całym budynku. W tym celu przycisk PWP musi spowodować wyłączenie głównego wyłącznika prądu(który stanowi przeciwpożarowy wyłącznik prądu) w szafie SK.

Ochrona przeciwprzepięciowa

Na terenie obiektu zaprojektowano wielostopniowy system ochrony przepięciowej.

W szafie SK zastosować ogranicznik przepięć typu T1, natomiast w rozdzielnicy kontenera socjalnego i wiaty powinien być zainstalowany ogranicznik typu T2 ograniczający przepięcia do poziomu 1,5 kV.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przeciwporażeniowa przed porażeniem prądem elektrycznym musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporządzenie Ministra Transportu   Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez samoczynne wyłączenie napięcia, przez stosowanie szaf, urządzeń i osprzętu w II klasie ochronności oraz zastosowanie (w rozdzielnicach obiektowych) w obwodach (grupowo lub pojedynczo) wyłączników ochronnych różnicowo prądowych o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA.

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła.

Zgodnie z załączoną projektowaną charakterystyka energetyczną  obiektu wraz z analizą.

11. analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W projektowanym budynku istnieją techniczne możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. Zaprojektowano zastosowanie urządzeń do automatycznej regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu w postaci głowic termostatycznych dla każdego grzejnika lub regulatora pomieszczeniowego. Przewidywany okres zwrotu projektowanego rozwiązania oszacowano na 1 rok.

Do decyzji Inwestora pozostawiono zastosowanie droższych rozwiązań dostępnych na rynku, pozwalających na zdalne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach (np. przez Internet) lub na podstawie bardziej sprecyzowanych harmonogramów.

UWAGI: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY należy ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, STANOWIĄCYMI ELEMENTY PROJEKTU TECHNICZNEGO WIELOBRANŻOWEGO.

opracowała:

mgr inż. arch. Irena Kuznowicz-Bil

485/Pw/87

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń