Załącznik Nr 1 do SWZ

Zamawiający:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle

ul. Mickiewicza 33

38-200 Jasło

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania określone w: - ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020, poz 110 z późn. zm.) - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2022 z późn. zm.) - rozporządzeniu Ministrów: Spraw wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej. (Dz. U. 2019 r. poz. 594) |  |
| 1.2. | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym : - świadectwo homologacji typu pojazdu, - karta pojazdu, - książka gwarancyjna w języku polskim, - instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3500 kg. | Podać wartość |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o pojemności minimum 2200 cm3, mocy min. 140 KM, spełniający normę czystości spalin min. Euro 6. | Podać wartość |
| 2.3 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji - 2021 r. Podać markę, typ i model. | Podać markę, typ i model |
| 2.4 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości, pochylenia oparcia. |  |
| 2.5 | Układ napędowy 4x4. Oś tylna z blokadą mechanizmu różnicowego. Skrzynia biegów - automatyczna Kąt natarcia minimum 25°, kąt zejścia minimum. 20° Kąt przechyłu bocznego minimum 40° Kąt rampowy minimum 22° |  |
| 2.6 | Samochód wyposażony minimum w: - system ABS, ASR, ESP, tempomat lub równoważne - immobilizer, - instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. - światła do jazdy dziennej fabryczne - elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne - klimatyzacja automatyczna - radio samochodowe - kamera cofania - elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka. - centralny zamek |  |
| 2.7 | Nadwozie typu pick-up, koloru czerwonego, białego lub srebrnego - lakier metalizowany. | Podać kolor |
| 2.8 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze: - akustyczne, emitujące minimum trzy modulowane dźwięki o mocy min. 100 W, zamontowane z przodu pojazdu umożliwiające podawanie komunikatów słownych za pomocą mikrofonu zamontowanego wewnątrz kabiny. - oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: - belka sygnałowa niskoprofilowa typu LED, kolor świecenia – niebieski, z podświetlanym napisem STRAŻ na białym tle, zamontowana na przedniej części dachu pojazdu. Belka ma posiadać jeden moduł czerwony, włączany osobno do pilotowania kolumny pojazdów, - dwie lampy sygnalizacyjne typu LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu. Urządzenie sterowane pilotem umożliwiającym obsługę świateł i dźwięków. Praca sygnałów uprzywilejowania nie może zakłócać pracy radiotelefonu samochodowego pojazdu. |  |
| 2.9 | W kabinie kierowcy zamontowane: - radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP, wyposażony w mikrofonogłośnik. Radiotelefon musi spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. - antena radiotelefonu umiejscowiona na dachu kabiny (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się, pracująca w zakresie częstotliwości VHF 136 -174 MHz, o mocy min 10W). - tablet o przekątnej ekranu min. 8” do celu zainstalowania aplikacji nawigacyjnej (ze wsparciem Google). |  |
| 2.10 | Dopuszczalna ładowność nie mniejsza niż 1000 kg. |  |
| 2.11 | Ilość przewożonych osób – 5. |  |
| 2.12 | Ilość drzwi - 4. |  |
| 2.13 | ## Obręcze kół z lekkich stopów, min 18”. Opony szosowo-terenowe. ## Pełnowymiarowe koło zapasowe. Komplet dodatkowych 4 kół zapasowych z oponami zimowymi. |  |
| 2.14 | Hak holowniczy kulowy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu wraz ze złączem elektrycznym (gniazdo 13 pinowe oraz dodatkowy adapter (tzw. przejściówka) 13/7 pin) |  |
| 2.15 | ## Instalacja elektryczna 12 V. |  |
| III. | ZABUDOWA |  |
| 3.1 | Zabudowa skrzyni ładunkowej hardtopem w kolorze samochodu z możliwością dostępu min. z jednej strony. Otwór zamykany klapą otwieraną do góry, z siłownikami podtrzymującymi klapę w pozycji otwartej. Na podłodze skrzyni ładunkowej zamontowana półka na sprzęt wysuwana do tyłu dwustopniowo - 50% i 100 % wysuwu. Na półce zamontowane zabezpieczenia uniemożliwiające przesuwanie się skrzynek ze sprzętem. Wewnątrz zabudowy skrzyni ładunkowej zamontowane oświetlenie. Dach zabudowy na równej wysokości z dachem kabiny. |  |
| 3.2 | Pojazd wyposażony w stopnie boczne. |  |
| IV. | WYPOSAŻENIE |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik samochodowy, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, kamizelki ostrzegawcze w ilości zgodnej z ilością miejsc dla załogi. |  |
| 4.2 | Z przodu pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną o sile uciągu min. 4,5 t z liną o długości co najmniej 25 m. wraz z zabudową. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego lub za pomocą pilota radiowego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. |  |
| 4.3 | Wyposażenie ratowników: 1. Skafander płetwonurka suchy SANTI ESPACE – 4 kpl. (kryza szyjna neoprenowa, pierścienie SI TECH wklejone, zamek gazoszczelny z przodem plastikowym, łaty kevlarowe na kolanach, buty SANTI flex sole lub typu kalosze) Rozmiary ubrań Zamawiający przekaże po wyłonieniu Wykonawcy. 2. Torba ratownictwa medycznego PSP R-1 typu plecakowego z wyposażeniem - 1 kpl. 3. Defibrylator automatyczny AED Philips Heart Start FRx – 1 szt. |  |
| V. | OZNACZENIE |  |
| 5.1 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP, poz. 3 z późn. zm.) Dodatkowo na drzwiach po obydwu stronach pojazdu umieścić logo POLAND (wg wzoru określonego przez Zamawiającego). Numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z Wykonawcą. |  |
| VI. | OGÓLNE |  |
| 6.1 | Gwarancja: Na cały pojazd wraz z wyposażeniem dostarczanym przez wykonawcę minimum 24 miesiące. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. | Podać ilość miesięcy gwarancji |

Uwaga !

*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.