Egz. nr …...................

| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |  |
| --- | --- |
| Nazwa opracowania | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Grzegrzółki - Rusek Wlk. w km 30+280 - 30+650’’ |
| Obiekt | Droga powiatowa klasy Z - nr 1464N Olsztyn – Prejłowo – Grzegrzółki – Grom – Dzierzki (dr. kraj. nr 58) |
| Lokalizacja | działki nr: 7 obręb 0004 Grzegrzółki gm. Pasym |
| Inwestor | Zarząd Dróg Powiatowych 12-100 Szczytno, ul. Mrongowiusza 2 |
| CPV | 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg |
| Specjalność Branża | Drogowa |
| Opracował | Janusz Skrobiński upr. Nr 437/OL/94 |
| Data | Kwiecień 2023 r. |

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Grzegrzółki - Rusek Wlk.      w km 30+280 - 30+650”

O P I S    T E C H N I C Z N Y

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej                        nr  1464N Olsztyn – Prejłowo – Grzegrzółki – Grom – Dzierzki (dr. kraj. nr 58) w gminie Pasym. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez wykonanie remontu nierówności nawierzchni oraz położenie bitumicznej nakładki wzmacniającej, wykonanie zjazdów z masy bitumicznej.

2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie gminy Pasym  w powiecie szczycieńskim, województwo warmińsko – mazurskie. Wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi dominuje głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

## Inwestor

Inwestorem jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty:

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 ,

  - Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie.

CZĘŚĆ TECHNICZNA

## Stan istniejący

Droga powiatowa nr 1464N posiada początek na granicy dwóch powiatów, a koniec w msc. Dzierzki. Zakres inwestycji objętej opracowaniem to odcinek w msc. Grzegrzółki. Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną w stanie technicznym określonym jako zły              z widocznymi odkształceniami, ubytkami i spękaniami siatkowymi wynikającymi z odkształceń zmęczeniowych konstrukcji drogi. Szerokość jezdni zmienna od 5,5 m do 6,2 m. Pobocza gruntowe o zdeformowanej geometrii. W obrębie opracowania znajdują się elementy drogi związane z jej infrastrukturą tj. zjazdy indywidualne i na drogi lokalne w różnym stopniu zniszczenia. Teren pasa drogowego jest uzbrojony i posiada składniki infrastruktury technicznej niezwiązane z infrastrukturą drogową tj: - energetyczna linia napowietrzna; - podziemna linia teletechniczna z przyłączami;  - podziemne przyłącza energetyczne. Teren przyległy stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej.

## 6.  Zakres robót budowlanych

- Frezowanie istniejącej nawierzchni na włączeniach o grubości  do 5 cm,

- Wykonanie warstwy  podbudowy z KŁSM 0/31,5mm,

- Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr 5 cm

- Wykonanie  poboczy z KŁSM 0/31,5mm, gr. 5 cm

- Remont istniejących zjazdów indywidualnych i gospodarczych.

## 7. Droga w planie

Droga 1464N ma swój początek na granicy dwóch powiatów, a koniec na skrzyżowaniu z DK 58 w msc. Dzierzki. Przebudowywany  odcinek znajduje się w msc. Grzegrzółki.

## 8. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano daszkowy (2%) przekrój poprzeczny jezdni.

## 9. Odwodnienie

Odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo. Woda opadowa spływać będzie po lewej  i prawej stronie przez pobocze do istniejących rowów .

## 10. Zieleń

## W ramach planowanych robót nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

# iii CZĘŚĆ rysunkowa

Poniżej zamieszczono spis rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

| Rysunek | Nr rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| Plan orientacyjny | 1 | 1:25 000 |
| Plan sytuacyjny | 2 | 1:1000 |
| Przekroje normalne | 3 | 1:100 |