##### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ/UMOWY

ARKUSZ CENOWY (CZĘŚĆ NR 1)

##### Dziekanat Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pilarskiego 14

| - SZAFA BIUROWA Z NADSTAWKĄ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm |  | 7 |  |  |
|  | szerokość | 80 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: h=192 cm: 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane +4 półki (5 poziomów), posiada wieniec górny i dolny nadstawka: h=78,4 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane + 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny wieńce: szafy i nadstawki niewidoczne materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy, nadstawki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy zamki: drzwi prawe i nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach w szafie po 4 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko zasuwki: lewe drzwi szafy i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt. góra + dół regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, w szafie jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe + konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFA BIUROWA -ZABUDOWA ZLEWU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 90 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: h=192 cm, dzielona w poziomie na 2 części część dolna: : o wysokości 80 cm łącznie z cokołem: 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy), wewnątrz dodatkowe drzwi zasłaniające syfon część górna: o wysokości 112 cm, 2 skrzydła drzwiowe z otworem na zlewozmywak (zlemozmywak nie jest przedmiotem zamówienia)+ 1 półka+ociekacz nadstawka: h=78,4 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy) materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy i półek z płyty melaminowanej: płyta o grub.18 mm wszystkie obrzeża: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z wodoodpornego laminatu wsuwanego w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy zamki: prawe drzwi szafy w części dolnej i górnej oraz nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, w szafie po 2 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko zasuwki: lewe drzwi szafy w części dlnej i górnej oraz nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt. góra + dół regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe + konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |
| - SZAFA BIUROWA CZEŚCIOWO PRZESZKLONA |  |  |  |  |  |  |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 80 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: h=192 cm, część dolna: : o wysokości 80 cm łącznie z cokołem: 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy). część górna: o wysokości 112 cm 2 skrzydła drzwiowe w całości szklane ze szkła bezpiecznego hartowanego lub klejonego + 2 półki (3 poziomy) nadstawka: h=78,4 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy) materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy i półek z płyty melaminowanej: płyta o grub.18 mm wszystkie obrzeża: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy zamki: prawe drzwi części dolnej szafy oraz nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany, w części przeszklonej zamek do szkła satyna zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, w szafie po 2 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło w przypadku drzwi szklanych po 2 szt - kołpaki w kolorze ALU stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko zasuwki: lewe drzwi szafy w części dolnej i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt. góra + dół regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe + konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFA BIUROWA Z NADSTAWKĄ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 100 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: h=192 cm: dzielona w pionie na 2 równe części, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, w obu częściach 4 półki (5 poziomów), posiada wieniec górny i dolny nadstawka: h=78,4 cm, dzielona w pionie na 2 równe części, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, w obu częściach 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny wieńce: szafy i nadstawki niewidoczne materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy, nadstawki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy zamki: drzwi lewe i prawe szafy i nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach w szafie po 4 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, w szafie w obu częściach jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFA BIUROWA GARDEROBA Z NADSTAWKĄ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm | UWAGA: PRAWIDŁOWĄ ILOŚĆ PÓŁEK PODANO W OPISIE | 1 |  |  |
|  | szerokość | 120 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: h=192 cm: dzielona w pionie na części: jedna o szerokości 80 cm wyposażona w wieszak wysuwany chrom, druga o szerokości 40 cm+ 4 półki (5 poziomów), 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane jedno wyposażone w lustro 40x120 cm, posiada wieniec górny i dolny nadstawka: h=78,4 cm, dzielona w pionie na 2 równe części, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, w obu częściach 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny wieńce: szafy i nadstawki niewidoczne materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy, nadstawki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy zamki: prawe drzwi szafy i nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach w szafie po 4 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko zasuwki: lewe drzwi szafy i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt. góra+dół regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, w szafie w części z polkami jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFKA GOSPODARCZA DOSTAWIANA DO ZABUDOWY ZLEWU Z POZ.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 80 cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 80 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafka: 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane +2 półki (3 poziomy) wieńce: niewidoczne materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafki podczas użytkowania, kolor jak korpus szafki zamki: prawe drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach 2 szt. na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU zasuwki: lewe drzwi szafki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt góra+dół regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFA BIUROWA Z NADSTAWKĄ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm | UWAGA: WERSJA LEWA I PRAWA PO 1 SZT | 2 |  |  |
|  | szerokość | 40 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: h=192 cm: część dolna: : o wysokości 80 cm łącznie z cokołem: wnęka otwarta o wysokości 17,5 cm poniżej część zamknięta + 1 skrzydło drzwiowe + 1 półka. część górna: o wysokości 112 cm 1 skrzydło drzwiowe + 2 półki (3 poziomy), posiada wieniec górny i dolny nadstawka: h=78,4 cm, 1 skrzydło drzwiowe pełne nakładane + 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny wieńce: szafy i nadstawki niewidoczne materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy, nadstawki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy zamki: wszystkie drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach w szafie po 2 szt na skrzydło, w nadstawce po 2 szt na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFA BIUROWA Z NADSTAWKĄ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm | UWAGA: WERSJA LEWA I PRAWA PO 2 SZT | 4 |  |  |
|  | szerokość | 40 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: h=192 cm: , część dolna: : o wysokości 80 cm łącznie z cokołem: wnęka otwarta o wysokości 17,5 cm + 3 szuflady o wys. 17,5 cm zamykane na zamek centralny. część górna: o wysokości 112 cm 1 skrzydło drzwiowe + 2 półki (3 poziomy) nadstawka: h=78,4 cm, 1 skrzydło drzwiowe pełne nakładane + 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny wieńce: szafy i nadstawki niewidoczne materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy, nadstawki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy zamki: wszystkie drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany, szuflady zamek centralny zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, w szafie po 2 szt na skrzydło, w nadstawce po 2 szt na skrzydło prowadnice szuflad: stalowe z dalekim wysuwem szuflad stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi i szuflad: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - ZABUDOWA WNĘKI UBRANIOWA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 206 cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 105 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 61 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | Rama wewnętrzna płytowa do mocowania 2 skrzydeł drzwiowych, wewnątrz mocowany do ścian bocznych wnęki drążek okrągły na wieszaki, chrom materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja ramy cokołu, drzwi: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej zamki: drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, po 4 szt. na skrzydło uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, zasuwki: lewe drzwi zabudowy wyposażone w stalowe zasuwki 2 szt. góra + dół wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Zabudowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFA BIUROWA GARDEROBA Z NADSTAWKĄ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 100 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 60 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: h=192 cm: dzielona w pionie na 2 równe części: lewa wyposażona w półkę + okrągły drążek chromowany, prawa 4 półki (5 poziomów), 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane jedno wyposażone w lustro 40x120 cm, posiada wieniec górny i dolny nadstawka: h=78,4 cm, dzielona w pionie na 2 równe części, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, w obu częściach 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny wieńce: szafy i nadstawki niewidoczne materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy, nadstawki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy zamki: drzwi lewe i prawe szafy i nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach w szafie po 4 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, w szafie w części lewej półka zamontowane trwale, w cześci prawej jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFA BIUROWA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 154 cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 100 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: dzielona w pionie na 2 równe części, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, w obu częściach 3 półki (4 poziomy), posiada wieniec górny i dolny wieniec: szafy niewidoczny materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy zamki: drzwi lewe i prawe wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach po 3 szt. na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFA BIUROWA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 154 cm |  | 3 |  |  |
|  | szerokość | 80 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: dzielona w pionie na 2 równe części, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, w obu częściach 3 półki (4 poziomy), posiada wieniec górny i dolny wieniec: szafy niewidoczny materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy zamki: drzwi lewe i prawe wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach po 3 szt. na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFA BIUROWA GARDEROBA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 192 cm | UWAGA: PRAWIDŁOWĄ ILOŚĆ PÓŁEK PODANO W OPISIE | 1 |  |  |
|  | szerokość | 80 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: dzielona w pionie na 2 części:prawa o szerokości 60 cm wyposażona w wieszak wysuwany chrom, lewa o szerokości 20 cm+ 4 półki (5 poziomów), 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane jedno wyposażone w lustro 40x120 cm, posiada wieniec górny i dolny wieniec: szafy niewidoczny materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy zamki: prawe drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach po 4 szt. na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU zasuwki: lewe drzwi szafy wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt. góra+dół regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, w szafie w części z półkami jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFKA GOSPODARCZA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 80 cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 40 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafka: skrzydł drzwiowe pełne nakładane +2 półki (3 poziomy) wieńce: górny widoczny materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafki podczas użytkowania, kolor jak korpus szafki zamki: drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach 2 szt. na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFA BIUROWA Z NADSTAWKĄ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm |  | 2 |  |  |
|  | szerokość | 90 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: h=192 cm: otwarta + 4 półki (5 poziomów), posiada wieniec górny i dolny nadstawka: h=78,4 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane + 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny wieńce: szafy i nadstawki niewidoczne materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy, nadstawki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy zamki: prawe drzwi nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach w nadstawce po 2 szt. na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, nisko zasuwki: lewe drzwi nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt. góra + dół regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, w szafie jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe + konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFA BIUROWA Z NADSTAWKĄ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm |  | 2 |  |  |
|  | szerokość | 90 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: h=192 cm: 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane +4 półki (5 poziomów), posiada wieniec górny i dolny nadstawka: h=78,4 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane + 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny wieńce: szafy i nadstawki niewidoczne materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy, nadstawki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy zamki: prawe drzwi szafy i nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach w szafie po 4 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko zasuwki: lewe drzwi szafy i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt. góra + dół regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, w szafie jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe + konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFA BIUROWA GARDEROBA Z NADSTAWKĄ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm | UWAGA: WERSJA LEWA I PRAWA PO 1 SZT | 2 |  |  |
|  | szerokość | 60 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: h=192 cm: wyposażona w wieszak wysuwany chrom, 1 skrzydło drzwiowe pełne nakładane wyposażone w lustro 40 x 120 cm, w dolnej części półka na obuwie, posiada wieniec górny i dolny nadstawka: h=78,4 cm, 1 skrzydło drzwiowe pełne nakładane, 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny wieńce: szafy i nadstawki niewidoczne materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy, nadstawki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy zamki: drzwi szafy i nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach w szafie po 4 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko regulacja półki: na pełnej wysokości co 3,2 cm wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFKA GOSPODARCZA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 117 cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 80 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafka: 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane +2 półki (3 poziomy) wieńce: niewidoczne materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafki podczas użytkowania, kolor jak korpus szafki zamki: prawe drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach po 2 szt. na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU zasuwki: lewe drzwi szafki wyposażone w stalowe zasuwki 2 szt góra+dół regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFKA GOSPODARCZA NA PRZYBORY DO DRUKOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 154 cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 40 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 43 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafka: skrzydło drzwiowe pełne nakładane +3 półki (4 poziomy) wieńce: niewidoczne materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafki podczas użytkowania, kolor jak korpus szafki zamki: drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach 3 szt. na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany połączenia: kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - BIURKO PROSTOKĄTNE NA STELAŻU METALOWYM WOLNOSTOJĄCE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zl | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm |  | 12 |  |  |
|  | szerokość | 140 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 70 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | blat: wykonany z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie o grubości 25 mm, klasa higieniczności E1, blat osadzony na belkach stelaża powyżej podpór obrzeże: ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty meblowej w blacie 2 przepusty kablowe z PCV, kolor zbliżony do płyty meblowej stelaż biurka: 2 podpory w kształcie odwróconej litery „U”, wykonane z profilu stalowego zamkniętego o wym. 50 x 50 mm + stopki, stopki z tworzywa do poziomowania zlicowane z nogami stelaża z regulacją wysokości w zakresie minimum 2 cm, 2 podpory pod blatem łączone dwoma niewidocznymi belkami, belki zakończone elementami wsuwanymi odpowiednio w elementy wystepujące w podporach zapewniającymi sztywność konstrukcji stelaża osłona frontowa: podwieszana pod blatem, mocowana pomiędzy podporami kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji kolor stelaża: malowany proszkowo, kolor ALU Biurko powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - BIURKO PROSTOKĄTNE NA STELAŻU METALOWYM WOLNOSTOJĄCE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zl | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm |  | 2 |  |  |
|  | szerokość | 170 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 70 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | blat: wykonany z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie o grubości 25 mm, klasa higieniczności E1, blat osadzony na belkach stelaża powyżej podpór obrzeże: ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty meblowej w blacie 2 przepusty kablowe z PCV, kolor zbliżony do płyty meblowej stelaż biurka: 2 podpory w kształcie odwróconej litery „U”, wykonane z profilu stalowego zamkniętego o wym. 50 x 50 mm + stopki, stopki z tworzywa do poziomowania zlicowane z nogami stelaża z regulacją wysokości w zakresie minimum 2 cm, 2 podpory pod blatem łączone dwoma niewidocznymi belkami, belki zakończone elementami wsuwanymi odpowiednio w elementy wystepujące w podporach zapewniającymi sztywność konstrukcji stelaża osłona frontowa: podwieszana pod blatem, mocowana pomiędzy podporami kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji kolor stelaża: malowany proszkowo, kolor ALU Biurko powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - BIURKO PROSTOKĄTNE NA STELAŻU METALOWYM WSPARTE JEDNOSTRONNIE NA KONTENERZE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zl | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm |  | 2 |  |  |
|  | szerokość | 160 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 70 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | blat: wykonany z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie o grubości 25 mm, klasa higieniczności E1, blat osadzony na belkach stelaża powyżej podpór oraz na kontenerze bez kółek obrzeże: ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty meblowej w blacie 2 przepusty kablowe z PCV, kolor zbliżony do płyty meblowej stelaż biurka: 2 podpory w kształcie odwróconej litery „U”, wykonane z profilu stalowego zamkniętego o wym. 50 x 50 mm + stopki, stopki z tworzywa do poziomowania zlicowane z nogami stelaża z regulacją wysokości w zakresie minimum 2 cm, półka na klawiaturę i mysz: konstrukcja stabilna podwieszana pod blatem osłona frontowa: podwieszana pod blatem, mocowana pomiędzy podporami kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji kolor stelaża: malowany proszkowo, kolor ALU Biurko powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - STÓŁ BIUROWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zl | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm | NAROŻNIKI ZAOKRĄGLONE | 1 |  |  |
|  | szerokość | 180 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 90 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | blat: wykonany z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie o grubości 25 mm, klasa higieniczności E1, blat osadzony na belkach stelaża powyżej podpór, narożniki blatu zaokrąglone obrzeże: ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty meblowej stelaż biurka: 2 podpory w kształcie odwróconej litery „U”, wykonane z profilu stalowego zamkniętego o wym. 50 x 50 mm + stopki, stopki z tworzywa do poziomowania zlicowane z nogami stelaża z regulacją wysokości w zakresie minimum 2 cm, 2 podpory pod blatem łączone dwoma niewidocznymi belkami, belki zakończone elementami wsuwanymi odpowiednio w elementy podpór zapewniającymi sztywność stelaża kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji kolor stelaża: malowany proszkowo, kolor ALU Stół powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - DOSTAWKA DO BIURKA BOCZNA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zl | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm |  | 6 |  |  |
|  | szerokość | 80 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 60 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | blat: wykonany z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie o grubości 25 mm, klasa higieniczności E1, blat osadzony na belkach stelaża powyżej podpór obrzeże: ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty meblowej stelaż dostawki: 2 podpory w kształcie odwróconej litery „U”, wykonane z profilu stalowego zamkniętego o wym. 50 x 50 mm + stopki, stopki z tworzywa do poziomowania zlicowane z nogami stelaża z regulacją wysokości w zakresie minimum 2 cm, 2 podpory pod blatem łączone dwoma niewidocznymi belkami, belki zakończone elementami wsuwanymi odpowiednio w elementy podpór zapewniającymi sztywność stelaża, dostawki wyposażone w elementy łączące z biurkami kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji kolor stelaża: malowany proszkowo, kolor ALU Dostawka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - STOLIK HOLL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| wymiary | wysokość | 75 cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 80 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 80 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | blat: wykonany z płyty melaminowanej dwustronnie, klasa higieniczności E1 o grubości 25 mm obrzeża: oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej nogi: wykonane z rury kwadratowej o wymiarze 50 x 50 mm wyposażone w stopki do regulacji poziomu w zakresie minimum 2 cm stelaż: nogi łączone z profilem prostokątnym, skręcane – estetyczne i trwałe połączenie kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji kolor stelaża: malowany proszkowo, kolor ALU Stół powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - KONTENER NA KÓŁKACH Z SZUFLADAMI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 64 cm (łącznie z kółkami) |  | 11 |  |  |
|  | szerokość | 43 – 44 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 54 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | 3 szuflady o równej wysokości, całość zamykana zamkiem centralnym materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja kontenera: płyta o grub.18 mm blat: płyta o grubości 25 mm krawędzie: wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej zamek: meblowy centralny, kluczyk łamany prowadnice szuflad: stalowe, rolkowe z blokadą malowane proszkowo uchwyty szuflad: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU połączenia: kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Kontener powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - PRZEGRODA NADBIURKOWA PET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 38,5 cm |  | 4 |  |  |
|  | szerokość | 140 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | materiał: włókno poliestrowe PET z wygłuszającą nakładką z filcu, filc akustyczny naklejany na panel PET, grubość 3 mm, przegroda wyposażona w elementy mocujące do krawędzi blatów biurek Przegroda powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - PRZEGRODA NADBIURKOWA PET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 38,5 cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 120 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | materiał: włókno poliestrowe PET z wygłuszającą nakładką z filcu, filc akustyczny naklejany na panel PET, grubość 3 mm,przegroda wyposażona w elementy mocujące do krawędzi blatów biurek. Przegroda powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - PRZEGRODA WONOSTOJĄCA PET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 38,5 cm |  | 2 |  |  |
|  | szerokość | 140 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | Przegroda wolnostojąca wsparta na stelażu i biurkach. materiał: włókno poliestrowe PET z wygłuszającą nakładką z filcu, filc akustyczny naklejany na panel PET, grubość 3 mm, przegroda wyposażona w elementy mocujące do krawędzi blatów biurek. podstawa metalowa pozwalająca na ustawienie paneli tej wysokości Przegroda powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFKA DOSTAWIANA DO BIUREK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 107 (75+32) cm | UWAGA: WERSJA LEWA I PRAWA PO 1 SZT | 2 |  |  |
|  | szerokość | 44 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 70 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafka z półkami Cargo oraz z cześcią otwartą, otwierana do przodu o wysuwie 90% (węższy bok szafki), wewnątrz półka na segregatory, dolna część o wys. 75 cm, górna o wys. 32 cm, elementy do łączenia z biurkiem. materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafki i część otwarta: płyta o grub.18 mm, pomiędzy częścią zamykaną i otwartą grubość płyty 25 mm jak w biurkach, górna część z 1 półką krawędzie: wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej zamek: meblowy, kluczyk łamany stopki meblowe: z regulacją uchwyt: metalowy łukowy o dł. 128 mm, kolor ALU połączenia: kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - PRZEGRODA Z PLEXI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 70 cm |  | 6 |  |  |
|  | szerokość | 70 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 20 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | materiał: PLEXI o grubości minimum 5 mm zapewniającej sztywność całej konstrukcji, dopuszcza się wzmocnienie za pomocą elementy aluminiowe w konstrukcji, w dolnej części otwór 30 x 10 cm umożliwiający przekazanie dokumentów, przegroda mocowana do biurek, szafek lub nadstawek Przegroda powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - PRZEGRODA Z PLEXI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 70 cm |  | 4 |  |  |
|  | szerokość | 140 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 20 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | materiał: PLEXI o grubości minimum 5 mm zapewniającej sztywność całej konstrukcji, dopuszcza się wzmocnienie za pomocą elementy aluminiowe w konstrukcji, w dolnej części otwór 30 x 10 cm umożliwiający przekazanie dokumentów, przegroda mocowana do biurek, szafek lub nadstawek Przegroda powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - NADSTAWKA DO BIURKA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 32 cm |  | 4 |  |  |
|  | szerokość | 70 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 30 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | nadstawka: dzielona na 2 równe części materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej połączenia: kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Nadstawka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - PÓŁKA OTWARTA ŚCIENNA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 78,4 cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 45 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 24 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | 1 półka materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja: płyta o grub.18 mm plecy: pełne z płyty HDF, kolor jak całość półki krawędzie: wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej połączenia: kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Półka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - PÓŁKA OTWARTA ŚCIENNA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 78,4 cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 70 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 24 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | 1 półka materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja: płyta o grub.18 mm plecy: pełne z płyty HDF, kolor jak całość półki krawędzie: wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej połączenia: kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Półka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - KONTENER Z SZUFLADAMI JAKO JEDNOSTRONNA PODPORA BIURKA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 72,5 cm |  | 2 |  |  |
|  | szerokość | 43 - 44 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 70 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | 4 szuflady o równej wysokości, całość zamykana zamkiem centralnym, wyposażony w elementy łączące z biurkiem materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja kontenera: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej zamek: meblowy centralny, kluczyk łamany prowadnice szuflad: stalowe, trwałe umożliwiające daleki wysuw szuflad stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty szuflad: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU połączenia: kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Kontener powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - REGAŁ OTWARTY DO ZABUDOWANEJ WNĘKI (HOLL) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 190 cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 85 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 85 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | otwarty +4 półki (5 poziomów), materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu regału podczas użytkowania, kolor jak korpus regału stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie regału do ściany połączenia: kołkowe + konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Regał powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - ZABUDOWA KUCHENNA GÓRNA (SZAFKI GÓRNE) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość kpl | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 70/80,7 cm | ZGODNIE Z OPISEM | 1 |  |  |
|  | szerokość | 245,8 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 70 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | Zabudowa (komplet szafek) złożona z 4 szafek montowanych na szynie. szafka o szer. 70 cm, wys. 65 cm, gł. 35 cm – 2 szt, w każdej po 2 półki szafka o szer. 53,1 cm, wys. 65 cm, gł. 35 cm - 1 szt + 2 półki szafka o szer. 52,7 cm, wys. 80,7 cm, gł. 35 cm – 1 szt + 2 półki materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne HDF, kolor jak korpus regału uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach po 2 szt. na skrzydło regulacja półek na pełnej wysokości co 3,2 cm połączenia: kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub rownoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafki powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - ZABUDOWA KUCHENNA DOLNA (SZAFKI DOLNE)+BLAT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość kpl | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 82/85 cm | ZGODNIE Z OPISEM | 1 |  |  |
|  | szerokość | 229,7 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 55/60 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | Zabudowa (komplet szafek) złożona z 3 szafek przykrytych blatem. Zestawienie szafek: szafka o szer. 59,7 cm, wys. 82 cm, gł. 55 cm – 1 szt + 4 szuflady szafka o szer. 90 cm, wys. 82 cm, gł. 55 cm - 1 szt, bez półek zabudowa zlewu szafka o szer. 80 cm, wys. 82 cm, gł. 55 cm – 1 szt + 2 półki dodatkowo należy zaplanować panel maskujący przy drzwiach wejściowych materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: pełne, pod zlew niepełne, z HDF, kolor jak korpus szafek uchwyty drzwi i szuflad: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach po 2 szt. na skrzydło szuflady: wyposażone w prowadnice z tzw. dolnym montażem i cichym samodomykiem regulacja półek na pełnej wysokości co 3,2 cm połączenia: kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Dąb Palermo lub rownoważny, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji blat: dł. 250 cm, głębokość 60 cm, kuchenny pokryty HPL o grubości minimum 28 mm, prwa strona blaku po łuku, w blacie należy wykonać otwór pod zlewozmywak dostarczony przez zamawiającego, dostawa obejmuje montaż zlewozmywaka, przy montażu należy zaplanować listwy przyblatowe z PCV, wzór kolorystyczny jak blat stopki meblowe: kuchenne z regulacją wysokości, przykryte z frontu cokołem, cokół przypodłogowo wyposażony w uszczelniającą listwę silikonową bezbarwną połączenia: kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty i blatu: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Zabudowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |
| - LAKOBEL |  |  |  |  |  |  |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 60 cm | Zgodnie z opisem | 1 |  |  |
|  | szerokość | 250 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | ściana pomiędzy szafkami górnymi i dolnymi chroniona szkłem LACOBEL w kolorze białym |  |  |  |  |  |

| - STÓŁ KUCHENNY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm | ZGODNIE Z OPISEM | 1 |  |  |
|  | szerokość | 178,5 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 45 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | blat: wykonany z tego samego materiału jak blat kuchenny, pokryty HPL o grubości minimum 28 mm, naożniki frontowe zaokrąglone. stelaż stalowy: ramowy wykonany z rury stalowej o profilu zamkniętym, kolor ALU nogi: wykonane z rury stalowej o profilu zamkniętym i wymiarze 40x40 mm, kolor ALU, nogi wyposażone w stopki do regulacji poziomu w zakresie minimum 2 cm stelaż i nogi: skęcane – estetyczne polączenie, dodatkowo blat stołu mocowany podblatowo do ściany kolor blatu: Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Stół powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - LADA PODAWCZA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 110/180 cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 230 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 30/40 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | dolna część lady: o konstrukcji skrzyniowej, dzielona w pionie i poziomie na 3 części, front wyposażony w cofnięty cokół, skrzynia przykryta blatem o grubości minimum 28 mm, skrzynia mocowana do ściany materiał skrzyni: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja skrzyni: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej stopki meblowe: z regulacją połączenia: kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: Olcha lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji kolor blatu oraz frontowego cokołu: zielony marmur, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji górna część lady: wyposażona w osłonę z PLEXI o długości 160 cm, o grubości minimum 5 mm, PLEXI osadzone na 2 słupkach stojących wykonanych z kształtowników w kolorze ALU, słupki zamocowane trwale do blatu, w dolnej części osłony otwór podawczy na dokumenty o wymiarze 40x10 cm, całość konstrukcji sztywna, trwała i estetyczna materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (CZĘŚĆ NR 1) |  |  |  |  |  |  |

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym osoby uprawomocnionej do występowania

w imieniu Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ/UMOWY

ARKUSZ CENOWY (CZĘŚĆ NR 2)

##### Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego Łódź, ul. Pomorska 46/48

| - SZAFA BIUROWA Z NADSTAWKĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk |  | Cena jednostkowa brutto w zł |  | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 240 (170+70) cm |  | 6 |  |  |  |  |
|  | szerokość | 90 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | głębokość | 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: h=170 cm: 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane +3 półki (4 poziomy), posiada wieniec górny i dolny nadstawka: h=70 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane + 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny wieńce: szafy i nadstawki niewidoczne materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy, nadstawki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: HDF o grubości min. 3 mm w kolorze białym zamki: wszystkie drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany, w drzwiach szafy zamek 67 cm od dolnej krawędzi drzwi – środek zamka, nadstawki 5 cm zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, w szafie po 3 szt na skrzydło, w nadstawce po 2 szt na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor satyna, niższy otwór uchwytów szaf 72,5 cm od dolnej krawędzi drzwi, nadstawki 11 cm zasuwki: lewe drzwi szafy i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt góra+dół regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką połączenia: kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: mahoń, lub zbliżony lub w przypadku braku w ofercie producentów inny do wyboru przez zamawiającego ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |
| - SZAFA BIUROWA GARDEROBA Z NADSTAWKĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie |  | Ilość sztuk |  | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 240 (170+70) cm |  |  | 3 |  |  |  |
|  | szerokość | 90 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | głębokość | 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: h=170 cm: 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, dzielona na 2 części, lewa o szerokości 24 cm +3 półki (4 poziomy), w prawej wieszak wysuwany chrom, posiada wieniec górny i dolny, wewnątrz na prawym skrzydle drzwiowym lustro 70x30 cm nadstawka: h=70 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane + 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny wieńce: szafy i nadstawki niewidoczne materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy, nadstawki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: HDF o grubości min. 3 mm w kolorze białym zamki: wszystkie drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany, w drzwiach szafy zamek 67 cm od dolnej krawędzi drzwi – środek zamka, nadstawki 5 cm zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, w szafie po 3 szt na skrzydło, w nadstawce po 2 szt na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor satyna, niższy otwór uchwytów szaf 72,5 cm od dolnej krawędzi drzwi, nadstawki 11 cm zasuwki: lewe drzwi szafy i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt góra+dół regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką połączenia: kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: mahoń, lub zbliżony lub w przypadku braku w ofercie producentów inny do wyboru przez zamawiającego ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |

| - SZAFA BIUROWA CZĘŚCIOWO PRZESZKLONA Z NADSTAWKĄ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 240 (170+70) cm |  | 4 |  |  |
|  | szerokość | 80 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 40 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: h=170 cm, dzielona na 2 części część dolna: o wysokości 90 cm łącznie z cokołem, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy) część górna: o wysokości 80 cm, 2 skrzydła drzwiowe w całości szklane ze szkła bezpiecznego hartowanego+ 1 półka z płyty melaminowanej (2 poziomy) nadstawka: h=70 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy) materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy, nadstawki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: HDF o grubości min. 3 mm w kolorze użytej płyty meblowej zamki: drzwi poza szklanymi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany, w drzwiach nadstawki szafy zamek 5 cm od dolnej krawędzi drzwi – środek zamka zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach , w szafie w cześci dolnej i w nadstawce po 2 szt na skrzydło, zawiasy do drzwi szklanych po 2 szt na skrzydło wyposażone w kołpaki w kolorze satyna stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor satyna, niższy otwór uchwytów górnej cześci szafy 72,5 cm od dolnej krawędzi drzwi – jej dolnej cześci, nadstawki 11 cm zasuwki: lewe drzwi dolnej cześci szafy i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt góra+dół regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką połączenia: kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: mahoń, lub zbliżony lub w przypadku braku w ofercie producentów inny do wyboru przez zamawiającego ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFA BIUROWA CZĘŚCIOWO OTWARTA Z NADSTAWKĄ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 240 (170+70) cm |  | 2 |  |  |
|  | szerokość | 80 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 40 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | szafa: h=170 cm, dzielona na 3 części część dolna: o wysokości 90 cm łącznie z cokołem, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy) część górna: otwarta o wysokości 80 cm+ 1 półka z płyty melaminowanej (2 poziomy) nadstawka: h=70 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy) materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafy, nadstawki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: HDF o grubości min. 3 mm w kolorze użytej płyty meblowej zamki: drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany, w drzwiach nadstawki szafy zamek 5 cm od dolnej krawędzi drzwi – środek zamka zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach w części dolnej szafy i w nadstawce po 2 szt na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor satyna, niższy otwór uchwytów nadstawki 11 cm od dolnej krawędzi drzwi zasuwki: lewe drzwi dolnej cześci szafy i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt góra+dół regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką połączenia: kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: mahoń, lub zbliżony lub w przypadku braku w ofercie producentów inny do wyboru przez zamawiającego ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFKA BIUROWA STOJĄCA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 90 cm |  | 1 |  |  |
|  | szerokość | 90 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 40 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+2 półkI (3 poziomy) materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafki: płyta o grub.18 mm blat i półki: płyta o grubości 28 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: HDF o grubości min. 3 mm w kolorze użytej płyty meblowej zamki: drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany, zamek 23,5 cm od górnej krawędzi drzwi – środek zamka zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach 2 szt na skrzydło stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor satyna, wyższy otwór uchwytów 5 cm od górnej krawędzi drzwi zasuwki: lewe drzwi szafki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt góra+dół regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm wysokość cokołu: 10 cm łącznie z dolna półką połączenia: kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: mahoń, lub zbliżony lub w przypadku braku w ofercie producentów inny do wyboru przez zamawiającego ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 60 cm |  | 2 |  |  |
|  | szerokość | 80 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 30 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+2 półkI (3 poziomy) materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: HDF o grubości min. 3 mm w kolorze użytej płyty meblowej zamki: drzwi zamykane na zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, po 2 szt na skrzydło mocowanie szafek: na szynie montażowej uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor satyna regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm połączenia: kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: wiśnia dworkowa, lub zbliżony ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 60 cm |  | 2 |  |  |
|  | szerokość | 45 cm |  |  |  |  |
|  | głębokość | 30 cm |  |  |  |  |
| szczegóły | 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+2 półkI (3 poziomy) materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja szafki i półki: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej plecy: HDF o grubości min. 3 mm w kolorze użytej płyty meblowej zamki: drzwi zamykane na zamek meblowy, kluczyk łamany zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, po 2 szt na skrzydło mocowanie szafek: na szynie montażowej uchwyty drzwi: metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor satyna regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm połączenia: kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyty: wiśnia dworkowa, lub zbliżony ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |

| - BIURKO KOMPUTEROWE PROSTOKĄTNE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry szczegółowe |  |  | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł |  | Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm |  | 1 |  |  |  |
|  | szerokość | 100 cm |  |  |  |  |  |
|  | głębokość | 60 cm |  |  |  |  |  |
| szczegóły | biurko: wsparte na konstrukcji płytowej+osłona frontowa przepusty kablowe: 2 szt z PCV w narożnikach biurka, kolor przepustów zbliżony do koloru płyty meblowej wykonanie: konstrukcja biurka: płyta melaminowana dwustronnie o grub.18 mm, blat: płyta melaminowana dwustronnie o grubości 28 mm, płyty w klasie higieniczności E1, wszystkie krawędzie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej, połączenia: kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej, wysokość osłony frontowej 45 cm, stopki meblowe z regulacją w zakresie minimum 15 mm kolor płyty: wiśnia dworkowa, lub zbliżony ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Biurko powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (CZĘŚĆ NR 2) |  |  |  |  |  |  |  |

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym osoby uprawomocnionej do występowania

w imieniu Wykonawcy