Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa

(do zgłoszenia robót)

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 412
na odc. Przedbojewice - Rożniaty od km 2+312 do km 4+800, dł. 2,488km

Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja:

| Lp. | Powiat | Gmina | Obręb | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inowrocławski | Inowrocław | Przedbojewice | 67/8 |
| 2 |  |  | Janowice | 40 |
| 3 |  |  |  | 41 |
| 4 |  |  |  | 67/1 |
| 5 |  |  |  | 70/1 |
| 6 |  |  | Rożniaty | 23 |
| 7 |  |  |  | 25/1 |

Nazwa i adres Inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85 - 110 Bydgoszcz

Opracował:							Zatwierdził:

..............................	..............................			..............................	..............................

(data)		               (podpis)					(data) 		               (podpis)

Zatwierdził do realizacji:

..............................	..............................

(data)		                (podpis)

Egz. nr ……

Odnowa nawierzchni DW412
na odc. Przedbojewice - Rożniaty od km 2+312 do km 4+800, dł. 2,488km

Zawartość opracowania:

- Mapa ewidencyjna gruntów

- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów

- Zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny w skali 1:25000 (rys. 1)

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 (rys. 2.1 - 2.4)

- Przekroje normalne w skali 1:50 (rys. 3.1 - 3.2)

- Wykaz skrzyżowań i zjazdów

- Przedmiar robót

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Odnowa nawierzchni DW412
na odc. Przedbojewice - Rożniaty od km 2+312 do km 4+800, dł. 2,488km

Opis techniczny

- WSTĘP

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Materiały wyjściowe

  - Zakres robót

- STAN ISTNIEJĄCY

- STAN PROJEKTOWANY

  - Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

  - Frezowanie nawierzchni

  - Konstrukcje nawierzchni

  - Pobocza

  - Skrzyżowania i zjazdy

  - Odwodnienie

  - Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- UWAGI KOŃCOWE

  - WSTĘP

1.1 	Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 412 Tupadły - Kobylniki, na odc. Przedbojewice - Rożniaty od km 2+312 do km 4+800 o dł. 2,488km, polegająca na remoncie nawierzchni jezdni.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań technicznych dla realizacji ww. zadania, które przyczyni się do poprawy równości i zwiększenia trwałości nawierzchni, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST),

- Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych technicznych do projektowania 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy'',

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- wizja i pomiary w terenie.

  - Zakres robót

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie następujących robót:

- frezowanie istn. nawierzchni jezdni,

- ułożenie proj. warstw nawierzchni jezdni,

- ścinka i umocnienie poboczy,

- regulacja wysokościowa istn. skrzyżowań i zjazdów,

- odtworzenie (pogłębienie) istn. rowów odwadniających,

- wymiana oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.

Inwestycja nie obejmuje budowy nowej ani przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej.

  - STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie inowrocławskim, na terenie gminy Inowrocław, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 412 Tupadły – Kobylniki (klasa G, kategoria ruchu 
KR3-4) na odc. od km 2+312 do km 4+800.

W stanie istniejącym droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 6,30 - 6,50m 
o uregulowanym przebiegu w planie i przekroju podłużnym. Nawierzchnia jezdni posiada liczne spękania, ubytki i nierówności oraz łaty po poprzednich remontach, natomiast pobocza gruntowe są zawyżone i przerośnięte trawą.

Spływ wód opadowych odbywa się powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki podłużne 
i poprzeczne do występujących obustronnie trapezowych rowów odwadniających.

Wzdłuż drogi występują skrzyżowania z drogami poprzecznymi oraz zjazdy do posesji i na pola uprawne o zróżnicowanej szerokości i nawierzchni gruntowej lub bitumicznej.

3. 	STAN PROJEKTOWANY

3.1	Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

Trasa w planie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zmianie.

Po ułożeniu proj. warstw nawierzchni szerokość jezdni będzie wynosiła 6,20m, natomiast niweleta jezdni ulegnie podniesieniu o ok. 9cm.

3.2	Frezowanie nawierzchni

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej (oraz na skrzyżowaniach i zjazdach bitumicznych) projektuje się frezowanie nawierzchni na pełną szerokość jezdni średnio na głębokość 4cm. Na odcinkach o dwustronnym pochyleniu poprzecznym należy uzyskać spadek daszkowy 2%, natomiast na odcinkach o pochyleniu jednostronnym (oraz na skrzyżowaniach 
i zjazdach bitumicznych) należy odtworzyć spadki istniejące.

UWAGA:

Uzyskany z frezowania materiał (destrukt asfaltowy) stanowi własność Zamawiającego 
i jego nadmiar należy odwieźć na plac RDW Inowrocław, ul. Budowalna 40, 88-100 Inowrocław.

3.3	Konstrukcje nawierzchni

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:

a) 	jezdnia DW412:

- w-wa ścieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm

- w-wa wiążąca z AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm

- siatka zbrojeniowa z włókien szklanych 120/120kN/m wstępnie przesączona asfaltem

  - w-wa wyrównawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) śr. gr. 4cm

- istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na śr. gł. 4cm

UWAGA:

Zmiany konstrukcji nawierzchni jezdni należy wykonywać na odcinkach o dł. 15m, zgodnie ze schematami na przekrojach normalnych.

b) 	istn. skrzyżowania i zjazdy bitumiczne (regulacja wysokościowa):

- w-wa ścieralna z AC 11 S (asfalt 50/70) gr. 4cm

  - w-wa wyrównawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) śr. gr. 4cm

- istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na śr. gł. 4cm

c) 	istn. zjazdy gruntowe (regulacja wysokościowa):

- w-wa ścieralna z AC 11 S (asfalt 50/70) gr. 4cm

  - w-wa wiążąca z AC 16 W (asfalt 35/50) gr. 4cm

  - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego 0/31,5mm typu C90/3 gr. 15cm

  - w-wa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

  - Pobocza

Planuje się wykonanie wzdłuż całego odcinka mechanicznej ścinki poboczy gruntowych na szer. 0,75-1,25m (w zależności od warunków w terenie) z załadunkiem i odwozem materiału oraz ich utwardzenie warstwą z materiału przekazanego przez Zamawiającego gr. 15cm.

W zależności od umiejscowienia (na prostej lub na łuku) spadki poprzeczne poboczy należy przyjmować zgodnie z przekrojami normalnymi.

3.5	Skrzyżowania i zjazdy

Nie projektuje się budowy nowych ani przebudowy istn. skrzyżowań i zjazdów.

Przewidziano regulację wysokościową nawierzchni skrzyżowań i zjazdów istniejących 
w stosunku do podniesionej niwelety jezdni drogi wojewódzkiej na długości od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego, zgodnie z przekrojami normalnymi.

3.6	Odwodnienie

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się zmian w istniejącym odwodnieniu. Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane będą tak, jak dotychczas, tj. poprzez zachowanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych do rowów odwadniających.

Przewidziano odtworzenie (pogłębienie) istniejących trapezowych rowów odwadniających 
w lokalizacjach, które zostaną wskazane przez Inspektora Nadzoru na etapie realizacji robót.

Odtworzenie powinno polegać na pogłębieniu i wyprofilowaniu dna i skarp rowów do uzyskania poniższych wymiarów geometrycznych:

- szerokość dna: 0,40m

- nachylenie skarp: 1:1,5

- głębokość (liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej): średnio 0,75m

Dodatkowo przewidziano odmulenie istniejących przepustów z rur betonowych ø800mm 
w km 2+535 (L=12m) i 3+529 (L=12m).

3.7	Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Założono wymianę oznakowania pionowego na nowe oraz wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, stanowiącym odrębne opracowanie.

4. 	UWAGI KOŃCOWE

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- roboty oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

- roboty wykonać zgodnie z poszczególnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiącymi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP,

- po zakończeniu robót uporządkować plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyległym,

- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek:

  - nadające się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora i należy je  wykorzystać zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

  - nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiązany zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opracował:

Odnowa nawierzchni DW412
na odc. Przedbojewice - Rożniaty od km 2+312 do km 4+800, dł. 2,488km

Wykaz skrzyżowań i zjazdów

| Lp. | Kilometraż | Strona | Skrzyżowanie/ zjazd | Nawierzchnia istn. | Zakres robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2+342 | P | zjazd | gruntowa | regulacja wysokościowa |
| 2 | 2+355 | P | zjazd | gruntowa | regulacja wysokościowa |
| 3 | 2+378 | P | zjazd | gruntowa | regulacja wysokościowa |
| 4 | 2+450 | L | zjazd | gruntowa | regulacja wysokościowa |
| 5 | 2+602 | L | zjazd | gruntowa | regulacja wysokościowa |
| 6 | 2+738 | P | zjazd | bitumiczna | regulacja wysokościowa |
| 7 | 2+885 | P | zjazd | gruntowa | regulacja wysokościowa |
| 8 | 3+382 | P | zjazd | gruntowa | regulacja wysokościowa |
| 9 | 3+391 | L | zjazd | gruntowa | regulacja wysokościowa |
| 10 | 3+439 | L | skrzyżowanie | bitumiczna | regulacja wysokościowa |
| 11 | 3+439 | P | skrzyżowanie | bitumiczna | regulacja wysokościowa |
| 12 | 3+719 | P | zjazd | gruntowa | regulacja wysokościowa |
| 13 | 3+719 | L | zjazd | gruntowa | regulacja wysokościowa |
| 14 | 3+755 | P | zjazd | gruntowa | regulacja wysokościowa |
| 15 | 3+820 | L | zjazd | gruntowa | regulacja wysokościowa |
| 16 | 3+865 | P | zjazd | gruntowa | regulacja wysokościowa |
| 17 | 4+050 | P | skrzyżowanie | bitumiczna | regulacja wysokościowa |
| 18 | 4+050 | L | zjazd | gruntowa | regulacja wysokościowa |

Rodzaj opracowania:

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW412
odc. Przedbojewice - Rożniaty od km 2+312 do km 4+800, dł. 2,488km

Nazwa i adres inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85 - 110 Bydgoszcz

Data opracowania:

28.01.2025 r.

Opracował:

mgr inż. Marek Wasilewski

Tabela przedmiaru robót

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Nazwa |
|  |  | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych | 2,488 | km |
| 2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno śr. gr. 4cm z odwozem nadmiaru na plac RDW w Inowrocławiu (jezdnia, skrzyżowania, zjazdy) | 16179 | m2 |
|  |  | Roboty ziemne |  |  |
| 3 | D-04.01.01 | Koryto o gł. 38cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów z odwozem do utylizacji wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | 517 | m2 |
|  |  | Podbudowy |  |  |
| 4 | D-04.05.00 | W-wa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm z wytwórni (zjazdy) | 517 | m2 |
| 5 | D-04.04.01 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego 0/31,5mm typu C90/3 gr. 15cm (zjazdy) | 517 | m2 |
| 6 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych (zjazdy) | 517 | m2 |
| 7 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych (jezdnia, skrzyżowania, zjazdy) | 33068 | m2 |
| 8 | D-04.08.01 | W-wa wyrównawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) śr. gr. 4cm (jezdnia, skrzyżowania, zjazdy) | 1836 | t |
| 9 | D-05.03.26a0 | Ułożenie siatki zbrojeniowej z włókien szklanych 120/120kN/m wstępnie przesączonej asfaltem z oczyszczeniem i skropieniem podłoża (jezdnia) | 15913 | m2 |
|  |  | Nawierzchnie |  |  |
| 10 | D-05.03.05b | W-wa wiążąca z AC 16 W (asfalt 35/50) gr. 4cm (zjazdy) | 517 | m2 |
| 11 | D-05.03.05b | W-wa wiążąca z AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm (jezdnia) | 15913 | m2 |
| 12 | D-05.03.13a | W-wa ścieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm (jezdnia) | 15664 | m2 |
| 13 | D-05.03.05a | W-wa ścieralna z AC 11 S (asfalt 50/70) gr. 4cm (skrzyżowania, zjazdy) | 780 | m2 |
|  |  | Roboty wykończeniowe |  |  |
| 14 | D-06.03.01 | Ścinanie poboczy na śr. gr. 10cm (na szer. 0,75-1,25m) z odwozem do utylizacji | 5088 | m2 |
| 15 | D-06.03.01 | Uzupełnianie zaniżonych poboczy w-wą gruntu śr. gr. 10cm | 2544 | m2 |
| 16 | D-06.03.01b | Utwardzenie poboczy (na szer. 0,75-1,25m) w-wą z materiału przekazanego przez Zamawiającego gr. 15cm | 5088 | m2 |
| 17 | D-06.04.01 | Odtworzenie rowów odwadniających (pogłębienie i wyprofilowanie dna i skarp bez humusowania) z odwozem do utylizacji | 4180 | m |
|  |  | Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |
| 18 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe (chemoutwardzalne) | 896 | m2 |
| 19 | D-01.02.04 | Oznakowanie pionowe: demontaż słupków prowadzących U-1a z odwozem do utylizacji | 50 | szt. |
| 20 | D-01.02.04 | Oznakowanie pionowe: zdjęcie tarcz i tabliczek znaków pionowych z odwozem do utylizacji | 42 | szt. |
| 21 | D-01.02.04 | Oznakowanie pionowe: demontaż słupków znaków pionowych z odwozem do utylizacji | 39 | szt. |
| 22 | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe: ustawienie słupków znaków pionowych | 39 | szt. |
| 23 | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe: montaż tarcz i tabliczek znaków pionowych - znaki średnie (S), folia I generacji | 42 | szt. |
| 24 | D-07.02.02 | Montaż na poboczu gruntowym słupków prowadzących U-1a z oznaczeniami U-1f, U-7 i U-8 | 50 | szt. |
|  |  | Inne roboty |  |  |
| 25 | D-03.01.03 | Oczyszczenie przepustów z rur betonowych ø800mm przy średnim zamuleniu 50% średnicy z odwozem do utylizacji | 24 | m |
| 26 | D-01.01.01b | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | 1 | kpl. |

Obliczenia ilości jednostek miary

Lp. 2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno śr. gr. 4cm z odwozem nadmiaru na plac RDW 
w Inowrocławiu (jezdnia, skrzyżowania, zjazdy)

Powierzchnia:

- jezdnia DW412:

| Lp. | Kilometraż | Długość odcinka [m] | Szerokość jezdni [m] | Szerokość średnia [m] | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | a | - | b | c = a x b |
| 1 | 2,312 |  | 7,00 |  |  |
|  |  | 2,00 |  | 6,75 | 13,50 |
| 2 | 2,314 |  | 6,50 |  |  |
|  |  | 86,00 |  | 6,40 | 550,40 |
| 3 | 2,400 |  | 6,30 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,25 | 625,00 |
| 4 | 2,500 |  | 6,20 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,35 | 635,00 |
| 5 | 2,600 |  | 6,50 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,45 | 645,00 |
| 6 | 2,700 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,35 | 635,00 |
| 7 | 2,800 |  | 6,30 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,35 | 635,00 |
| 8 | 2,900 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,40 | 640,00 |
| 9 | 3,000 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,35 | 635,00 |
| 10 | 3,100 |  | 6,30 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,30 | 630,00 |
| 11 | 3,200 |  | 6,30 |  |  |
|  |  | 50,00 |  | 6,35 | 317,50 |
| 12 | 3,250 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | 50,00 |  | 6,35 | 317,50 |
| 13 | 3,300 |  | 6,30 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,40 | 640,00 |
| 14 | 3,400 |  | 6,50 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,45 | 645,00 |
| 15 | 3,500 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,50 | 650,00 |
| 16 | 3,600 |  | 6,60 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,50 | 650,00 |
| 17 | 3,700 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,35 | 635,00 |
| 18 | 3,800 |  | 6,30 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,45 | 645,00 |
| 19 | 3,900 |  | 6,60 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,50 | 650,00 |
| 20 | 4,000 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | 50,00 |  | 6,70 | 335,00 |
| 21 | 4,050 |  | 7,00 |  |  |
|  |  | 50,00 |  | 6,75 | 337,50 |
| 22 | 4,100 |  | 6,50 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,40 | 640,00 |
| 23 | 4,200 |  | 6,30 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,35 | 635,00 |
| 24 | 4,300 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,45 | 645,00 |
| 25 | 4,400 |  | 6,50 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,40 | 640,00 |
| 26 | 4,500 |  | 6,30 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,30 | 630,00 |
| 27 | 4,600 |  | 6,30 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,30 | 630,00 |
| 28 | 4,700 |  | 6,30 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,30 | 630,00 |
| 29 | 4,800 |  | 6,30 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | 15916 |

- skrzyżowania i zjazdy:

| Lp. | Lp. (wg wykazu) | Kilometraż | Strona | Skrzyżowanie/ zjazd | Nawierzchnia istn. | Powierzchnia (pomiar CAD) [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2+738 | P | zjazd | bitumiczna | 53,2 |
| 2 | 10 | 3+439 | L | skrzyżowanie | bitumiczna | 44,6 |
| 3 | 11 | 3+439 | P | skrzyżowanie | bitumiczna | 45,2 |
| 4 | 17 | 4+050 | P | skrzyżowanie | bitumiczna | 59,7x2=119,4 |
| Razem: |  |  |  |  |  | 263 |

Razem: 15916m2 + 263m2 = 16179m2

Lp. 3 Koryto o gł. 38cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów z odwozem do utylizacji 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

Powierzchnia zjazdów:

| Lp. | Lp. (wg wykazu) | Kilometraż | Strona | Skrzyżowanie/ zjazd | Nawierzchnia istn. | Powierzchnia (pomiar CAD) [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2+342 | P | zjazd | gruntowa | 19,1 |
| 2 | 2 | 2+355 | P | zjazd | gruntowa | 19,8 |
| 3 | 3 | 2+378 | P | zjazd | gruntowa | 17,6 |
| 4 | 4 | 2+450 | L | zjazd | gruntowa | 64,2 |
| 5 | 5 | 2+602 | L | zjazd | gruntowa | 32,7 |
| 6 | 7 | 2+885 | P | zjazd | gruntowa | 24,7 |
| 7 | 8 | 3+382 | P | zjazd | gruntowa | 38,9 |
| 8 | 9 | 3+391 | L | zjazd | gruntowa | 19,9 |
| 9 | 12 | 3+719 | P | zjazd | gruntowa | 32,8 |
| 10 | 13 | 3+719 | L | zjazd | gruntowa | 22,6 |
| 11 | 14 | 3+755 | P | zjazd | gruntowa | 26,6 |
| 12 | 15 | 3+820 | L | zjazd | gruntowa | 21,3 |
| 13 | 16 | 3+865 | P | zjazd | gruntowa | 29,2 |
| 14 | 18 | 4+050 | L | zjazd | gruntowa | 23,7x2=47,4 |
| Razem: |  |  |  |  |  | 417 |

Przyjęto: 517m2

Lp. 4 W-wa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm z wytwórni (zjazdy)

Powierzchnia (jak w Lp. 5): 517m2

Lp. 5 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego 0/31,5mm typu C90/3 gr. 15cm (zjazdy)

Powierzchnia (jak w Lp. 5): 517m2

Lp. 6 Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych (zjazdy)

Powierzchnia (jak w Lp. 5): 517m2

Lp. 7 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych (jezdnia, skrzyżowania, zjazdy)

Powierzchnia:

- istn. nawierzchnia po frezowaniu (podłoże pod warstwę wyrównawczą - jezdnia, skrzyżowania, zjazdy): 16375m2 (z Lp. 10)

- warstwa wyrównawcza (podłoże pod warstwę wiążącą - jezdnia): ujęto w Lp. 11

- warstwa wyrównawcza (podłoże pod warstwę ścieralną - skrzyżowania, zjazdy): 263m2 (z Lp. 4)

- warstwa wiążąca (podłoże pod warstwę ścieralną - jezdnia): 15913m2 (z Lp. 13)

- warstwa wiążąca (podłoże pod warstwę ścieralną - zjazdy): 517m2 (z Lp. 5)

- razem: 16375m2 + 263m2 + 15913m2 + 517m2 = 33068m2

Lp. 8 W-wa wyrównawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) śr. gr. 4cm (jezdnia, skrzyżowania, zjazdy)

Powierzchnia:

- jezdnia DW412:

- pow. góry w-wy ścieralnej (z Lp. 17): 15465m2

- szer. odsadzek (skos 1:1): 0,13m (gr. w-wy ścieralnej, wiążącej i wyrównawczej) x 2 (str. L i P) = 0,26m

- pow. odsadzek (dł. odcinka x szer. odsadzek): 2488m x 0,26m = 647m2

- razem: 15465m2 + 647m2 = 16112m2

- skrzyżowania i zjazdy (z Lp. 4): 263m2

Razem: 16112m2 + 263m2 = 16375m2

Masa MMA:

- powierzchnia (j.w.) x śr. grubość (0,04m) x gęstość objętościowa (przyjęto 2,5t/m3): 16375m2 x 0,04m x 2,5t/m3 = 1836t

Lp. 9 Ułożenie siatki zbrojeniowej z włókien szklanych 120/120kN/m wstępnie przesączonej asfaltem 
z oczyszczeniem i skropieniem podłoża (jezdnia)

Powierzchnia (z Lp. 13): 15913m2

Lp. 10 W-wa wiążąca z AC 16 W (asfalt 35/50) gr. 4cm (zjazdy)

Powierzchnia (jak w Lp. 5): 517m2

Lp. 11 W-wa wiążąca z AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm (jezdnia)

Powierzchnia (dół warstwy wiążącej):

- jezdnia DW412:

- pow. góry w-wy ścieralnej (z Lp. 14): 15465m2

- szerokość odsadzek (skos 1:1): 0,09m (gr. w-wy ścieralnej i wiążącej) x 2 (str. L i P) = 0,18m

- pow. odsadzek (dł. odcinka x szer. odsadzek): 2488m x 0,18m = 448m2

- razem: 15465m2 + 448m2 = 15913m2

Lp. 12 W-wa ścieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm (jezdnia)

Powierzchnia (dół w-wy ścieralnej):

- jezdnia DW412:

- pow. góry w-wy ścieralnej:

| Lp. | Kilometraż | Długość odcinka [m] | Szerokość jezdni [m] | Szerokość średnia [m] | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | a | - | b | c = a x b |
| 1 | 2,312 |  | 7,00 |  |  |
|  |  | 10,00 |  | 6,60 | 66,00 |
| 2 | 2,322 |  | 6,20 |  |  |
|  |  | 1690,00 |  | 6,20 | 10478,00 |
| 3 | 4,012 |  | 6,20 |  |  |
|  |  | 44,00 |  | 6,60 | 290,40 |
| 4 | 4,056 |  | 7,00 |  |  |
|  |  | 44,00 |  | 6,60 | 290,40 |
| 5 | 4,100 |  | 6,20 |  |  |
|  |  | 700,00 |  | 6,20 | 4340,00 |
| 6 | 4,800 |  | 6,20 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | 15465 |

- szerokość odsadzek (skos 1:1): 0,04m (gr. w-wy ścieralnej) x 2 (str. L i P) = 0,08m

- pow. odsadzek (dł. odcinka x szer. odsadzek): 2488m x  0,08m = 199m2

- razem: 15465m2 + 199m2 = 15664m2

Lp. 13 W-wa ścieralna z AC 11 S (asfalt 50/70) gr. 4cm (skrzyżowania, zjazdy)

Powierzchnia:

| Lp. (wg wykazu) | Kilometraż | Strona | Skrzyżowanie/ zjazd | Nawierzchnia istn. | Powierzchnia (pomiar CAD) [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2+342 | P | zjazd | gruntowa | 19,1 |
| 2 | 2+355 | P | zjazd | gruntowa | 19,8 |
| 3 | 2+378 | P | zjazd | gruntowa | 17,6 |
| 4 | 2+450 | L | zjazd | gruntowa | 64,2 |
| 5 | 2+602 | L | zjazd | gruntowa | 32,7 |
| 6 | 2+738 | P | zjazd | bitumiczna | 53,2 |
| 7 | 2+885 | P | zjazd | gruntowa | 24,7 |
| 8 | 3+382 | P | zjazd | gruntowa | 38,9 |
| 9 | 3+391 | L | zjazd | gruntowa | 19,9 |
| 10 | 3+439 | L | skrzyżowanie | bitumiczna | 44,6 |
| 11 | 3+439 | P | skrzyżowanie | bitumiczna | 45,2 |
| 12 | 3+719 | P | zjazd | gruntowa | 32,8 |
| 13 | 3+719 | L | zjazd | gruntowa | 22,6 |
| 14 | 3+755 | P | zjazd | gruntowa | 26,6 |
| 15 | 3+820 | L | zjazd | gruntowa | 21,3 |
| 16 | 3+865 | P | zjazd | gruntowa | 29,2 |
| 17 | 4+050 | P | skrzyżowanie | bitumiczna | 59,7x2=119,4 |
| 18 | 4+050 | L | zjazd | gruntowa | 23,7x2=47,4 |
| Razem: |  |  |  |  | 680 |

Przyjęto: 780m2

Lp. 14 Ścinanie poboczy na śr. gr. 10cm (na szer. 0,75-1,25m) z odwozem do utylizacji

Powierzchnia (pomiar CAD - przyjęto średnią szer. 1,00m): 5088m2

Lp. 15 Uzupełnianie zaniżonych poboczy w-wą gruntu śr. gr. 10cm

Powierzchnia (przyjęto 50% z Lp. 16): 0,5 x 5088 = 2544m2

Lp. 16 Utwardzenie poboczy (na szer. 0,75-1,25m) w-wą z materiału przekazanego przez Zamawiającego gr. 15cm

Powierzchnia (jak w Lp. 16): 5088m2

Lp. 17 Odtworzenie rowów odwadniających (pogłębienie i wyprofilowanie dna i skarp bez humusowania) z odwozem do utylizacji

Wg wykazu:

| Lp. | Początek odcinka [kilometraż] | Koniec odcinka [kilometraż] | Długość [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Strona P |  |  |  |
| 1 | 2+400 | 2+500 | 100 |
| 2 | 2+750 | 3+980 | 1230 |
| 3 | 4+100 | 4+200 | 100 |
| 4 | 4+300 | 4+800 | 500 |
| II. Strona L |  |  |  |
| 5 | 2+450 | 3+100 | 650 |
| 6 | 3+200 | 4+800 | 1600 |
| Razem: |  |  | 4180 |

Lp. 18 Oznakowanie poziome grubowarstwowe (chemoutwardzalne)

Ilość szacunkowa (do czasu opracowania projektu SOR), tj.: dł. odcinka x 3 (linie krawędziowe i linia segregacyjna) x 0,12m (szer. linii) = 2488m x 3 x 0,12m = 896m2

Lp. 19 Oznakowanie pionowe: demontaż słupków prowadzących U-1a z odwozem do utylizacji

Ilość:

- liczba hektometrów od km 2+312 do km 4+800 x 2 (str. L i P): 25szt. x 2 = 50szt.

Lp. 20 Oznakowanie pionowe: zdjęcie tarcz i tabliczek znaków pionowych z odwozem do utylizacji

Ilość: 42szt.

Lp. 21 Oznakowanie pionowe: demontaż słupków znaków pionowych z odwozem do utylizacji

Ilość: 39szt.

Lp. 22 Oznakowanie pionowe: ustawienie słupków znaków pionowych

Ilość szacunkowa (do czasu opracowania projektu SOR, jak w Lp. 23): 39szt.

Lp. 23 Oznakowanie pionowe: montaż tarcz i tabliczek znaków pionowych - znaki średnie (S), folia I generacji

Ilość szacunkowa (do czasu opracowania projektu SOR, jak w Lp. 22): 42szt.

Lp. 24 Montaż na poboczu gruntowym słupków prowadzących U-1a z oznaczeniami U-1f, U-7 i U-8

Ilość (jak w Lp. 3): 46szt.

Lp. 25 Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

Ilość: 4szt.

Lp. 26 Oczyszczenie przepustów z rur betonowych ø800mm przy średnim zamuleniu 50% średnicy 
z odwozem do utylizacji

Ilość:

- przepust w km 2+535: 12m

- przepust w km 3+529: 12m

Razem: 2 x 12m = 24m

Lp. 27 Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego

Ilość: 1kpl.