Załącznik nr 1 do Części II SWZ

Część 1.  Zintegrowany system sprawdzający, monitorujący i zabezpieczający ruch sieciowy

Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie NIPS (Network Intrusion Prevention System)

| Dane techniczne | - Proponowane rozwiązanie powinno mieć maksymalną wysokosc 1U. - Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej dwa porty USB. - Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej 4 stałe porty Gigabit Ethernet. - Proponowane rozwiązanie musi mieć co najmniej jedno gniazdo dla modułów rozszerzeń o dodatkowe 4 porty GE lub 4 porty SFP. - Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej 1T przestrzeni dyskowej. - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać przepustowość IPS 3 Gb/s - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać jednoczesne sesje o długości 1 M. - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać min 30 000 nowych sesji/sekund w ruchu TCP. |
| --- | --- |
| USŁUGI SIECIOWE | - Proponowane rozwiązanie musi być w stanie pracować jednocześnie w trybie warstwy 3 (routing), trybie online (most) i warstwie 2 (kopia ruchu) (bez konieczności wirtualizacji sprzętu) |
| KONTROLA APLIKACJI | - Rozwiązanie powinno obsługiwać identyfikację IP hostów, ilość endpointów , czasu online, czasu offline. - Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 5000 aplikacji, musi obsługiwać filtrowanie aplikacji według nazwy, kategorii, podkategorii, technologii i ryzyka. - Rozwiązanie powinno rozpoznawać aplikacje IPv6. - Rozwiązanie musi obsługiwać identyfikację aplikacji dla ruchu szyfrowanego SSL - Rozwiązanie musi wspierać identyfikację aplikacji mobilnych na Androida i iOS. - Rozwiązanie powinno obsługiwać wyświetlanie opisu, czynników ryzyka, zależności, typowych używanych portów i adresów URL dla dodatkowych odwołań i informacji dla każdej aplikacji w interfejsie WebUI. - Rozwiązanie musi obsługiwać blokowanie, ponowne uruchamianie sesji, monitorowanie i kształtowanie ruchu dla aplikacji. - Rozwiązanie musi być w stanie identyfikować i kontrolować aplikacje w chmurze - IPS nie może być realizowany na urządzeniu typu NGFW, musi być to dedykowana platforma do ochrony zagrożeń |
| OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI | - Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 15000 sygnatur IPS. Musi obsługiwać niestandardowe sygnatury, automatyczne wstawianie lub wyodrębnianie sygnatur oraz zintegrowaną encyklopedię zagrożeń. - Rozwiązanie musi obsługiwać zapobieganie włamaniom dla ruchu szyfrowanego SSL. - Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę środowiska IPV6. - Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę przed sql injection, CC i atakom XSS. - Rozwiązanie musi obsługiwać sprawdzanie linków zewnętrznych. - Rozwiązanie powinno obsługiwać ochronę przed atakami C&C z limitem żądań, limitem proxy, niestandardowym progiem, metodami przyjaznymi dla robotów. Wspierane powinny być 4 metody uwierzytelniania: JS Cookie, Redirect, Access confirm, CAPCHA - Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie anomalii protokołu. - Rozwiązanie musi obsługiwać następujące akcje IPS: monitorowanie, blokowanie, resetowanie (adres IP atakujących lub IP ofiary, interfejs wejściowy) z czasem wygaśnięcia - Rozwiązanie musi obsługiwać opcję logowania pakietów. - Rozwiązanie musi obsługiwać profil zabezpieczeń IPS na podstawie ważności, obiektu docelowego, systemu operacyjnego, aplikacji lub protokołu. - Rozwiązanie musi obsługiwać zapobieganie włamaniom dla protokołów HTTP, SMTP, IMAP. POP3, VOIP, NETBIOS itp. - Rozwiązanie musi być wspierać weryfikację protokołów http typu Get, Head, Put, Post. - Rozwiązanie musi obsługiwać wyłączenie IP z określonych sygnatur IPS. - Rozwiązanie musi obsługiwać tryb działania sniffera IDS. - Rozwiązanie musi obsługiwać predefiniowaną konfigurację profili IPS. - Rozwiązanie musi obsługiwać tworzenie zdefiniowanych przez użytkownika sygnatur IPS. - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie reputacji IP i blokowanie adresów IP serwera botnetów za pomocą globalnej bazy danych reputacji IP. - Proponowane rozwiązanie powinno wspierać szczegółowy opis predefiniowanych profili IPS. - Rozwiązanie musi obsługiwać rejestrację zagrożeń IPv6: obsługa przechwytywania i pobierania pakietów IPv6 - Szczegóły zagrożeń muszą obsługiwać identyfikator URI i dekodowanie danych ataków - Obsługa wykrywania anomalii protokołów HTTP/DNS/FTP/MSRPC/POP3/SMTP/SUNRPC i Telnet - Obsługa inspekcji Reverse Shell - Blokowanie plików po rozserzeniu dla mínimum 100 typów plików - Rozwiązanie musi wykrywać i blokowaać wrażliwe zdefiowanych informacje w przesyłanych plikach dla mínimum doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, txt w protokołach HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, SMB - Ochrona i wykrywanie skanowania protokołow IP oraz UDP - Rozwiązanie musi mieć mozliwość inspekcji payloudu w ramkach MPLS |
| ANTYWIRUS | - Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 13 milionów sygnatur antywirusowych z ręcznymi lub automatycznymi aktualizacjami sygnatur. - Rozwiązanie musi obsługiwać antywirus oparty na przepływie dla protokołów HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP/SFTP, SMB - Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie wirusów dla skompresowanych plików, takich jak RAR, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR; obsługa wielowarstwowego wykrywania skompresowanych plików dla nie mniej niż 5 warstw dekompresji i dostosowanie akcji - Rozwiązanie musi obsługiwać akcje niestandardowe dla zaszyfrowanych plików skompresowanych. - Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 3 działania: usuwanie złośliwego kodu, resetowanie połączenia lub logowanie tylko po wykryciu wirusa lub złośliwej strony internetowej - Rozwiązanie powinno obsługiwać ostrzeganie przed wirusami i złośliwymi stronami internetowymi, ostrzegać użytkownika, że witryna jest szkodliwą witryną lub że wykryto wirusa. - Rozwiązanie musi obsługiwać funkcje AV w środowiskach IPV6. |
| FILTROWANIE ADRESÓW URL | - Rozwiązanie musi obsługiwać dynamiczne filtrowanie sieci Web za pomocą chmurowej bazy danych kategoryzacji w czasie rzeczywistym: ponad 140 milionów adresów URL z co najmniej 64 kategoriami (z których nie mniej niż 8 jest związanych z bezpieczeństwem) - Rozwiązanie musi obsługiwać ręcznie zdefiniowane filtrowanie sieci Web na podstawie adresu URL, zawartości sieci Web i nagłówka MIME - Rozwiązanie musi obsługiwać następujące dodatkowe funkcje filtrowania. - Aplet Java, ActiveX lub filtr plików cookie. - Blokowanie postów HTTP - Rejestrowanie wyszukiwania słów kluczowych - Wykluczanie ze skanowania połączeń szyfrowanych w niektórych kategoriach dla prywatności. - Rozwiązanie musi obsługiwać zastępowanie profilu filtrowania adresów URL, aby administrator mógł tymczasowo przypisać różne profile do użytkownika/grupy/adresu IP - Rozwiązaniem powinno być umożliwienie dostosowania strony ostrzeżenia do filtrowania adresów URL. |
| SANDBOX | - Rozwiązanie musi obsługiwać przesyłanie złośliwych plików do chmury w celu analizy - Rozwiązanie powinno obsługiwać przesyłanie złośliwych plików z protokołów takich jak HTTP/HTTPS, POP3, IMAP, SMTP, FTP i SMB - Rozwiązanie musi obsługiwać typy plików, w tym PE, ZIP, RAR, Office, PDF, APK, JAR , SWF i Skryptów - Rozwiązanie musi obsługiwać kierunek transferu plików i kontrolę rozmiaru pliku. - Rozwiązanie musi zawierać kompletny raport analizy zachowania złośliwych plików - Rozwiązanie powinno obsługiwać blokowanie zgodnie z wynikami wykrywania, aby szybko zablokować nieznane zagrożenie. - Rozwiązanie musi obsługiwać udostępnianie globalnych informacji o zagrożeniach i blokować nieznane zagrożeni na całym świecie |
| ZAPOBIEGANIE C&C BOTNETOM | - Rozwiązanie musi być w stanie skutecznie wykrywać boty intranetowe i zapobiegać dalszym atakom ze strony zaawansowanych zagrożeń poprzez porównanie uzyskanych informacji z bazą adresów C&C - Rozwiązanie musi obsługiwać regularne aktualizacje adresów serwerów botnetu. - Rozwiązanie musi obsługiwać dwa typy bazy danych adresów C&C: bazę danych adresów IP (z wyłączeniem adresów IPv6) i bazę danych domen - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie dla protokołów TCP, HTTP i DNS. - Rozwiązanie musi obsługiwać umieszczanie adresów IP i domen na białej liście. - Rozwiązanie musi obsługiwać funkcjonalność DNS Sinkhole i wykrywanie tunelowania DNS. |
| MONITORING | - Rozwiązanie musi posiadać pełne monitorowanie zagrożeń, w tym nazwę ataku, ważność, czasem, adresem, protokołem, zalecanym rozwiązaniem itp. - Rozwiązanie musi obsługiwać usługę Threat Intelligence Pushing Service - Rozwiązanie musi obsługiwać statystyki i analizy ruchu w czasie rzeczywistym. - Rozwiązanie powinno obsługiwać monitorowanie stanu procesora, pamięci, temperatury, wentylatora, modułów zasilania itp. |
| POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA | - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać kontrolę dostępu do strefy (zone) 、 użytkownika 、 usługi, aplikacji, IPS, AV w jednej regule polityki. - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać wstępnie zdefiniowane i niestandardowe obiekty - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać weryfikację nadmiarowości polityki bezpieczeństwa oraz zliczanie trafień polityki przez interfejs WebUI - Rozwiązanie musi obsługiwać import i eksport polityk |
| ADMINISTROWANIE, LOGI I RAPORTOWANIE | - Rozwiązanie musi byc obsługiwane przez WebUI i interfejs wiersza poleceń (CLI) - Rozwiązanie powinno obsługiwać zarządzanie dostępem przez HTTP/HTTPS, SSH, telnet, konsolę - Rozwiązanie musi obsługiwać uwierzytelnianie dwuskładnikowe: nazwa użytkownika/hasło, plik certyfikatu HTTPS - Rozwiązanie musi obsługiwać integrację systemu: SNMP, syslog. - Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 3 role administratora, w tym administratora, operatora i audytora - Rozwiązanie musi być w stanie chronić system przed atakami brute force na nazwę użytkownika i hasło - Rozwiązanie musi obsługiwać zasady zabezpieczeń haseł dla kont administratorów. - Rozwiązanie musi obsługiwać serwery Radius, AD i LDAP. - Rozwiązanie musi obsługiwać szybkie wdrażanie poprzez automatyczne instalowanie z USB, uruchamianie skryptów lokalnych i zdalnych. - Rozwiązanie musi obsługiwać dynamiczny dashboard w czasie rzeczywistym i szczegółowe widżety monitorowania - Urządzenie musi obsługiwać zarządzanie urządzeniami pamięci masowej: dostosowywanie i alarmowanie progu przestrzeni dyskowej, nakładanie starych danych, zatrzymywanie nagrywania ruchu. - Urządzenie musi obsługiwać szczegółowe logi ruchu: przekazane, sesje naruszone, ruch lokalny, nieprawidłowe pakiety - Urządzenie musi obsługiwać pełne logi zdarzeń: audyty aktywności systemu i zarządzania, routing i sieć, VPN, uwierzytelnianie użytkowników, zdarzenia związane z Wi-Fi - Urządzenie musi obsługiwać opcję rozpoznawania nazw portów usług i adresów IP. - Rozwiązanie musi mieć możliwość dodania adresów IP lub MAC hostów do czarnej listy, aby zablokować dostęp przez określony czas. - Rozwiązanie powinno obsługiwać blokowanie konta po kilku niepowodzeniach logowania. - Rozwiązanie musi obsługiwać konfigurację zadań przechwytywania pakietów z wieloma warunkami przechwytywania pakietów w tym samym czasie oraz ich export - Rozwiązanie musi obsługiwać standardowy SYSLOG i logowanie w formacie binarnym; rozproszone binarne przechowywanie logów na wielu serwerach logów - Rozwiązanie powinno obsługiwać logowanie w pamięci lokalnej i/lub serwerach syslog. - Rozwiązanie musi obsługiwać rejestrowanie zmiany w politykach - Rozwiązanie musi obsługiwać logowanie zaufane przy użyciu opcji TCP (RFC 3195) - Rozwiązanie musi obsługiwać raportowanie zdefiniowane przez użytkownika. - Rozwiązanie musi obsługiwać zaplanowany raport. - Raport można wyeksportować w formacie PDF/HTML/WORD za pośrednictwem email lub FTP. - Rozwiązanie musi umożliwić podgląd raportów w formacie HTML i PDF. |
| WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ | - Rozwiązanie musi obsługiwać tryby Active/Active i Active/Pasive - Rozwiązanie musi obsługiwać następujące opcje wdrażania HA: - HA z agregacją linków - Full mesh HA - Geograficznie rozproszony HA - Rozwiązanie musi obsługiwać funkcję bypass sprzętowych interfejsów i dedykowany interfejs HA |
| QoS | - Rozwiązanie musi obsługiwać maksymalną lub gwarantowaną kontrolę przepustowości dla adresów IP lub użytkowników. - Rozwiązanie powinno obsługiwać tunelowanie w oparciu o domenę zabezpieczeń, interfejs, adres, pulę użytkowników/użytkowników, pulę serwer/serwer, pulę aplikacji/aplikacji, TOS, sieci VLAN. - Rozwiązanie musi obsługiwać przepustowość przydzieloną w zakresie - czas, priorytet lub tę samą współdzieloną przepustowość - Rozwiązanie musi obsługiwać typ usługi (TOS) i zróżnicowane usługi (DiffServ) - Rozwiązanie musi obsługiwać tworzenie zaplanowanych polityk QoS. - Rozwiązanie musi obsługiwać elastyczną, priorytetową alokację pozostałej niewykorzystanej przepustowości. - Rozwiązanie musi obsługiwać dwa poziomy konfiguracji ruchu, które umożliwiają konfigurację ruchu w różnych wymiarach, takich jak użytkownicy i aplikacje. Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej cztery tunele na poziom, co zapewnia hierarchię kontroli ruchu. - Rozwiązanie musi obsługiwać alokację przepustowości na podstawie kategorii adresu URL - Rozwiązanie musi obsługiwać adresy IPv6 w funkcji QoS. |
| OCHRONA PRZED SPAMEM | - Rozwiązanie musi obsługiwać klasyfikację spamu w czasie rzeczywistym i zapobieganie mu. - Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę niezależnie od języka, formatu lub zawartości wiadomości. - Rozwiązanie musi obsługiwać protokoły poczty e-mail SMTP i POP3. - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie zarówno ruchu przychodzącego, jak i wychodzącego. - Rozwiązanie musi obsługiwać białe listy, aby umożliwić wysyłanie wiadomości e-mail z zaufanych domen. - Rozwiązanie musi obsługiwać listę obejść opartą na nadawcy i niestandardowe reguły spamu. - Rozwiązanie musi mieć mozliwość konfiguracji czarnych i białych list dla modułu Anti-Spam |
| REPUTACJA IP | - Obsługa filtrowania ruchu z adresów IP o niskiej reputacji, w tym botnetów, spamu, węzłów Tora, skompromitowanych, Brute-force itp. - Obsługa rejestrowania, usuwania lub blokowania pakietów, jeśli złośliwy ruch dotrze do listy reputacji IP. - Obsługa uaktualniania bazy danych przez zainstalowanie licencji IP Reputation. - Obsługa filtrowania adresów IP botów. |
| Gwarancja | Dostawa musi zawierać również: - 12-miesięczną gwarancję producenta na dostarczone elementy systemu - Licencje na wszystkie funkcje bezpieczeństwa producentów na okres minimum 12 miesięcy (IPS, AV, AS, QoS, Cloud-Sandbox, URL, IP Reputation, Botnet C&C) - Wsparcie techniczne dystrybutora rozwiązań w języku polskim - Szkolenie dla Administratorów z konfiguracji oferowanego rozwiązania przeprowadzone przez dystrybutora oferowanego rozwiązania w języku polskim - Wdrożenie, które odbędzie się na miejscu u Zamawiającego. |

sBDS (server breach detection system):

| Parametr | Charakterystyka |
| --- | --- |
|  | - Wysokość 1U do montażu w szafie rack. - Posiadać co najmniej dwa porty USB - 4 stałe porty Gigabit Ethernet. - Co najmniej jedno gniazdo w celu montażu moduły rozszerzeń. - Musi obsługiwać porty GE lub SFP w module rozszerzeń. - Musi obsługiwać co najmniej 1T przestrzeni dyskowej. - Minimum 1 Gb/s przepustowości wykrywania naruszeń w dwukierunkowym wykrywaniu ruchu HTTP z włączonymi wszystkimi funkcjami wykrywania zagrożeń - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać 750 tys . jednoczesnych sesji. - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać 15 000 nowych sesji /s w ruchu HTTP. |
| Usługi sieciowe | - Musi obsługiwać pasywny tryb pracy (TAP), nie ingerując w sieć klienta. - Rozwiązanie musi być w stanie zintegrować się z zaporami ogniowymi tej samej marki w celu ograniczenia zagrożeń - Musi posiadać możliwosc rozwiązywania wiadomości przez protokół MPLS oraz VXLAN i wykrywania zagrożeń w tych wiadomościach. |
| Kontrola aplikacji | - Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 5000 aplikacji, musi obsługiwać filtrowanie aplikacji według nazwy, kategorii, podkategorii, technologii i ryzyka oraz wspierać komunikatory internetowe, p2p, pocztę e-mail, przesyłanie plików, gry online, strumieniowe przesyłanie multimediów itp. - Rozwiązanie musi być w stanie zidentyfikować aplikacje mobilne typu iOS lub Android. - Rozwiązanie musi być w stanie identyfikować aplikacje w chmurze, musi zapewniać wielowymiarowe monitorowanie i statystyki dla aplikacji w chmurze, w tym kategorię ryzyka i funkcje. |
| Wykrywanie zagrożeń | - Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 35 000 sygnatur IPS. Musi obsługiwać niestandardowe sygnatury, ręczne i automatyczne aktualizacje, wyodrębnianie sygnatur oraz wbudowaną encyklopedię zagrożeń. - Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę przed atakami SQL injection, XSS, buffer overflow - Rozwiązanie powinno obsługiwać ochronę przez atakami C&C z limitem żądań, limitem proxy, niestandardowym progiem, Musi obsługiwać wykrywanie co najmniej metod uwierzytelniania: JS Cookie, Redirect, Access confirm, CAPCHA - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie anomalii protokołów HTTP, SMTP, IMAP, POP3, VOIP, NETBIOS itp. - Niestandardowe reguły wykrywania włamań muszą obsługiwać konfigurowanie kierunku ruchu ataku w celu poprawy dokładności analizy źródła ataku. - Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie białych list dla modułu IPS. - Rozwiązanie musi mieć wstępnie zdefiniowane profile IPS. - Rozwiązanie musi mieć opcję przechwytywania pakietów |
| Skanowanie antywirusowe: | - Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 13 milionów sygnatur antywirusowych z ręcznymi lub automatycznymi aktualizacjami sygnatur. - Rozwiązanie musi wspierać antywirus oparty na przepływie dla protokołów min. HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP/SFTP. - Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie wirusów w skompresowanych plikach, takich jak RAR, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR oraz wspierać wielowarstwowe wykrywanie skompresowanych plików dla nie mniej niż 5 warstw dekompresji i dostosowanie akcji po wykryciu zagrożenia w tych plikach - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie zaszyfrowanych skompresowanych plików |
| Wykrywanie botnetów C&C: | - Rozwiązanie powinno wspierać skuteczne wykrywanie botów intranetowych i zapobieganie dalszym atakom ze strony zaawansowanych zagrożeń poprzez porównywanie uzyskanych informacji z bazą adresów C&C. - Rozwiązanie musi obsługiwać automatyczną aktualizację sygnatur botnetów C&C - Rozwiązanie musi obsługiwać dwa typy bazy adresów C&C: bazę adresów IP i bazę danych domen. - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie C&C protokołów w protokołach TCP, HTTP i DNS. - Rozwiązanie musi wspierać właczenie wykrywania DGA w celu analizy odpowiedzi DNS i wykrywania, czy urządzenie jest atakowane przez nazwę domeny DGA. - Musi wspierać wykrywanie tunelowania w protokole DNS w tym analizowanie zapytań DNS a także rejestrować logów zagrożeń wykrytych tuneli DNS. |
| Sandbox w chmurze | - Rozwiązanie musi obsługiwać oparte na chmurze wirtualne środowisko analizy złośliwego oprogramowania w celu znalezienia nieznanych zagrożeń - Rozwiązanie musi obsługiwać przesyłanie złośliwych plików do piaskownicy w chmurze w celu analizy. - Rozwiązanie powinno obsługiwać przesyłanie złośliwych plików z protokołów, w tym HTTP/HTTPS, POP3, IMAP4, SMTP i FTP. - Rozwiązanie musi obsługiwać typy plików, w tym PE, ZIP, RAR, Office, PDF, APK, JAR , SWF oraz skrypty - Rozwiązanie powinno dostarczyć kompletny raport analizy behawioralnej dla złośliwych plików. - Rozwiązanie musi obsługiwać globalne udostępnianie informacji o zagrożeniach, aby wykryć nowe nieznane zagrożenie. |
| Wykrywanie spamu | - Rozwiązanie musi wspierać klasyfikację i wykrywanie spamu w czasie rzeczywistym - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie spamu niezależnie od języka, formatu lub treści wiadomości. - Rozwiązanie musi obsługiwać protokoły poczty e-mail smtp i pop3 - Rozwiązanie musi obsługiwać białe listy wiadomości e-mail z zaufanych domen. |
| Dodatkowe funkcje ochrony: | - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie DoS / DDoS, SYN Flood, DNS query flood itp. - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie ataków ARP w tym spoofing ARP - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie anormalnych ataków protokołu. - Rozwiązanie powinno obsługiwać rejestrowanie IOC w celu śledzenia zagrożeń, takich jak brute force, tworzenia podejrzanych plików, złośliwych procesów PowerShell itp. w celu pop |
| Inteligentne funkcje bezpieczeństwa: | - Rozwiązanie powinno obsługiwać analizę korelacji zagrożeń, korelację między nieznanymi zagrożeniami, nietypowym zachowaniem i zachowaniem aplikacji, aby wykryć potencjalne zagrożenia lub ataki. - Rozwiązanie powinno umożliwiać aktualizację bazy danych modelu zachowania szkodliwego oprogramowania online w czasie rzeczywistym. - Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie ponad 2000 znanych i nieznanych rodzin złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, robaków, trojanów itp - Rozwiązanie musi obsługiwać zaawansowane wykrywanie złośliwego oprogramowania oparte na obserwacji zachowania - Rozwiązanie musi wspierać wykrycia oprogramowania ransomware i złośliwego oprogramowania do wydobywania kryptowalut. - Rozwiązanie powinno obsługiwać modelowanie zachowania w oparciu o ruch bazowy L3-L7, aby ujawnić nietypowe zachowanie sieci, takie jak skanowanie HTTP, Spider, SPAM, słabe hasła SSH / FTP dla serwerów i hostów. - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie DDoS, w tym Flood, Sockstress, zip of death, reflect, dns query, SSL DDos i aplikacyjny DDoS - Rozwiązanie musi obsługiwać inspekcję zaszyfrowanego ruchu tunelowego dla nieznanych aplikacji - Rozwiązanie musi obsługiwać aktualizację bazy danych modelu nieprawidłowego zachowania online w czasie rzeczywistym - Rozwiązanie musi zapewniać analizę kryminalistyczną , w tym analizę zagrożeń, bazę wiedzy, historię i topologię zagrożeń. - Rozwiązanie musi obsługiwać działania administratora w celu zmiany stanu zagrożenia na false positive, naprawionego, zignorowanego, potwierdzonego zdarzenia - Rozwiązanie musi obsługiwać czyszczenie zagrożeń serwera jednym kliknięciem i ponowną ocenę bezpieczeństwa hosta - Rozwiązanie powinno obsługiwać białą listę zagrożeń, w tym nazwę zagrożenia, źródłowy/docelowy adres IP, liczbę odwiedzin itd. - Rozwiązanie musi obsługiwać przechwytywanie pakietów online - Rozwiązanie musi obsługiwać lokalną technologię honeypot, aby wychwytywać ataki zagrożeń sieciowych i potwierdzać źródło zagrożenia, typ zagrożenia i częstość występowania - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie oszustw na podstawie behawioralnej dla ftp, HTTP, MYSQL, SSH, TELNET, dokumentów lub baz danych - Rozwiązanie musi obsługiwać funkcję polowania na zagrożenia (threat hunting), aby zebrać kompleksowe dowody i zapewnić dogłębną analizę - Rozwiązanie powinno obsługiwać rejestrowanie IOC w celu śledzenia zagrożeń, takich jak brute force remote dekto, tworzenia podejrzanych plików, złośliwych procesów PowerShell itp. w celu poprawy wykrywalność funkcji śledzenia zagrożeń. |
| Widoczność ryzyka/zagrożeń: | - Rozwiązanie musi obsługiwać wizualizację zagrożeń intranetowych dla serwerów (zasobów krytycznych), a także wykrywanie nietypowego ruchu z nimi związanego. - Rozwiązanie musi obsługiwać widoczność zagrożeń dla ryzykownych hostów, w tym nazwy hosta, systemu operacyjnego, przeglądarki, typu usługi, aby rejestrować zagrożenia hosta i nietypowy ruch. - Rozwiązanie musi obsługiwać widoczność podstawowych informacji opartych na hoście, indeksu ryzyka, zagrożeń i nietypowego ruchu. - Rozwiązanie powinno wspierać widoczność zagrożeń, w tym nazwę zagrożenia, typ zagrożenia, poziom ryzyka, bazę wiedzy, pakiet kryminalistyczny itp. - Rozwiązanie powinno dostarczyć wszystkie statystyki klasyfikacji zdarzeń zagrożeń w oparciu o IOC i trend zdarzeń zagrożeń w ciągu co najmniej 2 tygodni. - Rozwiązanie musi wspierać wskazanie ścieżki ataku. |
| Analiza i odpowiedzi na incydenty | - Rozwiązanie musi obsługiwać aktualizację w czasie rzeczywistym najpoważniejszych informacji o zagrożeniach znalezionych w branży do urządzenia z chmury - Obsługa wyświetlania najnowszych informacji o zagrożeniach w wyskakujących okienkach. - Obsługa rejestrowania i sprawdzania, czy w sieci wystąpiło odpowiednie zagrożenie. - Pomoc techniczna w celu dostarczenia szczegółowych informacji o zagrożeniach i sugestii dotyczących rozwiązania. - Wsparcie konfigurowania reguł ostrzegania o zagrożeniach, w tym warunków zagrożenia i metody działania, które w przypadku wystąpienia zdarzenia stanowiącego zagrożenie, system powiadomi użytkownika lub podejmie odpwiedź w odpowiednim czasie zgodnie z metodą działania określoną w regule (np. połączenie z firewall, przypomnienie głosowe lub wysłanie pocztą e-mail. |
| Administracja: | - Rozwiązanie musi mieć zintegrowany sieciowy interfejs użytkownika (WebUI) i interfejs wiersza poleceń (CLI) - Rozwiązanie powinno obsługiwać zarządzanie dostępem z HTTP/HTTPS, SSH, telnet, konsoli - Rozwiązanie musi być w stanie chronić system przed atakami brute-force na nazwę użytkownika i hasło - Rozwiązanie musi obsługiwać zasady zabezpieczeń haseł dla kont administratorów. - Rozwiązanie musi obsługiwać monitorowanie hostów i serwerów w sieci wewnętrznej, identyfikując nazwę, system operacyjny, przeglądarkę, typ i rejestr statystyk zagrożeń sieciowych - Oferowany zestaw urządzeń musi pochodzić o jednego producenta i być w pełni kompatybilny - Oferowany zestaw urządzeń musi posiadać aplikację mobilną pozwalającą na monitoring pracy urządzeń i analizę zdarzeń |
| Logowanie i raportowanie: | - Rozwiązanie musi obsługiwać raportowanie zdefiniowane przez użytkownika. Raport można wyeksportować co najmniej w formacie PDF i/lub wysłać na adres e-mail lub FTP. - Rozwiązanie powinno obsługiwać ustawianie alarmów dotyczących wykorzystania procesora, wykorzystania pamięci, wykorzystania miejsca na dysku, nowych połączeń itp. - Rozwiązanie powinno obsługiwać wysyłanie alarmów przez e-mail, SMS. - Alerty powinny być generowane na podstawie przepustowości aplikacji i nowych połączeń. - Logi powinny być możliwe do eksportu za pośrednictwem Syslog lub poczty e-mail i zawierać minimum logi zdarzeń, sieci, zagrożenia, konfigurację i sesje - Wstępnie zdefiniowane zadania raportowania - Rozwiązanie powinno mieć scentralizowane monitorowanie wielu urządzeń, w tym procesora, pamięci, ruchu, sesji, aplikacji, użytkowników, zagrożeń itp. za pośrednictwem aplikacji mobilnej z danymi z ostatnich 7 dni. - Rozwiązanie musi wspierać restAPI |
| Gwarancja/dostawa: | - 12-miesięczną gwarancję producenta na dostarczone elementy systemu - Licencje na wszystkie funkcje bezpieczeństwa producentów na okres minimum 12 miesięcy - Wsparcie techniczne dystrybutora rozwiązań w języku polskim - Szkolenie dla Administratorów z konfiguracji oferowanego rozwiązania przeprowadzone przez dystrybutora oferowanego rozwiązania w języku polskim. - Wdrożenie, które odbędzie się na miejscu u Zamawiającego. |