# Zamawiający:

# Gmina Tuchów
ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie pn. „Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach”

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 w ramach zadania pn. „Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach”.

- NAZWY I KODY ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENIA (CPV):

  - Główny kod CPV: 34144210-3 Wozy strażackie

  - Dodatkowy kod CPV:

    - 34144200-0 Pojazdy służb ratowniczych

    - 34113000-2 Pojazdy z napędem na 4 koła

    - 35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

- Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla pojazdu w ramach postępowania:

  - średni samochód ratowniczo – gaśniczy;

  - pojazd posiadający Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy;

  - rok produkcji: nie starszy niż 2013 rok;

  - DMC maksymalne: 16 000 kg;

  - minimalna moc silnika: 220 kW;

  - pojemność zbiornika na wodę: minimum 3 000 dm3;

  - pojemność zbiornika na środek pianotwórczy: 10% pojemności zbiornika na wodę;

  - wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika wody i zbiornika pianotwórczego w kabinie kierowcy;

  - przebieg pojazdu: maksymalnie 12 000 km;

  - przebieg autopompy: maksymalnie 150 mth;

  - autopompa: dwuzakresowa;

  - wciągarka: zamontowana w przedniej części, możliwość obsługi pilotem;

  - maszt oświetleniowy: z lampami led, oraz sygnalizacją (w kabinie) podniesionego masztu;

  - oświetlenie pola pracy;

  - sygnalizacja (w kabinie) otwarcia skrytek sprzętowych;

  - uchwyty na aparaty OUO: 4 szt. w kabinie;

  - dodatkowy sygnał dźwiękowy pneumatyczny, uruchamiany z kabiny;

  - działko wodne: zamontowane na dachu pojazdu;

  - linia szybkiego natarcia: długość minimum 60 m, ze zwijadłem elektrycznym;

  - gniazdo podtrzymania napięcia: na zewnątrz pojazdu, z automatycznym wyrzutnikiem;

  - gniazdo podtrzymania ciśnienia w układzie pneumatycznym: na zewnątrz pojazdu, z automatycznym wyrzutnikiem;

  - ogrzewanie: niezależne w kabinie oraz przedziale autopompy.

- POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO:

  - Zamawiający wymaga objęcia pojazdu oraz całości dostarczonego z nim wyposażenia minimalnym okresem gwarancji i rękojmi: 6 miesięcy.

  - Jeśli w opisach występują nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.

W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.