# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej „ST”) są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru usług związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej i krzewów przy drogach powiatowych powiatu bielskiego (tj. wycinką i pielęgnacją drzew, wycinką krzewów, przycinką żywopłotów, frezowaniem pni drzew).

  - ZAKRES STOSOWANIA:

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu prac wymienionych w punkcie 1 przez cały okres obowiązywania umowy.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia prac wymienionych w punkcie 1, wykonywanych w ramach prac utrzymaniowych, a dotyczących drzew o wykształconej koronie, drzew uszkodzonych w trakcie awarii (wichura, wiatrołomy, wypadek/zdarzenie drogowe) oraz krzewów  i żywopłotów rosnących w pasie drogowym.

Prace obejmują w szczególności:

- w przypadku usuwania drzew:

- przygotowanie placu robót /zabezpieczenie miejsc narażonych na zniszczenie, oznakowanie robót itp./,

- ścięcie drzewa (wysokość pnia po ścięciu, mierząc od rzędnej terenu, nie większa niż 10 cm),

- wywóz drewna,

- zagospodarowanie drewna w całości przez Wykonawcę,

- uporządkowanie terenu.

b/ w przypadku usług pielęgnacyjnych:

- przygotowanie placu robót /zabezpieczenie miejsc narażonych na zniszczenie, oznakowanie robót itp./,

- usuwanie posuszu z korony drzew, skracanie konarów itp. /należy zachować charakterystyczny pokrój drzewa/,

- wywóz gałęzi, bądź przekruszenie konarów oraz gałęzi na miejscu i wywóz zrębków,

- uporządkowanie terenu.

c/ w przypadku usuwania krzewów /przycinki żywopłotów:

- przygotowanie placu robót /zabezpieczenie miejsc narażonych na zniszczenie, oznakowanie robót itp./,

-    usuwanie krzewów rosnących w pasie drogowym / przycinka żywopłotu,

- wywóz drewna, bądź rozdrobnienie krzewów na miejscu i wywóz zrębków,

- uporządkowanie terenu.

d/ frezowanie pnia

- przygotowanie placu robót /zabezpieczenie miejsc narażonych na zniszczenie, oznakowanie robót itp./,

- frezowanie pnia - na wskazaną przez Zamawiającego głębokość - licząc od powierzchni terenu, max. do 50cm

- wyliczenie ceny ferowania , na podstawie obwodu pnia drzewa (cena = obwód w cm x stawka za 1 cm )  max. 50cm pod powierzchnie gruntu

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu.

e/ karczowanie pnia

-   przygotowanie placu robót /zabezpieczenie miejsc narażonych na zniszczenie, oznakowanie robót itp./,

-     wykopanie pnia wraz z usunięciem korzeni

-     oczyszczenie i uporządkowanie terenu.

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUG:

  - OZNAKOWANIE

Wykonawca usług odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych prac. Wykonawca powinien wykonywać prace przy zachowaniu wszystkich norm bezpieczeństwa, 
a ewentualne uszkodzenia napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych
i teletechnicznych naprawi na koszt własny. Odpowiada również za ewentualne szkody 
w majątku własności prywatnej i publicznej, jak ogrodzenia, budynki itp.

Wykonawca jest zobowiązany do:

- utrzymania ruchu publicznego na drodze,

- dokonania uzgodnień odnośnie sposobu i czasookresu przeprowadzenia prac 
w obrębie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych z właścicielami tych urządzeń. Koszt uzgodnień i ewentualnych wyłączeń sieci stanowi element ceny kontraktowej,

- opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania prac w pasie drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał urządzenia zabezpieczenia ruchu /znaki, zapory drogowe, pachołki drogowe itp./. Oznakowanie i zabezpieczenie prac prowadzonych z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu należy dostosowywać do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju prac, tak aby, odcinek jezdni wyłączonej był jak najkrótszy, a jej zwężenie jak najmniejsze. Znaki drogowe powinny być wykonane z folii odblaskowej;

koszt opracowania projektu i wprowadzenia  zmian w organizacji ruchu należy wkalkulować w wartość usług;

- zabezpieczenia przez uszkodzeniem roślinności rosnącej w pasie wykonywania usług, a nie przeznaczonej do usunięcia.

Zastosowane znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego winny odpowiadać warunkom określonym w załączniku do Dz.U 2019, poz.2311 z 09,09,2019r. ”Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Oznakowanie prac prowadzonych przy wyłączeniu części powierzchni jezdni z ruchu powinno przede wszystkim ostrzegać kierujących pojazdami o pracach i związanych 
z nimi utrudnieniami.

  - MATERIAŁY

- materiały służące do oznakowania /m.in. znaki, pachołki, bariery drogowe itp./

  - SPRZĘT

Do wykonania usług może być używany następujący sprzęt:

- podnośnik hydrauliczny,

- piły spalinowe łańcuchowe,

- narzędzia tnące /piły ręczne, dłuta, sekatory, siekiery itp./,

- rębarka do rozdrabniania konarów i gałęzi,

- frezarka do usuwania pni drzew.

  - TRANSPORT

Przy transporcie pni drzew po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Pnie drzew należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka transportowego, obok siebie 
i zabezpieczyć przez możliwością przesuwania się podczas jazdy.

Karpinę, konary i gałęzie należy przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki transportowe powinny posiadać osłony siatkowe zabezpieczające przewożony materiał przed rozrzuceniem w czasie jazdy.

- WYKONANIE USŁUG

Podstawą do rozpoczęcia prac jest protokół przekazania, potwierdzony przez osoby reprezentujące strony umowy. W przypadkach awaryjnych (gdy niemożliwe jest spisanie protokołu przekazania, a konieczna jest natychmiastowa reakcja Wykonawcy) dopuszcza się zlecenia telefoniczne, potwierdzone w kolejnym dniu roboczym protokołem przekazania (z odnotowaniem daty zlecenia telefonicznego).

Termin rozpoczęcia usług musi być zgodny z terminem określonym przez Wykonawcę 
w ofercie przetargowej - tzw. czasem reakcji;

czas reakcji oznacza termin przystąpienia do prac zleconych przez Zamawiającego, licząc od momentu otrzymania zlecenia, przy czym max. czas reakcji to 96 godzin.

Termin zakończenia prac zostanie każdorazowo określony w protokole przekazania.

UWAGA!

W sytuacji awaryjnej (mającej wpływ na życie/bezpieczeństwo uczestników ruchu), co zostanie wyraźnie wskazane przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego 
(w zgłoszeniu telefonicznym lub na zleceniu pisemnym poprzez dopisek „PILNE!”), Wykonawca zobowiązany jest w trybie natychmiastowym zabezpieczyć miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego/pieszego i w trybie pilnym tj. nie później niż do 12 godzin od chwili otrzymania zlecenia od Zamawiającego przystąpić do wykonania usługi. Zgłoszenie sytuacji awaryjnej może nastąpić o dowolnej porze, całodobowo, w tym w soboty, niedziele i dni świąteczne.

Za bezpieczeństwo w trakcie trwania prac odpowiedzialny jest Wykonawca.

Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodne zrzucanie gałęzi. Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin. Wszystkie rany powinny być zabezpieczone odpowiednimi środkami do pielęgnowania ran, które powinny posiadać certyfikat dopuszczenia. Środki te powinny być każdorazowo przedstawione do akceptacji Inspektora. Rany większe zabezpiecza się malując środkiem do pielęgnacji ran w pasie szerokości 3-4/cm/ wokół rany, a pozostałą wewnętrzną część rany środkiem typu impregnującego. Powierzchnia rany musi być możliwie gładka, a brzeg rany nie poszarpany. Brzeg rany należy wyrównać za pomocą noża lub dłuta.

  - Podcinka drzewa

Podcinka drzew ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze należą drzewa tworzące z konarami łącznie z liśćmi prześwit mniejszy niż 4,5mb w pionie i mniejszy niż szerokość jezdni w poziomie. Dlatego celem zapewnienia prawidłowej widoczności na drodze należy dokonać podcinki drzew tak aby zachować skrajnię pionową wynoszącą 4,5mb powiększona o 1,0mb i skrajnię poziomą /jezdnia+ obustronne pobocze/ również powiększoną o 1,0mb.

  - Technika wykonywania pielęgnacji  drzew o średnicy pnia do 55 cm

- cięcia techniczne w „skrajni jezdni” (zapewniająca swobodny przejazd pojazdów  zgodnie z parametrami technicznymi przepisów o ruchu drogowym),

- cięcia sanitarne (usuwanie posuszu, tj. gałęzi i konarów obumarłych, uszkodzonych 
w obrębie części korony drzewa od strony pasa jezdni).

  - Technika wykonywania pielęgnacji drzew o średnicy pnia powyżej 55 cm

/drzewa o znaczących walorach dendrologicznych, przyrodniczych i krajobrazowych, głównie dęby szypułkowe, klony zwyczajne, jawory, jesiony, wiązy, lipy drobnolistne/

- cięcia sanitarne /usuwanie posuszu – zgodnie z definicją w pkt. 5.2. w obrębie całej korony/,

- ciecia korekcyjne /skracanie długości bocznych, nadmiernie wydłużonych gałęzi 
i konarów, ok.  1/4 - 1/5 długości – od strony pasa jezdni oraz w bliskim sąsiedztwie linii napowietrznych energetycznych, budynków, ogrodzeń i innych obiektów budowlanych/,

- ciecia redukcyjne /skracanie równomierne masy korony w części wierzchołkowej (ok. 2-3 m) - dotyczy głównie lip, jednostronne rozcięcie rozwidleń korony w części wierzchołkowej – dotyczy głównie klonów, jaworów i jesionów/,

- cięcia prześwietlające /rozrzedzenie masy korony w jej wnętrzu – likwidacja gałęzi krzyżujących się, zagęszczających itp./,

- wiązania elastyczne /spięcie korony drzewa 2-, 3-, 4-pniowej, z dużym kątem rozwarcia głównych przewodów, grożącym rozłamaniem korony w nasadzie rozwidlenia /,

- czyszczenie ubytków /dotyczy usuwania zewnętrznej warstwy próchna w odsłoniętych zewnętrznych ubytków części pnia, tzw. „miękkiego murszu”/,

- usuwanie samosiewów drzew /o średnicy pnia do 10 cm rosnących w obrębie „rzutu pionowego” korony drzewa, objętego pracami pielęgnacyjno – konserwacyjnymi/.

  - Wycinka krzewów:

Krzewami nazywamy wszelką zieleń o średnicy pni do 10cm. Wycince podlegają krzewy rosnące w pasie drogowym/ rowy, skarpy zewnętrzne, skarpy wewnętrzne, pobocza, przepusty/ wskazane przez osobę reprezentującą Zamawiającego. Wycinkę należy prowadzić przy użyciu sprzętu wyszczególnionego w pkt. 4.3. Krzewy należy ucinać jak najniżej ziemi, max. 20cm.

  - Przycinka żywopłotu

Żywopłotem nazywamy wszelką zieleń nasadzoną w pasie drogowym. Przycinkę należy prowadzić przy użyciu sprzętu wyszczególnionego  w pkt. 3.

Wysokość przycinki w zależności od potrzeb wg wskazania osoby reprezentującej Zamawiającego.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonanie wycinki drzew, podcinki drzew, gałęzi i konarów związane jest z dużym potencjalnym zagrożeniem zdrowia, a nawet życia pracowników i użytkowników drogi. Zagrożenie to wynika z pracy na wysokości, stosowania mechanicznych pił spalinowych. Podstawowe przepisy z tego zakresu zawarte są w odpowiednich przepisach wytycznych 
i rozporządzeniach.

- KONTROLA JAKOŚCI USŁUG

Sprawdzenie jakości usług polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac, 
tj. wyciętych /poddanych pielęgnacji drzew i krzewów,

- OBMIAR

Jednostką obmiarową  jest:

- szt. - w przypadku wycinki, pielęgnacji drzew,

- m2 - w przypadku usuwania krzewów,

- mb – w przypadku wycinki/ przycinki żywopłotu,

- cm  – w przypadku frezowania pni drzew.

Obmiar powinien być dokonany w miejscu wykonywanych prac, w obecności osoby nadzorującej reprezentującej Zamawiającego i powinien podlegać jej akceptacji. Dodatkowe prace wykonane bez pisemnego zlecenia nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

- ODBIÓR USŁUG

Odbioru usług związanych z usunięciem i pielęgnacją drzew dokonuje osoba nadzorująca reprezentująca Zamawiającego, po zgłoszeniu prac do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu prac. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym przez osobę nadzorującą reprezentującą Zamawiającego.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest protokół odbioru podpisany przez obie strony i zatwierdzony do wypłaty przez Kierownika Zamawiającego. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych i cen jednostkowych określonych w tabeli elementów rozliczeniowych.

Rozliczenie usług będzie się odbywać na zasadach określonych w umowie.

Wykonawca odkupi od Zamawiającego drewno pozostałe z wycinki drzew, dokonując przed wykonaniem i rozliczeniem zleconych prac, wpłaty za wartość surowca drzewnego, oszacowaną przez Rzeczoznawcę na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych.

Wpłaty należy dokonać na wskazany rachunek bankowy na podstawie otrzymanej faktury VAT.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Komplet polskich norm, norm branżowych, wytycznych i obowiązujących przepisów dotyczących wycinki i pielęgnacji drzew.