Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4

(kategoria 2: uterenowiony) , dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

Nazwa zadania „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych”

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Warunki ogólne | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać minimalne wymagania wg przepisów oraz wyszczególnione w poniższym opisie: | Spełnia/nie spełnia* |
|  | - ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy | Spełnia/nie spełnia* |
|  | - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). | Spełnia/nie spełnia* |
|  | - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej , ( Dz. U. z 2019 r., poz 594). | Spełnia/nie spełnia* |
|  | - Pojazd musi spełniać Polskie normy: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 oraz PN-EN 1846-3 „lub równoważny”. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo CNBOP przy odbiorze pojazdu. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 08 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Kabina i zabudowa winna być w kolorze czerwonym (RAL 3000) ,błotniki i zderzaki w kolorze białym (Ral 9000 lub kolorze podobnym) podwozie (rama) kolorze czarnym (Ral 9005 lub zbliżonym) Numery operacyjne zostaną dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Podwozie z kabiną |  |
| 2.1.1 | Podwozie z roku produkcji min. 2025. Zabudowa z roku produkcji min. 2025. | Spełnia/nie spełnia* |
| 2.1.2 | Pojazd fabrycznie nowy, z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 360 KM Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniającym aktualnie obowiązującą normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu. W przypadku zastosowania dodatkowych płynów (np. AdBlue) w celu osiągnięcia normy emisji, nie może następować redukcja momentu obrotowego w przypadku braku tego płynu. | Podać, typ i model podwozia Podać moc silnika |
| 2.2 | Pojazd musi spełniać minimalne wymagania dla klasy średniej M | Spełnia/nie spełnia* |
| 2.3 | Pojazd musi spełniać minimalne wymagania dla kategorii 2 – uterenowionej | Spełnia/nie spełnia* |
| 2.4 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. | Spełnia/nie spełnia* |
| 2.5 | Zamontowane urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: 1) Na dachu kabiny zamontowana lampa zespolona, sygnalizacyjna z lampami koloru niebieskiego wykonanymi w technologii LED, posiadająca homologację CLASS 2. 2) 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, w obudowie z poliwęglanu, lub zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wykonanymi z innych materiałów odpornych na uszkodzenia ,zamontowane w tylnej górnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie. Nie dopuszcza się lamp wystających poza obrys gabarytowy pojazdu. 3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. 4) urządzenie dźwiękowe (min. 5 modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. 5) W zasięgu kierowcy, zamontowany niezależny włącznik (przycisk-trzyfunkcyjny), do bezpośredniego, szybkiego uruchomienia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, świetlnych i dźwiękowych, bez konieczności wykonywania innych dodatkowych operacji. 6) Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED-podstawowe, załączenie fali z przedziału autopompy - minimum 3 funkcje. Wymagane dodatkowe załączenie fali także z kabiny , na min. 1 pozycję. 7) Niezależny sygnał pneumatyczny, włączany dwoma włącznikami dostępnymi z miejsca dowódcy i z miejsca kierowcy. | Spełnia/nie spełnia* |
| 2.6 | Podwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki: |  |
|  | Układ jezdny 4x4 wyposażony w blokady sterowane z kabiny: blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej. Rozstaw osi min 4300 mm. Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe z kołami podwójnymi na osi tylnej. Obręcze kół min 22,5” . Zawieszenie osi przedniej mechaniczne. Zawieszenie osi tylnej pneumatyczne. | Spełnia/nie spełnia* |
|  | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin-min. Euro 6 Zbiornik paliwa min. 200 l. | Spełnia/nie spełnia* |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego mocowania. | Spełnia/nie spełnia* |
|  | Układ hamulcowy bębnowy. |  |
| 2.7 | Pojazd wyposażony w urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu ,w postaci tylnego zderzaka o przekroju kwadratowym. Na zderzaku w części środkowej zamontowany podest ułatwiający pracę przy sterowaniu autopompy. Tylny zderzak podnoszony mechanicznie, w czasie jazdy w terenie i zabezpieczony przed opadnięciem w górnym położeniu. Pojazd wyposażony w kamerę cofania z min. 7 calowym monitorem z załączeniem kamery zarówno z biegiem wstecznym. | Spełnia/nie spełnia* |
| 2.8 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Zawieszenie mechaniczno-pneumatyczne. Wszystkie miejsca wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie-typu skaj. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Kabina wyposażona: w centralny zamek, klimatyzację. Niezależne ogrzewanie kabiny działające niezależnie od pracy silnika. Dodatkowo wymaga się: - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy i w części załogowej - elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy Szafka kabinowa dla załogi ,zamontowana pomiędzy przedziałem przednim i tylnym w kabinie zespolonej, wyposażona we wnękę z podziałem na min 5części. Szafka musi pomieścić min 4 hełmy strażackie/kamerę termowizyjną itp. Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy. Pojazd wyposażony w reflektory dalekosiężne na dachu pojazdu. Fabryczne odwodnienie kabiny (przedział załogi). | Spełnia/nie spełnia* |
| 2.9 | W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe oraz radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra w załączniku nr8) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym i słownym - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i słownym - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania- z alarmem świetlnym i słownym - sygnalizacja otwartej skrzyni na dachu - z alarmem świetlnym i słownym - zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”, „wysunięty maszt”, ”otwarta skrzynia” Zainstalowany alarm słowny z opcją włączania i wyłączania w zależności od sytuacji w akcji. - zainstalowane sygnalizacje i informacje muszą być skuteczne w przekazywaniu danych świetlnych i słownych - główny wyłącznik oświetlenia skrytek - sterowanie zraszaczami - sterowanie ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - wskaźnik niskiego ciśnienia - wskaźnik wysokiego ciśnienia - Gniazdo USB zamontowane w kabinie min 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 2.10 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3300 mm | Spełnia/nie spełnia* |
| 2.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 VAC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka i przewodem o długości min 4 m. Ładowarka zamontowana na samochodzie | Spełnia/nie spełnia* |
| 2.12 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu | Spełnia/nie spełnia8 |
| 2.13 | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe). | Spełnia/nie spełnia* |
| 2.14 | Hak holowniczy „paszczowy” wraz z instalacją elektryczną i pneumatyczną do ciągnięcia przyczep. | Spełnia/nie spełnia* |
| 2.15 | Kolor pojazdu: - nadwozie samochodu – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze czarnym/szarym matowym - błotniki i zderzaki – białe. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3 | Zabudowa pożarnicza | Propozycje Wykonawcy |
| 3.1 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję: -konstrukcja wykonana w całości z materiałów kompozytowych. -poszycie zewnętrzne wykonane w całości z materiałów kompozytowych, -całość wykonana jako kompozytowa, konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.2 | Drabinka, ułatwiająca wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie, w górnej części zabudowy, zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.3 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte żaluzje” „otwarte podesty” | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.4 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach, wewnątrz każdego schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z: - listew LED, zamontowanych w profilu aluminiowym nad żaluzjami -oraz trzech dodatkowych lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy, zamontowanych nad każdą żaluzją. Załączanie oświetlenia zewnętrznego musi być możliwe z kabiny kierowcy i z przedziału autopompy. Przy cofaniu pojazdu, po załączeniu biegu wstecznego, automatyczne załączenie całości oświetlenia zewnętrznego zabudowy. Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.6 | Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy. W kabinie zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.7 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte podesty”. -Dodatkowo wymagane podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym na całej długości zabudowy pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi. Dolne podesty odchylane ,powinny być blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Wszystkie podesty boczne ,otwierane wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze, migające , żółte lub pomarańczowe , umieszczone na bokach poprzecznych każdego podestu, załączane po otwarciu podestu. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.8 | Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej, o szerokości przelotu około 800 mm, zapewniającej dodatkową przestrzeń na przewożenie sprzętu. Poprzecznie do osi pojazdu, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia. Środkowa część wyposażona w półki z regulacją wysokości. W przednich skrytkach po obu stronach nadwozia, z lewej i prawej strony, wymagane wykonanie i zamontowanie, na całą możliwą wysokość skrytki, dwóch dużych obrotowych, otwieranych regałów. Regały obrotowe po otwarciu umożliwiają dostęp z obu stron, do przedniej środkowej przelotowej części nadwozia wyposażonej w półki z regulacją wysokości. W przedniej skrytce od strony kierowcy regał dzielony na dwie części, każda cześć: górna i dolna z możliwością niezależnego obrotu przy otwieraniu oraz niezależną blokadą każdej części po otwarciu. | Spełnia/nie spełnia/*, Podać szerokość przelotu w milimetrach |
| 3.9 | W nadwoziu, montaż w lewej środkowej skrytce, dodatkowego otwieranego regału obrotowego, dwustronnego, na całą wysokość skrytki. Od strony wewnętrznej regał z regulowanymi półkami, do montażu sprzętu spalinowego tj. pilarki, przecinarki, itp. Od strony zewnętrznej regał z uchwytami w pozycji pionowej do montażu podręcznego sprzętu burzącego tj, łomy, łomo-wyciągacze, młotki, siekiery, nożyce do drutu, hooligany, itp W nadwoziu, montaż w prawej środkowej skrytce, mocowań na węże tłoczne -Ø75-min 8szt i -Ø52-min 10 szt. oraz montaż w górnej części skrytki min. 2 pojemników-skrzynek wykonanych z tworzywa ,o wymiarach nie mniejszych niż około 600x400x220mm, z pokrywami i mechanizmami zamykającymi. -Zestaw czyszczący-moduł sanitarny, wysuwany zamontowany w tylnym lewym schowku- z wysuwana paletą na sprzęt sanitarny z doprowadzoną wodą oraz sprężonym powietrzem, z przewodem spiralnym z końcówką „pistoletową”, miejscem na środki czystości. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.10 | Balustrady relingi, boczne dachu wykonane jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą. Na dachu, od strony wewnętrznej barierce-relingu, zamontowane oświetlenie typu LED, do oświetlenia powierzchni roboczej dachu skutecznie oświetlające przestrzeń roboczą dachu. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na sprzęt posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED (ostateczny wymiar skrzyni do ustalenia na etapie produkcji), uchwyty na drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.11 | Autopompa dwuzakresowa klasy min. A16/8. Autopompa dodatkowo ogrzewana z układu chłodzenia silnika. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu. Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych, po jednej na każdej stronie, z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych. - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia - działka wodno – pianowego sterowanego z panelu działka - zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy - podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego. W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: -manowakuometr -manometr niskiego ciśnienia -manometr wysokiego ciśnienia -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku -regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu -miernik prędkości obrotowej wału pompy -kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne) -kontrolka włączenia autopompy -licznik czasu-pracy autopompy W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: - sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy W przedziale autopompy należy ,zamontować dodatkowy głośnik z mikrofonem, sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną w kabinie, umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.12 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.13 | Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy. Automatyczne utrzymanie stężenia środka pianotwórczego bez względu na ilość przepływającej wody realizowane w sposób mechaniczny. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.14 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego musi być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.15 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.16 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.17 | W przedziale autopompy włącznik i wyłącznik do uruchamiania silnika samochodu, oraz załączenia i wyłączenia autopompy. Uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.18 | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.19 | Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności nominalnej min. 2,5 m3. Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornik. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe, zabezpieczające przed uszkodzeniami podczas napełniania. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.20 | Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.21 | Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej jedną W75 umieszczone po jednej z każdej strony nadwozia ,w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z zaworami kulowymi. Nasada(y) winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: -nasada wodna zasilająca kolor niebieski -nasada wodna tłoczna kolor czerwony -nasada środka pianotwórczego kolor żółty Nasada ssawna powinna posiadać zawór ręczny umożliwiający podpięcie węży podczas pracy autopompy. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.22 | Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.23 | Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności min 1600÷2400 l /min, z nakładką do piany oraz z regulacją strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Działko wyposażone w elektrozawór ,zamontowany na linii wodnej do działka w ogrzewanym przedziale autopompy. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.24 | Instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy. Dwa zraszacze z przodu pojazdu i dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze wyposażone w dwa zawory, jeden dla zraszaczy przednich a drugi dla zraszaczy bocznych. Załączanie zraszaczy z kabiny kierowcy | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.25 | Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym oraz słownym „wysunięty maszt”. Dodatkowo wymagane: - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - możliwość dowolnego zatrzymywania masztu podczas wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu, w pozycji niepełnego wysunięcia podczas pracy. Każda lampa musi być doposażona w optykę dalekosiężną (zasięg min 100m) oraz szerokokątną . Lampy w maszcie dodatkowo muszą posiadać optykę tzw” doświetlającą pod masztem” -doświetlającą dach ,przy rozłożonym maszcie. -wymagane przewodowe sterowanie masztem. -wymagane także bezprzewodowe sterowaniem masztem-o zasięgu min. 50m w terenie otwartym. - wymagane alternatywne zasilanie masztu z agregatu prądotwórczego 230V. | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.26 | Samochód należy wyposażyć w : - montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum – 8 ton z liną o długości min. 25m, z hakiem, | Spełnia/nie spełnia* |
| 3.27 | Wykaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dostarczanego przez Wykonawcę: załącznik nr 1 do SWZ |  |
| 3.28 | Samochód należy wyposażyć w funkcje dostarczania wody bytowej tj. cysternę o pojemności min. 2000 litrów oraz przyczepę. Konstrukcja cysterny wykonana ze stali nierdzewnej z atestem do przewozu wody bytowej (Państwowy Zakład Higieny). Wykaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dostarczanego przez Wykonawcę: załącznik nr 2 do SWZ | Spełnia/nie spełnia* |
| 4 | Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem |  |
| 4.1 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych” -Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia z uwzględnieniem wcześniejszych wymagań Zamawiającego. - Montaż sprzętu na koszt Wykonawcy |  |
| 5 | Pozostałe warunki Zamawiającego | Propozycje Wykonawcy |
| 5.1 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 36 miesięcy ( w tym czasie pojazd objęty będzie pełnym serwisowaniem na koszt Wykonawcy) Uwaga; Parametr podlega punktowaniu w kryterium oceny ofert. | Spełnia/nie spełnia* |
| 5.2 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. - Pojazd wydany z pełnym zbiornikiem paliwa - Pojazd wydany z pełnym zbiornikiem środka pianotwórczego. | Spełnia/nie spełnia* |

*Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3, podając konkretny parametr lub skreślając niewłaściwe „Spełnia / nie spełnia” Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Informujemy, że „Opis Przedmiotu Zamówienia” wskazuje minimalne wymagania dla lekkiego samochodu pożarniczego. Podane przez Zamawiającego w Opis Przedmiotu Zamówienia” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 ustawy PZP w związku z art. 99 ustawy PZP. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1 do SWZ

| l.p. | Wykaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dostarczanego przez Wykonawcę wraz z pojazdem | Minimalne wymagania | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub spełnienie wymagań Kolumny 2 i 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Nadciśnieniowy aparat powietrzny z wbudowanymi szelkami bezpieczeństwa z butlą kompozytową oraz maską panoramiczną i sygnalizatorem bezruchu (nie dopuszcza się sygnalizatora zintegrowanego z aparatem oddechowym). | 6 kpl. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.2 | Zapasowe butle kompozytowe przystosowane do aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu. | 4 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.3 | Szelki bezpieczeństwa (wg. normy PN-EN 361 „lub równoważnej”) z pasem biodrowym (wg. normy PN-EN 358 „lub równoważnej”) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg. normy PN-EN 813 „lub równoważnej”) | 3 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.4 | Spodnie pilarza spełniające wymagania normy EN 381-5 „lub równoważnej”, ochrona przed przecięciem – klasa 1 | 2 para | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.5 | Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe | 2 pary | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.6 | Motopompa pływająca o nominalnej wydajności min 400 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 2 bary. Max. średnica zanieczyszczeń: 5 mm | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.7 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA | 8 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.8 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA | 10 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.9 | Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł | 4 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.10 | Przełącznik 110/75 | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.11 | Przełącznik 75/52 | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.12 | Zbieracz 2x75/110 | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.13 | Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.14 | Smok ssawny 110 zintegrowany z pływakiem | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.15 | Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-2 z wężykiem | 1 kpl. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.16 | Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52 | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.17 | Prądownica wodna PW 75 | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.18 | Prądownica wodna typu turbo PWT 52 | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.19 | Prądownica pianowa PP 2 | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.20 | Wytwornica pianowa WP 2-75 | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.21 | Stojak hydrantowy 80 | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.22 | Klucz do hydrantów podziemnych | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.23 | Klucz do hydrantów nadziemnych | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.24 | Klucz do łączników | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.25 | Klucze do pokryw studzienek | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.26 | Linka asekuracyjna do linii ssawnych | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.27 | Mostek przejazdowy gumowy składany 2x75 | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.28 | Siodełko wężowe | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.29 | Drabina aluminiowa wysuwana 2 przęsłowa o długości min. 9 m. | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.30 | Drabina nasadkowa (przęsło) | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.31 | Linka strażacka do celów pomocniczych | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.32 | Nożyce –klasyfikacja wg EN 13204 –BC. Maksymalna siła cięcia minimum 140 t. Maksymalne rozwarcie ostrzy minimum 180 mm. Ostrza skośne odchylone o kąt 30 stopni względem korpusu, poprawiające ergonomie pracy. Uchwyt z oświetleniem LED pola pracy narzędzia. Masa narzędzia gotowego do pracy (z akumulatorem ) maksymalnie 22 kg. Stopień ochrony minimum IP 57. W zestawie z narzędziem 2 akumulatory Li-ion o pojemności minimum 8Ah. Manetka sterująca umożliwia prace w trybie szybkim i wolnym. Centralny uchwyt 360 stopni umożliwiający operowaniem narzędzia w dowolnej pozycji. Narzędzie musi posiadać funkcję start/stop. Układ napędowy powinien automatycznie zatrzymać się , gdy narzędzie nie pracuje lub po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia, aby oszczędzać pojemność akumulatora. Możliwość kontroli parametrów narzędzia oraz parametrów baterii dzięki aplikacji łączącej się poprzez bluetooth z narzędziem | 1 kpl. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.33 | Rozpieracz ramieniowy - klasyfikacja wg EN 13204 - AS. Maksymalna siła rozpierania minimum 28 t. Minimalna siła rozpierania 4 t (wg EN 13204). Szerokość rozpierania 720 mm. Maksymalna siła ściskania minimum 6 t. Maksymalna siła cięcia minimum 5 t. Uchwyt z oświetleniem LED pola pracy narzędzia. Masa narzędzia gotowego do pracy (z akumulatorem) maksymalnie 20 kg. Stopień ochrony IP 57. W zestawie z narzędziem 1 akumulator Li-ion o pojemności minimum 8Ah. Manetka sterująca umożliwia prace w trybie szybkim i wolnym. Centralny uchwyt 360 stopni umożliwiający operowaniem narzędzia w dowolnej pozycji. Narzędzie musi posiadać funkcję start/stop. Układ napędowy powinien automatycznie zatrzymać się, gdy narzędzie nie pracuje lub po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia, aby oszczędzać pojemność akumulatora. Możliwość kontroli parametrów narzędzia oraz parametrów baterii dzięki aplikacji łączącej się poprzez bluetooth z narzędziem | 1 kpl. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.34 | Rozpieracz kolumnowy teleskopowy - min klasyfikacja wg EN 13204 –TR130/400-65/380. Maksymalna siła rozpierania w pełnym zakresie wysuwu 1 tłoka minimum 13,5 t. Maksymalna siła rozpierania pełnym zakresie wysuwu 2 tłoka minimum 6,5 t. Długość narzędzia w stanie złożonym 550 mm (±30mm).Skok tłoków minimum 780 mm .Uchwyt z oświetleniem LED pola pracy narzędzia. Masa narzędzia gotowego do pracy (z akumulatorem) maksymalnie 21 kg. Stopień ochrony minimum IP 57. W zestawie z akumulatorem Li-on o pojemności minimum 8Ah 1 sztuka oraz przedłużka o dł. 420 mm (±30 mm) Manetka sterująca umożliwia prace w trybie szybkim i wolnym. Centralny uchwyt 360 stopni umożliwiający operowaniem narzędzia w dowolnej pozycji. Narzędzie musi posiadać funkcję start/stop. Układ napędowy powinien automatycznie zatrzymać się, gdy narzędzie nie pracuje lub po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia, aby oszczędzać pojemność akumulatora. Możliwość kontroli parametrów narzędzia oraz parametrów baterii dzięki aplikacji łączącej się poprzez bluetooth z narzędziem. |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.35 | Ładowarka sieciowa 230 V do ładowania akumulatorów zasilających narzędzia w pkt.1.32,1.33,1.34. | 1 kpl. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.36 | Ładowarka 24V do ładowania akumulatorów zasilających narzędzia w pkt. 1.32,1.33,1.34.Zamontowana na pojeździe wraz z podłączeniem. | 1 kpl. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.37 | Wyważacz do drzwi zasilany akumulatorowo: - siła rozpierania - min. 70 kN, - skok roboczy - min. 300 mm W zestawie z akumulatorem oraz ładowarką 230 V. Waga urządzenia gotowego do pracy (z akumulatorem) maksymalnie 13,5 kg | 1 kpl | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.38 | Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem, o parametrach: - prowadnica o długości – min 370 mm, Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do pilarki | 1 kpl. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.39 | Piła tarczowa z napędem spalinowym na tarcze 14”, o mocy silnika – min. 3,5 kW, z zestawem tarcz zapasowych w ilości: - tarcza ścierna do cięcia stali – 3 szt., - tarcza ścierna do cięcia betonu – 3 szt., - tarcza ratownicza (widiowa) – 1 szt. Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do piły | 1 kpl. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.40 | Wentylator oddymiający – napęd spalinowy | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.41 | Topór ciężki izolowany do 1000V | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.42 | Bosak lekki | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.43 | Bosak podręczny | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.44 | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny), dielektryczny | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.45 | Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.46 | Młot 5 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.47 | Siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.48 | Szpadel z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.49 | Łopata z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.50 | Szufla z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.51 | Widły z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.52 | Szczotka z włosiem sztywnym o szerokości min 500 mm, z wymienną końcówką | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.53 | Gaśnica proszkowa przenośna 6 kg | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.54 | Koc gaśniczy | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.55 | Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych – umieszczony w szczelnie zamykanym pojemniku , | 20 kg | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.56 | Urządzenie (siewnik) do podawania sorbentu o pojemności min. 10 litrów. | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.57 | Dyspergent w pojemniku do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) | 10 dm3 | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.58 | Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu, ze zbiornikiem o pojemności min 5 dm3 | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.59 | Agregat prądotwórczy o mocy min 2,2 kW, IP54, napędzany silnikiem spalinowym, przenośny inwerterowy, wyciszony, walizkowy. | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.60 | Przedłużacz elektryczny 230 V, 16A z kablem (neopren) o długości min. 20 m na zwijadle gumowym odpornym na działanie olejów i kwasów, temperaturę -35°C z rozdzielaczem gniazdami nabudowanymi bezpośrednio na bębnie (1f/1f+1f+1f) z prowadnicą kabla, stopień ochrony min IP 67 | 1 kpl. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.61 | Przedłużacz elektryczny 400/230 V, 16A z kablem (neopren) o długości min. 20 m na zwijadle gumowym odpornym na działanie olejów i kwasów, temperaturę -35°C z rozdzielaczem gniazdami nabudowanymi bezpośrednio na bębnie (3f/3f+1f+1f) z prowadnicą kabla, stopień ochrony min IP 67 | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.62 | Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej: EEx, IIC, T4, IP 65, wraz z ładowarką. | 6 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.63 | Lampa ostrzegawcza(żółta, migająca) | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.64 | Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.65 | Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką | 10 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.66 | Stożek ostrzegawczy uliczny 50 cm | 6 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.67 | Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.68 | Kamera termowizyjna | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.69 | Detektor prądu przemiennego | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.70 | Miernik wielogazowy - toksymetr z wbudowanym tlenomierzem. Toksymetr wielogazowy skalibrowany na: tlen, tlenek węgla, siarkowodór i gazy palne. | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.71 | Detektor promieniowania jonizującego | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.72 | Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 ( Torba w wersji plecakowej, zestaw szyn Kramera, deska ortopedyczna, zestaw opatrunków hydrożelowych w osobnej torbie). | 1 kpl. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.73 | Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego. Rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny | 1 kpl. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.74 | Aparat ucieczkowy z butlą kompozytową o poj. min 3l i ciśnieniu min. 200 bar. | 2 kpl. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.75 | Wąż półsztywny z łącznikiem 52, umożliwiający pobieranie środka pianotwórczego z zewnątrz przez układ W-P autopompy | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.76 | Lanca kominowa | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.77 | Lanca przebijająca | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.78 | Kurtyna dymowa | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.79 | Wkrętarka akumulatorowa wraz z ładowarką, zapasową baterią i zestawem bitów w walizce | 1 kpl. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.80 | Samochodowa płachta gaśnicza wielorazowego użytków o wymiarach min. 6x8 m | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia |
| 1.81 | Radiotelefon noszony ( przenośny) w standardzie DMR TIER II, z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP | 3 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.82 | Terminal noszony (przenośny) w standardzie TETRA z protokołem szyfrowania TEA 2 opisanym w standardzie ETSI TETRA, z ładowarką zasilaną z instalacją samochodu dopuszczony do stosowania w sieci PSP | 3 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.83 | Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi, typ 3 ( wg. PN-EN 14605+A1) | 4 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.84 | Kalosze wysokie chemicznie odporne | 4 pary | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.85 | Rękawice ochronne chemicznie odporne | 4 pary | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.86 | Przenośny system oświetleniowy LED – akumulatorowy min. 10 000 lumenów | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.87 | Zestaw dysków sygnalizacyjnych z ładowarką w walizce | 1 kpl. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.88 | Monitor do pomiaru CO w wydychanym powietrzu | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.89 | Mobilny terminal LTE + oprogramowanie SWD ST Abakus z uchwytem mocującym w pojeździe. | 1 szt. | ## Spełnia/nie spełnia* |
| 1.90 | Rękawice dielektryczne z wkładką i rękawicą skórzaną ochronną min. 1 kV ( wg. PN-EN 60903) | 1 para | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.91 | Buty elektroizolacyjne (dielektryczne) (wg. PN-EN ISO 20347 oraz PN-EN 50321-1 KLASA min. 2 AC) | 1 para | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.92 | Kamizelka ratunkowa o wyporności min 80 N | 4 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.93 | Kamizelka asekuracyjna z uprzężą o wyporności min 80 N wraz z rzutką ratowniczą. | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.94 | Uprząż ewakuacyjna ( trójką ewakuacyjna wg. PN-EN-1497 IPN-EN 1498) | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.95 | Rozdzielacz kulowy 52/52x52 | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.96 | Zbiornik na wodę składany min. 2500 l | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.97 | Drabina słupkowa | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.98 | Worek typu jaskiniowego | 4 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.99 | Lina półstatyczna 200 m | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.100 | Bloczek ratowniczy pojedynczy | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.101 | Bloczek ratowniczy podwójny | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.102 | Przyrząd zjazdowy | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.103 | Lonża regulowana | 3 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.104 | Lonża typu Y z absorberem | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.105 | Trójnóg ratowniczy | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.106 | Osłona na linę | 3 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.107 | Osłona na krawędź | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.108 | Taśma asekuracyjna 150 cm | 10 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.109 | Karabinek zakręcany HMS duży prześwit | 15 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.110 | Hak ewakuacyjny dielektryczny | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |

*Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3, podając konkretny parametr lub skreślając niewłaściwe „Spełnia / nie spełnia”

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Informujemy, że „Opis Przedmiotu Zamówienia” wskazuje minimalne wymagania dla lekkiego samochodu pożarniczego. Podane przez Zamawiającego w Opis Przedmiotu Zamówienia” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 ustawy PZP w związku z art. 99 ustawy PZP. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać              w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu 
w procesie zabudowy pojazdu.

Załącznik nr 2 do Załącznika nr1 do SWZ

| l.p. | Wykaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dostarczanego przez Wykonawcę wraz z pojazdem | Minimalne wymagania | Spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Cysterna o pojemności min. 2000 litrów | 2000 litrów | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.2 | Świadectwo jakości PZH |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.3 | Zbiornik zasadniczy, płaszcz zewnętrzny oraz konstrukcja nośna wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (DIN 1.4301) |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.4 | Powierzchnia zewnętrzna wykończona techniką mazerowania |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.5 | Izolacja cysterny o grubości min 50 mm, jednokomorowa |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.6 | Właz górny DN500 z pokrywą i odpowietrznikiem, zamykany na kłódkę |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.7 | Izolowany kolektor do dystrybucji wody z 3 kurkami spustowymi o średnicy 1cala oraz króćca napełniająco - spustowego zakończony złączem strażackim 2” (Storz 50) zamknięty w kwasoodpornej szafce – umiejscowienie z tyłu cysterny – wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, szafka zamykana na klucz |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.8 | Instalacja mycia CIP |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.9 | Poręcz, drabinka, podest |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.10 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 08 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Napis „WODA PITNA” po obu stronach zbiornika |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.11 | Montaż na przyczepie z dyszlem o regulowanej wysokości |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.12 | Przyczepa dwuosiowa, fabrycznie nowa, rok produkcji 2025 | 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.13 | Podwozie kołowe, szosowe |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.14 | DMC 3500 kg |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.15 | Przyczepa platformowa (bez burt), na bokach reling |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.16 | Dyszel z regulacją wysokości-zaczep kulowy oraz oczkowy |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.17 | Konstrukcja ramy podwozia gięta z blachy, spawana, ocynkowana ogniowo |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.18 | Zawieszenie dwie osie hamowne o nośności min. 1800 kg każda |  | Spełnia/nie spełnia * |
| 1.19 | Podłoga wzmocniona: materiał typu sklejka min. 12 mm |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.20 | Koła; 4 sztuki z obręczami stalowymi i ogumieniem min 14 cali |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.21 | Koło zapasowe wraz z uchwytem zintegrowanym |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.22 | Koło podporowe wzmocnione |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.23 | Podpory śrubowe regulowane min. 2 sztuki | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.24 | Oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym - ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.25 | Lampy obrysowe typu LED |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.26 | Wtyczka elektryczna 13 pin |  | Spełnia/nie spełnia* |
| 1.27 | Kliny PCV zabezpieczające pod koła min 2 sztuki | 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |

*Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3, podając konkretny parametr lub skreślając niewłaściwe „Spełnia / nie spełnia”

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Informujemy, że „Opis Przedmiotu Zamówienia” wskazuje minimalne wymagania dla lekkiego samochodu pożarniczego. Podane przez Zamawiającego w Opis Przedmiotu Zamówienia” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 ustawy PZP w związku z art. 99 ustawy PZP. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać              w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu 
w procesie zabudowy pojazdu.

Podpis wykonawcy