Załącznik  nr 1 do umowy nr …./TI/2024

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego System Kontroli Dostępu firmy ,, Skalmex’’ o czytniki do rejestracji czasu pracy wraz z oprogramowaniem w  budynkach  KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 oraz  podległych obiektach. Zadanie obejmuje zainstalowanie i uruchomienie 15 nowych rejestratorów wraz z oprogramowaniem ułożenie po 1 skrętce oraz doprowadzenie przewodu  zasilającego dla każdego z zasilaczy buforowych ze wskazanego punktu logiczno- elektrycznego.

Wykaz ilości rejestratorów wraz z lokalizacją:

1. 2 sztuki – strona budynku  KWP Wrocław od strony pl.Muzealnego

    - jeden na ścianie po lewej od wejścia

    - drugi na boku czerwonej budki portiera

2. 1 sztuka - w tunelu koło rowerowni   (budynek KWP Wrocław)

3. 1 sztuka - koło palarni za ruchomymi drzwiami w pomieszczeniu-korytarzu na ścianie – budynek KWP Wrocław

4. 2 sztuki – budynek KWP Wrocław przy głównym wejściu na środku podwójny stojak z przebiciem przez posadzkę

5. 1 sztuka – budynek KWP Wrocław przy głównym wejściu za wysoką bramką, na ścianie za filarem z zasilaczem piętro niżej

6. 1 sztuka – ul. Zelwerowicza (garaże)

7. 1 sztuka – ul. Sokolnicza  (garaże)

8. 6 sztuk – ul. Połbina

Łącznie : 15 szt. rejestratorów (plus 3 dodatkowe rejestratory poza wskazanymi lokalizacjami wraz z trzema dodatkowymi zasilaczami – całość ujęta w wykazie – załącznik nr 2)

Wykonawcą użytkowanego  w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu System Kontroli Dostępu jest firma "Skalmex" Sp. z o. o. Skalmierzyce, ul. Boczkowska 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Rejestratory Czasu Pracy powinny być kompatybilne z istniejącym oprogramowaniem i bazami danych zawierającymi informacje o osobach i kartach Mifare.

Wymagania techniczne i jakościowe

Wymagania podstawowe

Warunki techniczne dla systemu:

- Wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- Okablowanie zostanie wykonane skrętką nie ekranowaną UTP kat. 6a.

- Okablowanie elektryczne wykonane przewodem zgodnie z kartą katalogową montowanego urządzenia

- rozszycie kabli kat. 6a wykonać w punktach dystrybucyjnych patch paneli nie uzbrojonych w moduły logiczne ( moduły logiczne dostarcza wykonawca)

- Okablowanie musi spełniać wymagania norm ISO/IEC IS 11801 (wersja ostateczna), CENELEC EN 50173 oraz EIA/TIA 568 B (wersja ostateczna).

- W całym systemie okablowania strukturalnego należy przyjąć jednakową sekwencję rozszycia kabli np. EIA/TIA 568B

- Gniazda,  porty na panelach krosowych okablowania strukturalnego należy opisać.

ZAKRES PRAC

Zakres systemu obejmuje pomieszczenia wskazanych obiektów.

Wykonanie nawiązania do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w postaci ułożenia listew kablowych, przewiertów oraz okablowania w postaci skrętek oraz przewodów elektrycznych do wskazanych punktów montażu  terminali.

Wymagana łączna długość ułożenia listew kablowych  to ok. 40m ( listwa o wymiarach 50x20). Łączna długość kabli niskoprądowych 300m oraz przewodów elektrycznych 200m.

Całościowy zakres prac obejmuje :

1. Wdrożenie portalu pracowniczego

2. Położenie okablowania

3. Oprogramowanie Skalfi.net - RCP Premium

4. Moduł WEB Premium - Moduł dodatkowy systemu Skalfi.net

5. Szkolenie z oprogramowania Skalfi.net

6. Montaż Rejestratora RCP

7. Abonament na aktualizacje

8. Rejestrator Czasu Pracy (Mifare 13,56MHz) SR-200 M

9. Zasilacz buforowy SZB-120

10. Kable i koryta

Dopuszcza się wykonanie wizji lokalnej przed rozpoczęciem prac.

Osoby do kontaktu:

1. Roman Biel, tel. 47 87 127 75

2. Kamil Zaleski, tel. 47 87 127 85