| OPRACOWANIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa zamierzenia budowlanego | BUDOWA ŚCIEŻKI Z KRUSZYWA DLA PIESZYCH PRZY ZBIORNIKU I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM |  |
| adres | obręb 5 Stryków 95-010 Stryków |  |
| nazwa jedn. ewid., nazwa i numer obrębu ewid. oraz numery działek ewid., na których obiekt jest usytuowany | Stryków, 95-010 Stryków Działka nr 160/7 obręb 5 Stryków gm. Stryków, powiat zgierski |  |
| nazwa inwestora oraz jego adres: | Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków |  |

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przygotowanie terenu pod budowę

W ramach robot będą wykonywane prace, które będą wymagać uzgodnienia z Inwestorem przed ich realizacją dotyczy to w szczególności:

- Wskazania koloru kruszywa oraz kostki

- Wskazanie modelu altany ogrodowej

- Wskazanie modelu ławek i stołu

- Wskazanie modelu stołu do gry w piłkarzyki

W ramach przygotowania terenu pod inwestycję należy:

- urządzić i oznaczyć placu budowy oraz terenu budowy wraz z ustawieniem sanitariatów i wyposażenia placu budowy i urządzeniem miejsca ze środkami ochrony p.poż.,

- oznakować teren budowy taśmami ostrzegawczymi z nadrukiem o treści "TEREN BUDOWY - ZAKAZ WSTĘPU" lub "ZAKAZ WSTĘPU" kolor białoczerwony lub czarno -  żółty. Po zakończeniu inwestycji teren należy uprzątnąć a taśmy zagospodarować wraz z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,

- Przygotować drogę tymczasową do wjazdu maszyn i transportu urobku i materiałów budowlanych.

2. Pomiary geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza

W ramach prowadzonych robót przewidziana jest obsługa geodezyjna inwestycji, która powinna obejmować m.in.:

1. wyznaczenie poziomów robót ziemnych i lokalizacji  altany i ścieżki.

2. wykonanie pomiarów przejściowych.

4. niwelację kontrolną w trakcie wykonanych robót

5. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót

3. Roboty budowlane

3.1 Ścieżka z kruszywa dla pieszych

Wykonanie ścieżki z kruszywa dla pieszych przy zbiorniku o długości 223 m i szerokości 2m z obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x20x100 cm. Należy wykonać koryta o głębokości 30 cm, nawierzchnię żwirową warstwę dolną o grubości 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie, nawierzchnię żwirową warstwę górną o grubości 12 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie, nawierzchnię żwirową warstwę górną o grubości 7 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie – grys granitowy 8-16mm. W miejscu przewyższenia należy wykonać bezpieczne złagodzenie zejścia.

3.2 Altana ogrodowa wraz z wyposażeniem

Należy usunąć warstwę humusu o grubości do 15 cm, wykonać stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0,5 m3 lub montaż prefabrykowanych żelbetowych prefabrykatów stóp fundamentowych z kotwami do mocowania, ułożyć chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostkę należy wykonać w altanie i po obwodzie 1m od altanki. Do kostki należy wykonać obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Należy zamontować altanę drewnianą otwartą (bez barierek zabezpieczających przed dostępem) z dachem wielospadowym i powierzchnią zabudowy od 29 m2 do 30 m2 z wyposażeniem w stół drewniany typ karczmowy mocowany do podłoża, dwie ławki typ ciężki mocowanie do podłoża oraz betonowy stół do gry w piłkarzyki.

4. Roboty wykończeniowe i porządkujące

Roboty porządkujące należy wykonywać zarówno w trakcie robót jak i po zakończeniu inwestycji. Nie należy pozostawiać na terenie budowy pozostałości materiałów budowlanych lub opakowań materiałów budowlanych na terenie prowadzenia robót.

W ramach robót porządkowych i wykończeniowych przewidziano:

- Porządkowanie terenu budowy w trakcie robót i po zakończeniu budowy wraz z wywiezieniem na składowisko odpadów, które będę odebrane przez uprawnioną firmę do zagospodarowania odpadów. Wymagane zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach

- Likwidacja placu budowy

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1 – Mapa – lokalizacja ścieżki i altany