| KARTA TYTUŁOWA |  |
| --- | --- |
| PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |
| nazwa zamierzenia budowlanego | PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W STRYKOWIE |
| adres zamierzenia budowlanego | obręb 5 Stryków 95-010 Stryków |
| kat. ob. budowlanego | XXVII |
| nazwa jedn. ewid., nazwa i numer obrębu ewid. oraz numery działek ewid., na których obiekt jest usytuowany | Działki nr 159/6, 47/2, 160/6, obręb 5 Stryków, gm. Stryków, powiat zgierski |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres: | Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków |
| spis zawartości projektu budowlanego, w którym wymienia się jego elementy | 1. Karta tytułowa projektu budowlanego |
|  | 2. Karta tytułowa projektu zagospodarowania terenu |
|  | 3. Spis treści |
|  | 4. Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa |
|  | 5. Projekt architektoniczno – budowlany - część opisowa |
|  | 6. Informacja BIOZ |
|  | 7. Dokumenty dołączone do projektu |
|  | 8. Część rysunkowa projektu budowlanego, projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego |
| Nazwa i adres jednostki projektowania | HYDROTECHNICY Beata Makota Strumiany ul. Główna 7 98-260 Burzenin bmakota@wp.pl t. 509 781 757 |

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa elementu projektu budowlanego, którego dotyczy | PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W STRYKOWIE |  |
| nazwa zamierzenia budowlanego | PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W STRYKOWIE |  |
| adres | ul. Legionów 95-010 Stryków |  |
| kat. ob. budowlanego | XXIV |  |
| nazwa jedn. ewid., nazwa i numer obrębu ewid. oraz numery działek ewid., na których obiekt jest usytuowany | Działki gruntowe nr 47/2, 159/6, 160/5 obręb 5 Stryków, gm. Stryków, powiat zgierski |  |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres: | Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków |  |
| Imię i nazwisko projektanta | mgr inż. Wiesław Olczyk |  |
| specjalność | konstrukcyjno – budowlana, w tym wodno – melioracyjna |  |
| numer posiadanych uprawnień budowlanych | 76/01/WŁ | ŁOD/BO/2512/02 |
| zakres opracowania | urządzenia wodne, urządzenia melioracyjne |  |
| data opracowania | Listopad 2023 r. |  |
| podpis osoby posiadającej uprawnienia budowlane |  |  |
| Asystentka projektanta |  |  |
| Imię i nazwisko | Beata Makota |  |
| specjalność | wodno - melioracyjna |  |
| numer posiadanych uprawnień budowlanych | 1071/94 | ŁOD/WM/8832/09 |
| zakres opracowania | wodno - melioracyjny |  |
| podpis asystentki |  |  |
| Nazwa i adres jednostki projektowania | HYDROTECHNICY Beata Makota Strumiany ul. Główna 7 98-260 Burzenin bmakota@wp.pl t. 509 781 757 |  |

3. Spis treści

4. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU	5

4.1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia	5

4.2 Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki	6

4.2.1. Istniejącego stanu zagospodarowania terenu	6

4.2.2. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki	6

4.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu	7

w tym:	7

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	7

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków	7

c) układ komunikacyjny	8

d) sposób dostępu do drogi publicznej	8

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	8

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;	8

4.4. Zestawienia	8

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych	8

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,	9

c) powierzchni biologicznie czynnej,	9

d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;	9

4.5. informacje i dane	9

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,	9

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany do obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską,	11

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,	11

d) o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi	11

4.6. dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi	11

4.7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	11

4.8. informacja o obszarze oddziaływania obiektu	12

a) przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu	12

b) zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany	12

5. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO	13

5.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	13

5.2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego;	13

5.3. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 tryb wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;	13

5.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	13

5.5. Opinia geotechniczna oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	16

5.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:	16

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych	16

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się	16

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów	16

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się	17

e) wpływu obiektu budowlanego na	17

e.1. istniejący drzewostan	17

e.2. powierzchnię ziemi, w tym glebę	17

e.3. wody powierzchniowe	17

e.4. wody podziemne	17

5.7. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	18

5.8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu	18

5.9. informację o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 warunki i tryb odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 2490 t.j.), jeżeli zostały wydane	18

5.10. Spełnienie wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane	18

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	20

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA	20

I OCHRONY ZDROWIA	20

6.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	21

6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	21

6.3. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	21

6.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia	21

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	22

6.6. Środki organizacyjne i techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń	22

7. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

Zał. 1 - Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zał. 2 - Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego

Zał. 3 - Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych

Zał. 4 - Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zał. 5 - Inwentaryzacja geodezyjna kładki dla pieszych na zbiorniku w Strykowie

Zał. 6 – Kopia decyzji wodnoprawnej na przebudowę z 2023 r.

Zał. 7 - Kopia decyzji wodnoprawnej z 2016 r

8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Rys. 1 – Projekt zagospodarowania terenu wraz orientacją – Przebudowa zbiornika w Strykowie - skala 1:1000	27

Rys. 3 - Profil podłużny rzeki Moszczenicy z lokalizacją osadnika i progów gabionowych wraz z przekrojami poprzecznymi – skala 1:100/200

4. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

4.1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa wlotu do zbiornika wodnego w Strykowie wraz z odcinkiem rzeki Moszczenicy  prowadzącej wodę do zbiornika. Ponieważ na rzece Moszczenicy na odcinku przewidzianym do przebudowy znajdują się w budowle takie jak kładka i próg to są planowane do rozbiórki.

W celu wykonania robót koniecznym będzie opróżnienie części misy zbiornika na co pozwala posiadane pozwolenie wodnoprawne z 2016 r. Korzystając z dostępu do zbiornika wskutek jego częściowego opróżnienia Inwestor będzie prowadził roboty konserwacyjne misy zbiornika niewymagające pozwoleń administracyjnych. Zakres konserwacji nie jest przedmiotem wniosku pozwolenia na budowę i niniejszego projektu.

W celu przebudowy wlotu do zbiornika i rzeki Moszczenicy na wlocie do zbiornika jest konieczne prowadzenie robót przy niskim stanie wody w zbiorniku i w rzece Moszczenicy. Roboty nie będą możliwe do wykonania przy przepływach wysokich i powodziowych. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym należy umożliwić przepływ wody powodziowej w przypadku jej wystąpienia.

Roboty objęte niniejszym projektem będą prowadzone poprzez przebudowę urządzeń wodnych obejmujących:

- rozbiórkę istniejącego progu

- rozbiórkę kładki dla pieszych

- montaż pierwszego progu gabionowego o funkcji filtra

- przebudowę koryta rzeki Moszczenicy na osadnik korytowy

- przebudowę koryta rzeki Moszczenicy poprzez ubezpieczanie obu skarp materacami gabionowymi

- montaż drugiego progu gabionowego o funkcji filtra

Poza ww. zakresem dla którego wymagane jest pozwolenie na budowę w ramach zamierzenia będę też wykonane m.in.:

- częściowy zrzut wody ze zbiornika. Inwestor posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne które obejmuje zrzut wody ze zbiornika oraz jego napełnianie. Jest to pozwolenie wodnoprawne z 2016 roku znak BS.6341.35.2016.ES/4 z 29.06 2016 r.

- obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy – nie wymagają decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 21:

- grodzie z worków wypełnionych piaskiem lub Big Bagów wypełnionych piaskiem,

- zimny kanał obiegowy do umożliwienia przepływu wody rzeki Moszczenicy,

- roboty konserwacyjne związane z utrzymanie wód powierzchniowych:

- odmulenie przybrzeżnej części zbiornika w prawobrzeżnej jego części poniżej projektowanych robót,

- odcinkowe naprawy opasek z kiszek faszynowych w misie zbiornika poniżej prowadzonych robót,

- Inne roboty niewymagające pozwoleń, np:

- urządzenie trzcinowiska na wlocie do osadnika i w obrębie drugiego progu,

- montaż na projektowanych progach mat jutowych do filtrowania wody.

Na roboty wymagające zgody wodnoprawnej Inwestor uzyskał pozwolenie wodnoprawne  wydane przez zarząd zlewni w Łowiczu, znak WA. ZWZ.5.4210. 1133.2022. AK  z dnia 20 kwietnia 2023 roku na wykonanie przebudowy urządzeń wodnych.

4.2 Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki

4.2.1. Istniejącego stanu zagospodarowania terenu

Istniejący zbiornik wodny położony jest praktycznie w centrum miasta Strykowa. Wykonany został w latach

1987 -1990 r. w lokalnym zagłębieniu terenowym (obszar bagienny) położonym na południowy - wschód od

drogi Łódź-Łowicz i jest zasilany wodami rzeki Moszczenicy.

Na korzystanie z wód rzeki Moszczenicy Gmina posiada obowiązujące pozwolenie wodnoprawne BS.6341.35.2016.ES/4 z 29.06 2016 r.

Od strony północno-zachodniej granicę zbiornika stanowi zapora ziemna o szerokości ca 55 m, oparta o drogę Łódź-Łowicz. Po prawej stronie rzeki Moszczenicy teren zapory wykorzystywany jest jako parking. Od strony północnej, południowej i wschodniej brzegi zbiornika zostały uformowane nasypem z ziemi wydobytej z czaszy zbiornika. Od strony zachodniej zbiornik oparty został o naturalny brzeg ukształtowany wykopem w ramach robót ziemnych.

Na zbiorniku są planowane roboty m.in. konserwacyjne niewymagające pozwoleń administracyjnych oraz roboty budowlane wymagające pozwoleń, które będą prowadzone na wylocie do zbiornika, głównie w korycie rzeki Moszczenicy.

Koryto rzeki Moszczenicy objęte przebudową wraz wlotem do zbiornika zostało uregulowane w ramach obiektu melioracyjnego „Cesarka” wykonanego najprawdopodobniej w latach 80-tych XX wieku. Zakres regulacji nie jest udokumentowany. Dokumenty nie zachowały się w archiwach.

Z informacji uzyskanych od meliorantów ustalono, że w ramach regulacji był wykonany odcinek rzeki na wlocie do zbiornika będący elementem zbiornika w Strykowie bo znajdujący się w zasięgu oddziaływania zbiornika „Stryków” gdzie Moszczenia uzyskała parametry:

- szerokość dna (regulacyjna)					2,50 m

- nachylenie skarp 						1:2

- spadek dna							1,7‰

- stopy skarp umocnione kiszkami faszynowymi,

Kolejna regulacja ale już powyżej zakresu objętego niniejszym projektem była wykonywana w trakcie budowy autostrady A2, gdzie dno rzeki zostało podniesione w stosunku do rzędnych regulacyjnych przed wykonaniem autostrady.

Obecny zakres przebudowy nie obejmuje rzeki Moszczenicy w działkach drogowych zajętych pod autostradę A2. Przebudowa będzie prowadzona wyłącznie na działkach należących do Gminy Stryków.

4.2.2. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

Obiektami, które wskutek przebudowy zostaną rozebrane będą kładka i próg, które zostaną zdemontowane. Parametry kładki do rozbiórki:

| Lokalizacja | Rzeka Moszczenica km 49+932 - 49+933 dz. nr 160/5, 47/2 obręb 5 Stryków |
| --- | --- |
| Długość | L = 6,5 m |
| Szerokość | b = 1,0 m |
| Materiał | Kładka z profili stalowych z poręczami |
| Podpory | Żelbetowe płyty drogowe ułożone w stosy o objętości całkowitej 4 m3 |
| Opis | Kładka została wykonana na szkielecie stalowym z pokładem z płyt stalowych pełnych dospawanych do szkieletu, zabezpieczonych barierkami z rur z wspawanymi pionowymi drutami żebrowanymi. Kładkę oparto na płytach drogowych ułożonych w stosy na obu brzegach rzeki. Kładka została wykonana jako tymczasowa. |

Rozbiórka zostanie wykonana poprzez demontaż.

Parametry progu do rozbiórki:

| Lokalizacja | Rzeka Moszczenica km 49+932 - 49+933 dz. nr 160/5, 47/2 obręb 5 Stryków |  |
| --- | --- | --- |
| Długość | L = 4,5 m |  |
| Szerokość | b = 1,0 m |  |
| Wysokość | h = 0,6 m |  |
| Materiał | Płyty betonowe w stosie |  |
| Opis | Próg został wykonany z płyt drogowych ułożonych w stos pod kładką |  |
| Współrzędne | kraniec lewobrzeżny | kraniec prawobrzeżny |
|  | X: 5751898.99 Y: 6610451.50 | X: 5751899.64 Y: 6610461.69 |

Rozbiórka zostanie wykonana poprzez demontaż.

4.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

- Wnioskowany zakres robót będzie następujący:

- rozbiórka istniejącej kładki i progu,

- wykonanie osadnika na wlocie do zbiornika umożliwiającego osadzanie się namułów niesionych przez rzekę, co spowolni zamulanie zbiornika,

- wykonanie filtrów gabionowych - progów z koszy gabionowych osłoniętych matami kokosowymi od od strony napływającej wody,

- wykonanie ścieżki z kruszywa dla pieszych przy zbiorniku

- montaż altany ogrodowej wraz ze stołem drewnianym, ławkami oraz betonowym stołem do gry 
w piłkarzyki

Po zakończeniu budowy teren zostanie uprzątnięty a zbiornik dopełniony woda do dozwolonego poziomu piętrzenia.

w tym:

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy – w obrębie planowanej inwestycji nie ma istniejących urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym.

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Nie dotyczy – Urządzenia wodne nie wytwarzają ścieków, więc nie wymaga ich odprowadzenia lub oczyszczania.

c) układ komunikacyjny

Układ komunikacyjny pozostaje w zakresie dotychczasowym.

Do dojazdu do zbiornika służy kilka istniejących dróg będących ulicami w mieście Strykowie:

- ul. Legionów asfaltowa droga gminna będąca działką nr 96/5, umożliwia dostęp do zbiornika i koryta rzeki Moszczenicy na wlocie do zbiornika poprzez przejazd po działce nr 160/7 obr. 5 Stryków,

- ul. Wczasowa asfaltowa droga powietowa będąca działką nr 13/2 obr. 5 Stryków umożliwiająca dostęp do środkowej i wlotowej części zbiornika poprzez przejazd po działce nr 159/8 i 159/6 obr. 5 Stryków,

W ramach przebudowy zbiornika wodnego nie przewiduje się budowy dróg, zjazdów z dróg, parkingów, utwardzonych miejsc postojowych.

d) sposób dostępu do drogi publicznej

Dostęp do dróg publicznych jest możliwy do ulic. Warszawskiej, Legionów i Wczasowej. Zbiornik sąsiaduje bezpośrednio z drogami publicznymi:

| Nazwa ulicy | Nr działki ulicznej obręb 5 Stryków | Dostęp z drogi do rzeki i zbiornika poprzez działki nr |
| --- | --- | --- |
| Droga gminna ul. Legionów | 96/5 | 160/7 |
| Droga powiatowa ul. Wczasowa | 13/2 | 159/6, 159/8 |

Właścicielem działek 96/5, 159/6, 159/8, 160/7 jest Gmina Stryków ul. Kościuszki 27; 95-010 Stryków.

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

W obrębie planowanych robót nie ma sieci technicznych lub uzbrojenia terenu.

Nie przewiduje się też budowy takich sieci.

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

Ukształtowanie terenu w obrębie robót nie ulegnie zmianom. Wskutek robót zostanie rozbudowane koryto rzeki Moszczenicy do parametrów projektowanego osadnika, którego zadaniem będzie wyłapywanie osadów dennych niesionych z nurtem rzeki. Przewidziano tzw. osadnik korytowy jest to odcinkowo rozszerzone i przegłębione koryto rzeki. Zostanie też skorygowany wlot rzeki do zbiornika poprzez jego poszerzenie i zamontowanie progu o funkcji filtra.

Zarówno przebudowa koryta rzeki jaki i wlotu do zbiornika zachowa powierzchnie biologicznie czynne bo koryto i zbiornik pozostaną ziemnymi z tym, że zabezpieczonymi materacami gabionowymi.

Podobnie filtry gabionowe będą wypełnione kamieniem naturalnym i będzie możliwy przepływ wody przez gabiony, więc filtry będą także biologicznie czynne.

4.4. Zestawienia

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych

Projektowany do przebudowy odcinek rzeki i wlotu do zbiornika funkcjonalnie stanowię całość przynależącą do zbiornika wodnego, gdzie na wlocie do zbiornika obecnie funkcjonują:

- koryto rzeki,

- kładka dla pieszych,

- próg.

Po przebudowie koryto rzeki będzie zabudowane:

- osadnikiem wykonanym jako ziemny z ubezpieczanymi skarpami materacami gabionowymi,

- progami gabionowymi o funkcji filtra.

Ponadto wlot do zbiornika zostanie poszerzony i zabezpieczony materacami gabionowymi.

Projektowana inwestycja zmieni bilansu terenu w następujący sposób:

| Istniejące | Bilans terenu przed inwestycją |  | Bilans terenu po inwestycji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia (m2) | Użytek | Powierzchnia (m2) | Użytek |
| Koryto rzeki Moszczenicy na wlocie do zbiornika I wlot do zbiornika (rzut z góry) | 310 | Wody śródlądowe rzeczne | 585 | Wody śródlądowe rzeczne |

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,

Nie dotyczy - W ramach inwestycji nie przewiduje się budowy dróg w tym dróg pożarowych, parkingów, placów i chodników.

c) powierzchni biologicznie czynnej,

Bilans powierzchni biologicznie czynnej po wykonaniu inwestycji nie zmieni się od dotychczasowego ponieważ przebudowa zostanie wykonana z materacy i koszy gabionowych wypełnianych kamieniem naturalnym pod którymi będzie koryto ziemne nieuszczelnione.

| Nr działek zajętych pod prowadzenie robót obręb 5 Stryków | Użytkowanie | Powierzchnia biologicznie czynna |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | przed inwestycją | po inwestycji |
| 47/2, 159/6, 160/6 | Zbiornik wodny w Strykowie | 610 m2 | 610 m2 |

Sam zbiornik wodny pozostanie urządzeniem wodnym biologicznie czynnym.

d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;

Nie dotyczy – Obiekt nie jest inwestycją mieszkaniową.

4.5. informacje i dane

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Strykowa lokalizacja inwestycji jest następująca:

| Nazwa | Przeznaczenie w MPZP |
| --- | --- |
| Pierwszy próg gabionowy o funkcji filtra | 1WS |
| Osadnik korytowy | 1WS, 2KDGP, 2WS, 5ZL |
| Lewobrzeżne ubezpieczenia rzeki i wlotu do zbiornika | 1WS, 2KDGP, 2WS, 5ZL |
| Prawobrzeżne ubezpieczenia rzeki i wlotu do zbiornika | 1WS, 2KDGP, 2WS, 6ZL |
| Drugi próg gabionowy o funkcji filtra | 2WS, 5ZL |
| Kładka do rozbiórki | 2KDGP |

Opis przeznaczenia - Teren oznaczony symbolem:

1WS - Teren wód powierzchniowych śródlądowych - Uchwała Nr LXVI/566/2023 z dnia 2023-02-23

2WS Teren wód powierzchniowych śródlądowych - Uchwała Nr LXVI/566/2023 z dnia 2023-02-23

§ 28. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami: 1WS, 2WS:

1) ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny wód powierzchniowych śródlądowych,

b) dostęp do terenu zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 6;

2) dopuszcza się:

a) regulację linii brzegowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) lokalizację: pomostów, mostków, kładek, urządzeń służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki wodnej, kąpieliska na terenie 1WS.

2KDGP - Teren komunikacji - dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego Uchwała Nr LXVI/566/2023 z dnia 2023-02-23

§ 33. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami: (…), 2KDGP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji – dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, przy czym nie mniej niż:

b) dla terenu 2KDGP - 5,0 m do 20,0 m, z zastrzeżeniem, że szerokość ta nie dotyczy tzw. trójkątów widoczności;

3) sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

5ZI Teren zieleni izolacyjnej - Uchwała Nr LXVI/566/2023 z dnia 2023-02-23

6ZI Teren zieleni izolacyjnej - Uchwała Nr LXVI/566/2023 z dnia 2023-02-23

§ 26. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 5ZI, 6ZI, 7ZI ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni izolacyjnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) niekubaturowe obiekty infrastruktury technicznej,

b) elementy ochrony akustycznej, np. ekrany akustyczne, wały ziemne itp.,

c) ścieżki rowerowe;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu w wielkości 95%;

4) dostęp do terenu zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 6.

Projektowany zakres inwestycji jest to działanie związane bezpośrednio z regulacją koryta rzeki bo skarpy zostaną trwale umocnione przy czym nie przestaną być biologicznie czynne. Podobnie z progami, które przegrodzą koryto rzeki ale pozwolą na grawitacyjny przepływ wody zarówno przez gabiony, które będą poniżej NPP jak i powyżej korony gabionów gdzie przewidziano światło otwarte (bez gabionów) dzięki czemu ryby i inne zwierzęta wodne będą mogły swobodnie migrować z prądem wody i pod prąd. Zarówno progi o funkcji filtrów jaki i ubezpieczenia koryta materacami będą wykonane w korycie rzeki a ich części oporowe w brzegach rzeki ale poniżej brzegów. Nie będzie ingerencji inwestycji powyżej brzegu rzeki a jedynie wzmocnienie skarp poprzez umocnienie materacami gabionowymi z wyprawą z kamienia łamanego.

Inwestycja nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o czym świadczy postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z dnia 09.04.2021 r., znak: RŚG.6220.4.2021.RN wydane przez Burmistrza Strykowa.

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany do obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską,

Teren na którym jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków.

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,

Nie dotyczy – teren nie jest w zasięgu oddziaływania obiektów górniczych.

d) o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Projektowane do przebudowy urządzenia wodne nie stwarzają zagrożeń dla środowiska. Filtry gabionowe mają za zadanie podczyszczać wodę napływającą do zbiornika.

Zbiornik nadal pozostanie akwenem biologicznie czynnym.

Inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Zagrożenia mogą wystąpić w trakcie prowadzenia robót, bo zagrożenia mogą stwarzać:

- wykonanie robót ziemnych polegających na wykopach poprzez osunięcia mas ziemnych.

- wywóz - transport mas ziemnych poza miejsce wykonania robót.

- wykonywanie robót, podczas których wykorzystywany jest sprzęt budowlany, a w szczególności przebywanie robotników lub innych osób w zasięgu pracy maszyn budowlanych w czasie prowadzenia prac budowlanych,

- prowadzenie robót w okresie zimowym, a więc w temperaturze poniżej –10C

4.6. dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi

W ramach inwestycji nie przewiduje się budowy dróg pożarowych, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu zapewniających przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę zapewni rzeka Moszczenica, która przepływa przez zbiornik.

4.7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Obiekt nie wymaga dodatkowych rozwiązań.

4.8. informacja o obszarze oddziaływania obiektu

a) przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu

Oddziaływanie zbiornika polega głównie na jego funkcji magazynu wody a przez to oddziaływaniu na wody gruntowe, które wskutek spiętrzenia wody z rzeki Moszczenicy poprzez przegrodzenie jej doliny zaporą

czołową z budowlą piętrzącą, gdzie są magazynowane wody powierzchniowe płynące w rzece.

Zbiornik retencyjny może oddziaływać na grunty sąsiednie tylko poprzez infiltrację wody do gruntu oraz cofkę z piętrzenia.

Oddziaływanie przy zrzucie wody ze zbiornika obliczę matematycznie, bo spowoduje to obniżenie wody gruntowej w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika. Fizycznie będzie to przebiegać tak, że woda gruntowa będzie sukcesywnie opadać i w części spływać do misy zbiornika. Proces ten będzie jeszcze trwać kilka dni po zakończeniu odstawiania światła na budowli przelewowej.

Taki sam zakres oddziaływania wystąpi przy napełnianiu zbiornika z tym, że przy napełnianiu nastąpi podniesienie wody gruntowej w sąsiedztwie zbiornika.

Natomiast oddziaływanie przebudowy zbiornika w trakcie prowadzenia robót budowlanych będzie ograniczone do terenu budowy i terenu gdzie będą się pracować i poruszać się maszyny budowlane, czyli w obrębie prowadzonych robót co mieści się w zasięgu oddziaływania związanego ze zrzutem wody.

b) zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany

Zasięg odziaływania będzie największy przy częściowym zrzucie wody ze zbiornika a obliczę go przy użyciu wzoru analitycznego dla metody wielkiej studni używanego do obliczania promienia leja depresji wskutek wykonania wyrobiska prostokątnego.

R=ro+s+s

Na wlocie do zbiornika gdzie głębokość płynącej w rzece Moszczenicy powinna wynosić max 1,44 m a po zrzucie głębokość wody spadnie do 0,44 m to oddziaływanie wyniesie:

| gdzie |  |
| --- | --- |
| R- zasięg oddziaływania wyrobiska (m) | 5,08 |
| s - depresja (m) | 1 |
| ro - promień zastępczy (m) | 15,68 |

Do oznaczenia w części graficznej przyjęłam 5,1 m. Przy czym faktyczne odziaływanie prawobrzeżne jest nieco mniejsze od obliczonego bo ograniczone istniejącą wysoką skarpą nasypu drogowego.

5. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

5.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Progi są zaliczone są do XXVII kategorii obiektów budowlanych.

5.2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego;

Przeznaczeniem zbiornika są funkcje, które pełni. Zbiornik jest urządzeniem wodnym ziemnym, kopanym, ujmującym wody powierzchniowe z przepływającej przezeń rzeki Moszczenicy.

Zbiornik wodny w Strykowie nie wymaga programu użytkowego.

Zbiornik pełni funkcję:

- powodziową jako magazyn wody i z zakresu ochrony gruntów rolnych przed powodziami poprzez retencję nadmiaru wody w misie zbiornika,

- retencyjną – magazyn wody zgromadzonej w misie zbiornika,

- rolniczą jako magazyn wody do wykorzystania dla celów rolniczych,  np. do nawodnień rolniczych,

- melioracyjną z zakresu ochrony gruntów rolnych przed suszą

- rekreacyjną – jako miejsce wypoczynku i wędkowania dla mieszkańców Strykowie.

5.3. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 tryb wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;

Układ przestrzenny zbiornika wodnego nie jest skomplikowany, bo zbiornik powstał w lokalnym zagłębieniu terenu poprzez spiętrzenie wody na rzece. Dzięki wkomponowaniu w istniejący teren dobrze wpasował się w krajobraz i ukształtowanie terenu.

Koryto rzeki na wejściu do zbiornika po przebudowie pozostanie w przekroju trapezowym odcinkowo rozszerzonym na osadnik zabezpieczony materacami gabionowymi i przegrodzone filtrami gabionowymi, lecz żadne z projektowanych nie będzie wystawać poza koryto rzeki.

5.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry urządzeń wodnych i budowlanych wchodzących w skład zbiornika wodnego w Strykowie na wlocie do zbiornika które są planowane do przebudowy:

1. Montaż progu o funkcji filtra gabionowego – pierwszy próg

W celu poprawy jakości w zbiorniku przewidziano dwa filtry wykonane z koszy gabionowych obłożonych matami kokosowymi wykonane jako progi gabionowe z wyprawą z kamienia dolomitowego.

Pierwszy filtr będzie tuż przy wejściu do misy zbiornika i zostanie wykonany jako przegroda dla wody płynącej w rzece Moszczenicy. Przy czym próg nie będzie uszczelniany więc zanieczyszczania niesione z wodą będą osiadać na koszach gabionowych. Dodatkowo woda będzie podczyszczana przez maty kokosowe lub jutowe są to gęste siatki przyczepione do progu od strony napływającej wody. W trakcie użytkowania zbiornika maty, w zależności od ilości zanieczyszczeń wyłapywanych z wody, muszą być dość często wymieniane, minimum raz na 2-3 lata.

Konstrukcja progu pozwala oparcie belki stalowej do której można doczepić filtr zrobiony ze słomy (zalecana słoma owsiana) np. w formie walca owiniętego siatką. Taka potrzeba może wystąpić przy napływie ponadnormatywnych zanieczyszczeń do rzeki w szczególności z pasa autostrady A2.

Parametry charakterystyczne filtru gabionowego (progu) pierwszego:

| Lokalizacja | Rzeka Moszczenica km 49+920,5 – 49+921,5 dz. nr 160/5, 47/2 obręb 5 Stryków |  |
| --- | --- | --- |
| Światło | L = 15 m |  |
| Część oporowa prawobrzeżna | L = 2,0 m |  |
| Część oporowa lewobrzeżna | L = 3,0 m |  |
| Podparcie | Murek z koszy gabionowych |  |
| Rzędne | w nurcie: rz. przelewu 156,60 m n.p.m. rz. dna 155,65 m n.p.m. rz. stopy 154,60 m n.p.m. | brzegowa: rz. korony 157,50 m n.p.m. rz. dna 155,65 m n.p.m. rz. stopy 154,60 m n.p.m. |
| Szerokość | w koronie b = 1,0 m w stopie b = 2,0 m |  |
| Materiał | Kosze gabionowe wypełnione kamieniem łamanym dolomitowym połączone ze sobą w sposób trwały drutem lub zatrzaskami. |  |
| Filtr dodatkowy | Maty kokosowe zawieszone na koszach od strony napływającej wody |  |

3. Montaż drugiego progu o funkcji filtra gabionowego

Drugi próg gabionowy będzie mniejszy od poprzedniego lecz technologia wykonania jest taka sama.

Parametry charakterystyczne filtru gabionowego (progu) pierwszego:

| Lokalizacja | Rzeka Moszczenica km 49+949 – 49+950 dz. nr 160/5, 47/2 obręb 5 Stryków |
| --- | --- |
| Światło | L = 9,0 m |
| Część oporowa prawobrzeżna | 2,0 m |
| Część oporowa lewobrzeżna | 2,0 m |
| Podparcie | Murek z koszy gabionowych |
| Wysokość i rzędne | rz. przelewu 156,90 m n.p.m. rz. dna 155,91 m n.p.m. rz. stopy 154,90 m n.p.m. |
| Szerokość | w koronie b = 1,0 m w stopie b = 2,0 m |
| Materiał | Kosze gabionowe wypełnione kamieniem łamanym dolomitowym połączone ze sobą w sposób trwały drutem lub zatrzaskami. |
| Filtr dodatkowy | Maty jutowe zawieszone na koszach od strony napływającej wody |

2. Przebudowa koryta rzeki Moszczenicy na osadnik korytowy

Po zamknięciu dopływu wody na odcinek przewidziany do przebudowy należy wykonać wykopy i rozkopy koryta do parametrów osadnika. Będzie to poszerzenie koryta ziemnego wraz z jego przegłębianiem na długości 26 m.

| Lokalizacja | dz. nr 160/5, 47/2 obręb 5 Stryków |
| --- | --- |
| Długość | L = 26,0 m |
| Szerokość | w koronie b = 17,5 – 19,6 m w dnie b = 4,0 – 4,5 m |
| Nachylenie skarp | 1:1,5 |
| Rzędne dna | 154,00 – 155,70 m n.p.m. |

2. Przebudowa koryta rzeki Moszczenicy i wlotu do zbiornika poprzez ubezpieczanie obu skarp materacami gabionowymi

Po dostosowaniu parametrów koryta rzeki do wielkości osadnika należy wykonać ubezpieczenie skarp materacami z gabionów. Materace układać na tkaninie hydrotechnicznej umożliwiającej filtrację wody.

Materace podeprzeć w dnie z kołkami melioracyjnymi w rozstawie jak dla opasek z kiszek faszynowych

Przed montażem materacy gabionowych zarówno od strony zbiornika jak i koryta rzeki powyżej materacy należy wykonać konserwację dna poprzez odmulenie.

| Nazwa | Montaż materacy gabionowych |
| --- | --- |
| Lokalizacja | dz. nr 160/5, 47/2, 159/6 obręb 5 Stryków |
| Część lewobrzeżna | Powierzchnia F = 170 m2 |
| Część prawobrzeżna | Powierzchnia F = 195 m2 |

Materace układać na tkaninie hydrotechnicznej.

W ramach prowadzonych robót należy prowadzić pomiar geodezyjny a po zakończeniu wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty należy przerwać i ustalić właściciela lub użytkownika uzbrojenia.

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać zasad ochrony środowiska naturalnego a mianowicie:

przemieszczanie sprzętu może odbywać się wyłącznie po wyznaczonych trasach dojazdowych,

teren powinien być szczególnie chroniony przed zanieczyszczeniem materiałami pędnymi itp., materiały odpadowe i śmieci nie mogą być gromadzone na terenie budowy. Należy je systematycznie usuwać, przewożąc w miejsca do tego wyznaczone.

Zagospodarowanie urobku z wykopu pod osadnik korytowy:

Urobek wydobyty z koryta rzeki i zbiornika wodnego należy składować w hałdzie do odsączenia i rozplantowania. Urobek wykorzystać w lewobrzeżnej części zbiornika na działkach Inwestora wyrównując nierówności i zadolenia. Po zagospodarowaniu obsiać mieszankami traw na humusie.

Odsączony urobek w części może być wykorzystany zamiennie za humus pod wysiew mieszanek traw.

Może też być zmieszany z humusem i rozplantowany pod obsiew mieszankami traw po zakończeniu robót dla terenu naruszonego w trakcie robót.

Do wywozu nadje się tylko urobek nieprzydatny do wykorzystania.

5.5. Opinia geotechniczna oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie wymaga opinii geotechnicznej prowadzenie robót w korycie rzeki takich jak wykonanie materacy gabionowych, filtrów z gabionów.

Kategorie geotechniczne zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Ww. rozporządzenie nie obejmuje przedmiotowego zakresu.

5.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Nie dotyczy.

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy.

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Inwestycja spowoduje wytworzenie następujących odpadów:

- urobek nieprzydatny do wykorzystania przy zbiorniku,

- złom stalowy z demontażu kładki,

- gruz z betonów zdemontowanych w korycie rzeki,

- płyty drogowe małe zdemontowane spod kładki,

- opakowania produktów używanych do obsługi maszyn budowlanych a także użytkowane przez ludzi pracujących na budowie.

Na podstawie zapisów:

- Prawa ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556);

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. 2023 poz. 1587.)

- ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (tj. Dz.U. 2022 poz. 2336)

urobek pozyskany przy odmuleniu rzeki i zbiornika stanie się odpadem ale po opuszczeniu po opuszczeniu placu budowy:

- kod odpadu: 01 01 02;

- nazwa odpadu według katalogu odpadów: Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

- właściwości odpadu: Właściwości odpadów są zależne od właściwości nadkładu (najczęściej są to utwory czwartorzędowe - piaski, żwiry i gliny) oraz przerostów złożowych. Są to odpady obojętne, nie ulegają istotnym przemianom fizykochemicznym i są nierozpuszczalne.

Urobek z wykopu zostanie w rozplantowany w obrębie zbiornika i działek Inwestora w celu wyrównania lub wyprofilowania terenu zachowując spadek terenu w kierunku misy zbiornika.

Urobek nienadający się do wykorzystania a także odpady mineralne z wykopu i inne wytworzone odpady w trakcie budowy należy zagospodarować poza obrębem zbiornika i działki w oparciu o ustawę o odpadach.

Odpady wytworzone przez ludzi na budowie i wskutek użytkowania maszyn należy zagospodarować zgodnie z ich przeznaczeniem i w zgodności z ustawą o odpadach.

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy.

e) wpływu obiektu budowlanego na

e.1. istniejący drzewostan

Inwestycja nie narusza drzewostanu. Drzewa nie występują w obrębie rzeki Moszczanicy na wlocie do zbiornika. Wskutek prowadzonych robót nie wystąpi też szkodliwe oddziaływanie na lasy, które w obrębie przedsięwzięcia nie występują.

e.2. powierzchnię ziemi, w tym glebę

W trakcie robót wierzchnia warstwa gleby w obrębie prowadzonych robót zostanie w części naruszona, a po zakończeniu robót zostanie przywrócona, wyplantowana, zahumusowana i obsiana mieszankami traw. W związku z czym powierzchnia ziemi zostanie przywrócona do stanu przed inwestycją. Zasypane zostaną lokalne obniżenia i zagłębienia.

e.3. wody powierzchniowe

Obszar zlewni hydrologicznej rzeki Moszczenicy zasilającej zbiornik jest wolny od działalności przemysłowej, będącej potencjalnym zagrożeniem powstania awaryjnego skażenia wód powierzchniowych.

Na czas budowy woda płynąca Moszczenicą może być zmętniona wskutek robót ale to nie niesie szkodliwych oddziaływań ani na wody powierzchniowe ani na przepust.

e.4. wody podziemne

Obszar zlewni hydrologicznej zbiornika jest wolny od działalności przemysłowej będącej potencjalnym zagrożeniem powstania awaryjnego skażenia wód podziemnych.

Planowana przebudowa i eksploatacja zbiornika nie spowoduje zachwiania wzajemnych relacji czynników hydro-meteorologicznych (relacji między wysokością opadu, a stanem wód gruntowych) zostanie ona zachowana na dotychczasowym poziomie i również nie jest zagrożeniem powstania awaryjnego skażenia wód podziemnych. W trakcie prowadzenia robót styczność z woda gruntową nie powinna wystąpić, bo roboty będą prowadzone w korycie rzecznym, które ujmuje wodę powierzchniową.

5.7. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy – urządzenia wodne nie wymagają  wyposażenia budowlano-instalacyjnego

5.8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

Projektowane obiekty budowlane nie stwarzają zagrożenia pożarowego. Woda z Moszczenicy i zgromadzona w misie zbiornika może być użyta w akcjach pożarniczych w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

Zagrożenie wystąpienia pożaru może wystąpić tylko w trakcie budowy zbiornika i może dotyczyć sprzętu budowlanego, który do swej pracy używa materiały pędne, w związku z czym na budowie należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, w szczególności materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

5.9. informację o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 warunki i tryb odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 2490 t.j.), jeżeli zostały wydane

Nie dotyczy – obiekt nie wymaga ochrony przeciwpożarowej oraz zgody na odstępstwo.

5.10. Spełnienie wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

| Wymóg | Opis zakresu spełnienia wymogu |
| --- | --- |
| 1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: |  |
| 1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących: |  |
| a) nośności i stateczności konstrukcji, | Filtry gabionowe i materace gabionowe nie wymagają fundamentów i mogą być posadowione bezpośrednio w nurcie rzecznym poprzez częściowe zagłębienie w dnie. |
| b) bezpieczeństwa pożarowego, | Obiekt nie stwarza możliwości zagrożenia pożarowego |
| c) higieny, zdrowia i środowiska, | Obiekt nie powoduje zagrożeń higieny. Zagrożenia zdrowia mogą być w trakcie prowadzenia prac, więc w trakcie prac należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp. |
| d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, | Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem nie naraża użytkowników na niebezpieczeństwo. |
| e) ochrony przed hałasem | Nie dotyczy – obiekt nie wytwarza hałasu |
| f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej | Nie dotyczy – obiekt nie zużywa energii i ciepła |
| g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; | Roboty przewidziane do wykonania również nie naruszą zasobów naturalnych. |
| 2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: |  |
| a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, | Nie dotyczy |
| usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; | Nie dotyczy – obiekt nie wytwarza ścieków, wody opadowej i odpadów. |
| 2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu; | Nie dotyczy |
| 3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; | Planowane budowle i koryto rzeki oraz osadnik korytowy mają zapewniony swobodny dostęp z brzegów, w związku z czym możliwe jest utrzymanie we właściwym stanie technicznym |
| 4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne | Nie dotyczy |
| 5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; | Przepisy BHP muszą być zachowane podczas planowanych robót przebudowy. |
| 6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; | Nie dotyczy – obiekt istniejący nie stwarza zagrożenia dla wymogów obrony cywilnej |
| 7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską; | Koryto Moszczenicy wraz z wlotem do zbiornika nie są objęte ochroną konserwatorską. |
| 8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; | Nie dotyczy – obiekt istniejący, usytuowanie pozostaje bez zmian. |
| 9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; | Nie dotyczy – obiekt istniejący, usytuowanie zbiornika pozostaje bez zmian. Dostęp do dróg publicznych pozostanie bez zmian. |
| 10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. | W czasie inwestycji i użytkowania należy przestrzegać i stosować przepisy BHP obowiązujące w budownictwie i gospodarce wodnej. |

5.11. Informacja dotycząca danych technicznych progów gabionowych o funkcji filtrów dla wody płynącej w korycie rzeki Moszczenicy

W celu stwierdzenia zgodności zakresu projektu z decyzją wodnoprawną znak WA.ZUZ.5.42101133.2022.AK z dnia 20-04-2023 r. wykonano analizę zapisów decyzji i projektu budowlanego w następującym zakresie:

| Filtr I |  | Decyzja wodnoprawna | Projekt budowlany | Objaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość |  |  |  |  |
|  | całkowita | L = 20,0 m |  | L = 15+2+3 = 20 m (obrazuje Rys. 3) |
|  | w korycie rzeki | L = 8,0 m |  | L = 8,0 (obrazuje Rys. 3) |
|  | oknie | 4,5 m |  | L = 4,5 (obrazuje Rys. 3) |
|  | światło |  | L = 15 m |  |
|  | Część oporowa prawobrzeżna |  | L = 2,0 m |  |
|  | Część oporowa lewobrzeżna |  | L = 3,0 |  |
| Wysokość i rzędne |  |  |  |  |
|  | w nurcie: | h = 0,95 m |  | 156,6-155,65 = 0,95 |
|  | rz. przelewu | 156,60 m n.p.m. | 156,60 m n.p.m. | (obrazuje Rys. 3) |
|  | rz. dna | 155,65 m n.p.m. | 155,65 m n.p.m. | (obrazuje Rys. 3) |
|  | rz. stopy | 154,60 m n.p.m. | 154,60 m n.p.m. | (obrazuje Rys. 3) |
|  | brzegowa: | h = 1,85 m |  | 157,5 – 155,65 = 1,85 |
|  | rz. korony | 157,50 m n.p.m. | 156,60 m n.p.m. | (obrazuje Rys. 3) |
|  | rz. dna | 155,65 m n.p.m. | 155,65 m n.p.m. | (obrazuje Rys. 3) |
|  | rz. stopy | 154,60 m n.p.m. | 154,60 m n.p.m. | (obrazuje Rys. 3) |
| Szerokość |  |  |  |  |
|  | w koronie | b = 1,0 m | b = 1,0 m | (obrazuje Rys. 2 ) |
|  | w stopie | b = 2,0 m | b = 2,0 m | (obrazuje Rys. 2, 3) |

Objaśnienia opisowe:

pkt 1 - Całkowita długość opisana w decyzji wodnoprawnej jest sumą długości opisanej w projekcie budowlanym jako długość w światle i części oporowej lewobrzeżnej i prawobrzeżnej, czyli 15+3+2 = 20 m

pkt 2 – Oznaczono na rys. 3 w następujący sposób:

pkt 3 - Oznaczono na rys. 3 w następujący sposób:

pkt 4 – Część filtra opisana w projekcie budowlanym jako „światło” jest to część filtra mająca największą styczność z wodą powierzchniową czyli w najszerszym miejscu koryta gdzie jest ulokowany filtr. W tym przypadku będzie to wierzch filtra znajdujący się na wysokości NPP czyli normalnego poziomu piętrzenia.

W decyzji wodnoprawnej ta część jest ujęta z długości całkowitej.

pkt 5 i 6 – Jako część oporową przyjęto te części filtrów, które są zagłębione w skarpie rzeki, czyli poniżej lustra wody w związku z czym nie oddziaływają na wody powierzchniowe i przepływ wody w rzece przez co nie było konieczności takiego oznaczania dla potrzeb postępowania wodnoprawnego i uzyskania decyzji wodnoprawnej.

Części filtra opisane w projekcie jako „oporowe” mieszczą się w części opisanej w decyzji wodnoprawnej jako długość całkowita.

pkt 7 – wysokość „w nurcie” jest to wysokość opisana 156,6-155,65 = 0,95 , czyli wysokość przelewu przez gabion liczona od dna rzeki.

pkt 11 – wysokość „brzegowa” jest to wysokość opisana 157,5 – 155,65 = 1,85 m, czyli wysokość filtra liczona od dna rzeki do najwyższej części filtra gabionowego.

pkt 15 – szerokość „w koronie” jest to szerokość filtra gabionowego powyżej części stabilizacyjnej (podparcia) wykonana jako pojedynczy rząd z koszy gabionowych trwale połączonych posadowionych powyżej rzędnej 156,60 m n.p.m.

pkt 16 – szerokość „w stopie” jest to szerokość filtra gabionowego wykonanego z podparciem drugiego rzędu gabionów (część stabilizacyjna - podparcie),

która będzie sięgać tylko rzędnej 156,60 m n.p.m.

natomiast pozostałe części filtra będą wykonane z pojedynczego rzędu gabionów o szerokości 1,0 m. Będą to: skrzydła filtra, część filtra powyżej rzędnej 156,60.

Filtr II

|  |  | Decyzja wodnoprawna | Projekt budowlany | Objaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość |  |  |  |  |
|  | Długość | L = 9,0 |  |  |
|  | światło |  | L = 9,0 m |  |
|  | Część oporowa prawobrzeżna |  | L = 2,0 m |  |
|  | Część oporowa lewobrzeżna |  | L = 2,0 |  |
| Wysokość i rzędne |  |  |  |  |
|  | w nurcie: | h = 0,99 m |  | 156,9-155,91 = 0,99 m |
|  | rz. przelewu | 156,90 m n.p.m. | 156,90 m n.p.m. | (obrazuje Rys. 3) |
|  | rz. dna | 155,91 m n.p.m. | 155,91 m n.p.m. | (obrazuje Rys. 3) |
|  | rz. stopy | 154,90 m n.p.m. | 154,90 m n.p.m. | (obrazuje Rys. 3) |
| Szerokość |  |  |  |  |
|  | w koronie | b = 1,0 m | b = 1,0 m | (obrazuje Rys. 2 ) |
|  | w stopie | b = 2,0 m | b = 2,0 m | (obrazuje Rys. 2, 3) |

Objaśnienia opisowe:

pkt 1 - Długość opisana w decyzji wodnoprawnej jest długością w korycie rzeki opisanej w projekcie budowlanym jako długość w światle. W decyzji wodnoprawnej nie ma długości opisanej w projekcie budowlanym jako część oporowa lewobrzeżna i prawobrzeżna opisanych w projekcie budowlanym po 2 m.

Części oporowe będą poza stycznością z wodą powierzchniową, więc przyjęto, że nie będą oddziaływać na wody powierzchniowe rzeki Moszczenicy a przez to nie będą kształtować zasobów wodnych. Pominiecie części opisanej w projekcie budowlanym jako „część oporowa” w pozwoleniu wodnoprawnym jest dopuszczalna bo nie jest w opozycji do definicji zawartej w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zmianami) w art. 16 Ilekroć w ustawie jest mowa o:

65) urządzeniach wodnych – rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

pkt 3 i 4 – Jako część oporową przyjęto te części filtra, które są zagłębione w skarpie rzeki, czyli poniżej lustra wody w związku z czym nie oddziaływają na wody powierzchniowe i przepływ wody w rzece przez co nie było konieczności takiego oznaczania dla potrzeb postępowania wodnoprawnego i uzyskania decyzji wodnoprawnej.

pkt 5 – wysokość „w nurcie” jest to wysokość opisana 156,9-155,91 = 0,99 m , czyli wysokość przelewu przez gabion liczona od dna rzeki.

pkt 9 – szerokość „w koronie” jest to szerokość filtra gabionowego powyżej części stabilizacyjnej (podparcia) wykonana jako pojedynczy rząd z koszy gabionowych trwale połączonych posadowionych powyżej 0,5 m licząc od dna rzeki.

pkt 10 – szerokość „w stopie” jest to szerokość filtra gabionowego wykonanego z podparciem drugiego rzędu gabionów (część stabilizacyjna - podparcie),

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że opisany zakres objęty projektem budowlanym jest zgodny decyzją wodnoprawną znak WA.ZUZ.5.42101133.2022.AK z dnia 20-04-2023 r.

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| Stadium dokumentacji: | INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |
| --- | --- |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego: | PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W STRYKOWIE |
|  | Działki gruntowe nr 47/2, 159/6, 160/5 obręb 5 Stryków, gm. Stryków, powiat zgierski |
| Nazwa inwestora oraz jego adres: | Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków |
| Imię i nazwisko | mgr inż. Wiesław Olczyk |
| Popis |  |
| oraz adres projektanta sporządzającego informację: | ul. Kościelna 18 98-200 Charłupia Mała |

6.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Roboty budowlane będą polegać na montażu progów gabionowych i kładki oraz dostosowania koryta rzeki do parametrów osadnika korytowego a także montażu kładki dla pieszych.

Roboty należy prowadzić wg kolejności:

- Wykonanie obiektów tymczasowego użytkowania: barakowozu lub kontenera dla biura budowy, oznaczenie placu budowy oraz terenu budowy, wykonanie grodzi z worków lub bigbagów wypełnionych piaskiem i tymczasowego kanału obiegowego

- Częściowy zrzut wody ze zbiornika

- Demontaż kładki i progu pod kładką,

- Wykonanie konserwacji poprzez odmulenie dna rzeki i zbiornika na wlocie,

- Montaż progów gabionowych

- Przegłębienie koryta do parametrów osadnika korytowego i montaż materacy gabionowych,

- Demontaż grodzi i tymczasowego kanału obiegowego,

- Zagospodarowanie terenu na którym rozplantowano urobek, rozścielenie humusu z odkładu, obsiew terenu mieszanką traw,

- Wykonanie ścieżki z kruszywa dla pieszych przy zbiorniku

- Montaż altany ogrodowej wraz ze stołem drewnianym, ławkami oraz betonowym stołem do gry w piłkarzyki

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

- Napełnianie zbiornika

- Likwidacja placu budowy

- Porządkowanie terenu budowy w trakcie robót i po zakończeniu budowy

- Zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty należy przerwać i ustalić właściciela lub użytkownika uzbrojenia.

6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Planowane roboty będą prowadzone w istniejącym korycie rzecznym i wlocie do zbiornika wodnego w skład którego wchodzą:

- koryto rzeki Moszczenicy,

- kładka dla pieszych,

- próg.

6.3. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Z istniejących elementów zagospodarowania zagrożenie mogą stwarzać roboty wykonywane w korycie rzecznym stwarzające ryzyko utonięcia pracownika.

6.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub miejscu dostępnym dla osób postronnych na przykład wskutek braku wygrodzenia placu budowy.

W przypadku konieczności bezpośredniego dostępu do koryta rzecznego celu uniknięcia utonięcia pracownika, należy asekurować się używając szelek z linką bezpieczeństwa asekurowaną przez drugiego pracownika. Roboty w korycie rzecznym można prowadzić tylko w obecności kierownika budowy.

Przy wykonywaniu wszystkich elementów robót należy przestrzegać ogólnych warunków BHP obowiązujących w budownictwie.

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dotycząca:

- wykonania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników

- obsługi maszyn i urządzeń technicznych

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

Pracownicy przystępujący do robót powinni posiadać przeszkolenie na stanowisku pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy pracownicy nowo zatrudnieni przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.  obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi Przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy i regulaminach pracy oraz zasadami BHP obowiązującymi w zakładzie a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Odbycie szkolenia wstępnego ogólnego na stanowisku pracy powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie BHP powinno być prowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy przez pracownika na określonym stanowisku.

6.6. Środki organizacyjne i techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Teren budowy trzeba zabezpieczyć poprzez oznakowanie i ograniczenie dostępu osobom niepowołanym taśmą lub zamianie tymczasowym płotem wysokości ok. 1,5 m oznaczonym tabliczkami z napisem „Teren budowy nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub podobnej treści.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenie higieniczno -sanitarne i socjalne szatnia na odzież roboczą i ochronną,  umywalnia oraz ustęp sugerowany typ TOY TOY.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt do gaszenia pożarów.  Ilość i rozmieszczenie sprzętu powinno być zgodne z przepisami przeciwpożarowymi.

Operatorzy maszyn budowlanych oraz kierowcy maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Roboty winny być prowadzone i nadzorowane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi. Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, obuwie, odzież ochronną i kaski ochronne.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy do której wykonania nie posiada kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności a także dostatecznej znajomości zasad i przepisów BHP.

Pracownikom należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz dla celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i pożarowych.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik budowy lub kierownik robót albo mistrz budowlany w zależności od nałożonego zakresu obowiązków.

Kierownik budowy powinien prowadzić budowę stosując środki profilaktyczne mające na celu zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający robotników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych bądź uciążliwych.

W razie stwierdzenia zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników kierownik budowy obowiązany jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w kierunku usunięcia tych zagrożeń.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- zorganizować i przygotować i prowadzić pracę uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami pracy,

Pracownikom należy zapewnić napoje jeżeli są zatrudnieni przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10° C lub powyżej 25° C.

Pracownikom należy zapewnić posiłki profilaktyczne jeżeli wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kilokalorii u mężczyzn i powyżej 1000 kilokalorii u kobiet wykonywana na otwartej przestrzeni w okresie zimowym. Za okres zimowy uważa się czas od dnia 1 listopada do 31 marca

Pracownik może przyrządzać posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

7. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

Zał. 1 - Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zał. 2 - Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego

Zał. 3 - Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych

Zał. 4 - Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zał. 5 - Inwentaryzacja geodezyjna kładki dla pieszych na zbiorniku w Strykowie

Zał. 6 – Kopia decyzji wodnoprawnej na przebudowę z 2023 r.

Zał. 7 - Kopia decyzji wodnoprawnej z 2016 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Niniejszym oświadczam, że projekt pn.:

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W STRYKOWIE

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja obiektu: dz. nr Działki gruntowe nr 47/2, 159/6, 160/5 obręb 5 Stryków, gm. Stryków, powiat zgierski, obręb 5 Stryków, gm. Stryków

Inwestor: Gmina Stryków

ul. Tadeusza Kościuszki 27

95-010 Stryków

Data: Listopad 2023 r.

……………………………………

(podpis projektanta)

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Niniejszym oświadczam, że dla inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W STRYKOWIE

został sporządzony projekt techniczny.

Lokalizacja obiektu: dz. nr Działki gruntowe nr 47/2, 159/6, 160/5 obręb 5 Stryków, gm. Stryków, powiat zgierski, obręb 5 Stryków, gm. Stryków

Inwestor: Gmina Stryków

ul. Tadeusza Kościuszki 27

95-010 Stryków

Data: Listopad 2023 r.

……………………………………

(podpis projektanta)

8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Rys. 1 – Projekt zagospodarowania terenu wraz orientacją – Przebudowa zbiornika w Strykowie - skala 1:1000

Rys. 2 - Przekroje podłużne osadnika i filtrów gabionowych (progów) w korycie rzeki Moszczenicy– skala 1:100/100

Rys. 3 - Przekroje filtrów gabionowych (progów) i osadnika - skala 1:100