Zał. Nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla ubrania specjalnego (trzyczęściowego)

składającego się z kurtki wielowarstwowej (ciężka), kurtki lekkiej jednowarstwowej oraz spodni.

- UBRANIA SPECJALNE STRAŻAKA W KOLORZE PIASKOWYM

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów i wymagań technicznych spełniających wymagania:

- Ubranie specjalne ma spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz.1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania
o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy pkt. 1.6.

- Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN - EN 469 „Odzież ochronna dla strażaków - Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych” oraz kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy PN-EN ISO 15384:2020 -10 Odzież ochronna dla strażaków - Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dotyczące skuteczności dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach przestrzeni otwartej.

- Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu.

- Ubranie (kurtka i spodnie) wykonane z min. 4 warstw.

- Wymogi materiałowe:

- warstwa zewnętrzna powinna być wykonana z materiału typu NOMEX NXT, PBI X55 (para aramidy) lub równorzędnego wzmocnionego splotem RiB (Ribstop).

Materiał zewnętrzny o gramaturze nie mniejszej niż 195 gm/m2 oraz składzie: min 59% para lub meta aramid/ 40% PBI / 1 % włókna elektrostatyczne lub materiały równoważne,

- membrana wodoodporna ePTFE typu Crosstech Firebloker o gramaturze min. 140 gm/m2 oraz składzie min. 15% para aramid / 85% meta aramid lub materiały równoważne.

Podszewka termiczna typu AXION lub równoważna, niezalaminowana 
z membraną o gramaturze min. 265 gm/m2 oraz składzie min. 58% meta aramid / 6% para aramid / 36% Viskoza FR lub materiały równoważne;

- Kurtka ciężka musi spełniać następujące wymagania:

- kurtka o konstrukcji wielowarstwowej powinna zachodzić na spodnie;

- rękawy kurtki szerokie wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk;

- w mankietach rękawów zastosowany system pozwalający dopasować ściągacz i otwór na kciuk do rozmiaru ręki i kształtu dłoni;

- dolne krawędzie mankietów wykończone warstwą kevlaru lub równorzędną

- w górnej i dolnej części kurtki cztery wielofunkcyjne kieszenie i obejmy do mocowania np. latarki, radiotelefonu, rękawic, rozmieszczone ergonomicznie kryte patkami zabezpieczonymi na końcach warstwą kevlaru lub równoważną, umożliwiające dostęp w rękawicach ;

- karabińczyki i pętle do mocowania drobnego wyposażenia;

- obszar łokci - 5 warstwowy z dodatkową warstwą ochronną przed przetarciem, ogniem i temperaturą wzmocniony warstwą kevlaru lub równoważną;

- ognioochronny kołnierz kurtki w formie stójki, zapinany z przodu na rzep;

- zamek w kurtce jedno lub dwugłowicowy, umożliwiający błyskawiczne rozpięcie i zapięcie kurtki jednym pociągnięciem, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy,

- zamek w kurtce przykryty plisą z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym, zapięcie plisy taśma typu „rzep”

- kurtka wielowarstwowa musi posiadać otwór inspekcyjny umożliwiający kontrolę stanu membrany;

- oznaczone układem taśm ostrzegawczych odblaskowych wgrzewanych lub wklejanych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie taśm naszywanych.

- Kurtka lekka musi spełniać następujące wymagania:

- kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej powinna zachodzić na spodnie;

- kurtka o konstrukcji jednowarstwowej wykonana z tkaniny z wykończeniem olejo i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu,

- rękawy kurtki szerokie wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk;

- w mankietach rękawów zastosowany system pozwalający dopasować ściągacz i otwór na kciuk do rozmiaru ręki i kształtu dłoni;

- w górnej i dolnej części kurtki cztery wielofunkcyjne kieszenie i obejmy do mocowania np. latarki, radiotelefonu, rękawic, rozmieszczone ergonomicznie kryte patkami zabezpieczonymi na końcach warstwą kevlaru lub równoważną, umożliwiające dostęp w rękawicach;

- ognioochronny kołnierz kurtki w formie stójki, zapinany z przodu na rzep;

- karabińczyki i pętle do mocowania drobnego wyposażenia;

- zamek w kurtce jedno lub dwugłowicowy, umożliwiający błyskawiczne rozpięcie i zapięcie kurtki jednym pociągnięciem, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy,

- zamek w kurtce przykryty plisą z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym, zapięcie plisy taśma typu „rzep”

- wzmocnienie na łokciach wykonane z KEVLARU pokrytego silikonem lub równoważne,

- oznaczone układem taśm ostrzegawczych odblaskowych wgrzewanych lub wklejanych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie taśm naszywanych.

- Spodnie muszą spełniać następujące wymagania:

- spodnie długie o konstrukcji wielowarstwowej z szelkami;

- nogawki szerokie z regulacją rzepem na zakończeniu nogawek;

- obszar kolan min. 6 warstwowy, zawierający warstwę ochronną przed przetarciem, ogniem i temperaturą wzmocniony warstwą kevlaru lub równorzędną, posiadający dodatkową warstwę kauczukową izolacyjną 
i ochroną przed wilgocią;

- dolne krawędzie nogawek i dolne części wewnętrzne nogawek wykończone warstwą kevlaru lub równorzędną;

- spodnie muszą mieć otwór inspekcyjny umożliwiający kontrole stanu membrany

- spodnie muszą posiadać minimum dwie wielofunkcyjne kieszenie rozmieszczone ergonomicznie kryte patkami zabezpieczonymi na końcach warstwą kevlaru lub równorzędną, umożliwiające dostęp w rękawicach ;

- spodnie w dolnej części nogawek oznaczone układem taśm ostrzegawczych odblaskowych wgrzewanych lub wklejanych;

- Ubranie specjalne musi spełniać najwyższe standardy ochrony - poziom 2 we wszystkich trzech kategoriach testowych normy:

- odporność na promieniowanie cieplne;

- wodoodporność;

- odporność na penetrację parą wodną.

- Sposób konserwacji ubrania (pranie, suszenie itp.) w czasie gwarancji oraz całym okresie jego eksploatacji określa producent.

- Dodatkowo na kurtkach; lekkiej oraz o konstrukcji wielowarstwowej - ciężkiej  muszą być umieszczone „rzepy” pod emblematy i znaki identyfikacyjne:

- na lewym rękawie w połowie wysokości między łokciem, a barkiem naszyty rzep do mocowania emblematu WSP;

- na lewej piersi, powyżej taśm ostrzegawczych - do mocowania dystynkcji;

- na lewej piersi, poniżej taśm ostrzegawczych - do mocowania napisu STRAŻ;

- na plecach, w odległości 0,5 ÷ 1,0 cm pod żółtym pasem ostrzegawczym – do mocowania napisu „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA”.

Napisy „STRAŻ” i „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” - litery w kolorze czarnym wykonane na tkaninie (tle) w kolorze fluorescencyjnym żółtym.

Napis „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” umieszczony na tyle kurtek w odległości 0,5 ÷ 1,0 cm pod żółtym pasem ostrzegawczym:

- wymiary tła - 12 x 34 ± 0,3 cm,

- wysokość liter - 4 ± 0,1 cm,

- długość zapisu w dwóch rzędach, I rząd - WOJSKOWA - 22 cm,

- II rząd - STRAŻ POŻARNA - 32 cm;

- mocowanie na ”rzep" do kurtki lub inną techniką.

Napis „ STRAŻ” umieszczony na przedzie kurtek:

- wymiar tła - 5 x 15 ± 0,3 cm,

- wysokość liter 2,5 ÷ 0,1 cm,

- długość całego napisu - 11 ÷ 0,3 cm,

- mocowanie na ”rzep" lub inną techniką;

Kolor ubrania specjalnego żółty w odcieniu naturalnego aramidu

Wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP;

Wymagana deklaracja zgodności CE.

- Gwarancja minimum 24 miesiące.

- Rok produkcji 2021.

Wszystkie wyroby lub ich opakowania muszą być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej. Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla Sprzedawcy dostępne na stronach internetowych: www.gs1.org