- Wymagania dotyczące elektronicznej wersji dokumentacji projektowej i powykonawczej 2 i 3 D (Nr rozdziału wynikający z kolejności w załączniku ogólnych warunków współpracy do SiWZ i Umowy).

  - Wymagania ogólne

Zakres wymaganej dokumentacji projektowej i powykonawczej obejmuje zarówno wersję 2D jak i 3D, wykonaną  zgodnie z określonymi w niniejszym dokumencie wymogami.

    - Szczegółowa dokumentacja  techniczna (rysunki) musi być wykonana w skali rzeczywistej tj. 1:1.

    - Na rysunkach, planach sytuacyjnych należy umieścić  co najmniej trzy  punkty charakterystyczne nawiązujące do charakterystycznych punktów w terenie.

    - Wskazane punkty charakterystyczne zostaną opisane współrzędnymi geodezyjnymi (X,Y,Z – współrzędna Z dla danych trójwymiarowych) w dwóch układach współrzędnych będących wynikiem pomiarów w terenie:

      - Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1965

      - Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000

z zastosowaniem obowiązującego na terenie Górażdże Cement układu wysokości:

poziom  ±0.000m = 238.870m n.p.m. w układzie Kronsztad.

    - Elektroniczna wersja dok. proj. musi być zapisana na nośniku CD, DVD, Blu-Ray itp. wg struktury określonej w pkt 8.2. i 8.4. Nośnik musi być opisany następująco:

- Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn.: „ ………..”

- Data wykonania dokumentacji

- Nazwa biura projektowego wykonującego projekt

    - Wersja elektroniczna dokumentacji 2D musi być całkowicie zgodna z jej wersją papierową.

    - Jeden plik rysunkowy powinien zawierać tylko jeden rysunek w modelu lub arkuszu.

    - Rozszerzenia plików muszą być pisane małymi literami.

    - Nie dopuszcza się stosowania bibliotek: czcionek, symboli itp. innych niż standardowo zawartych w programach komputerowych.

    - Rysunek powinien być zapisany w widoku modelu, tak aby aby w oknie podglądu przeglądarki był widoczny w całości (opcja wyświetlania „zoom zakres”).

    - Nieużywane bloki rysunkowe, warstwy i odniesienia powinny być usunięte z pliku.

    - Dokumentacja modelu 3D musi być wykonana i przekazana zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 8.6.

    - Opis techniczny w całości powinien być zapisany w jednym w pliku Worda.

    - W przypadku, gdy opis techniczny powstaje w kilku różnych programach (jak w przykładzie poniżej), to poza wersją źródłową – edytowalną, należy przygotować również wersję w formacie pdf – w pliku wielostronicowym odzwierciedlającym formę papierową, oryginał dokumentu.

Przykład:

FFWWOOOOOOBRR_WWW…01.dwg

FFWWOOOOOOBRR_WWW…02.tif

- wersja edytowalna

FFWWOOOOOOBRR_WWW…03.dgn

FFWWOOOOOOBRR_WWW…04.cdr

FFWWOOOOOOBRR_WWW…05.xls

FFWWOOOOOOBRR_WWW…06.doc

FFWWOOOOOOBRR_WWW… - Opis techniczny.pdf – wersja pdf

    - W przypadku, gdy do rysunku dołączony jest plik referencyjny np. w postaci bitmapy, to należy go zapisać w jednym pliku w formacie pdf, o tym samym numerze i nazwie.

Przykład:

FFWWOOOOOOBRR_WWW…01.dwg

FFWWOOOOOOBRR_WWW…01–ref.tif

FFWWOOOOOOBRR_WWW…01.pdf

    - Dokumentacja projektowa 2D musi być dostarczana w plikach źródłowych edytowalnych.

    - Liczba plików w projekcie musi odpowiadać liczbie pozycji w tabelarycznym wykazie plików.

    - Kolorystyka schematów technologicznych wg pkt 8.4.

    - Kolorystyka schematów elektrycznych strukturalnych (jednokreskowych) w zależności od napięcia wg pkt. 8.5.

    - Dokumentacja założeniowa przekazana projektantowi przez Zamawiającego, powinna być zwrócona z naniesionymi zmianami z tym samym numerem rysunku, nazwą pliku i tym samym tytułem rysunku. Kolejny numer wersji lub zmiany powinien być umieszczony tylko w tabelce rysunkowej.

    - Nazwa pliku zawierającego przedmiar, kosztorys musi być numerem przedmiaru, kosztorysu.

    - Nazwa pliku zawierającego rysunek musi być taka sama jak numer tego rysunku. Niedopuszczalne jest dodawanie tekstu do nazwy pliku rysunku, (wyjątek zgodnie z pkt. 8.1.29). Tytuł rysunku powinien być umieszczony tylko w tabelce rysunkowej i w wykazie wszystkich plików, o którym mowa w pkt 8.3.

    - Maksymalna ilość znaków w ścieżce dostępu do pliku w przekazywanej dokumentacji nie może przekroczyć 150 znaków, łącznie ze znakami z nazwy pliku.

    - Nie należy tworzyć podkatalogów dla liczby plików nieprzekraczającej 10.

    - Numer projektu powinien być umieszczony w tabelce rysunkowej na każdym rysunku.

    - Numery projektów 2D i 3D należy oznaczać wg wzoru (numerację musimy wpisać stosowaną w Górażdże Cement),:

KKKKK _ NNAAAMM _BX – tytuł projektu

KKKKK  _ NNAAAMM _3D – tytuł projektu

    - Nazwa pliku zawierającego opis techniczny projektu, wykazy, zestawienia, załączniki itp. należy oznaczać wg wzoru (nazewnoctwo plików – numeracja plików jest do szczegółowego omówienia – musi zapewniać jednoznaczne przypisanie do struktury obiektowej Górażdże Cement):

KKKKK _ NNAAAMM_BX – opis techniczny lub wykaz lub zestawienie lub załącznik itp. Liczba znaków powinna zawierać się w zakresie od 8 do 20 znaków i być uzgodniona z Zamawiającym.

    - Nazwy plików (numery rysunków) należy oznaczać wg wzoru:

FFWWOOOOOOBRR_WWW… (np. 01CBD01DA041_01_A)b

| FF | Dwuznakowe oznaczenie fazy |
| --- | --- |
| WW | Dwuznakowe oznaczenie wydziału |
| OOOOOO | Sześcioznakowe oznaczenie obiektu, w przypadku dokumentacji urządzeń trzyznakowe oznaczenie urządzenia należy poprzednić trzema znakami podkreślenia. |
| B | symbol typu urządzenia (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu) |
| CCC | numer kolejny urządzenia w układzie (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu) |
| WWW… | Miejsce na oznaczenie dokumentacji przez Wykonawcę zawierające co najmniej numer kolejny rysunku. Wykonawca może zastosować maksymalnie 15 znaków. |

    - Projektant przed rozpoczęciem prac projektowych jest zobowiązany uzgodnić z Wydziałem Planowania Operacyjnego i Koordynacji (Wydział: XXX, tel. 00 000 000 Górażdże Cement, oznaczenia KKS/Obiektowe dla numerów projektów i nazw plików tworzonej dokumentacji projektowej.

    - Nazwy plików: projektu, dokumentacji jakościowej i techniczno-ruchowej powinny zawierać oznaczenie KKS: obiektu, instalacji lub urządzenia, której dotyczy ta dokumentacja.

    - Treść klauzuli o prawach autorskich, umieszczana przez biura projektowe w tabelkach dokumentów musi umożliwiać wykorzystywanie dokumentacji do działalności eksploatacyjnej, remontowej i modernizacyjnej prowadzonej przez Górażdże Cement lub przez osoby trzecie działające na jej zlecenie.

    - Dopuszczalne formaty plików:

| 1. | dwg | AutoCad w wersji możliwie najnowszej | Rysunki projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | dgn | Microstation w wersji możliwie najnowszej |  |
| 3. | pdf | Adobe Reader |  |
| 4. | fcw, fcd | FastCad | Rysunki projektów - dopuszcza się warunkowo po uzgodnieniu z zamawiającym |
| 5. | cdr | CorelDraw |  |
| 6. | kst, ath | Norma | kosztorysy, przedmiary robót |
| 7. | pdf | Adobe Reader |  |
| 8. | xlsx | Microsoft Excel 2010 | wykazy, specyfikacje, bazy sygnałów |
| 9. | docx | Microsoft Word 2010 | Opis techniczny dokumentacji technicznej, DTR |
| 10. | pdf | Adobe Reader | DTR, dokumentacja fabryczna elementów montowanych przez wykonawcę, załączniki |
| 11. | tif, bmp, jpg | (bitmapy) | Podkłady rastrowe |
| 12. | ipt, iam, dgn, step, nwf, nwd, dwf | PDMS, Microstation, Inventor, Navisworks itp. | Dokumentacja 3D |

    - Tabelka rysunkowa powinna zawierać następujące komórki:

|  | NR RYSUNKU Górażdże Cement | NNAAAMMRRCCC_XX_BX Definicje dotyczące numeru rysunku, nazwy pliku Górażdże Cement zostały opisane w pkt. 8.1.23 – 8.1.31 |
| --- | --- | --- |
|  | NUMER I TYTUŁ PROJEKTU Górażdże Cement | KKKKK _ NNAAAMM _BX – tytuł projektu Górażdże Cement Definicje dotyczące numeru, nazwy projektu Górażdże Cement zostały opisane w pkt. 8.1.23 – 8.1.31 |
|  | NR RYSUNKU WYKONAWCY | Jeżeli Wykonawcy stosują własną numerację. |
|  | NR PROJEKTU WYKONAWCY | Jeżeli Wykonawcy stosują własną numerację. |
|  | NR RYSUNKU PODWYKONAWCY | Numer projektu podwykonawcy, jeśli dotyczy |
|  | NR PROJEKTU PODWYKONAWCY | Numer rysunku podwykonawcy, jeśli dotyczy |
|  | NAZWA PLIKU | Nazwa pliku dokumentu wg numeracji dokumentów Górażdże Cement wraz z rozszerzeniem pliku (zgodnie z pkt. 8.1.28 - 8.1.30) |
|  | RZUT ROBOCZY | Rzut, jeśli dotyczy |
|  | ARKUSZ | Niniejszą komórkę należy wypełnić, jeśli do jednego numeru rysunku przypisano kilka arkuszy. |
|  | FORMAT | Format rysunku wg normy EN ISO 5457 |
|  | SKALA | Skala rysunku, np. 1:100, wg DIN ISO 5455 |
|  | WYKONAWCA | Logo i adres wykonawcy. |
|  | PODWYKONAWCA | Logo i adres podwykonawcy, jeśli dotyczy. |
|  | KOD KKS OBIEKTU | Opis według Księgi Kodów KKS/Obiektów (wartość stała) |
|  | PROJEKTOWAŁ | a: Imię i nazwisko projektanta danej rewizji – może być takie samo jak edytora rewizji. b: Data projektowania. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd |
|  | SPORZĄDZIŁ | a: Imię i nazwisko osoby wnoszącej rewizję. b: Data sporządzenia. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd |
|  | SPRAWDZIŁ | a: Imię i nazwisko osoby sprawdzającej rewizję. b: Data sprawdzenia. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd |
|  | ZATWIERDZIŁ | a: Imię i nazwisko odpowiedzialnego inżyniera projektu. b: Data zatwierdzenia. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd |
|  | TYTUŁ ZADANIA | Określa nazwę przedsięwzięcia np.: Budowa nowego pieca w Górażdże Cement |
|  | TYTUŁ DOKUMENTU | W razie potrzeby użytkownik może wydłużyć sekcję tytułową do trzech wierszy. Wiersz 1: Tytuł dokumentu opisujący zawartą treść Przykłady: - P&ID Pomiary specjalne (wskazać obiekt) - Przekroje kotła poziom +25,8m Wiersz 2: Nazwa KKS/Obiektu – nazwa systemu lub nazwa budynku: W przypadku rysunków funkcjonalnych, np. schematy orurowania i oprzyrządowania (P&ID), w wierszu 2 należy zawrzeć kod systemu KKS/Obiektowego (3 cyfry) oraz nazwę systemu KKS/Obiektowego. W przypadku rysunków, takich jak np. plan sytuacyjny, w wierszu 2 należy podać nazwę budynku (np. kotłownia). |

    - Tabelka dotycząca rewizji powinna zawierać następujące komórki:

| Lp. | Nazwa komórki | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | REW. | Dwie cyfry. Wersję wyjściową należy również umieścić tutaj z numerem 00. |
|  | DATA | Data rewizji. Wszystkie dane w komórkach „Data” należy wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd |
|  | IMIĘ I NAZWISKO | Imię i nazwisko osoby wnoszącej rewizję. |
|  | ETAP | Etap opisuje Etap Realizacji Projektu, do której przypisany jest dany dokument z punktu widzenia Zamawiającego. Zastosowanie mają następujące etapy: - PP - dla Projektu Podstawowego - PB - dla Projektu Budowlanego - PW - dla Projektu Wykonawczego - PPW - dla Projektu Powykonawczego Dokumenty niezwiązane do powyższych etapów takie jak Wytyczne Realizacji Projektu będą oznaczane 00. |
|  | ZAWARTOŚĆ REWIZJI | Informacje podane w indeksie zazwyczaj wskazują powód wprowadzenia nowej rewizji. Kolejne zmiany wprowadzane na rysunku należy zaznaczyć w taki sposób, aby były one widoczne również na czarno-białym wydruku („chmurki” dookoła zmian wprowadzonych na rysunku) |
|  | DATA | Data sprawdzenia rewizji. Wszystkie dane w komórkach „Data” należy wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd |
|  | SPRAWDZIŁ | Imię i nazwisko odpowiedzialnego inżyniera projektu. |
|  | DATA | Data zatwierdzenia rewizji. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd |
|  | ZATWIERDZIŁ | Imię i nazwisko odpowiedzialnego inżyniera projektu. |

  - Struktura elektronicznej wersji dokumentacji projektowej 2D:

koncepcja – K,

analiza – A,

projektu budowlanego – PB,

projektu podstawowego – PP,

projektu wykonawczego / projektu powykonawczego – PW / PPW

Np: dla projektu wykonawczego i powykonawczego

Nazwa zadania

PW / PPW

KKKKK_NNAAAMM_BX – tytuł projektu

KKKKK_NNAAAMM_BX – Wykaz plików.xls

KKKKK_NNAAAMM_BX – Opis techniczny.doc

KKKKK_NNAAAMM_BX – Opis techniczny.pdf

KKKKK_NNAAAMM_BX – Zestawienie sygnałów.xls

KKKKK_NNAAAMM_BX – Zestawienie sygnałów.pdf

KKKKK_NNAAAMM_BX – Zestawienie materiałów.xls

KKKKK_NNAAAMM_BX – Zestawienie materiałów.pdf

KKKKK_NNAAAMM_BX – Załącznik nr1.pdf

NNAAAMMRRCCC_XX_BX.dwg

NNAAAMMRRCCC_XX_BX.dgn

NNAAAMMRRCCC_XX_BX.pdf

NNAAAMMRRCCC_XX_BX – ref.tif

Przedmiary

KKKKK_NNAAAMM_BX – przedmiar.ath

KKKKK_NNAAAMM_BX – przedmiar.pdf

Kosztorysy

KKKKK_NNAAAMM_BX – kosztorys.kst

KKKKK_NNAAAMM_BX – kosztorys.pdf

Dokumentacja Powykonawcza (np.: urządzeń, instalacji, obiektów, itd.)

- dla każdego urządzenia

KKKKK_NNAAAMM_BX – Dok_Jakość i DTR

NNAAAMMRRCCC – Dok_Jakość.pdf

NNAAAMMRRCCC – Dok_UDT.pdf

- dla instalacji

NNAAAMMRRCCC – DTR.pdf / .docx

NNAAAMM_BX – dopuszczenia do eksploatacji.pdf

NNAAAMM_BX – Dok_Jakość.pdf

NNAAAMM_BX – DTR.pdf / .docx

KKKKK_NNAAAMM_BX –Dok_jakość- Wykaz plików.xls

Np: dla koncepcji

Nazwa zadania

K

NNAAAMMRRCCC_01_B.dwg

NNAAAMMRRCCC_02_B.tif

- wersja edytowalna

NNAAAMMRRCCC_03_B.dgn

NNAAAMMRRCCC_04_B.xls

NNAAAMMRRCCC_05_B.doc

KKKKK_NNAAAMM_B - Opis techniczny.pdf – wersja pdf

  - Wykaz plików.

Wykaz wszystkich plików występujących w danej strukturze projektu określonej w pkt 8.2. musi być wykonany za pomocą pliku wzorcowego o nazwie: Numer Projektu-Wykaz plików.xlsm.

Szczegółowy sposób sporządzenia wykazu plików za pomocą pliku wzorcowego znajduje się w arkuszu Instrukcja i w pliku 04_INST_WykonaniaWykazuPlikow.docx.

W zakładce Opis Projektu, przedstawionej na poniższym zrzucie ekranu, zostały pokazane trzy kroki niezbędne do wykonania automatycznego wykazu plików, który powstanie w zakładce Wykaz Plików.

Po sporządzeniu wykazu plików należy w arkuszu Dane uzupełnić kolumny „A” Tytuł dokumentu, „B” Nr dokumentu Projektanta, „C” Zastąpił Rysunek Nr (otrzymany jako założeniowy)

Plik wzorcowy zostanie przekazany projektantowi przez zamawiającego.

(Zrzut ekranowy z wykazu plików)

  - Kolorystyka schematów technologicznych

| L.p. | # CZYNNIK=nazwa warstwy w CAD | # KOLOR | # NR CAD | # KKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Woda zasilająca | ciemnozielony | 94 | LAA÷LAD, LDA÷LDD, NDA÷NDK, LAH |
|  | Woda wtryskowa | ciemnozielony | 94 | LAE÷LAF, LCE |
|  | Woda (chłodząca i ruchowa) | jasnozielony | 110 | LCW, PAA÷PAS, PGA, PBA÷PBL, PCB, PGM PCA÷PCM |
|  | Woda p.poż. | czerwony | 10 | SGA÷SGG |
|  | Woda pitna | błękitny | 130 | GKA÷GKU |
|  | Kondensat | jasnozielony z czarną cienką przerywaną (dwulinia) | 80,250 | GHC, LCA÷LCC, LCP, MAG, NAK÷NAM |
|  | Skropliny | zielona przerywana | 90 | LCH÷LCJ, LCN, NAB |
|  | Odsoliny i ług | seledynowy | 60 | LCQ |
|  | Para | czerwony | 10 | LBA÷LBS, MAA÷MAC, LBW, LBQ, MAN, QHA MAW, NAA, NAE÷NAJ |
|  | Olej (smarny i łożyskowy) | brązowy | 14 | MVA÷MVU |
|  | Olej regulacyjny | oliwkowy | 40 | MAX, MXA÷MXU |
|  | Olej sterujący | oliwkowy z czarną cienką przerywaną | 40,250 | MYA÷MYU |
|  | Olej lewarowy | brązowy z czarną cienką przerywaną | 14,250 | MWA÷MWU |
|  | Destylat | ciemnozielony z czarną cienką przerywaną | 94,250 | MKF |
|  | Odpopielanie i pulpa | szafirowy | 230 | HDA |
|  | Mazut przypalnikowy | jasnobrązowy | 242 | HJA |
|  | Mazut zewnętrzny | ciemnoczerwony-czarny | 242,250 | EGA÷EGD |
|  | Węgiel | szary | 253 | HFB÷HFF |
|  | Gips | łososiowy (szafranowy) | 31 | HTP |
|  | Biomasa | ciemnozielony | 106 | ENA÷ENU |
|  | Mleko wapienne i freon | ciemnofioletowy | 200 | GCN, GNN, QJJ |
|  | Kamień wapienny | jasnofioletowy | 201 | HTJ÷HTK |
|  | Korpusy maszyn | ciemnoszary | 252 |  |
|  | Linie impulsowe i powietrze ster. | błękitny - cienką przerywaną | 130 | QFA÷QFU |
|  | Powietrze | błękitny | 130 | HLA÷HLD, MAJ |
|  | Mieszanka pyło-powietrzna | czarno-błękitny | 250,130 | HHD |
|  | Spaliny i powietrze transportowe | ciemnoniebieski | 172 | HNA÷HNF, QEA÷QET |
|  | Wodór | żółty | 50 | QJA, MKG |
|  | Azot i propan | pomarańczowy | 30 | QJB, QJH, QJM, MKG |
|  | Hydrazyna i Amoniak | brązowy | 32 | LFN20,40, QCA, QCB |
|  | Fosforan | odcień niebieski | 140 | LFN50, QCC |
|  | Mocznik | brązowy | 32 | HRA÷HRU |
|  | Tlen | niebieski | 170 | QJL |
|  | Odwodnienia i odpowietrzenia | czarny - cienka | 8 | HAN, HAU, MAL |
|  | Ścieki oczyszczone | ciemnoniebieska | 172 | GNK, GTA |
|  | Ścieki nieczyszczone: - przemysłowe - sanitarne | granatowa z czarną –przerywaną czarno-szafirowa | 174,250 250,230 | GMA÷GMU GNA÷GND,GRA÷GRSGQA÷GQU |

KKS-y/Oznaczenia Obiektów linii technologicznych, armatury i napędów  kolor czarny na warstwie: Opis

Armatura i napędy na warstwie o nazwie czynnika i w kolorze czynnika

Pomiary (baloniki) kolor czarny na warstwie: AKPiA

Uwagi i tabele kolor czarny na warstwie: TEXT

Tabelka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Tabelka

Ramka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Ramka

  - Kolorystyka schematów elektrycznych strukturalnych (jednokreskowych) w zależności od napięcia

| L.p. | # CZYNNIK | # KOLOR | # NR RGB | # NR CAD | # KKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 kV | biały (czarny) | 255,255,255 (51,51,51) | 255 (250) | ABA÷ABZ, ACA÷ACZ |
|  | 220 kV | pomarańczowy | 255,127,0 | 30 | ADA÷ADZ |
|  | 110 kV | czerwony | 255,0,0 | 10 | AEA÷AEZ |
|  | 15,75 kV | brązowy | 153,0,0 | 14 | BAA÷BAC, BBT |
|  | 10 kV | ciemna zieleń | 54,105,38 | 79 | BBA÷BBB |
|  | 6 kV | zielony | 0,255,0 | 90 | BBA÷BBS, BCA÷BCZ |
|  | 0,69 kV | ciemno niebieski | 23,97,171 | 144 | BFA,BFC,BFG,BFK |
|  | 0,4 kV | niebieski | 0,0,255 | 170 | BFA÷BFS, BHA÷BHZ, BJA÷BJY, BKA÷BKZ, BLA÷BLX, BTL÷BTN |
|  | 230 V | odcień niebieski | 0,191,255 | 140 | BRA÷BRS |
|  | 220 VDC | fioletowy | 255,0,255 | 210 | BUA÷BUF, BRT÷BRF |
|  | 24 VDC | odcień fioletowy | 191,0,255 | 200 | BUG÷BUJ |
|  | PE (uziom) | zielono-żółty |  | 90,50 |  |

KKS-y/Oznaczenia Obiektów, linie, symbole, ramki  kolor czarny (255) na warstwie: Opis

Pomiary (baloniki) - kolor czarny (255) na osobnej warstwie: AKPiA

Uwagi i tabele kolor czarny (255) na warstwie: TEXT

Tabelka rysunkowa kolor czarny (255) na warstwie: Tabelka

Ramka rysunkowa kolor czarny (255) na warstwie: Ramka

  - Zakres przekazania dokumentacji 3D:

    - Dokumentacja projektowa 3D musi być dostarczana z zachowaniem jednorodnego (tożsamego) układu współrzędnych geodezyjnych z 1965 roku, w powiązaniu zmapą cyfrową Górażdże Cement, z zastosowaniem obowiązującego na terenie Górażdże Cement układu wysokości: poziom  ±0.000m = 238.870m n.p.m. w układzie Kronsztad.

    - Kompletny Model 3D należy podzielić na pojedyncze modele. Podział powinien odpowiadać układowi budynków oraz systemów technologicznych, a także kodom Oznaczenia Obiektów i rzędnym.

    - Model 3D wraz ze składowymi plikami 3D powinien być przekazany w edytowalnych formatach: DGN, DWG lub  STEP i NWF w uzgodnieniu z zamawiającym.

    - Nazwa pliku z kompletnym modelem 3D powinna zawierać numer projektu Górażdże Cement.

    - Drzewo struktury modelu 3D w oknie oprogramowania Navisworks powinno zawierać jego podział, na bazie oznaczeń Obiektów, na zespoły projektowe obiektów, instalacji, urządzeń, a te z kolei na pliki 3D części składowych, których nazwy powinny odpowiadać nazwom plików rysunkowych formatu 2D.

  - Struktura elektronicznej wersji dokumentacji projektowej 3D:

dla projektu wykonawczego – PW,

Nazwa zadania

PW - 3D

KKKKK_NNAAAMM_3D – tytuł projektu

FFWWOOOOOOB_WWW….step dgn dwg

FFWWOOOOOOBRR_WW….step dgn dwg

| YY | numer kolejny zespołu/instalacji |
| --- | --- |
| XX | numer kolejny części/rysunku |

    - Zakres modelowania:

Stopień szczegółowości modelu - LOD300 Wymagane informacje zawarte w plikach elementów – producent, nazwa, typ, gabaryty, parametry na wyjściach i wejściach.

    - Zawartość modelu 3D

Model 3D powinien zasadniczo zawierać następujące informacje:

      - Informacje ogólne

        - Oś

        - Nazwa osi

      - Obiekty zewnętrzne, wszystkie statusy - nowy budynek, rezerwowy i tymczasowy

        - Drogi i nawierzchnie

        - Obiekty podziemne

        - Fundamenty nadziemne i podziemne

        - Wykopy i rowy

        - Trasy rurociągów

        - Punkty dostępowe

      - Dane ogólne budynku

        - Bramy, drzwi i okna, łącznie z otworami drzwiowymi i kierunek otwierania drzwi

        - Schody, drabiny i poręcze (poręcze nie w budynku UHA)

        - Okładzina elewacyjna

      - Infrastruktura techniczna budynku

        - Instalacje wentylacji i klimatyzacji (HVAC)

          - Centrale nawiewno – wywiewne

          - Kanały i wsporniki

          - Podgrzewacz i powiązane rurociągi

        - System przeciwpożarowy

          - Węzły zaworowe

          - Rurociągi i wsporniki

        - Układ doprowadzania i odprowadzania wody

          - Punkty odwodnienia

          - Kanały

          - Przepusty

          - Misy

          - Piony spustowe

        - Podnośniki

      - Konstrukcja betonowa budynku

        - Fundamenty, słupy, ściany, sufity, belki, nadciągi i podciągi

        - Podzespoły zabudowane

        - Płyty kotwiące

        - Szyny systemu Halfen

        - Otwory

          - Otwory/przepusty w ścianach, suficie, stropie i dachu dla wszystkich części

          - Otwory zapasowe

          - Otwory do montażu, czynności związanych z montażem i demontażem

      - Konstrukcja stalowa budynku

        - Słupy, belki

        - Stężenia pionowe i poziome

        - Blachy węzłowe

        - Płyty fundamentowe

      - Podesty główne i pomocnicze

        - Konstrukcja podestów z podporami i/lub wieszakami

        - Posadzki z przepustami

        - Kraty

        - Blacha ryflowana

        - Poręcze (częściowo)

        - Cokoły wewnętrzne

      - Urządzenia główne i pomocnicze

        - Fundamenty i ramy wsporcze

        - Izolacja cieplna i akustyczna

        - Przyłącza do rurociągów i przewodu głównego

        - Studzienki rewizyjne łącznie z przestrzenią roboczą

        - Pulpity sterownicze (łącznie z przestrzenią roboczą)

        - Przestrzeń wymagana na konserwację

        - Obudowy dźwiękochłonne, (jeżeli wymagane)

      - Układy rurociągów głównych i pomocniczych

        - Trasy rurociągów

        - Izolacja

        - Zawory

        - Armatura

        - Punkty pomiarowe

        - Podpory i wieszaki

        - Studzienki rewizyjne łącznie z przestrzenią roboczą

      - Kanały spalin i powietrza

        - Łącznie z trasami kanałów

        - Izolacja

        - Zawory

        - Punkty pomiarowe

        - Kompensatory

        - Tłumik

        - Podpory i wieszaki

        - Studzienki rewizyjne łącznie z przestrzenią roboczą

      - Korytka kablowe

        - Trasy głównych przewodów przedstawione, jako obrys / profil wolnej przestrzeni

        - Korytka kablowe

        - Kanały kablowe

      - Obiekty do montażu i konserwacji

        - Suwnice, w tym

          - Wciągniki

          - Szyny

          - Podpory

          - Kabel wleczony

        - Stacjonarne i przejezdne urządzenia dźwigowe, w tym

          - Wciągniki

          - Szyny

          - Podpory

          - Kabel wleczony

      - Urządzenia i podzespoły elektryczne

        - Skrzynka obiektowa

        - Skrzynki ogrzewania elektrycznego

        - Tor prądowy z izolowanymi fazami

        - Szynoprzewód niewydzielony

        - Obudowy elektryczne (łącznie z przestrzenią roboczą)

        - Transformatory

      - Prześwity

        - Drogi ratownicze i ewakuacyjne

        - Chodniki podstawowe i drugorzędne

        - Przestrzenie obsługowe, montażowe i konserwacyjne dla wszystkich części

      - Punkty graniczne – Punkty styku

        - Wykonawca

        - Podwykonawca

        - Zamawiający

      - Pozostałe

        - Strefa zagrożenia

        - Punkty pomiarowe

    - Informacje szczegółowe, takie jak śruby i nakrętki nie powinny być przedstawione na modelu (wyłącznie model wstępny)