ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH LEON RÓŻCZKA ul. Wł. Łokietka 11 66-600 Krosno Odrzańskie

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA ODGROMOWA NA DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘŻYSKACH 126 GM. KROSNO ODRZAŃSKIE Inwestor: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzańskie Branża: ELEKTRYCZNA Adres inwestycji : Wężyska 126 66-600 Krosno Odrzańskie Data sporządzenia kosztorysu: sierpień 2024r. Główny przedmiot zamówienia : kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Kod CPV 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej Sporządził

| # L.p | Podstaw. Wyceny | Opis kosztorysowy | Norma R-(r.g.) M-(PLN) | Ilość rg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 | KNNR 5 0606-05 KNNR 5 0601-01 KNNR 5 0601-01 KNNR 5 0107-03 KNNR 5 1304/02 | INSTALACJA ODGROMOWA Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5m (metoda udarowa) 29szt M: prętowy uziom stalowy 1,5m 87szt Złącza prętów 58szt Grot stalowy 29szt Mater. pomocnicze. 2,5% S: Młot udarowy elektryczny 0,16 m-g/szt Przewody instalacji odgromowej nienaprężne poziome mocowane na uchwytach pod dachówkę drut AlØ8 360m M: pręt AlØ8 350m x 1,01 Uchwyt pod dachówkę 340 Złącza rynnowe 38szt Złącza krzyżowe 13szt Złącza krzyżowe 1-otworowe 30szt Mater. Pomocnicze 2,5% Maszt odgromowy 2m -1szt M: Maszt odgromowy Przewody odprowadzające na wspornikach 116m M: Pręt AlØ8 116m x 1,01 Taśma Fe/Zn 30x4mm 11,6m Uchwyty z kołkiem 116szt Złącze kontrolne 4-otworowe 29szt Materiały pomocnicze 2,5% Razem: POMIARY ELEKTRYCZNE Pomiar instalacji uziemiającej 29szt Razem: | 1,28 0,312 0,033 0,312 0,56 | 37,12 112,32 0,033 36,192 185,665 16,24 16,24 |

WYKAZ MATERIAŁÓW PROJEKTOWYCH

| LP | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Maszt odgromowy 2m | szt | 1 |
| 2 | Drut Al Ø 8 | mb | 466 |
| 3 | Prętowy uziom stalowy | szt | 29 |
| 4 | Złącza prętów 58szt | szt | 58 |
| 5 | Grot stalowy | szt | 29 |
| 6 | Uchwyt z kołkiem wkręcany 12.1 | szt | 116 |
| 7 | Złącza kontrolne 4.1 | szt | 29 |
| 8 | Złącza rynnowe 3.1 | szt | 38 |
| 9 | Złącza krzyżowe 1.1 | szt | 13 |
| 10 | Złącza krzyżowe 1-otworowe | szt | 30 |
| 11 | Uchwyt pod dachówkę | szt | 340 |
| 12 | Bednarka 30x4mm | mb | 11,6 |