SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

ODBIORU ROBÓT BRANŻY SANITARNEJ

INWESTOR:		Urząd Gminy Konarzyny

ul. Szkolna 7

89-607 Konarzyny

NAZWA I MIEJSCE 
INWESTYCJI :		„Przyłącze wody, instalacja zewnętrzna wody, 						zbiorniki retencyjne, system nawadniania boiska, 					zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, 						drenaż dla MODERNIZACJI 								INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY 						ISTNIEJĄCYM BOISKU WRAZ Z 							INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY 						UL. SPACEROWEJ W KONARZYNACH„

Województwo pomorskie, powiat chojnicki, gmina 						Konarzyny, dz. nr 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 					462, 463/1, 463/2, jednostka ewidencyjna: 220205_2 						Konarzyny-G, obręb ewidencyjny: 0002 Konarzyny

NAZWA JEDNOSTKI

OPRACOWUJĄCEJ

SPECYFIKACJĘ:		Andrzej Najdowski

Charzykowy ul. Szkolna 3a

AUTOR

OPRACOWANIA: 	mgr. inż. Andrzej Najdowski 								Upr bud. nr POM/0138/POOS/04

Charzykowy 04.04.2024 r.

SPIS  TREŚCI

1. Specyfikacja Techniczna  ST-00-BS  					- str. 3

Branża sanitarna   „Wymagania Ogólne”

2. Specyfikacja Techniczna  ST-01-BS 					- str. 15

Branża sanitarna  „Przyłącza i Instalacje”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00-BS

WYMAGANIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP

2.	MATERIAŁY

3.	SPRZĘT

4.	TRANSPORT

5.	WYKONANIE  ROBÓT

6.	KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

7.	OBMIAR  ROBÓT

8.	ODBIÓR  ROBÓT

9.	PODSTAWA  PŁATNOŚCI

10.	PRZEPISY  ZWIĄZANE

11.       NAZWY  I  KODY

1.         WSTĘP

1.1       Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00-BS "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „Przyłącze wody, instalacja zewnętrzna wody, zbiorniki retencyjne, system nawadniania boiska, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, drenaż dla MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ISTNIEJĄCYM BOISKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. SPACEROWEJ W KONARZYNACH„ województwo pomorskie, powiat chojnicki, gmina Konarzyny, dz. nr 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462, 463/1, 463/2, jednostka ewidencyjna: 220205_2 Konarzyny-G, obręb ewidencyjny: 0002 Konarzyny.

1.2      Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikację Techniczną Wymagania Ogólne należy stosować ściśle w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót wykonywanych przy realizacji zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami robót.

1.3      Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie robót budowlano-montażowych wyszczególnionych w odpowiednich specyfikacjach szczegółowych:

ST-01-BS		PRZYŁĄCZA I INSTALACJE

l .4     Niektóre określenia podstawowe.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1    Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

1.4.2  Odpowiednia (bliska) zgodność    -    zgodność    wykonywanych    robót    z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.3   Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.4.  Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.4.5. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.4.6.  Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a)     Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego  (do wglądu).

c)   Wykonawca    w    ramach    Ceny     Kontraktowej     winien     opracować dokumentację   powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również:

- dokumentację geodezyjną (+ szkice polowe),

- instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę i konserwację, obiektów oraz zamontowanych urządzeń.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do           projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.

2.        MATERIAŁY

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce.

2.1.      Źródła pozyskania materiałów

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania - Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.2.     Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.. Wykonawca  przedstawi   dokumentację  zawierającą  raporty   z   badań   terenowych   i laboratoryjnych  oraz  proponowaną przez   siebie   metodę  wydobycia  i   selekcji   do zatwierdzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych  miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.     Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane lub nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4.     Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5.      Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3.         SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania robót.

4.         TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  na jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych Materiałów oraz stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami   określonymi  w  Dokumentacji Projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.        WYKONANIE ROBÓT

5.1.      Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność,

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1        Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

Część ogólna opisująca:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-bhp

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz  osób   odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość   wykonania poszczególnych elementów Robót

-  system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków.

6.2       Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość zastosowanych materiałów.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.3      Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie  Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez   Wykonawcę  usunięte   lub   ulepszone   z   własnej   woli.   Koszty  tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4      Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5      Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, i nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

6.7      Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w  dowolnym czasie.

6.8      Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu rozliczeniowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

-   Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót, winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

-   Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej  następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

-    Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie   dokumenty   budowy   będą  zawsze   dostępne   dla   Inspektora  Nadzoru   i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.        OBMIAR ROBÓT

7.1.       Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru   Robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   Inspektora.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

7.2.     Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone zgodnie z zasadami podanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.

7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4.      Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.         ODBIÓR ROBÓT.

8.1.     Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór części robót,

c) odbiór końcowy robót,

8.2.     Zakończenie robót.

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora , który wyznacza termin odbioru końcowego. Odbiory części robót przeprowadzane będą przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

8.3.     Dokumenty do odbioru robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i urządzeń,

- dokumentację geodezyjną powykonawczą- inwentaryzacyjną

- wyniki badań i pomiarów elektrycznych,

- próby szczelności rurociągów,

- badania laboratoryjne wody,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonywanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robot,

W    przypadku    gdy,    według    komisji,    roboty    pod    względem    przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót.

Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   będą zestawione   wg  wzoru  ustalonego   przez   Zamawiającego.   Termin  wykonania  robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.      Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,

- opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgłaszania Wad),

-   podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robót i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.

11.  NAZWY  I  KODY

- CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie

terenu,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01-BS

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP

2.	MATERIAŁY

3.	SPRZĘT

4.	TRANSPORT

5.	WYKONANIE ROBÓT

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.	OBMIAR ROBÓT

8.	ODBIÓR ROBÓT

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.     PRZEPIS Y ZWIĄZANE

1.         WSTĘP

1.1.      Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji, które zostaną wykonane w ramach zadania „Przyłącze wody, instalacja zewnętrzna wody, zbiorniki retencyjne, system nawadniania boiska, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, drenaż dla MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ISTNIEJĄCYM BOISKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. SPACEROWEJ W KONARZYNACH„ województwo pomorskie, powiat chojnicki, gmina Konarzyny, dz. nr 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462, 463/1, 463/2, jednostka ewidencyjna: 220205_2 Konarzyny-G, obręb ewidencyjny: 0002 Konarzyny.

1.2.      Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie l. l.

1.3.     Zakres robót ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacji sanitarnych zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi zawartymi w ST-00-BS „Wymagania Ogólne". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.        MATERIAŁY

Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować następujące materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami.

3.        SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-BS „Wymagania Ogólne". Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót  zaakceptowanym przez Inspektora.

4.        TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00-BS „Wymagania Ogólne". Akceptacji Inspektora podlegać będą, w ramach projektu organizacji robót środki transportowe.

5.        WYKONANIE ROBÓT

5.1.     Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00-BS „Wymagania Ogólne".

5.1.1. Charakterystyka obiektu

Projektuje się budowę systemu nawadniania boiska sportowego w Konarzynach, ul. Spacerowa, obręb Konarzyny, dz. nr 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462, 463/1, 463/2. Objęty opracowaniem system nawadniania boiska sportowego zasilany będzie z dwóch projektowanych podziemnych zbiorników wody o pojemności całkowitej Vc= 50 m3 każdy. Doprowadzenie wody do zbiorników za pomocą  projektowanego przyłącza wody oraz projektowanej instalacji zewnętrznej wody. Włączenie projektowanego przyłącza wody do istniejącej sieci wodociągowej w110 w projektowanym węźle wodomierzowym oznaczonym w części graficznej opracowania jako W1. Zbiorniki będą ponadto pełnić funkcję retencjonowania wody dla potrzeb systemu nawadniania boiska oraz zewnętrznego poboru wody z nasady czerpalnej.

Projektuje się system drenażu dla odprowadzenia nadmiaru wód gruntowych z wybranych obszarów terenu boiska sportowego. Instalację drenażu włączyć do projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Włączenie nastąpi do projektowanej instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej do projektowanej studzienki rewizyjnej D3 (wg oddzielnego opracowania) na terenie byłego posterunku policji (dz. nr 463/2). Za studzienką D4 na rurze kanalizacji deszczowej w celu regulacji ilości odprowadzanej wody przewiduje się montaż zasuwy DN150.

5.1.2. Zakres prac

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy systemu nawadniania boiska wraz z magazynowaniem wody w zbiornikach retencyjnych oraz niezbędnym orurowaniem, skrzynkami z elektrozaworami oraz zraszaczami rotacyjnymi. Cały system zasilany będzie z projektowanego przyłącza wodociągowego i instalacji zewnętrznej wodociągowej z rur PE DN/OD 90 mm.

Niniejsze opracowanie obejmuje również drenaż wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia nadmiaru wód gruntowych z wybranych obszarów terenu boiska sportowego.

5.1.3. Przyłącze wody

Projektuje się budowę przyłącza wody wraz z studnią wodomierzową, zasilającego system nawadniania boiska sportowego w Konarzynach, ul. Spacerowa, obręb Konarzyny, dz. nr 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462, 463/1, 463/2.

Projektowane przyłącze wody zasilane będzie z istniejącej sieci wodociągowej w110. Miejsce włączenia projektowanego przyłącza wody do istniejącego przewodu wodociągowego w110   oznaczone jest w części graficznej jako W1. Docelową armaturę włączeniową należy ustalić po dokonaniu odkrywki na budowie i stwierdzeniu materiału z jakiego wykonana jest sieć wodociągowa. Schemat budowy węzła W1 należy uznać za przykładowy.

Połączenie projektowanego odcinka przyłącza wody z istniejącą siecią wodociągową (węzeł W1) wykonać za pomocą trójnika kołnierzowego redukcyjnego, żeliwnego DN100/80/100, obustronnie z łącznikami rurowo-kołnierzowymi do rur PE/PVC DN100 z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem. Trójnik należy posadowić na bloku podporowym z oddzieleniem od bloku za pomocą 2 warstw grubej folii budowlanej. Za trójnikiem zamontować zasuwę klinową, miękkouszczelnioną, kołnierzową DN80, którą należy posadowić na bloku podporowym betonowym, oddzielonym od zasuwy za pomocą 2 warstw grubej folii budowlanej. Zastosować obudowę do zasuw np. teleskopową i skrzynkę uliczną żeliwną. Skrzynkę uliczną montować na płytce betonowej, górę skrzynki obetonować metodą tradycyjną w kwadracie 50 x 50 cm. Za zasuwą kołnierzową przejść na rury DN/OD 90x5,4 PE-HD 100, SDR17, PN10 za pomocą tulei kołnierzowej DN80/d90 z króćcem PE do zgrzewania.

Projektowane przyłącze wody zakończone będzie projektowaną studnią wodomierzową zlokalizowaną w miejscu oznaczonym w części graficznej opracowania jako SW, w której znajdować się będzie projektowany zestaw wodomierza głównego.

Projektowane przyłącze wody o długości około 2,55 m wraz z studnią wodomierzową z zestawem wodomierzowym, który realizuje opomiarowanie w/w przyłącza wody z niezbędną armaturą – zasuwami odcinającymi, filtrem, zaworem zwrotnym antyskażeniowym typu BA.

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną, niezbędne deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, dopuszczenia do stosowania.

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur DN/OD 90x5,4 PE-HD 100, SDR17, PN10 w wykopie otwartym.

Łączenie rur za pomocą zgrzewania czołowego oraz elektrozłączy.

Zgrzewanie wykonywać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta rur.

Połączenia z armaturą za pomocą kołnierzy – armatura z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane, uszczelki elastomerowe, śruby ze stali nierdzewnej.

W celu opomiarowania projektowanego przyłącza wody zasilającego system nawadniania boiska przewiduje się budowę  studni wodomierzowej w miejscu oznaczonym w części graficznej opracowania jako SW.

Studnia wodomierzową na projektowanym przyłączu wodociągowym wykonać z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej d =2.0 m wg PN-EN 1917:2004 z dennicą monolityczną, płytą przykrywającą z otworem włazowym średnicy 0,6 m i włazem typu „Wałcz”.

Elementy studni powinny być wykonane z betonu klasy C35/45, wodoszczelność elementów W-8, nasiąkliwość poniżej 5%, mrozoodporność F-150. Elementy łączone za pomocą systemowych uszczelek. Przy przejściach przewodów przez ścianki studni należy stosować tuleje ochronne z systemowym uszczelnieniem wodoszczelnym trwale elastycznym.

Stopnie złazowe podwójne, stalowe, powlekane otuliną z tworzywa, powierzchnia antyoblodzeniowa.

W pokrywie studni zamontować odpowietrzenie studni wykonane z odcinka rury PVC Ø110 mm i wyprowadzone ponad poziom przyległego terenu na wysokość około 1m.

Rzędne włazu studzienki wodomierzowej usytuowanych dostosować do projektowanej niwelety terenu.

Wewnątrz studni wodomierzowej projektuje się zestaw wodomierza głównego mocowanego do dna studni za pomocą podpór. W ramach zestawu wodomierza głównego projektuje się montaż: dwóch zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego PN 16 DN 50 mm z miękkim doszczelnieniem EPDM, wodomierza objętościowego, kołnierzowego DN50 mm o ciągłym strumieniu objętości wody min. Q3=16m³/h,  filtr siatkowy kołnierzowy DN50, zawór zwrotny antyskażeniowy, gwintowany typ BA DN50 (2”) wraz z odpowiednimi łącznikami kołnierzowymi, gwintowanymi.
W dnie projektowanej studni wodomierzowej należy wykonać zagłębienie na wodę w o wymiarach 500x500 mm i wysokości 300 mm – dno studni ze spadkiem 1% w kierunku zagłębienia na wodę.

5.1.4. System nawadniania boiska

Projektowaną instalację wody zasilającą system nawadniania boiska wykonać z rur z tworzywa ∅75/63/50 (zgodnie z częścią graficzną opracowania).

Łączenie rur za pomocą zgrzewania czołowego i elektrozłączkami. Zgrzewanie wykonywać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta rur.

System nawadniania boiska składał się będzie z łącznie 20 zraszaczy rotacyjnych (przekładniowych wynurzalnych) w tym: 14 zraszaczach sektorowych zlokalizowanych poza liniami bocznymi i końcowymi  oraz  6  zraszaczach  pełnoobrotowych    zlokalizowanych  w  płycie  boiska.

Zraszacze  pełnoobrotowe  mogą  być  wyposażone  w  pojemniki  do  sadzenia  trawy (do decyzji Inwestora).  Rozstaw zraszaczy: 26,25 x 22,67 m.

Zaprojektowano zraszacze rotacyjne z dwoma typami dysz o różnych parametrach pracy przy ciśnieniu 5,5 bara:

- zraszacz rotacyjny oznaczony w części graficznej opracowania jako ZR14 z dyszą o parametrach: promień 19,20 m; przepływ 3,72 m³/h;

- zraszacz rotacyjny oznaczony w części graficznej opracowania jako ZR26 z dyszą o parametrach: promień 24,10 m; przepływ 7,14 m³/h .

Wymagane parametry źródła wody dla systemu nawadniania:

Wydatek max.: 12 m³/h

Ciśnienie: 7,5 bar

W/w parametry zapewnione będą poprzez zestaw pompowy podnoszenia ciśnienia wody zlokalizowany w projektowanej podziemnej komorze będącej elementem projektowanej instalacji zewnętrznej wody. W komorze umieścić zestaw wodomierzowy, podlicznikowy wg części graficznej opracowania.

Zawory elektromagnetyczne  umieszczone  będą  w  10-ciu  skrzynkach  z tworzywa zlokalizowanych poza  liniami  bocznymi  boiska.  Na  jeden  zawór  elektromagnetyczny  przypadają  dwa zraszacze.

Całość wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu nawadniania boiska.

5.1.5. Komora podziemna SP

W miejscu oznaczonym w części graficznej opracowania jako SP przewiduje się budowę podziemnej komory żelbetowej, prostopadłościennej o wymiarach wewnętrznych AxBxH= 2500x1500x2000 mm z kominem wejściowym i włazem d800 w klasie D400. Komora żelbetowa z betonu kl.C35/45 usytuowanej na warstwie betonu kl. B-10 o grubości 150 mm i podsypce piaskowej o grubość 300 mm, wewnątrz której projektuje się m.in. montaż jednopompowego zestawu podnoszenia ciśnienia wody w przewodach zasilających system nawadniania boiska.

Sterownik ST sterujący poziomem wody w zbiornikach retencyjnych - umieścić w komorze SP.

Sterownik ma za zadanie pilnowanie poziomów wody w zbiornikach poprzez sterowanie elektrozaworem na rurze wody w oparciu o wskazania sondy hydrostatycznej. Sterownik powinien mieć możliwość pracy w funkcji zegara. Uzupełnianie wody w zbiornikach od poziomu P2 do poziomu P1 (retencja wody pomiędzy poziomami P1 i P2 jest przeznaczona do nawadniania boiska) tylko w godzinach nocnych. Uzupełnianie poziomu wody poniżej poziomu P2 - 24h/dobę. Od dna zbiornika do poziomu P2 woda czerpana z nasady ssącej do celów innych.

UWAGA: uzupełnianie wody pomiędzy poziomami P1 i P2  tylko w godzinach nocnych.

Dopływ wody do zestawu podnoszenia ciśnienia  umieszczonego w komorze SP będzie następował z projektowanych zbiorników podziemnych za pomocą odcinka ssącego instalacji z rur DN/OD 110x6,6 PE-HD 100, SDR17, PN10 zakończonego koszem ssawnym z zaworem stopowym DN100 zamontowanym w rząpi dennej zbiornika ozn. ZB1.

W celu opomiarowania instalacji nawadniania boiska, w komorze za zestawem podnoszenia ciśnienia należy zamontować podlicznikowy zestaw wodomierzowy. Zestaw zamocować do dna komory wodomierzowej za pomocą podpór. W ramach zestawu należy zamontować wodomierz objętościowy o ciągłym strumieniu objętości wody DN40 mm, Q3=16m³/h, zawory kulowe gwintowane DN50 (GW 2"), filtr siatkowy gwintowany DN50 (GW 2"), zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA DN50, zawór spustowy DN20. W komorze na odcinku z rur DN50 zasilającym system nawadniania boiska, należy zamontować elektrozawór z wbudowanym modułem elektromagnesu oraz zawór serwisowy.

Proj. komorę wodomierzową należy wyposażyć w grzejnik elektryczny o mocy grzewczej 500W oraz wentylator naścienny zamontowany na ścianie pod stropem w/w komory. Przewód wywiewny z wentylatora wykonać z rur PVC-U ∅110 mm i wyprowadzić poza komorę wodomierzową zgodnie z częścią graficzną opracowania  i zakończyć kominkiem min. 1m nad poziomem przyległego terenu. Przy przejściach przewodów przez ścianki komory należy stosować tuleje ochronne z uszczelnieniem wodoszczelnym trwale elastycznym.

W dnie projektowanej komory wodomierzowej należy wykonać zagłębienie na wodę w o wymiarach 400x1250 mm i wysokości 1000 mm - na dnie komory wykonać posadzkę ze spadkiem 1% w kierunku zagłębienia na wodę. Otwór zagłębienia na wodę należy przykryć kratą pomostową o wymiarach 425x1275 mm ze stali ocynkowanej ogniowo o oczku 30x30 mm (kratę wykonać na zamówienie) - pod kratę wykonać obrzeże z kątownika. W zagłębieniu należy umieścić pompę zatapialną, która w przypadku zalania komory wodomierzowej będzie wypompowywać z niej wodę za pomocą proj. rury ∅40 mm PE na teren. Nad terenem należy przejść na rurę stalową - rurę stalową wyprowadzić min. 1m nad poziomem teren i zakończyć kolanem 90° 1 ¼".

5.1.6. Zbiorniki podziemne wody ZB1 i ZB2

Projektuje się montaż baterii połączonych ze sobą dwóch zbiorników podziemnych retencyjnych wody dla systemu nawadniania boiska sportowego oraz celów innych.  Podziemne zbiorniki retencyjne wykonać z rury strukturalnej PEHD DN/ID2600 mm SN 8 kN/m2 o pojemności całkowitej Vc= 50 m3 każdy – szczegóły wg części graficznej. Korpus zbiornika powinien być wykonany z rury strukturalnej niekarbowanej (nieżebrowanej) PEHD, dwuściennej z gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, charakteryzującej się wzrostem sztywności obwodowej w czasie zgodnie z normą PN-C-89224.

Każdy zbiornik ma być zakończony sferycznymi (kulistymi), dwupłaszczowymi dennicami, o konstrukcji  ściany jak w rurze korpusowej. Wytrzymałość dennic musi być dopasowana do wytrzymałości korpusu zbiornika oraz warunków eksploatacji, tzn. warunków gruntowo-wodnych, ruchu kołowego itp. Nie dopuszcza się do stosowania dennic płaskich i walcowych oraz dennic wpuszczanych do wnętrza rury korpusowej. Dennice sferyczne muszą zapierać się o czoło rury korpusowej. Całość łączona w technologii spawania ekstruzyjnego od wewnątrz i od zewnątrz.

Dla dostarczonych zbiorników do zabudowy, dostawca musi wykazać ich szczelność potwierdzoną wynikiem badania.

Dla zbiorników łączonych na budowie należy wykonać badanie szczelności metodą powietrzną uproszczoną, zgodnie z dokumentem odniesienia producenta zbiornika.

Uwaga: Zapis nie dotyczy zbiorników łączonych przez spawanie pełną spoiną na całym obwodzie tylko z jednej strony (od zewnątrz lub od wewnątrz).

Na korpusie zbiorników należy zamontować dodatkowo kominy rewizyjne posadowione centrycznie do korpusów zbiorników. Kominy muszą być wyposażone w metalową drabinkę złazową oraz muszą być  przystosowane do montażu zwieńczenia: betonowego pierścienia odciążającego i płyty pokrywowej. Zbiorniki projektuje się jako najazdowe.

Zbiornik musi posiadać KOT ITB i IBDiM. Rury, z których wykonano korpus zbiornika oraz jego elementy muszą bezwzględnie posiadać i spełniać wymagania zawarte w krajowych Ocenach Technicznych ITB i IBDiM. Krajowa Ocena Techniczna ITB i IBDiM dla zbiornika musi zawierać informację, że w przypadku zbiorników łączonych w baterie lub o długościach przekraczających dopuszczalne długości transportowe, zbiorniki mogą być łączone na miejscu budowy z segmentów dostarczonych przez producenta poprzez spawanie ekstruzyjne. W przypadku zbiorników tworzących baterię nie dopuszcza się do ich łączenia poprzez złącza z uszczelkami elastomerowymi.

W przypadku posadowienia zbiorników w strefie występowania wysokiego poziomu wód gruntowych producent musi dostarczyć obliczenia lub narzędzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia stateczności zbiornika ze względu na warunek wyporu.

Do każdej partii produkcyjnej rury korpusowej, z której wykonano zbiornik  wymagane jest dostarczenie Świadectwa Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204, zawierające co najmniej wyniki badań kontroli takich parametrów jak: czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury korpusowej) oznaczony w temp. 200°C zgodnie z PN-EN ISO 11357-6 ≥ 20min, zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR wywołana przetwórstwem ≤±20%., względem wartości początkowej surowca ≤ 1,3g/10min (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1), sztywność obwodowa rury korpusu zbiornika, równa lub większa od deklarowanej klasy SN (badanie zgodne z PN-EN ISO 9969), elastyczność obwodowa rury korpusu przy ugięciu 30% - brak: pęknięć struktury ścianki,  spadku siły, trwałych wyboczeń (badanie zgodne z PN-EN ISO 13968)  oraz wytrzymałość na rozciąganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i ręcznych) badanych zgodnie z

PN-EN ISO 13262 dla DN ≥ 800 powinna być nie mniejsza niż 1020 N. Minimalne wartości w/w parametrów muszą być zdefiniowane w Krajowej Ocenie Technicznej dla zbiorników.

Zbiorniki wraz z dennicami muszą być przystosowane poprzez swą konstrukcję do przeprowadzenia uproszczonej powietrznej próby szczelności.

Dopełnianie zbiorników wodą z instalacji zewnętrznej wody za pomocą elektrozaworu DN50 montowanego w zbiorniku ZB1 wraz z sondą hydrostatyczną. Sterowanie poziomem napełnienia realizuje sterownik ST - montaż w komorze ozn. SP.

Sterownik ST sterujący poziomem wody w zbiornikach retencyjnych - umieścić w komorze SP.

Sterownik ma za zadanie pilnowanie poziomów wody w zbiornikach poprzez sterowanie elektrozaworem na rurze wody w oparciu o wskazania sondy hydrostatycznej. Sterownik powinien mieć możliwość pracy w funkcji zegara. Uzupełnianie wody w zbiornikach od poziomu P2 do poziomu P1 (retencja wody pomiędzy poziomami P1 i P2 jest przeznaczona do nawadniania boiska) tylko w godzinach nocnych. Uzupełnianie poziomu wody poniżej poziomu P2 - 24h/dobę. Od dna zbiornika do poziomu P2 woda czerpana z nasady ssącej do celów innych.

UWAGA: uzupełnianie wody pomiędzy poziomami P1 i P2  tylko w godzinach nocnych.

W rząpi dennej zbiornika ZB2 zamontować kosz ssawny z zaworem stopowym DN100, połączyć z przewodem ssawnym DN100 przeznaczonym na cele inne. Przewód wyprowadzić ponad poziom teren przyległego do zbiornika na wysokość 0,5-1m i zakończyć szybkozłączką Ø110mm z pokrywą.

Przewody wywiewne zbiorników wykonać z rur PVC-U ∅110 mm, wyprowadzić ze zbiorników poza zgodnie z częścią graficzną opracowania  i zakończyć kominkami min. 1m nad poziomem przyległego terenu.

5.1.7. Instalacja zewnętrzna wody

Instalację zewnętrzną wody na odcinku pomiędzy projektowaną studnią wodomierzową i projektowanymi zbiornikami podziemnymi wody ZB1 i ZB2 wykonać z rur DN/OD 90x5,4 PE-HD 100, SDR17, PN10 w wykopie otwartym. Instalację prowadzić po trasie wskazanej w części graficznej opracowania.

Na odcinku instalacji przed wprowadzeniem do proj. zbiorników podziemnych wody należy zamontować  zasuwę klinową, miękkouszczelnioną, kołnierzową DN50, którą należy posadowić na bloku podporowym betonowym, oddzielonym od zasuwy za pomocą 2 warstw grubej folii budowlanej. Zastosować obudowę do zasuw np. teleskopową i skrzynkę uliczną żeliwną. Skrzynkę uliczną montować na płytce betonowej, górę skrzynki obetonować metodą tradycyjną w kwadracie 50 x 50 cm. Za zasuwą kołnierzową przejść na rurę PE-HD DN 63 i włączyć przewód do króćca kołnierzowego zbiornika.

5.1.8. Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej

Kanalizację deszczową wykonać z rur PVC typu „S” (PVC lite), łączonych kielichowo. Uwaga: nie stosować rur z wewnętrzną warstwą spienionego PVC.

Przewód układać na podsypce z piasku o wysokości 10 cm, zagęszczonej. Następnie wykonać obsypkę z piasku, warstwami o grubości 10 cm z zagęszczaniem. Wysokość obsypki min. 30 cm.

W miejscach skrzyżowań z kablami, na kable nałożyć rury arota długości 2 m.

Przewody prowadzić w miarę możliwości w odległościach od innych instalacji zgodnie z Normami.

Studzienki rewizyjne projektuje się jako betonowe o średnicy wewnętrznej d=1,2m oraz jako inspekcyjne PVC/PP o średnicy wewnętrznej ø 425 mm.

Studzienki należy wykonać z osadnikami.

Kompletna studzienka inspekcyjna PVC/PP powinna składać się z: odpowiedniej kinety, rury trzonowej karbowanej PP, teleskopu zakończonego odpowiednią pokrywą żeliwną oraz pierścieni uszczelniających. Rura teleskopowa powinna być zagłębiona w rurze trzonowej na głębokość min. 20 cm. Montaż studzienek wykonać zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Dla studzienki betonowej dno (studnia denna) powinno być monolitycznym prefabrykowanym elementem betonowym. Studzienki powinny być całkowicie szczelne (dla ciśnień wody do 5 m słupa wody).

Studnie zaizolować od zewnątrz „bitizolem R+Pg”, lub 2x lepikiem asfaltowym na gorąco.

Wymagania dla projektowanych studzienek betonowych:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasiąkliwość nie większa od 5 %,

- włoskowate zarysowania elementów betonowych o szerokości rozwarcia do 0,1 mm,

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45,

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,

- do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach w/w) we wszystkich elementach, także w kinecie,

- do łączenia kręgów stosować należy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania PN-EN 681-1,

- minimalna siła wyrywająca stopień złazowy nie powinna być mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika 98%, wartości Proctora, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2,

- pozostałe wymagania zgodnie z normami PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

W każdym przypadku studzienka powinna być połączona z przewodem za pomocą krótkich odcinków rur (o długości około 0,5 m).

W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę  należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub piaskiem z odpowiednim zagęszczeniem.

W uzbrojeniu studzienek betonowych zastosować stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym (zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze) oraz włazy żeliwne w klasie obciążeń B125 w miejscach zielonych i ruchu pieszych oraz włazy żeliwne w klasie obciążeń D400 w miejscach ruchu pojazdów. W drogach i chodniku stosować włazy z zamkami zatrzaskowymi. Stopnie złazowe powinny wystawać minimum 120 mm przed lico ścianki. W miejscach połączeń kanałów ściekowych ze studzienkami zamontować systemowe przejścia szczelne.

Włazy montowane na zjazdach układać zgodnie ze spadkiem drogi, wykonując 	odpowiednie zabudowy wyrównawcze pod właz.

Dla studzienek z włazami w klasie obciążeń D400 wykonać pierścienie odciążające.

Studnie na czas budowy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami np. płytami 	odciążającymi, w miejscu wjazdu dla obsługi placu oraz przewidywanego ruchu w 	ramach budowy.

Zgodnie z profilem kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy studniami D3 i D4 należy wykonać przewiert sterowany rurą do kanalizacji PE100RC, SDR11, PN16, d160x14,6. Całkowita długość przewiertu sterowanego będzie wynosić ok. 36 m.

Przewiert sterowany wykonać za pomocą wiertnicy ze stanowiskiem na działce Inwestora nr 463/2. Wykonywanie przewiertu nie może spowodować szkód w istniejącej infrastrukturze. Po wykonaniu przewiertu należy usunąć wszystkie zużyte materiały i doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Wykonawca musi się zapoznać z budową  pod kątem zastosowanej technologii wykonywanych prac.

Za studnią rewizyjną D4 na projektowanej rurze należy zabudować zasuwę odcinającą DN150. Dzięki zasuwie Inwestor będzie miał możliwość regulowania odpływem wód z drenażu, np. w okresach suszy i nawadniania boiska można przewidzieć zamknięcie zasuwy w celu oszczędzania wody.

Zastosować obudowę do zasuw np. teleskopową i skrzynkę uliczną żeliwną.

Skrzynki uliczne dla zasuw montować na płytkach betonowych, górę skrzynki obetonować metodą tradycyjną w kwadracie 50 x 50 cm.

Wykonać oznakowanie zasuw zgodnie z odpowiednimi normami - na tabliczkach typowych z umieszczeniem ich na słupkach lub ścianach zewnętrznych.

5.1.9. Drenaż.

Wody zbierane przez drenaż odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej.

Drenaż wykonać z rur drenarskich, filtracyjnych d160 (SN8).

Rury drenarskie układać na głębokości zgodnej rzędnymi podanymi w części rysunkowej projektu. Ciąg drenarski powinien być ze wszystkich stron obsypany żwirem płukanym o uziarnieniu 8/16 mm. Należy przyjąć zasadę wykonywania obsypki - frakcja o największym uziarnieniu przy rurze drenarskiej, im dalej tym frakcje o mniejszym uziarnieniu.

Warstwa żwiru powinna wynosić:

- - min. 15 cm pod rurą drenażową i z boku rury – zgodnie z odpowiednimi przekrojami,

- - nad rurą drenażową do wysokości 30cm pod terenem (drenaż typ I) i do wysokości 15cm pod terenem (drenaż typ II i III) – zgodnie z odpowiednimi przekrojami,

Rurę wraz z warstwami żwiru dla drenażu typ III należy dodatkowo zabezpieczyć tzw. geowłókniną filtracyjną, ciężar 200, grubość 1,9mm tj. specjalną syntetyczną tkaniną przepuszczalną dla wody, ale stanowiącą szczelną barierę dla piasku i mułu. Geowłóknina chroni drenaż przed zamuleniem i przenikaniem w jego pobliże korzeni roślin. Układamy ją owijając warstwy żwiru z zakładem min. 10 cm. Zakład geowłókniny należy zabezpieczyć systemowymi klamrami ze stali ocynkowanej, klamry mocować co 0,5m. W celu wyłapywania wody powierzchniowej należy wykonać nad drenażem na szerokości ok. 0,5m obniżenie terenu o ok. 0,15m,

Rurę wraz z warstwami żwiru dla drenażu typ I i II należy dodatkowo zabezpieczyć od strony murawy boiska i od góry tzw. geowłókniną filtracyjną, ciężar 200, grubość 1,9mm tj. specjalną syntetyczną tkaniną przepuszczalną dla wody, ale stanowiącą szczelną barierę dla piasku i mułu. Geowłóknina chroni drenaż przed zamuleniem i przenikaniem w jego pobliże korzeni roślin. Natomiast od dołu i od drugiego boku drenaż należy dodatkowo zabezpieczyć geomembraną z PVC o grubości minimum 1,5 mm (folia hydroizolacyjna). Geowłókninę i geomembraną należy ułożyć owijając warstwy żwiru z zakładem min. 10 cm. Zakład należy zabezpieczyć systemowymi klamrami ze stali ocynkowanej, klamry mocować co 0,5m. W celu wyłapywania wody powierzchniowej należy wykonać nad drenażem (dla drenażu typu II) na szerokości ok. 0,5m obniżenie terenu o ok. 0,15m,

Studzienki rewizyjne projektuje się jako betonowe o średnicy wewnętrznej d=1,2m oraz jako inspekcyjne PVC/PP o średnicy wewnętrznej ø 315 mm.

Studzienki należy wykonać z osadnikami.

Kompletna studzienka inspekcyjna PVC/PP powinna składać się z: odpowiedniej kinety, rury trzonowej karbowanej PP, teleskopu zakończonego odpowiednią pokrywą żeliwną oraz pierścieni uszczelniających. Rura teleskopowa powinna być zagłębiona w rurze trzonowej na głębokość min. 20 cm. Montaż studzienek wykonać zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Dla studzienki betonowej dno (studnia denna) powinno być monolitycznym prefabrykowanym elementem betonowym. Studzienki powinny być całkowicie szczelne (dla ciśnień wody do 5 m słupa wody).

Studnie zaizolować od zewnątrz „bitizolem R+Pg”, lub 2x lepikiem asfaltowym na gorąco.

Wymagania dla projektowanych studzienek betonowych:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasiąkliwość nie większa od 5 %,

- włoskowate zarysowania elementów betonowych o szerokości rozwarcia do 0,1 mm,

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45,

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,

- do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach w/w) we wszystkich elementach, także w kinecie,

- do łączenia kręgów stosować należy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania PN-EN 681-1,

- minimalna siła wyrywająca stopień złazowy nie powinna być mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika 98%, wartości Proctora, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2,

- pozostałe wymagania zgodnie z normami PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę  należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub piaskiem z odpowiednim zagęszczeniem.

W uzbrojeniu studzienek betonowych zastosować stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym (zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze) oraz włazy żeliwne w klasie obciążeń B125 w miejscach zielonych i ruchu pieszych oraz włazy żeliwne w klasie obciążeń D400 w miejscach ruchu pojazdów. W drogach i chodniku stosować włazy z zamkami zatrzaskowymi. Stopnie złazowe powinny wystawać minimum 120 mm przed lico ścianki. W miejscach połączeń kanałów ściekowych ze studzienkami zamontować systemowe przejścia szczelne.

Włazy montowane na zjazdach układać zgodnie ze spadkiem drogi, wykonując odpowiednie zabudowy wyrównawcze pod właz.

Dla studzienek z włazami w klasie obciążeń D400 wykonać pierścienie odciążające.

Włazy dla studzienek D6 i D9 należy ukryć pod powierzchnią terenu, pod projektowaną 	warstwą zieleni.

Studnie na czas budowy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami np. płytami 	odciążającymi, w miejscu wjazdu dla obsługi placu oraz przewidywanego ruchu w 	ramach budowy.

Montaż studzienek wykonać zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Sprawdzenie poprawności działania instalacji drenażowej należy przeprowadzić jeszcze przed zasypaniem wykopu ziemią. W tym celu w najwyższym punkcie drenażu należy wlać wodę, obserwując jej spływ w poszczególnych ciągach rur. Gdy drenaż ułożony jest prawidłowo, w krótkim czasie powinna się pojawić woda w jego najniższym punkcie.

Konserwacja drenażu - przynajmniej raz w roku należy sprawdzić studzienki kontrolne. Raz na dwa, trzy lata zaleca się też przepłukanie drenażu wodą pod ciśnieniem.

5.1.10. Wymagania ogólne:

1. Do rozpoczęcia montażu instalacji  można przystąpić  po stwierdzeniu, że obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robót instalacyjnych elementy budowlane-konstrukcyjne mające wpływ na montaż urządzeń instalacji odpowiadają założeniom projektowym.

2. Wszystkie roboty montażowe muszą być zgodne z wymaganiami systemu 	montowanych rur, urządzeń zawartych w materiałach producenta.

3. Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach osłonowych, 	lub przepustach p.poż. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem wypełnić masą 	elastyczną Olkitem. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 2 cm nad 	posadzkę Tuleje dla rur  wykonać z odcinków rur np. PCV. Tuleje o średnicy większej o 	2 dymensje od rur przewodowych

4. Spadki przewodów powinny umożliwiać ich odwodnienie, odpowietrzenie przez 	najwyżej położone punkty

5. Należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów.

6. Bruzdy ścienne muszą mieć wielkość umożliwiającą montaż przewodów z izolacją. 	Izolacja musi być ciągła i zapewnić separację rur od elementów budowlanych Zakrycie 	bruzd może nastąpić po wykonaniu prób i  odbiorów częściowych

7. Nie wolno prowadzić przewodów grzewczych nad przewodami elektrycznymi. W 	miejscach skrzyżowań przewody grzewcze układać pod przewodami wody zimnej.

8. Odległość zewnętrznej powierzchni rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi 	powinna wynosić co najmniej:

dla przewodów o średnicy 	do 25 mm  -  3 cm

jw. lecz                    		 32-50 mm  - 5 cm

jw. lecz 			65-80  mm  - 7 cm

jw. lecz 			100  mm  - 10 cm

Minimalne odległości przewodów grzewczych od przewodów elektrycznych powinna 	wynosić 10 cm.

9. Przewody mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów lub 	wsporników. Konstrukcja uchwytów i wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 	montaż instalacji , odizolowania od przegród budowlanych, zapewnić działanie jako 	punkty przesuwne i stałe.  Obejmy punktów stałych, przesuwnych nie mogą być 	montowane na złączach.

Podpory stałe należy montować  w połowie odległości pomiędzy kolanami. Uchwyty 	ślizgowe montować w miejscach umożliwiających przesuw rurociągu ze względu na 	wydłużenia termiczne. Montaż przewodów, armatury, punktów przesuwnych, punktów 	stałych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5.1.11. Próby szczelności, badania

Roboty ziemne i montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi Część II „ roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz z wymogami obowiązujących norm a w szczególności normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050.

W przypadku wystąpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy niezwłocznie powiadomić użytkownika sieci i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

Mechaniczne wykopy można wykonać na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia podziemnego. W miejscach gdzie występuje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne można wykonać tylko do głębokości 0,6 m. Pozostałą część wykopów należy wykonać ręcznie. Wykopy powyżej jednego metra należy obudować deskami i rozeprzeć belkami. Wykopy pod studnie zabezpieczyć odpowiednimi szalunkami.

Napotkane w czasie wykonywania robót ziemnych istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem ( np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o długości 2 m ).

Na czas budowy wykopy zabezpieczyć przed zalaniem wodą opadową oraz oznaczyć barierkami lub taśmą ostrzegawczą, a w godzinach nocnych oświetlić lampami ostrzegawczymi.

Przewody z PVC układać przy temperaturze otoczenia +50 C. Montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PVC, PE, PP producentów rur.

Przewód układać na podsypce z piasku o wysokości 10 cm, zagęszczonej. Następnie wykonać obsypkę z piasku, warstwami o grubości 10 cm z zagęszczaniem jak pod drogami. Wysokość obsypki min. 30 cm. Nad obsypką wykonać zasypkę z piasku z zagęszczaniem, aż do wysokości podbudowy drogi.

Przy układaniu rur należy przestrzegać podstawowych warunków technicznych:

- - podsypka powinna być ułożona zgodnie ze spadkiem rurociągu,

- - obsypywanie rur z boków sypkim materiałem i zagęszczonym warstwami. Pierwsza warstwa aż do osi rury musi być zagęszczona i wykonana ostrożnie, aby nie nastąpiło uniesienie się rury.

Wykonanie obsypki i zasypki może być rozpoczęte dopiero wtedy, gdy złącza i podłoże są przygotowane do przyjęcia obciążenia. Przestrzeń miedzy ścianą wykopu, a studzienka w promieniu 0,5 m od studzienki należy stopniowo równomiernie zasypywać warstwami o grubości 0,2-0,3 m zagęszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego. Warstwę tą należy rozprowadzać równomiernie na całym obwodzie studzienki, w celu uniknięcia niesymetrycznego obciążenia jej ścian bocznych. Stopień zagęszczenia powinien wynosić w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100% (Tablica 2).

W przypadku występowania wody gruntowej powyżej dna studni (przewodu) zagęszczenie powinno wynosić 98-100%. Zaleca się, aby zasypka wstępna bezpośrednio nad przewodem kanalizacyjnym była zagęszczona ręcznie. Mechaniczne zagęszczenie zasypki głównej można rozpocząć wtedy, gdy grubość jej warstwy nad wierzchem przewodu osiągnie, co najmniej 30 cm. Całkowita grubość warstwy bezpośrednio nad przewodem przed przystąpieniem do zagęszczania zależy od rodzaju zastosowanego sprzętu (Tablica 3). W warunkach niskich temperatur (poniżej 0ºC) należy zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania gruntu nad rurami z PVC. Grunt do zasypki i zagęszczenia nie może być zmarznięty i zbrylony.

Tablica 3

W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy wykonać w dnie wykopu studnie zbiorcze i pompować z nich wodę w sposób zapewniający stabilność wykopu.

Przed zasypaniem wykopu wykonać próbę szczelności wodociągu na ciśnienie zgodnie z normą PN-81/B-10725, BN-86/9192-03 oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną. Odbiór techniczny kanalizacji zgodnie z normą PN-92/B-10735.

Wyniki próby na szczelności przewodów powinny być ujęte w protokołach, podpisane przez wykonawcę i inwestora.

Teren przywrócić do stanu poprzedniego, nawierzchnię odtworzyć wg odpowiedniej technologii.

6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00-BS „Wymagania ogólne"

6.1.     Materiały

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych.

6.2.      Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz z Warunkami technicznymi.

7.        OBMIAR ROBÓT

Ogólne   zasady  podano  w  ST-00-BS "Wymagania  ogólne".

Jednostkami   obmiaru wykonanych robót są:

[m]    -  rurociągu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

[szt]   -  montażu  armatury na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

[kpl] – urządzeń na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

8.        ODBIÓR ROBÓT

Badania przeprowadzone przy odbiorze mają na celu stwierdzenie:

- zgodności wykonania z projektem,

- jakości zamontowanych rur kształtek, armatury, połączeń i urządzeń,

- jakości wykonania robót montażowych,

- spełnienia wymagań funkcjonalnych,

Rodzaje odbiorów :

- odbiór międzyoperacyjny przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

przejścia przewodów przez przegrody budowlane, bruzdy w ścianach,

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół.

- odbiór częściowy – odbiór przeprowadzony w stosunku do faz robót zanikających, 	zamykających lub elementów które podlegają zakryciu, np. przewody zakryte w 	bruzdach, podłoża w wykopie itd. Z odbiorów częściowych należy spisać protokół oraz 	wpis do dziennika budowy.

- odbiór całkowicie wykonanej instalacji lub sieci przed przekazaniem do eksploatacji.

Dokumentacja przy odbiorze:

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione co najmniej dokumenty:

a) - projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót,

b) - dziennik budowy,

c) - certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów,

d) - protokoły poprzednich odbiorów częściowych,

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione co najmniej dokumenty:

a) - projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót,

b) - dziennik budowy,

c) - deklaracje producentów, certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów,

d) - protokoły wszystkich  odbiorów częściowych,

e) - protokoły odbioru urządzeń wchodzących w skład instalacji,

f) – protokoły szczelności, czynności regulacyjnych,

g) - instrukcje obsługi,

Odbiór końcowy

należy skontrolować min:

- użycie właściwych materiałów  i elementów instalacji,

- prawidłowość wykonania połączeń,

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,

- wielkość spadków przewodów,

- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,

- prawidłowość wykonania podpór, mocowań przewodów i ich odległość,

- prawidłowość ustawienia armatury,

-zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową  i wytycznymi zawartymi w informacjach technicznych, DTR  dostawców materiałów warunkami wykonania i odbioru instalacji, normami,

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych.

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.      Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-BS „Wymagania ogólne".

9.2.     Płatności

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. mniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.:

-  roboty przygotowawcze,

-  zakup materiałów i urządzeń,

-  transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,

-  wykonanie robót wykończeniowych

-  wykonanie  i  demontaż  niezbędnych  do  montażu  pomostów,  rusztowań, konstrukcji pomocniczych

-  prace  porządkowe,

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.   Normy

| Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej | Tytuł normy |
| --- | --- |
| PN-92/B-01706 Zmiany PN-92/B 01706/Azl:1999 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. |
| PN-88/B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. |
| PN-B-24620:1998 | Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. |
| PN-B-24625:199S | Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy : wypełniaczami stosowane na gorąco |
| PN-88/B-06250 Zmiany BI 9/8S poz. 782 BI 12/90 poz. 95 3 BI 10/91poz. 67 | Beton zwykły. |
| PN-B- 10725: 1997 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. |
| PN-EN ISO 161-1:1990 IDTISC 161-1:1978 | Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowani* płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i nominalm ciśnienia (układ metryczny). |
| PN-C-89207:1997 | Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R. |
| PN-93/C-89218 | Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzane wymiarów. |
| PN-C-8922:1997 | Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. |
| PN-86/B-09700 | Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociągowych |
| PN-B-02424:1999 | Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. |
| PN-68/H-74301 | Rurociągi i armatura. Śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do połączeń kołnierzowych . Wymagania ogólne. |
| PN-S3/M-74024 | armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe |
| PN-M-74081:1998 | Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. |
| PN -637 M-74084 | Armatura przemysłowa. Kaptury żeliwne do zasuw hydrantów |
| PN 63/M-740S5 | Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów |
| PN-86/H-743 74.01 Poprawki 1 B 2/89 póz. 9. | Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki Wymagania ogólne. |
| PN-B-12095:1997 | Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| PN-86/B-02480 Zastąpiona częściowo przez PN-B-0248 1 : 1 998 w zakresie zał. 1 . | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów |
| PN-B-0248 1:1998 | Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. |
| PN-74/B-04452 Zastąpiona częściowo przez PN-88/B-04481w zakresie p. 6.1, 6.2, 6.3. | Grunty budowlane. Badania polowe. |
| PN-88/B-044NI | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. |
| PN-B-06050:1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne |
| PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI2/S8 póz. 14 | Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| PN 8-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| PN-B-10736:1999 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. |
| PN-88/C-89206 | Rury wywiewne z niepłastyfikowanego polichlorku winylu. |

  - Inne

Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych