Załącznik nr 1B do SWZ

dot. Pakietu nr 1

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych

aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy i implantacji soczewek wewnątrzgałkowych

| Lp. | #### Parametry sprzętu do fakoemulsyfikacji | Wymagane | ##### Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Personalizowane możliwości usuwania zmętniałej soczewki | TAK |  |
| 2. | Wysokowydajna głowica z ultradźwiękowymi oscylacjami skrętnymi, które mogą być używane oddzielnie, łącznie lub naprzemiennie z tradycyjną funkcją fakoemulsyfikacji. | TAK |  |
| 3. | Aktywny układ płynowy z szybką i płynną regulacją przepływu irygacji, sterowany za pośrednictwem panelu przedniego, przełącznika nożnego lub pilota zdalnego sterowania | TAK |  |
| 4. | Programowalne ustawienie docelowej wartości IOP. | TAK |  |
| 5. | Wspomagane mechanicznie wprowadzanie soczewki wewnątrzgałkowej za pomocą lekkiej, wyjaławianej w autoklawie głowicy | TAK |  |
| 6. | ## Nóż do witrektomii przedniej 23G 4000 cięć/min. | TAK |  |
| 7. | ## Możliwość koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 8. | Liniowe sterowanie wprowadzaniem soczewki wewnątrzgałkowej za pomocą bezprzewodowego przełącznika nożnego | TAK |  |
| 9. | Programowalny, ciśnieniowy reflux (przepływ wsteczny), uruchamiany przez przełącznik nożny | TAK |  |
| 10. | ## Możliwość ustawiania pożądanego IOP, podciśnienia i szybkości przepływu aspiracji w krokach fako I/A i Vit. | TAK |  |
| 11. | Możliwość przełączania kroków zabiegu za pomocą ekranu dotykowego, pilota zdalnego sterowania lub przełącznika nożnego | TAK |  |
| 12. | Emitowanie różnych sygmałówdźwiękowych w celu potwierdzenia stanu operacyjnego urządzenia | TAK |  |
| 13. | Potwierdzenie głosowe w języku polskim podczas zmiany kroku zabiegowego lub trybu pracy | TAK |  |
| 14 | Kolorowy monitor LCD z aktywną matrycą i płaskim ekranem dotykowym z możliwością pochylania | TAK |  |
| 33. | Wyposażenie: głowica do fakoemulsyfikacji active sentry - 3 szt. końcówki koaksjalne –2 szt. końcówki bimanualne – 2 szt. noże do witrektomii przedniej 23G – 6 szt. pęseta diatermiczna –1 szt. przewód do diatermii – 2 szt. kluczyk do odkręcania tipa – 1 szt. | TAK |  |