| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zapytanie o cięcie i oklejenie płyty meblowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Symbol płyty | grubość płyty mm | długość=kierunek słoja |  | szerokość |  | ilość sztuk | rodzaj i grubość okleiny |
|  |  |  | mm | okleina | mm | okleina |  |  |
| 1. | Płyta meblowa Pfleiderer Calvados R 4966 | 18 | 985 | 1 | 610 |  | 2 | ABS gr.0,8-1,0mm |
|  |  | 18 | 614 | 1 | 610 |  | 2 |  |
|  |  | 18 | 614 |  | 60 |  | 2 |  |
|  |  | 18 | 920 | 2 | 318 | 2 | 2 |  |
|  |  | 18 | 1270 | 1 | 400 |  | 2 |  |
|  |  | 18 | 614 | 1 | 400 |  | 4 |  |
|  |  | 18 | 660 | 2 | 318 | 2 | 2 |  |
|  |  | 18 | 590 | 2 | 318 | 2 | 2 |  |
| 2. | Blat meblowy Pfleiderer Calvados | 28 | 660 |  | 650 | 2 | 1 | ABS gr.2mm |

Wymagania Zamawiającego:

Usługa cięcia płyt winna być wykonana na profesjonalnych maszynach do obróbki płyt meblowych z dokładnością do 0,1mm a cięty materiał winien być pozbawiony jakichkolwiek uszkodzeń po obu stronach.

Usługa oklejenia krawędzi płyt meblowych obrzeżem ABS drewnopodobnym winna być wykonana na okleinarce, która posiada  wstępne frezowanie oraz dokonuje dokładnego wyrównania powierzchni przed oklejaniem, co daje w efekcie doskonałą jakość powierzchni okleiny, oraz brak jakichkolwiek uszkodzeń płyty na styku z okleiną.