Szczegółowy zakres zamówienia na część II zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
branży drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w m. Popowo 
na tzw. Trynce”.

1. Opis:

- orientacyjna długość odcinka do zaprojektowania: ok. 1,100 km,

- rodzaj nawierzchni istniejącej: gruntowa,

- rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nawierzchnia asfaltowa,
 d) zakres opracowania: droga o nawierzchni asfaltowej, o szerokości 5,5 m, KR3, 
zjazdy do pól i posesji z kostki brukowej - betonowej, kanalizacja deszczowa, 
rowy odwadniające, przepusty, przebudowa istniejącego przepustu, stała organizacja ruchu, oświetlenie drogowe.

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- uzyskania map do celów projektowych,

- uzyskania wszystkich decyzji, opinii i uzgodnień (m.in. w zakresie infrastruktury podziemnej), w tym usunięcie ewentualnych kolizji,

- uzyskania opinii i uzgodnień Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (strefa stanowisk archeologicznych),

- uzyskania decyzji środowiskowej,

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jeżeli będzie wymagane,

- uzyskania opinii i uzgodnień z PKP,

- opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania terenu – 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (płyta CD lub pendrive),

- wykonania kompletnego projektu technicznego – 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (płyta CD lub pendrive),

- wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454) - 2 egz. 
w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej  (płyta CD lub pendrive),

- wykonania kosztorysu inwestorskiego pełnego, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego pełnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458), –  2 egz. w formie papierowej oraz  1 egz. w formie elektronicznej (płyta CD lub pendrive),

- uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- wykonania projektu stałej zmiany organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

Dokumentację projektową należy sporządzić, zgodnie z art. 99-102 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., 
poz. 1605 ze zm.).

Dokumentację w wersji elektronicznej należy wykonać w plikach w formacie .pdf .ppt i plikach źródłowych możliwych do edycji (.doc, .docx, .dwg, .xls, .ath) oraz zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).

3. Informacje dodatkowe:

- Zamawiający  przewiduje wykonanie projektów podziału nieruchomości 
wraz z wyniesieniem kamieni granicznych w terenie,

- Zamawiający wskazuje na konieczność uzgodnień zaproponowanych rozwiązań z Wodami Polskimi,

- Zamawiający wskazuje na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej,

- Zamawiający wskazuje na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jeżeli będzie wymagane,

- Zamawiający wskazuje na konieczność uzgodnień z PKP,

- Zamawiający wskazuje na konieczność powołania się na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  (Uchwała XV/133/2012 z dnia 2012-01-25) oraz na procedowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała LXXI/620/2024 z dnia 2024-02-29),

- Projekty mają określać sposób odwodnienia pasa drogowego (kanalizacja deszczowa i rowy odwaniające),

- Projekty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zrzutu wód i mają one określać wszystkie parametry,

- Elementem każdego z projektów ma być projekt kolizji z urządzeniami obcymi wraz z uzgodnieniami przeniesienia bądź przebudowy urządzeń kolidujących (jeżeli dotyczy),

- Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy, do występowania w imieniu Gminy Wronki przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi w celu składania wniosków oraz uzyskiwania informacji 
i uzgodnień niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej, dokumentacji zdjęciowej oraz przeprowadzenia ewentualnych badań nośności 
i zagęszczenia gruntu w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do rzetelnego przygotowania dokumentacji,

- Dane do opracowania, wymagane badania, pomiary, uzgodnienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt,

- Zamawiający informuje, iż teren objęty przedmiotem zamówienia znajduje się w strefie stanowisk archeologicznych,

- Zamawiający wskazuje na konieczność uwzględnienia usunięcia drzew, jeśli kolidują z budowaną inwestycją.

4.  Postanowienia szczegółowe:

- Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania rozwiązań projektowych 
w siedzibie Zamawiającego z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, do czasu ich ostatecznego przyjęcia przez Zamawiającego. Ostateczne uzgodnienie dokumentacji zostanie potwierdzone protokołem zaakceptowanym przez Zamawiającego,

- Potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo odbiorczy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż przedmiot zamówienia jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, obowiązującymi przepisami oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu,

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego z osobami zainteresowanymi przedmiotowymi dokumentacjami, w momencie opracowania propozycji rozwiązania ww. dokumentacji,

- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania Zamawiającemu w ciągu 2 dni odpowiedzi na pytania zadane na etapie ogłoszonego postępowania na realizację zamówienia dotyczące rozwiązań projektowych oraz przedmiarów robót, a także na etapie realizacji zamówienia,

- Wszelkie ewentualne błędy w przedkładanej dokumentacji oraz brakujące opracowania Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić w ramach kwoty umownej wynagrodzenia ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w terminie 5 dni roboczych aktualizacji kosztorysu po utracie jego ważności w ciągu okresu ważności dokumentacji na jedno wezwanie  Zamawiającego  drogą mailową lub telefoniczną,

- Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski na etapie budowy projektowanego obiektu, a więc wykonywał będzie obowiązek określony w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Mapa z zaznaczonym zakresem zamówienia: