SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dotyczy:

Wykonanie robót rozbiórkowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul.Światowida 80b w Szczecinie, na działce nr 3/6, z obrębu 3092.

Inwestor: 	    Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Zakład Budżetowy

70-546 Szczecin ul. Mariacka 25

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

  - 1. Przedmiot i zakres robót rozbiórkowych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją

1.4. Informacja o terenie rozbieranych budynków

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.5.1. Organizacja robót

1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

1.5.3. Ochrona środowiska

1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.5.6. Ogrodzenie placów składowania elementów

1.6. Nazwy i kody

1.7. Określenia podstawowe, definicje pojęć dotyczące dokumentacji projektowej wykonania

i odbioru robót

1.8. Wymagania szczególne

1.8.1. Wymagania dotyczące składowania materiałów z demontażu

1.8.2. Wymagania dotyczące środków transportu

1.8.3. Wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych

1.8.4. Opis działań związanych z kontrolą, oraz odbiorem robót rozbiórkowych

1.8.5. Wymagania dotyczące odbioru robót

1.8.6. Opis sposobu odbioru robót rozbiórkowych

1.9. Utylizacja materiałów z rozbiórki.

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.  Przedmiot i zakres robót budowlanych:

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót rozbiórkowych:

Budynku mieszkalnego, usytuowanego przy ul.Światowida 80b w Szczecinie, na działce nr 3/6, z obrębu 3092.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji:

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i robót towarzyszących przewidzianych do realizacji zadania.

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją:

- sprawdzenie czy występują, a następnie odłączenie przyłączy mediów.

- demontaż pokrycia dachowego z papy,

- demontaż drewnianej konstrukcji dachu,

- rozbiórka rynien i obróbek blacharskich i rynien,

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej,

- demontaż instalacji,

- rozbiórka ścian nośnych,

- rozbiórka ścian działowych,

- rozbiórka stropów,

- rozbiórka posadzek i podłóg,

- rozbiórka ścian fundamentowych cz. podziemnej do rzędnej -0,3 m p.p.t,

- uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach,

- zakup ziemi zasypowej i wyrównanie terenu po rozbiórce,

- zakup ziemi urodzajnej i posianie trawy.

- wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej wraz ze zmianą danych ewidencyjnych w MODGiK Szczecin

- Wywiezienie oraz opłata za wysypisko i utylizację wszystkich materiałów z rozbiórki, pozostawionych sprzętów i  wyposażenia oraz śmieci w budynku,

1.4 Informacja o terenie rozebranego budynku:

Rozbierany budynek zlokalizowany jest na działce nr 3/6, z obrębu 3092 w Szczecinie.

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, zakresie przygotowań do rozbiórki budynku należy:

Teren rozbiórki należy wyznaczyć i wydzielić ogrodzeniem i odpowiednimi taśmami BHP oraz umieścić dobrze widoczne i wykonane trwałą techniką napisy i tablice informacyjno-ostrzegawcze.

    - 1.5.1. Organizacja robót;

    - Rozbiórki poszczególnych elementów budynków należy wykonywać w następującej kolejności:

- sprawdzenie czy występują, a następnie odłączenie przyłączy mediów.

- demontaż pokrycia dachowego z papy,

- demontaż drewnianej konstrukcji dachu,

- rozbiórka rynien i obróbek blacharskich i rynien,

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej,

- demontaż instalacji,

- rozbiórka ścian nośnych,

- rozbiórka ścian działowych,

- rozbiórka stropów,

- rozbiórka posadzek i podłóg,

- rozbiórka ścian fundamentowych cz. podziemnej do rzędnej -0,3 m p.p.t,

- uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach,

- zakup ziemi zasypowej i wyrównanie terenu po rozbiórce,

- zakup ziemi urodzajnej i posianie trawy.

- wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej wraz ze zmianą danych ewidencyjnych w MODGiK Szczecin

- Wywiezienie oraz opłata za wysypisko i utylizację wszystkich materiałów z rozbiórki, pozostawionych sprzętów i  wyposażenia oraz śmieci w budynku

    - 1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólnych.

    - 1.5.3. Ochrona środowiska

Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności zabezpieczeniu przed hałasem, skażeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed możliwością wywołania pożaru.

    - 1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy:

Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca powinien szczególnie starannie zabezpieczyć roboty wykonywane na rusztowaniach i dachu.

Do prac demontażowych konstrukcji drewnianych należy zatrudnić wyłącznie wykwalifikowanych cieśli.

    - 1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w miejscu wskazanym przez zamawiającego zaplecze socjalne wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP.

    - 1.5.6 Ogrodzenie placów składowania elementów:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ogrodzenia placu składowego elementów z rozbiórek w celu uniemożliwienia dostępu osób postronnych do czasu zakończenia i odbioru końcowego robót.

1.6. Nazwy i kody

Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:

Roboty ziemne.

Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Kod CPV 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia.

Kod CPV 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczenia terenu.

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1.7. Dokumenty stanowiące integralną część umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

1.8. Wymagania szczególne:

1.8.1. Wymagania dotyczące składowania demontowanych konstrukcji.

Składowanie elementów z rozbiórki (segregację) należy wykonać zgodnie z ich

właściwościami.

1.8.2. Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie powoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.

Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z terminami

przewidzianymi w harmonogramie robót.

Materiały z rozbiórki powinny być przewożone pojazdami specjalistycznymi

umożliwiającymi szybki rozładunek.

Przewożone materiały z rozbiórki i odpady muszą być zabezpieczone przed

przemieszczaniem się na pojeździe, wysypywaniem lub upadkiem ze skrzyni

ładunkowej lub kontenera.

1.8.3. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę wykonywanych robót rozbiórkowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidłowości i jakości

wykonywanych robót.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz

zapewnić zgodność umową.

1.8.4.  Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót.

Zarządzający realizacją umowy zobowiązany jest oceniać zgodność wykonywanych

robót z wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej.

1.8.5.  Wymagania dotyczące odbioru robót.

Wykonawca rozbiórki zobowiązany jest zgosić do odbioru wszystkie roboty ulegające

zakryciu.

1.8.6. Opis sposobu robót rozbiórkowych.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

1.9. Utylizacja materiałów z rozbiórki.

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru zobowiązany jest do przedłożenia

dokumentów utylizacji materiałów z rozbiórki z podziałem da rodzaje materiałów

podlegających utylizacji.

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2024 poz. 725 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587 z późń. zm.)

- Związane Polskie Normy

PN-B 06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B 10080 Roboty ciesielskie

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych urządzeń i metod.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Marek Belcarski

Inspektor nadzoru w branży

konstrukcyjno-budowlanej

nr upr 45/Sz/91

Szczecin,  31 lipca 2026r.