Zał. Nr 1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA SPRZĘTU

Sprzęt należy wykonać i ukompletować wg przedstawionych rysunków, opisów (zawartych w ogólnych warunkach wykonania oraz opisach szczegółowych), wymiarów i przykładowych wzorów. Wysokość mebli liczona łącznie ze ślizgaczami.

Dostawa sprzętu obejmuje rozładunek na rampę i wniesienie do magazynu 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 – do 13.30.

Termin realizacji:  60 dni od podpisania umowy.

Do wykonania sprzętu należy zastosować płytę meblową laminowaną dwustronnie w kolorze dąb jasny oraz wiśnia zgodnie z opisem przedstawionym poniżej.  
Wzory wybarwienia płyty meblowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Elementy konstrukcyjne, półki i cokoły wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm, a blaty biurek i stolików oraz stołów z płyty o gr. 25 mm. Stoły w całości wykonane
z płyty o gr. 25 mm.

Dopuszczalne obciążenie pojedynczej półki: min. 25 kg.

| Parametr | Płyta o grubości 18 mm | Płyta o grubości 25 mm |
| --- | --- | --- |
| Gęstość | 650 kg/m3 | 640 kg/m3 |
| wytrzymałość na zginanie | 11 N/mm2 | 10,5 N/mm2 |

Słoje płyty meblowej wykonane wzdłuż dłuższej krawędzi płyty.

Wszystkie obrzeża oklejone doklejką PCV o gr. 2 mm, w tym także wszystkie obrzeża półek oraz obrzeża dolnych krawędzi, do których mocowany jest ślizgacz meblowy. Obrzeża doklejki zaokrąglone i wypolerowane.

Wszystkie otwory na okablowanie należy wykończyć specjalnymi zaślepkami (przelotkami) w kolorze zastosowanej płyty meblowej.

W stolikach i biurkach pod komputer należy zastosować po dwa uchwyty do kabli zamontowane pod blatem za wysuwaną półką pod klawiaturę.

Przykładowy wzór uchwytu:

Elementy konstrukcyjne z płyt wiórowych łączone za pomocą wklejanych kołków drewnianych 8x35 mm w odległości między kołkami 100 mm, odległość od krawędzi max. 50 mm.

Tylna ściana w regałach, szafkach i szafach wykonana z płyty MDF w kolorze zastosowanej płyty lub białym o gr. min. 3 mm lub HDF o gr. 3 mm. Nie dopuszcza się widocznych połączeń płyty od wewnątrz. Tylna ściana mocowana do korpusu                                   w wykonanych gniazdach i mocowana zszywkami na całym obwodzie przylegania min. co 80 mm.

Szafy, szafki i regały sadzone na cokole:

Wewnątrz mebli półki osadzone na podpórkach metalowych z regulacją wysokości na całej wysokości co 50 mm.

Drzwi szaf mocowane na 3 zawiasach, a pozostałe drzwi na 2 zawiasach puszkowych metalowych nawierzchniowych samodomykających o < 110° 0 35 mm, z cichym domykiem.

Przykładowy zawias puszkowy, samodomykający:

Do każdych drzwi, drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe odbojniki, aby podczas zamykania nie uderzały o korpus.

Drzwi szaf ubraniowych zamykane zamkiem baskwilowym z wkładką patentową, pozostałe drzwi zamykane zamkiem patentowym.

Meble 2 drzwiowe zaopatrzone w listwy przymykowe.

Drzwi, drzwiczki i szuflady wyposażone w uchwyt (chromowany-mat), mocowany 
w dwóch punktach o rozstawie 128 mm, według wzoru Zamawiającego. Rozmieszczenie uchwytów:

- przy wszystkich meblach - 40 mm od krawędzi drzwi

- przy szufladach - symetrycznie

- przy szafach i regałach - zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w opisach poszczególnych mebli.

Przykładowy wzór uchwytu:

Wszystkie szuflady z pełnym wysuwem, osadzone na metalowych prowadnicach teleskopowych łożyskowych (kulkowych) wg przedstawionego wzoru:

Wszystkie prowadnice ze stoperem zapobiegającym samoczynnemu wysuwaniu oraz zaczepem umożliwiającym szybki demontaż.

W stolikach pod komputer wysuwana półka pod klawiaturę osadzona na prowadnicach metalowych łożyskowych (kulkowych) z regulacją wysokości półki i poprzeczką z tyłu zapobiegającą wypadaniu klawiatury i myszki.

Prowadnice należy zabezpieczyć od przodu po obu stronach osłonami z tworzywa oraz stoperem zapobiegającym samoczynne wysuwanie.

Do każdych drzwi, drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe żelki, aby podczas zamykania nie uderzały o korpus.

### Meble osadzone na ślizgaczach meblowych dwupunktowych o trzpieniach 8 mm. Nie dopuszcza się zastosowania ślizgaczy innego rodzaju.

Wzór ślizgacza meblowego:

Na czas transportu uchwyty i klucze od zamków przymocowane do wyrobu od wewnątrz.

Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem 
i uszkodzeniem.

### Krawędzie mebli na całej długości zabezpieczone kątownikami z tektury 35 x 35 x 3 mm.

### Wieńce górne szaf, komód i regałów oraz blaty stołów, stolików, szafek i biurek zabezpieczone na całej powierzchni i krawędziach nakładkami z tektury falistej.

Każdy wyrób w całości owinięty trzykrotnie folią stretch, przytrzymującą kątowniki
i nakładki oraz zabezpieczającą wyrób przed zabrudzeniem.

Do wykonania wyrobu zastosować materiały w I gatunku.

Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w całości złożone. Nie dopuszcza się montażu w magazynach Zamawiającego.

Wykonawca wraz z egzemplarzem wzorcowym przedstawi Zamawiającemu także ważne atesty/certyfikaty (nie starsze niż 5 lat) oraz po 2 wzory płyt.

Uwaga! Przedstawione atesty/certyfikaty Wykonawca przyporządkowuje osobno do każdego rodzaju sprzętu .

Każdy wyrób znakowany naklejką o wym.: 50x100 mm, zawierającą nazwę katalogową wyrobu, kod kreskowy oraz symbol Zamawiającego WP... wpisany czcionką ok. 15 mm. (dodatkowa naklejka w meblach posiadających drzwi tj. regałach, szafach, komodach itd., od wewnątrz pod górnym zawiasem z prawej strony).

Przykładowy wzór naklejki:

Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014r. 
w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON
z dn. 07 stycznia 2014r. poz. 11) zwanej dalej ,,Decyzją nr 3/MON”.

Zamawiający wymaga co następuje:

Sprzedawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1;

Sprzedawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy, kod kreskowy zostanie umieszczony w miejscu określonym w załączniku Nr 1 na etykiecie jednostkowej wyrobu.

Stosowane etykiety i nadruki kodów kreskowych powinny spełniać wymagania zawarte w § 5 Decyzji Nr 3/MON charakterystyczne dla dostarczanej grupy materiałowej.

W celu identyfikacji wyrobów, Sprzedawca wypełniona kartę wyrobu (część B, C, D                 w postaci elektronicznej dostarczy do Kupującego min. 10 dni przed dostarczeniem przedmiotu umowy.

Wzór Karty wyrobu określa Załącznik Nr 6  do Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014r.

Dodatkowe informacje w zakresie IŻ GTIN SSCC dostępne są u organizatora systemu GS-1 w Polsce - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Na fakturach oprócz ilości i ceny dodatkowo należy umieścić dokładne wymiary sprzętu oraz nr katalogowy WP.

O terminie dostawy należy powiadomić telefonicznie  z trzydniowym wyprzedzeniem  odbiorcę sprzętu  i  RZI w Krakowie.

WYKAZ SPRZĘTU WRAZ Z SZCZEGÓŁOWYM OPISEM

- Biurko drewniane dąb jasny WP1-2                                                     105 szt.

- Biurko drewniane wiśnia      WP1-2                                                        60 szt.

Biurko o wymiarach 1300x650x 760mm., szer/gł/wys.  stanowi komplet
z kontenerkiem 3 szufladowym i wózkiem jezdnym .

- Wykonać z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze dąb jasny lub wiśnia  (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym - przed zawarciem umowy z Wykonawcą),

- Wszystkie krawędzie laminować doklejką PCV o gr. 1 mm, a blat doklejką PCV   
o gr. 2 mm  i o kolorystyce zgodnej z zastosowaną płytą,

- Tylną ścianę wykonać z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze dąb jasny lub wiśnia,

- Na dolnych płaszczyznach ścian bocznych, osadzić po dwa ślizgacze meblowe mocowane dwupunktowo,

- Blat biurka i kontenerka wykonać z płyty wiórowej laminowanej  o gr. 25 mm,

- Górna szuflada w kontenerku wyposażona w zamek patentowy z 2 kluczykami,

- Kontenerek wykonać z tej samej płyty jak biurko o wymiarach .480 mm, szer. 440 mm, wys.600 mm. Osadzić na czterech kółeczkach meblowych,

- Wszystkie szuflady wyposażyć w prowadnice z pełnym wysuwem z funkcją dociągu, osadzone na metalowych prowadnicach i teleskopowych łożyskach. Prowadnice muszą być wyposażone w stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwowi. Jedna szuflada wyposażona w plastikowy przybornik z przegródkami.

- Do szuflady mocować uchwyt metalowy chromowany, mocowany w dwóch punktach /wzór do uzgodnienia z Zamawiającym - przed zawarciem umowy  
z Wykonawcą/,

- Na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie znakować WP1-2-21.

- Stolik pod komputer dąb jasny  WP 1-17                                              115 szt.

- Stolik pod komputer wiśnia       WP1-17                                                 45 szt.

Stolik o wymiarach 1300x650x760mm szer/gł/wys. wykonać zgodnie 
z przedstawionym szkicem.

- Korpus wykonać z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze dąb jasny oraz wiśnia. Wszystkie krawędzie laminować doklejką PCV o gr. 1 mm, a blat doklejką PCV gr. 2 mm  i o kolorystyce zgodnej z zastosowaną płytą,

- Tylną ścianę wykonać z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze dąb jasny lub wiśnia,

- Blat stolika i kontenerka wykonać z płyty wiórowej laminowanej  o gr. 25 mm,

- Górna szuflada w kontenerku wyposażona w zamek patentowy z 2  kluczykami,

- Kontenerek wykonać z tej samej płyty jak stolik i o wymiarach  gł.480 mm, szer. 440 mm, wys.600 mm. Osadzić na czterech kółeczkach meblowych,

- Wszystkie szuflady wyposażyć w prowadnice z pełnym wysuwem z funkcją dociągu, osadzone na metalowych prowadnicach i teleskopowych łożyskach. Prowadnice muszą być wyposażone w stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwowi. Jedna szuflada wyposażona w plastikowy przybornik
z przegródkami,

- Podstawę pod stację komputerową wykonać z blachy o gr. 1-1,5 mm, osadzić na  4  kółeczkach, pomalować proszkowo w kolorze RAL 7035,

- Wewnątrz stolika zamontować półkę na klawiaturę na rolkowych prowadnicach metalowych,

- Do szuflad mocować uchwyt metalowy chromowany, mocowany w dwóch punktach /wzór do uzgodnienia z Zamawiającym - przed zawarciem umowy 
z Wykonawcą/,

- Na dolnych płaszczyznach ścian bocznych, osadzić po dwa ślizgacze meblowe mocowane dwupunktowo  lub stopki z regulacją wysokości,

- Na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie znakować WP1-17-21.

- Szafka pod RTV drewniana dąb jasny  WP 1-22                 26 szt.

Szafka o wymiarach : 750x400x650mm szer/gł/wys.

- Całość wykonana z płyty wiórowej o gr. 18mm  obustronnie laminowanej,

- Wszystkie krawędzie oklejane doklejką ABS o gr. 0,5 mm, a blat  ABS o gr. 2mm w kolorze dąb jasny,

- Wewnątrz stolika półka osadzona na czterech wspornikach

- Znakować na boku z prawej strony kodem kreskowym  WP 1-22-21.

- Łącznik do biurka wiśnia                        WP1-63                                          10 szt.

- Łącznik do biurka dąb jasny                  WP1-63                                            30 szt.

Łącznik o wymiarach 650x650x760mm  szer/gł/wys, wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.

- Blat łącznika wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 25 mm,
a pozostałe elementy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm,

- Na dolnych płaszczyznach ścian bocznych i podpórce środkowej osadzonych 
5 ślizgaczy meblowych dwupunktowych,

- Łącznik znakowany na boku z prawej strony od góry kodem kreskowym oraz

symbolem Zamawiającego WP1-63-21.

- Stół konferencyjny drewniany  dąb jasny                WP1-25                     7szt.

- Stół konferencyjny drewniany wiśnia                       WP1-25                     7szt.

Stoły wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.

- Wysokość stołu liczona łącznie ze ślizgaczami,

- Blat i boki stołu wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 25 mm, blenda z płyty o gr 18 mm.

- Pod blatem 3 wzmocnienia z płyty o gr. 25 mm, jak przedstawione na rysunku,

- Środkowe wzmocnienie pod blatem łączone dodatkowo z bokami 2 konfirmatami 6,4x60 mm, po 2 konfirmaty na bok,

- Wszystkie krawędzie oklejane doklejką PCV o gr. 2 mm, w kolorze zastosowanej

płyty.

- Stół znakowany na boku z prawej strony od góry pod blatem kodem kreskowym

oraz symbolem Zamawiającego WP1-25-21.

- Stół biurowy na mp kwadratowy dąb jasny WP1-39                               10szt.

      - Konstrukcja metalowa wykonana z prostokątnego zamkniętego profilu stalowego 
o wymiarach  zewnętrznych 50x50 mm i minimalnej grubości ścianki 1,5mm.w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.

      - Poprzeczka 30x15mm.

      - Blat stołu wykonany z płyty o grubości 25mm .

- Komoda meblowa dąb jasny               WP1- 30                                2szt.

- Komoda meblowa wiśnia                     WP1-30                                 2szt.

- Komody wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem, opisem i wzorem Zamawiającego,

- Wysokość liczona łącznie ze ślizgaczami,

- Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18, a wieniec górny o gr. 25 mm,

- Tylna ściana wykonana z płyty HDF o gr. 3 mm, lakierowana w kolorze białym,

- Na drzwiczkach mocowane uchwyty dwupunktowo o rozstawie 128 mm,

- Wewnątrz 3 półki z możliwością regulacji wysokości,

- Komoda wyposażona w 3 szuflady, osadzone na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie,

- Na czas transportu uchwyty przymocowane do wyrobu od wewnątrz. Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem.

- Na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie znakowana kodem

kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-30-21 z naklejką  z nazwą firmy dostawcy.

- Fotel biurowy  wyściełany dąb jasny                  WP1-10                   10szt.

- Fotel biurowy  wyściełany wiśnia                        WP1-10                   10szt.

Fotel o wymiarach:    640/750/960mm  – tolerancja wymiaru + - 50 mm )

      - Fotel klubowy drewniany na nieuginającym się stelażu,

      - Stelaż wykonany z wielowarstwowej sklejki bukowej gięto-klejonej,

      - Siedzisko i oparcie pokryte gąbką  i tkaniną tapicerską meblową - kolor do uzgodnienia  z zamawiającym.

      - Znakować pod spodem na środku numerem katalogowym  WP1-10/21.

- Szafa biurowa drewniana dąb jasny WP1-27                             106 szt.

- Szafa biurowa drewniana wiśnia      WP1-27                               40 szt.

Szafa  o wymiarach   800x400x1905mm  dzielona półką stałą na dwie części na wysokości 1200mm.( szer,gł,wys.).

- Szafę wykonać z płyty wiórowej o gr. 18 mm laminowanej w kolorze dąb jasny lub wiśnia  (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym - przed zawarciem umowy 
z Wykonawcą ) na cokole wys.70mm,

- Wysokość szafy liczona łącznie z ślizgaczami,

- Wszystkie krawędzie laminować doklejką PCV o gr. 1 mm i o kolorystyce zgodnej z zastosowaną płytą (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym – przed zawarciem umowy z Wykonawcą),

- Tylną ścianę wykonać z płyty pilśniowej lakierowanej białej o gr. 3,2 mm,

- Drzwi mocować na 2 zawiasach puszkowych metalowych nawierzchniowych 
o < 110° Ø 35 mm.

- Wewnątrz szafy, w każdej części  osadzić symetrycznie po 2 półki mocowane na 4 podpórkach metalowych,

- W obu prawych drzwiach mocować zamek patentowy meblowy,

- We wszystkich drzwiach zamontować uchwyty meblowe,

- Na lewych drzwiach mocować 2 zasuwki meblowe,

- Na dolnych płaszczyznach ścian bocznych, osadzić po dwa ślizgacze meblowe mocowane dwupunktowo,

- Na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie znakować kodem kreskowym zamawiającego WP1-27-21.

- Regał biurowy segment z półkami dąb jasny                 50 szt.

- Regał biurowy segment z półkami wiśnia                       25 szt.

Regał biurowy o wymiarach: 800x400x1905 mm (szer.gł wys), wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.

- Wysokość regału liczona łącznie ze ślizgaczami,

- Regał wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 18 mm,

- Tylna ściana wykonana z płyty HDF o grubości minimum 3 mm, lakierowanej
w kolorze białym lub w kolorze płyty. Nie dopuszcza się widocznych połączeń od wewnątrz.

- Drzwi regału zamykane zamkiem z wkładką patentową, drzwi sąsiednie wyposażone w listwę przymykową,

- Drzwi wyposażone w uchwyty meblowe (zgodne z wzorem Zamawiającego),

- Regał wyposażony w 3 ruchome półki na segregatory A4 (w tym jedna wewnątrz szafki) z możliwością regulacji co 50 mm na całej wysokości,

- Ruchome elementy zabezpieczone przed wypadaniem i uszkodzeniem,

- Każdy regał znakowany na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie

kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-31-21.

- Regał drewniany witryna dąb jasny    WP1-31                                           47 szt.

- Regał drewniany witryna wiśnia            WP1-31                                        23 szt.

Regały  wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.

      - Regał ma być wykonany z płyty meblowej laminowanej - w kolorze dąb jasny oraz wiśnia.

      - Półki z możliwością regulacji zabezpieczone przed wysuwaniem, zamykane drzwiczkami szklanymi ze szkła bezpiecznego gr 3-4 mm w ramie zgodnie z zastosowana płytą .

21. Regał drewniany – segment z barkiem dąb jasny  WP1-31                    47 szt.

22. Regał drewniany – segment z barkiem wiśnia       WP1-31                     25 szt.

Regały  wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.

            - Regały należy  wykonać  z płyty meblowej laminowanej- w kolorze dąb jasny oraz wiśnia o gr. 18 mm.

2. Dolne i górne drzwi szafy wyposażone w zamek meblowy patentowy baskwilowy 
z wymienną wkładką.

- Szafa ubraniowa drewniana 2- drzwiowa dąb jasny     WP1-58             124 szt.

- Szafa ubraniowa drewniana 2- drzwiowa wiśnia           WP1-58                40szt.

Szafy wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.

- Drzwi wyposażone w 4 uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128 mm (zgodne
z wzorem Zamawiającego),

- Na drzwiach od wewnątrz z prawej strony mocowany wieszak na krawaty,

- Dolne drzwi szafy wyposażone w zamek meblowy patentowy baskwilowy 
z wymienną wkładką. Przeciwne drzwi z listwą przymykową na całej wysokości 
w kolorze zbliżonym do wybarwienia płyty meblowej, pozwalającą na zamykanie szafy jednym zamkiem,

- Dolne drzwi szafy mocowane na 3 zawiasach puszkowych metalowych, a drzwiczki górne na 2 zawiasach,

- Drzwi górne w zamek meblowy patentowy,

- Wewnątrz szafy zamontowany metalowy drążek na wieszaki, lakierowany 0 30 mm,

- Z lewej strony dolnej części szafy wbudowana na stałe półka na buty,

- Na czas transportu uchwyty i klucze od zamków przymocowane do drzwi od wewnątrz drzwi, a ruchome elementy zabezpieczone przed wypadaniem, otwieraniem i uszkodzeniem,

- Szafa znakowana na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem

kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-58-21.

- Szafa ubraniowa drewniana 2- drzwiowa wiśnia           WP1-58         35 szt.

Szafy  wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.

- Drzwi wyposażone w 4 uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128 mm (zgodne z wzorem Zamawiającego).

- Na drzwiach od wewnątrz z prawej strony mocowany wieszak na krawaty.

- Dolne drzwi szafy wyposażone w zamek meblowy patentowy baskwilowy z wymienną wkładką. Przeciwne drzwi z listwą przymykową na całej wysokości w kolorze zbliżonym do wybarwienia płyty meblowej, pozwalającą na zamykanie szafy jednym zamkiem.

- Dolne drzwi szafy mocowane na 3 zawiasach puszkowych metalowych, a drzwiczki górne na 2 zawiasach.

- Drzwi górne w zamek meblowy patentowy.

- Wewnątrz szafy zamontowany metalowy drążek na wieszaki.

- Z lewej strony dolnej części szafy wbudowana na stałe półka na buty.

- Na czas transportu uchwyty i klucze od zamków przymocowane do drzwi od wewnątrz drzwi, a ruchome elementy zabezpieczone przed wypadaniem, otwieraniem i uszkodzeniem.

- Szafa znakowana na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem

kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-58-21.

- Stół konferencyjny na metalowej podstawie składany

dąb jasny               WP1- 48                                                                              40 szt.

- Stół konferencyjny na metalowej podstawie składany

wiśnia                 WP1- 48                                                                             40 szt.

Stoły  wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.

- Stół posiada funkcje składania  oraz łączenia za pomocą zapinek i śrub,

- Elementy stalowe  o konstrukcji stalowej samonośnej,  składający się 
z zespawanych ze sobą elementów wykonanych z rury o średnicy nie mniejszej niż 35mm.

- Wszystkie kółka wyposażone w hamulce,

- Stół wykonany z płyty o grubości 25mm.

- Znakować pod spodem stołu na środku symbolem Zamawiającego  WP1-48 -21.

28. Krzesło biurowe drewniane wyściełane dąb jasny WP1-14           102 szt.

– tolerancja wymiaru +  50 mm )

- szerokość siedziska (od frontu): 490 mm

- szerokość siedziska (przy oparciu): 340 mm

- głębokość siedziska: 430 mm

- szerokość oparcia  330 mm

- wysokość oparcia: 530 mm

- wysokość krzesła: 960 mm

- Stelaż krzesła z drewna twardego, siedzisko i oparcie pokryte pianką poliuretanową gr. minimum 20mm i tkaniną tapicerską -  kolor i faktura do uzgodnienia  z zamawiającym.

- Prześwit – chwytak w górnej części umożliwiającym przenoszenie krzesła.

- Nogi krzesła wzmocnione za pomocą poprzeczek i zabezpieczone podkładkami do gładkich powierzchni.

- Znakować pod spodem siedziska na środku numerem katalogowym  WP1-14-21.

- Wieszak z lustrem wiśnia                       WP 1- 62                             6 szt.

- Wieszak z lustrem dąb jasny                 WP 1- 62                            6 szt.

- Wieszaki wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.

- Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm laminowanej dwustronnie w kolorze wiśnia oraz dąb jasny.

- Wyposażony w 2 wieszaki metalowe podwójne długie, mocowane dwupunktowo (zgodne z wzorem Zamawiającego).

- Z lewej strony przymocowane na stałe lustro.

- Wieszak zawieszany na haczykach, wyposażony w 2 uchwyty do mocowania.

- Znakować z boku  numerem katalogowym  WP1-62-21 .