OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Dla zadania pn.: „Utrzymanie w stałej drożności, systematyczne oczyszczanie i konserwacja urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na terenie Gminy Białe Błota”

SPIS TREŚCI

1. Informacje wstępne…………………………………………………………………………………………………….…………2

1.1 Przedmiot zamówienia…………………….…………………………………………………………………………………….………..2

1.2 Zamawiający…………………………………………………………………………………………………………………………..……….2

2. Zakres prac i wymagania co do potencjału kadrowego wykonawcy…………………………..………….2

2.1. Opis stanu istniejącego…...………………………………………………………………………………………………………………3

2.2. Szczegółowy zakres zadania – przewidziane prace do wykonania……………………………….………….………3

2.2.1. Czyszczenie wpustu ulicznego lub studni chłonnej……………………….………………………..………………….…..3

2.2.2. Czyszczenie kanału deszczowego………….. ………………………………………………..………………….……..…………4

2.2.3. Czyszczenie studni rewizyjnej.………………. ………………………………………………..………………….……..…………4

2.2.4. Przegląd kanału deszczowego………………. ………………………………………………..………………….……..…………4

- INFORMACJE WSTĘPNE

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn. „Utrzymanie w stałej drożności, systematyczne oczyszczanie i konserwacja urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na terenie Gminy Białe Błota”. Będą to usługi polegające na utrzymaniu w stałej drożności, systematycznym oczyszczaniu i konserwacji urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na terenie Gminy Białe Błota wraz z załadunkiem, wywozem i zagospodarowaniem nieczystości oraz z ewentualnym przeprowadzaniem przeglądów wideo z opisem na zlecenie Zamawiającego. W ramach usługi przewiduje się kompleksowe czyszczenie kanałów deszczowych, wpustów ulicznych z udrożnieniem przykanalika (przyłącza), studni rewizyjnych oraz w dużej ilości studni chłonnych wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych pokryw i kratek przy uwzględnieniu następujących parametrów:

•	kanał deszczowy o przekroju D= od 0,40m do 1,0 m,

•	średnia głębokość zanieczyszczonego wpustu o średnicy D=500mm — ca. 1,5m,

•	średnia długość zapiaszczonego przyłącza o średnicy D=200mm — ca. 2,5m,

•	średnia głębokość zanieczyszczonej studni chłonnej o średnicy D=500mm – ca. 3,0m,

•	średnia głębokość zanieczyszczonej studni rewizyjnej o średnicy D=1000mm – ca. 3,0m,

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Zamawiający wymaga, aby usługi były wykonywane sukcesywnie, na podstawie jednostkowych zleceń, przekazywanych drogą elektroniczną. W zleceniu każdorazowo Zamawiający poda rodzaj czynności, zakres prac, miejsce i termin ich wykonania.

## Zamawiający

Gmina Białe Błota, z siedzibą przy ulicy Szubińskiej 7, 86-005 Białe Błota, telefon: 52 311 17 00,

- ZAKRES PRAC I WYMAGANIA CO DO POTENCJAŁU KADROWEGO WYKONAWCY

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zamówieniem przewiduje następujące czynności i prace do wykonania:

- Czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami

- Czyszczenie studni chłonnych wraz z ewentualnym odtworzeniem warstwy filtracyjnej

- Czyszczenie kanałów deszczowych

- Czyszczenie studni rewizyjnych

- Przeprowadzanie przeglądów kanałów deszczowych

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, 
co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było/jest świadczenie usługi w zakresie udrożnienia lub czyszczenia kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.

Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien dysponować uprawnionymi osobami, umożliwiającymi kompleksowe, prawidłowe i terminowe zrealizowanie umowy 
w pełnym zakresie, zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem i taborem, zapewniającym szybką i bezproblemową realizację przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia dyspozycyjność oraz fachową obsługę wyposażoną w sprzęt specjalistyczny 
i środki transportu przynajmniej na poziomie wyszczególnionym poniżej:

- minimum jednego pojazdu specjalistycznego wielofunkcyjnego typu SCK - WUKO 
(lub pochodnych) przeznaczonych do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz odsysania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych/studni chłonnych, o minimalnych parametrach: wydatek wody 210 dm3/min, ciśnienie robocze 12 MPa,

lub

- minimum jednego zestawu pojazdu specjalistycznego, składającego się z: samochodu typu SC 
(lub pochodnego) przeznaczonego do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów 
o minimalnych parametrach: wydatek wody 210 dm3/min, ciśnienie robocze 12 MPa i samochodu typu SW (lub pochodnego) przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych/studni chłonnych.

oraz

- w przypadku konieczności częściowego ręcznego/mechanicznego oczyszczania studni i wpustów innym sprzętem i potencjałem kadrowym, przeznaczonym do tego typu prac i ewentualnego odwozu zanieczyszczeń.

2.1. Opis stanu istniejącego.

System istniejącej kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia korpusu drogowego na ulicach w Gminie Białe Błota stanowią głównie wpusty uliczne połączone ze studniami rewizyjnymi przykanalikami, kolektory i kanały deszczowe, przepompownie wód deszczowych oraz w dużym stopniu studnie chłonne. Zanieczyszczenia systemu kanalizacji i studni chłonnych stanowi głównie piasek, kruszywo z dróg gruntowych oraz inne odpady, które w ciągu czasu istnienia urządzeń dostały się wraz ze spływem wód opadowych.

2.2. Szczegółowy zakres zadania – przewidziane prace do wykonania.

2.2.1. Czyszczenie wpustu ulicznego lub studni chłonnej

W zakresie czyszczenia jednego wpustu ulicznego lub studni chłonnej, Wykonawca wykonuje następujący zakres niezbędnych prac:

- oznakowanie miejsca robót,

- zdjęcie kratki ściekowej i oczyszczenie studzienki,

- udrożnienie przykanalika,

- zebranie, wywóz i zagospodarowanie zanieczyszczeń,

- ewentualne odtworzenie w przypadku studni chłonnej dolnej warstwy filtracyjnej w celu przywrócenia jej odpowiedniej chłonności,

- założenie kratki.

Podczas rozrzedzania, wypłukiwania, wypompowywania osadu i zanieczyszczeń zgromadzonych 
w części osadczej wpustu ulicznego lub ze studni chłonnej, należy jednocześnie zasysać powstające ścieki bezpośrednio do zbiornika pojazdu lub w przypadku mechanicznego oczyszczania, załadować należy na pojazd w celu odwiezienia i dalszego zagospodarowania odpadów i zanieczyszczeń. 
Nie dopuszcza się tymczasowego gromadzenia zanieczyszczeń w pasie drogowym.

2.2.2. Czyszczenie kanału deszczowego.

W zakresie czyszczenia jednego metra kanału deszczowego, Wykonawca wykonuje następujący zakres niezbędnych prac:

- oznakowanie miejsca robót,

- zdjęcie kratki ściekowej lub pokrywy i oczyszczenie studzienki,

- udrożnienie i czyszczenie kanału

- zebranie, wywóz i zagospodarowanie zanieczyszczeń,

- założenie kratki lub pokrywy.

2.2.3. Czyszczenie studni rewizyjnej

W zakresie czyszczenia jednej studni rewizyjnej, Wykonawca wykonuje następujący zakres niezbędnych prac:

- oznakowanie miejsca robót,

- zdjęcie pokrywy studni,

- oczyszczenie studni rewizyjnej z zanieczyszczeń,

- zebranie, wywóz i zagospodarowanie zanieczyszczeń,

- założenie pokrywy.

2.2.4. Przegląd kanału deszczowego.

W zakresie czyszczenia jednego metra kanału deszczowego, Wykonawca wykonuje następujący zakres niezbędnych prac:

- oznakowanie miejsca robót,

- zdjęcie kratki ściekowej/pokrywy studni i wprowadzenie kamery,

- ewentualne namierzenie awarii na kanale deszczowym,

- założenie pokrywy/kratki.

- wykonanie dokumentacji z przeglądu w formie papierowej i elektronicznej w postaci opisu w pliku tekstowym oraz zapisu na dysku nagrania z przeprowadzonego przeglądu