ZP.271.20.2025							Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| lp. | Wymagany parametr | Wartość parametru/wielkość/ charakterystyka/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry techniczne : |  |
|  | Autobus fabrycznie nowy, rok produkcji – nie starszy niż 2024, z przebiegiem do 400 km, dopuszcza się możliwość powystawowego | wymagane |
| 2 | Nadwozie: |  |
|  | samonośne całkowicie stalowe boczne listwy ochronne, dach lakierowany w kolorze nadwozia | wymagane |
|  | wszystkie szyby termoizolacyjne | wymagane |
|  | długość całkowita pojazdu | powyżej 7300 mm |
|  | szerokość zewnętrzna bez lusterek zewnętrznych | minimum 1990 mm |
|  | wysokość zewnętrzna pojazdu | maksymalnie 3030 mm |
|  | wysokość przestrzeni pasażerskiej | minimum 1850 mm |
|  | rozstaw osi | minimum 4000 mm |
|  | oznakowanie pojazdu do przewozu z przodu i z tyłu symbolem „osoby niepełnosprawne” | wymagane |
|  | wejście do przedziału pasażerskiego drzwiami przesuwnymi z prawej strony | wymagane |
|  | przednia szyba podgrzewana | wymagane |
|  | przeszklenie przedziału pasażerskiego: drzwi tylne przeszklone, szyby przyciemniane pojedyncze wklejane do nadwozia | wymagane |
|  | przegroda oddzielająca za fotelem kierowcy | wymagane |
|  | półki nad przednią szybą oraz schowek w kabinie kierowcy | wymagane |
|  | lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane ze zintegrowanymi kierunkowskazami | wymagane |
|  | kolor nadwozia standardowy: do wyboru z palety barw producenta autobusu niemetalizowany | wymagane |
|  | szyby w drzwiach przednich opuszczane elektrycznie | wymagane |
|  | luk dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego | wymagane |
|  | centralny zamek sterowany pilotem | wymagane |
|  | Kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu | wymagane |
| 3 | Silnik: |  |
|  | Diesel: | wymagane |
|  | Moc: Minimum 120 KW | wymagane |
|  | skrzynia biegów: automatyczna | wymagane |
|  | emisja zanieczyszczeń (tlenku azotu, tlenku węgla węglowodorów i cząstek stałych) spełnienie wymagań EURO VI | wymagane |
|  | urządzenie umożliwiające rozruch silnika w niskich temperaturach (poniżej - 180 ) | wymagane |
|  | ogranicznik prędkości do 100 km/h | wymagane |
|  | napęd na tylne koła „bliźniaki” | wymagane |
| 4 | Bezpieczeństwo: |  |
|  | system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania | wymagane |
|  | system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania | wymagane |
|  | system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania | wymagane |
|  | Wspomaganie hamowania awaryjnego (BAS) lub równoważny spełniający podobne zadania | wymagane |
|  | Elektroniczny korektor siły hamowania (EBV) lub równoważny spełniający podobne zadania | wymagane |
|  | poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy | wymagane |
|  | immobiliser | wymagane |
|  | czujnik parkowania z tyłu | wymagane |
|  | hamulce tarczowe wentylowane obu osi | wymagane |
| 5 | Układ kierowniczy: |  |
|  | wspomaganie hydrauliczne | wymagane |
|  | kierownica regulowana | wymagane |
| 6 | Wnętrze pojazdu: |  |
|  | podłoga wzmocniona sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta antypoślizgową wykładziną kolor szary + żółty | wymagane |
|  | izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego | wymagane |
|  | półki bagażowe podsufitowe (prawa i lewa) | wymagane |
|  | uchwyt ułatwiający wsiadanie, zamontowany przy drzwiach wejściowych | wymagane |
|  | ściany, sufit pokryte tapicerką miękką | wymagane |
|  | zasłonki przeciwsłoneczne w oknach | wymagane |
|  | szyby przyciemniane | wymagane |
|  | wieszaki ubraniowe na wszystkich słupkach autobusu | wymagane |
|  | oświetlenie przedziału pasażerskiego z funkcją jazdy nocnej | wymagane |
|  | dwie przednie lampki do czytania w kabinie kierowcy | wymagane |
|  | gniazdo 12 V w kabinie kierowcy oraz w tylnej części przedziału pasażerskiego za ostatnim rzędem siedzeń | wymagane |
|  | klimatyzacja kierowcy (co najmniej manualna) | wymagane |
|  | klimatyzacja przedziału pasażerskiego z nawiewem indywidualnym dla każdego rzędu siedzeń minimum 10KW | wymagane |
|  | ogrzewanie niezależne od pracy silnika | wymagane |
|  | obniżenie stopnia bocznego wejściowego | wymagane |
|  | fotel kierowcy z pełną regulacją, amortyzowany | wymagane |
|  | lusterko wsteczne wewnętrzne | wymagane |
|  | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera i kierowcy | wymagane |
|  | cztery wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych | wymagane |
|  | fotele: zamontowanie min 19-szt. foteli z zintegrowanymi zagłówkami, fotele tapicerowane, wyposażone w podłokietnik regulowany od strony przejścia, uchwyt oraz trzypunktowe pasy bezpieczeństwa | wymagane |
|  | poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych | wymagane |
|  | Tapicerowanie fotela kierowcy w tapicerce foteli przedziału pasażerskiego | wymagane |
| 7 | Miejsca dla osób niepełnosprawnych: |  |
|  | przystosowanie części foteli do łatwego demontażu w celu zwolnienia miejsca do przewozu dwóch osoby niepełnosprawnej na wózkach (po zdemontowaniu 7 tylnych miejsc pasażerskich) | wymagane |
|  | rampa | wymagane |
|  | wprowadzenie wózka inwalidzkiego za pomocą rozkładanej rampy | wymagane |
|  | 2 komplety pasów zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich | wymagane |
| 8 | Wymagania dodatkowe: |  |
|  | koła z tyłu bliźniacze, pełnowymiarowe koło zapasowe, w skład pojazdu powinny wchodzić 2 komplety opon z felgami (do jazdy zimowej i letniej) | wymagane |
|  | wzmocniony alternator | wymagane |
|  | drugi akumulator z przekaźnikiem rozłączającym | wymagane |
|  | światła do jazdy dziennej | wymagane |
|  | tachograf cyfrowy | wymagane |
|  | pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, 2 kliny pod koła, podnośnik samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół | wymagane |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim | wymagane |
|  | dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, świadectwo homologacji pojazdu, dopuszczenie do ruchu na przystosowanie do przewozu osób na wózkach inwalidzkich | wymagane |
|  | instalacja radiowa: Bluetooth Android, iOS , radioodtwarzacz Mp3 z wejściem na USB i AUX plus głośniki w przedniej części (2 szt.) i tylnej części autobusu (4 szt.) z podłączonym mikrofonem dla kierowcy | wymagane |
| 9 | Gwarancja: |  |
|  | w zakresie perforacji korozyjnej nadwozia na okres 10 lat minimum | wymagane |
|  | gwarancja w zakresie mechanicznym minimum 24 miesiące | wymagane |