Załącznik A

Nr sprawy: 08/W/2021

Nazwa zadania: Wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres 3 lat etykiet na opakowania transportowe

Specyfikacja techniczna etykiet

Tabela 1 prezentuje wymiary rolki oraz sposób rozmieszczenia etykiet na podkładzie, użyto oznaczeń wymiarów określonych na rysunkach Rysunek 1  i Rysunek 2.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na:

a) Sposób konfekcji: etykiety należy umieścić po stronie zewnętrznej rolki,  dolna krawędź etykiet wykazanych w Tabeli 2 ma być skierowana w kierunku rozwijania rolki

b) Dodruk napisów na etykiety będzie realizowany na drukarce Godex EZ2250i oraz na Godex RT700i - dotyczy etykiet dla których w Tabeli 1 w kolumnie „Konfekcjonowanie etykiet / czy dodruk na drukarce etykiet” wskazano m. in. „dodruk na drukarce etykiet”.

Tabela 2 prezentuje orientacyjną graficzną postać etykiet.

a) Zamawiający dysponuje zaprojektowanymi w programie Corel Draw szablonami etykiet, na prośbę Wykonawcy pliki mogą zostać udostępnione celem dalszych prac projektowych.

| Rysunek 1 Oznaczenia wymiarów dla etykiet, strzałka prezentuje układ etykiet z Tabeli 2 względem kierunku rozwijania etykiet z roli | Rysunek 2 Oznaczenia wymiarów dla rolki |
| --- | --- |

Tabela 1

| Nr etykiety i nazwa |  | Rysunek 1 wymiary etykiety E x F szerokość x wysokość [mm] | Sposób umieszczenia etykiet na rolce | Użyte kolory/ dodatkowe wymagania | Rodzaj materiału | Rodzaj kleju/rodzaj papieru | Konfekcjonowanie etykiet / czy dodruk na drukarce etykiet | Rysunek 1 rozmiar A stały w obrębie rolki [mm] | Rysunek 1 rozmiar B max [mm] | Rysunek 2 rozmiar C min / max [mm] | Rysunek 2 rozmiar D max [mm] lub max ilość etykiet na rolce [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1A | Etykieta czysta „adresówka mniejsza” | 100 x 130 |  | Rogi etykiety zaokrąglone | Papier termiczny samoprzylepny mat | mocny/mat | Etykiety na rolce / dodruk na drukarce etykiet | 2 - 5 | 114 | 40/80 | 160 mm |
| E1B | Etykieta czysta „hurtownia” | 100 x 130 |  | Rogi etykiety zaokrąglone | Papier termiczny samoprzylepny mat | mocny/mat | Etykiety na rolce / dodruk na drukarce etykiet | 2 - 5 | 114 | 40 | 125 mm |
| E2A | Etykieta czysta “adresówka większa” | 104 x 150 |  | Rogi etykiety zaokrąglone | Papier termiczny samoprzylepny mat | mocny/mat | Etykiety na rolce / dodruk na drukarce etykiet | 2 - 5 | 114 | 40 / 80 | 160 mm |
| E2B | Etykieta czysta “lotnicza” | 104 x 150 |  | Rogi etykiety zaokrąglone | Papier termiczny samoprzylepny mat | mocny/mat | Etykiety na rolce / dodruk na drukarce etykiet | 2 - 5 | 114 | 40 | 125 mm |
| E3 | Etykieta “Radioactive I” | 104 x 150 |  | a) Rogi etykiety zaokrąglone b) Kolory: Pantone 186U (czerwony) C-0, M-0, Y-0, K-100 (czarny) | Papier samoprzylepny | mocny/półbłysk | Etykiety na rolce / dodruk na drukarce etykiet | 2 - 5 | 114 | 40 / 80 | 160 mm |
| E4 | Etykieta “Radioactive II” | 104 x 150 |  | a) Rogi etykiety zaokrąglone b) Kolory Pantone 109U (żółty) Pantone 186U (czerwony) C-0, M-0, Y-0, K-100 (czarny) | Papier samoprzylepny | mocny/półbłysk | Etykiety na rolce / dodruk na drukarce etykiet | 2 - 5 | 114 | 40 / 80 | 160 mm |
| E5 | Etykieta “Radioactive III” | 104 x 150 |  | a) Rogi etykiety zaokrąglone b) Kolory: Pantone 109U (żółty) Pantone 186 (czerwony) C-0, M-0, Y-0, K-100 (czarny) | Papier samoprzylepny | mocny/półbłysk | Etykiety na rolce / dodruk na drukarce etykiet | 2 - 5 | 114 | 40 / 80 | 160 mm |
| E6 | Etykieta “UN ______” | 104 x 150 |  | a) Rogi etykiety „ostre” b) Kolory: Pantone 186U (czerwony) C-0, M-0, Y-0, K-100 (czarny) | Papier samoprzylepny mat | mocny/półbłysk | Etykiety na rolce (wymagana perforacja) lub luzem / bez dodruku | 2 - 5 | 114 | 40 / 80 | 160 mm |
| E7 | Etykieta “UN 2910” | 104 x 150 |  | a) Rogi etykiety „ostre” b) Kolory: Pantone 186U (czerwony) C-0, M-0, Y-0, K-100 (czarny) | Papier samoprzylepny mat | mocny/półbłysk | Etykiety na rolce (wymagana perforacja) lub luzem / bez dodruku | dowolny | dowolny | dowolny | 1000 szt |
| E8 | Etykieta "MISCELLANEOUS" | 104 x 150 |  | a) Rogi etykiety zaokrąglone b) Kolory: C-0, M-0, Y-0, K-100 (czarny) | Papier samoprzylepny mat | mocny/półbłysk | Etykiety na rolce / dodruk na drukarce etykiet | 2 - 5 | 114 | 40 / 80 | 160 mm |
| E9 | Etykieta na puszkę (wersja angielska) | 315 x 110 |  | a) Rogi etykiety „ostre” b) Nacięcia na podkładzie wg wzoru w Tabeli 2 c) Kolory: Pantone 286 C – 100% (niebieski 1) Pantone 286 C – 50% (niebieski 2) Pantone 286 C – 20% (niebieski 3) Pantone 1235 C (żółty) Czerwony (C-0 M-94 Y-100 K-0) Czarny (C-100 M-100 Y-100 K-100) | Papier samoprzylepny | odlepny/półbłysk | Etykiety luzem / bez dodruku | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| E10 | Etykieta na puszkę (wersja polska) | 315 x 110 |  | a) Rogi etykiety „ostre” b) Nacięcia na podkładzie wg wzoru w Tabeli 2 c) Kolory: Pantone 286 C – 100% (niebieski 1) Pantone 286 C – 50% (niebieski 2) Pantone 286 C – 20% (niebieski 3) Pantone 1235 C (żółty) Czerwony (C-0 M-94 Y-100 K-0) Czarny (C-100 M-100 Y-100 K-100) | Papier samoprzylepny | odlepny/półbłysk | Etykiety luzem / bez dodruku | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| E11 | Etykieta „Kielich” | 100 x 100 |  | a) Rogi etykiety „ostre” b) Kolory: C-0, M-94, Y-100, K-0 (czerwony) | Papier samoprzylepny | mocny/półbłysk | Etykiety na rolce / bez dodruku | dowolny | dowolny | dowolny | 500 szt |
| E12 | Etykieta „Strzałki ” | 100 x 100 |  | a) Rogi etykiety „ostre” b) Kolory: Czerwony (C-0 M-94 Y-100 K-0) | Papier samoprzylepny | mocny/półbłysk | Etykiety na rolce / bez dodruku | dowolny | dowolny | dowolny | 500 szt |

Tabela 2

| Wzory graficzne etykiet (z oznaczeniem numerów etykiet) |  |
| --- | --- |
| E1A, E1B | E2A, E2B |

| E3 | E4 | E5 |
| --- | --- | --- |

| E6 | E7 |
| --- | --- |

E8

E9 Nacięcia ułatwiające zdjęcie podkładu z etykiety na końcach. Uwaga: podkład na środku etykiety nie jest zdejmowany.

E10 Nacięcia ułatwiające zdjęcie podkładu z etykiety na końcach. Uwaga: podkład na środku etykiety nie będzie zdejmowany.

| E11 | E12 |
| --- | --- |