OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ogólne warunki zamówienia:

- Termin obowiązywania umowy: 4 miesiące od daty podpisania umowy. Usługa realizowana będzie
w sezonie zimowym.

- Zamawiający dopuszcza zmiany ilościowe w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie powierzchni, jaka ma być odśnieżania. Ostateczna powierzchnia odśnieżania będzie ustalana na podstawie wykonanych wcześniej pomiarów.

- Zamawiający przewiduje maksymalnie jeden cykl odśnieżenia całej powierzchni dachów w sezonie zimowym, co nie wyklucza częstszego odśnieżania fragmentów powierzchni.

- Wykonawca w czasie trwania umowy jest zobowiązany do utrzymywania stałej gotowości do działań prewencyjnych, w ramach których jest zobowiązany do:

- stałego monitorowania zalegającego śniegu i grubości pokrywy śnieżnej,

- sporządzania raportów z dokładnymi danymi z pomiarów,

- szybkiej reakcji w przypadku nasilenia opadów.

- W dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-16.00, zakres usługi będzie każdorazowo zgłaszany i określany przez Zamawiającego w postaci zgłoszenia przekazywanego Wykonawcy przez Zamawiającego za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail), w zależności od ustaleń między Stronami.

- Wykonawca przystąpi do wykonywania usługi w terminie nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili złożenia zamówienia na usługę, przez 7 dni w tygodniu.

- W dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 16:00 - 08:00, sobota, niedziela, święta Wykonawca będzie zobowiązany do monitorowania opadów śniegu, a w przypadku ich wystąpienia i/lub nasilenia, będzie zobowiązany do podjęcia interwencji odśnieżania, przestrzegając terminów o których mowa w pkt 6, uprzednio powiadamiając o tym Zamawiającego. Zamawiający w takim przypadku będzie miał prawo do oceny, czy interwencja jest zasadna.

- Wykonawca zobowiązany jest, w formularzu ofertowym, podać kwotę odśnieżania, za m2 powierzchni odśnieżanej. Zamawiający przyjmuje formę rozliczania za faktycznie odśnieżoną powierzchnię.

- Sposób rozliczania wykonanych robót: ustalona stawka obowiązuje bez względu na: grubość zalegającej warstwy śniegu, formę śniegu - sypkiej, zlodowaciałej, itp., sposobu prowadzenia odśnieżania, np.: łopatami, innymi sposobami z zachowaniem warunków dbałości o nie uszkodzeniu powłoki dachowej.

- Podstawę rozliczeń stanowią każdorazowo: wyrys graficzny odśnieżonej pow. dachu, obmiar 
z natury, protokół odbioru prac z datą wykonania prac, podpisany przez obydwie strony, w przypadku ciągów pieszych - zdjęcia z datą wykonania prac.

- Wykonawca składając ofertę musi ująć wszystkie koszty składające się na realizację wykonania usługi. Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.

- Wykonawca zabezpieczy miejsca, gdzie będzie składowany śnieg i lód przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje każdorazowo taką ilość osób, aby zapewnić wykonanie przedmiotu umowy w możliwie jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż 24 godziny.

- Osoby wykonujące usługę odśnieżania dachu muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP i aktualne zezwolenia do prac na wysokościach i używać zabezpieczeń alpinistycznych.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by osoby, którymi posługuje się przy realizowaniu umowy nie były pod wpływem alkoholu lub/ i innych używek, ani też nie były w posiadaniu alkoholu na terenie obiektów Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, najpóźniej do dnia podpisania umowy, aktualną polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, które to ubezpieczenie jest zobowiązany utrzymywać przez cały okres obowiązywania umowy.

- Zamawiający zaleca wizję lokalną na obiektach i wgląd w dokumentację powykonawczą.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są niezbędne 
do prawidłowego wykonania usług będących przedmiotem niniejszego postępowania, a w szczególności zabezpieczyć odpowiednio teren, na którym wykonywana jest usługa, przed zagrożeniem życia lub uszkodzeniem ciała osób postronnych lub ich mienia.

- Zamówienie będzie realizowane do momentu wyczerpania maksymalnej nominalnej wartości zamówienia, ale nie dłużej niż do końca okresu obowiązywania umowy.

CZĘŚĆ A

1. Budynek Krytej Pływalni „H2O” przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie,

2. Obiekty Sportowo-Rekreacyjne „Aqua Lublin”

3. Centrum Sportowo-Rekreacyjne, przy ul. Łabędziej 4 w Lublinie,
- odśnieżanie dachów
- likwidacja nawisów lodowych i sopli na skrajach dachów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Charakterystyka dachu:
1. Budynek Krytej Pływalni H2O przy Al. Zygmuntowskich 4  Budynek krytej pływalni wraz z szatniami - pokryte są papą termozgrzewalną, dach o nachyleniu ok. 10%, łączna powierzchnia – ok. 2300 m2, obmiar w zakresie likwidacji nawisów lodowych i strącania sopli – ok. 170 mb.

2. Budynek Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych Aqua Lublin:

CZĘŚĆ A
Dach płaski o nachyleniu ok. 3% . Powierzchnia: 866 m2. Pokrycie z papy termozgrzewalnej. Dach na wysokości od 9,5 do 17,5 m n.p.t. 
W tym wieża startowa zjeżdżalni wodnych :
Dach płaski dwuczęściowy o nachyleniu ok. 3% . Powierzchnia: 53,5 m2. Pokrycie z papy termozgrzewalnej. Dach na wysokości  16,0 i 17,5 m n.p.t. 
Pozostała część dachu części A:
Dach płaski o nachyleniu ok. 3% . Powierzchnia: 812,5 m2. Pokrycie z papy termozgrzewalnej. Świetlik o powierzchni ok. 50 m2 . Dach na wysokości 9,5 m n.p.t.
CZĘŚĆ B
Dach łukowy, o nachyleniu do 40%. Powierzchnia: 3.076 m2. Pokrycie z blachy aluminiowej łączonej na rąbek stojący. Pokrycie wykonane przy wykorzystaniu systemu BEMO. Jest to system metalowych przekryć na rąbek stojący, który umożliwia przekrycie dużych rozpiętości bez konieczności stosowania łączeń poprzecznych. Typ arkuszy użytych do realizacji przekrycia - N65/400, użyte łączniki do mocowania blachy są wykonane z tworzywa sztucznego charakteryzujące się niską przewodnością cieplną, są to łączniki Bemo GFK - Thermal halter 165/80. Wyżej wspomniane łączniki z tworzywa sztucznego mocowane są na 4 wkręty samogwintujące do profili typu omega, które z kolei są mocowane do blachy nośnej przekrycia na 4 wkręty samogwintujące co fałdę. Pomiędzy blachą nośną pokrycia a arkuszem blachy systemu BEMO zaprojektowano 200 mm izolacji termicznej. Dach na wysokości do 20,5 m n.p.t. 
CZĘŚĆ C
Dach łukowy, o nachyleniu do 40%. Powierzchnia: 2.590 m2. Pokrycie z blachy aluminiowej łączonej na rąbek stojący. Pokrycie wykonane przy wykorzystaniu systemu BEMO. Jest to system metalowych przekryć na rąbek stojący, który umożliwia przekrycie dużych rozpiętości bez konieczności stosowania łączeń poprzecznych. Typ arkuszy użytych do realizacji przekrycia - N65/400, użyte łączniki do mocowania blachy są wykonane z tworzywa sztucznego charakteryzujące się niską przewodnością cieplną, są to łączniki Bemo GFK - Thermal halter 165/80. Wyżej wspomniane łączniki z tworzywa sztucznego mocowane są na 4 wkręty samogwintujące do profili typu omega, które z kolei są mocowane do blachy nośnej przekrycia na 4 wkręty samogwintujące co fałdę. Pomiędzy blachą nośną pokrycia a arkuszem blachy systemu BEMO zaprojektowano 200 mm izolacji termicznej. Świetlik o powierzchni ok. 100 m2. Dach na wysokości do 17,5 m n.p.t. 
Obmiar w zakresie likwidacji nawisów lodowych i strącania sopli – ok. 275 mb.

3. Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy ul. Łabędziej 4 
Dach nad częścią basenową w konstrukcji drewnianej – blacha trapezowa oparta na dźwigarach – pochylenie do 20%, nad pawilonem wejściowym – stropodach w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej, płytowo-żebrowej. Pokrycie: dach hali sportowej – papa bitumiczna, stropodach nad wejściem – papa bitumiczna, szlichta cementowa M4 ze spadkiem 2,5%. Łączna powierzchnia dachu ok 3000 m2, obmiar w zakresie likwidacji nawisów lodowych i strącania sopli – ok. 140 mb.

Zakres powierzchni do odśnieżenia zgodnie z załączonym kosztorysem.

Opis ogólny:
Nadmiar śniegu należy usuwać w sposób bezpieczny dla ludzi i dla pokrycia dachowego. Śniegu nie usuwać całkowicie, lecz pozostawić kilkucentymetrową warstwę zabezpieczającą przed uszkodzeniem pokrycia. Jeśli wytworzy się warstwa lodu, to jej grubość nie powinna przekraczać 10 cm. Nadmiar lodu usuwać metodami bezpiecznymi dla pokrycia dachu. Nie stosować mechanicznego odspajania warstwy lodu za pomocą narzędzi tradycyjnych (łomy, szpadle, młoty udarowe itp). Już samo chodzenie po dachu może powodować łamanie zmarzniętego pokrycia.

Czynności niezbędne do zabezpieczenia przed wypadkiem obszaru, w którym mogą następować zrzuty śniegu.
Przed zrzucaniem śniegu należy skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych obszary, 
w których będą dokonywane czynności związane z odśnieżaniem dachów. W sposób szczególny należy zabezpieczyć miejsca zrzutów śniegu. Przy akcjach odśnieżania nie można dopuszczać do zniszczeń poniżej znajdujących się elementów wyposażenia lub wystroju obiektów.

Dopuszczalna grubość warstwy śniegu w [m] w zależności od rodzaju śniegu:
- świeży – 0,56 m,
- osiadły (kilka dni po opadzie) – 0,28 m,
- kilkudniowy (stary) – 0,19 m,
- mokry – 0,14 m
- zlodowaciały – 0,09 m

Zalecenia
1. Budynek Krytej Pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 
Zasady odśnieżania standardowe jak przy dachach płaskich z papy termozgrzewalnej.
2. Obiekty Sportowo-Rekreacyjne „AQUA LUBLIN”

SYSTEM BLACH ALUMNIOWYCH FIRMY BEMO

Blacha aluminiowa wykonana jest z stopu metalu: AlMn1Mg0,5 według normy EN 573 i pokryta powłoką cynkową , odporną na warunki atmosferyczne, jak również odporną na pęknięcia. powłoka jest trwała. Blacha układana na wełnie mineralnej twardej firmy Rocwool o grubośći 10 cm i 12 cm łączona do podłoża jakim jest trapez konstrukcyjny poprzez specjalne uchwyty w systemie rąbka przemysłowego. Dostęp do połaci dachowej.

Niniejsze opracowanie dotyczy tych dachów, gdzie ruch pieszy po ich połaci nie jest przewidziany. Wyjątkiem są uprawnione osoby do obsługi urządzeń dachowych oraz kontroli szczelności pokrycia jak również osoby usuwające z dachu śnieg. Aluminiowe powłoki dachowe Firmy BEMO nie są dostosowane do intensywnego ruchu pieszego. Z uwagi na to, że wszelkie roboty na dachu mogą być wykonywane przez osoby mające odpowiednie przeszkolenie BHP oraz zaświadczenie lekarskie pozwalające na prace na wysokości powyżej 3.00 m, dostępność dachów  dla osób postronnych powinna być bardzo ograniczona.

Ruch pieszy powinien odbywać się po ścieżkach komunikacyjnych wraz z nakazem używania wyłącznie obuwia o miękkich podeszwach. Obuwie o twardych lub ostrych krawędziach, mogących uszkodzić blachę dachową jest zakazane.

Zalecenia dotyczące usuwania zalegającego lodu i śniegu z połaci dachowych pokrytych blacha aluminiową:
Nie dopuszcza się zastosowania soli odladzających w celu przyśpieszenia topnienia śniegu / lodu na powierzchni dachu pokrytego blacha aluminiową . Ma to wpływ na funkcjonowanie blachy dachowej, jak również na skrócenie jej okresu gwarancyjnego. Można stosować ręczne odśnieżanie, które należy przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do ponadnormatywnego obciążenia dachu. Prace te należy prowadzić:
- nie dopuszczając do mechanicznego uszkodzenia blachy dachowej
- przy zachowaniu przepisów bhp
- należy dokonywać sprawdzenia i oczyszczenia rynien lub koryt odwadniających

W przypadku występowania warstwy śniegu grubszej niż 10 cm, można zastosować zgarnianie przy użyciu szufli do odśnieżania, plastikowych lub drewnianych. Czynność zgarniania śniegu należy wykonywać
z najwyższą ostrożnością, pozostawiając warstwę 5-10 cm śniegu na dachu, tak aby nie uszkodzić blachdachowej.
Odśnieżanie dachu powinno być wykonywane w sposób wykluczający pryzmowanie śniegu.
Używanie sprzętu mechanicznego do wywozu śniegu zrzuconego na ziemię jest dopuszczone wyłącznie na powierzchniach utwardzonych. Użycie takiego sprzętu poza terenami utwardzonymi, na przykład z trawników, spowoduje zniszczenie tych powierzchni, za co Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność.
W takich przypadkach dalszy transport śniegu musi nadal odbywać się sposobem ręcznym. Strefy przeznaczone do zrzucania śniegu zostaną wskazane przez Zamawiającego. Dla obciążenia śniegiem parametry dopuszczalne dla powłoki śniegu znajdującego się na dachu i budynku są następujące:
grubość powłoki: - 25cm dla I strefy obciążenia śniegiem

Średni ciężar właściwy śniegu nie może przekraczać 245 kg/m3 lub obciążenie nie może przekraczać 72 kg/m2 niezależnie od rodzaju dachu. Nie wolno dopuścić do przekroczenia grubości warstwy śniegu lub obciążenia na m2. W przypadku osiągnięcia tych wartości śnieg należy niezwłocznie usunąć. Obciążenia przyjęto wg poniższych norm:

obciążenie śniegiem		wg PN-80/B-02010  -  I strefa, 
obciążenie śniegiem               	wg PN-EN80/B-02010:2005  I strefa                                 
obciążenie wiatrem		wg PN-77/B-02011  -  I strefa,
obciążenia stałe			wg PN-82/B-02001,
obciążenia użytkowe		wg PN-82/B-02003.

Obciążenie skupione dachu  /np. pracownik z kompletem narzędzi/ nie może przekroczyć 1,5KN.

3. Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy ul. Łabędziej 4

Instrukcja. Nie dopuszcza się stosowania soli odladzających w celu przyśpieszenia topnienia śniegu/lodu na powierzchni dachu. Można stosować ręczne odśnieżanie lub w przypadku warstwy grubszej niż 10 cm, można zastosować zgarnianie przy pomocy szufli do odśnieżania (plastikowych lub drewnianych), pozostawiając warstwę 5-10 cm śniegu. Wykluczone jest pryzmowanie śniegu. Śnieg można wynosić na płachtach do wyznaczonych krawędzi dachu a następnie zrzucać go na ziemię. Odśnieżanie należy prowadzić pasami, rozpoczynając od pasa zewnętrznego dachu, graniczącego z attyką a następnie stopniowo posuwać się w głąb dachu, równolegle lub prostopadle do krawędzi dachu. Zalecane jest używanie w miejscach szczególnie narażonych na ruch osób odśnieżających (wzdłuż krawędzi dachu wyznaczonej do zrzucania śniegu lub trasach donoszenia go do krawędzi) przenośnych ochron pokrycia dachowego w postaci płyt OSB układanych na kocach z włókniny. Nie wolno transportować śniegu po powierzchniach nieodśnieżonych! Strefy do zrzucania śniegu zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Odśnieżanie dachu powinno być wykonywane w sposób wykluczający pryzmowanie śniegu.
Używanie sprzętu mechanicznego do wywozu śniegu zrzuconego na ziemię jest dopuszczone wyłącznie na powierzchniach utwardzonych. Jeżeli użycie takiego sprzętu poza terenami utwardzonymi, na przykład z trawników, spowoduje zniszczenie tych powierzchni, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność.
W takich przypadkach dalszy transport śniegu powinien odbywać się sposobem ręcznym. Strefy przeznaczone do składowania śniegu zostaną wskazane przez Zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ B

4. Stadion Arena Lublin – dach i trybuny

5. Budynek Hali Sportowej na stadionie lekkoatletycznym, przy Al. Piłsudskiego 22

6. Budynek administracyjno-szatniowy na stadionie miejskim przy Al. Zygmuntowskich 5

7. Pawilon spikerski, budynek toalet publicznych na stadionie miejskim przy Al. Zygmuntowskich 5

8. Zadaszenie szklane pomieszczeń na trybunach stadionu lekkoatletycznego, przy
Al. Piłsudskiego 22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stadion Arena Lublin, ul. Stadionowa 1 Lublin
- odśnieżanie trybun
- odśnieżane dachu

Charakterystyka obiektu:

4. Stadion ARENA LUBLIN – Dach płaski o powierzchni 11 350 m2 wykonany z trzech różnych materiałów i o trzech różnych kątach nachylenia w zależności od zastosowanego materiału. Do przykrycia dachu zastosowano następujące materiały: membrana PTFE na pow. 4952 m2, poliwęglan na pow. 3567 m2 oraz dachy zielone balastowe na pow. 2840 m2. Przed złożeniem ofert Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej dachu na obiekcie.

Trybuny stadionu 8 sektorów po  ok. 800 miejsc, ciągi komunikacyjne pod trybunami od bram do sektorów. 
5. Budynek Hali Sportowej na stadionie lekkoatletycznym – stropodach betonowy, pokryty papą termozgrzewalną o pow. 1120 m2. 
6. Budynek administracyjno-szatniowy – dwuspadowy, pokryty papą termozgrzewalną – 540 m2.

7. Pawilon spikerski – posiada spadek do środka, pokryty papą falistą – 270 m2. Budynek toalet publicznych – pokryty papą – metraż wliczony do wcześniejszej pozycji.

8. Zadaszenie szklane pomieszczeń na trybunach stadionu lekkoatletycznego – zadaszenie ze szkła, powierzchnia 1800 m2, kont nachylenia 6 stopni; uchwyty do asekuracji w co drugim słupie oświetleniowym.

Opis przedmiotu zamówienia:
4. Stadion ARENA LUBLIN – powierzchnia dachu - ok. 11 350 m2, wytyczne do instrukcji odśnieżania dachu w załączeniu.

Trybuny stadionu 8 sektorów po ok. 800 miejsc, ciągi komunikacyjne pod trybunami od bram do sektorów.
a) powierzchnie trybun można odśnieżać wyłącznie przy użyciu sprzętu ręcznego,
b) dopuszcza się usuwanie śniegu z ciągów komunikacyjnych jedynie za pomocą narzędzi i urządzeń/maszyn

Uwagi końcowe:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z wytycznymi do instrukcji odśnieżania dachu Stadionu „Arena Lublin” w Lublinie.

Inne wymagania:

W przypadku tego obiektu wykonawca zobowiązany jest wywieźć na własny koszt zalegający i usunięty śnieg i lód oraz inne pozostałości po wykonanej usłudze, czynność wywozu należy wykonać niezwłocznie, jednak nie później niż do godziny 12-tej następnego dnia po dniu, w którym śnieg, lód oraz inne pozostałości z wykonania usługi zostały na teren wykonywania usługi zrzucone.

5– 7  Budynek Hali Sportowej na stadionie lekkoatletycznym, budynek administracyjno-szatniowy, pawilon spikerski, budynek toalet publicznych na stadionie miejskim

Opis ogólny:
Nadmiar śniegu należy usuwać w sposób bezpieczny dla ludzi i dla pokrycia dachowego. Śniegu nie usuwać całkowicie, lecz pozostawić 10 cm warstwę zabezpieczającą przed uszkodzeniem pokrycia. Jeśli wytworzy się warstwa lodu, to jej grubość nie powinna przekraczać 10 cm. Nadmiar lodu usuwać przez podgrzewanie palnikami gazowymi, parą wodną lub innymi metodami bezpiecznymi dla pokrycia dachu. Nie stosować mechanicznego odspajania warstwy lodu za pomocą narzędzi tradycyjnych (łopaty, młotki udarowe itp). Już samo chodzenie po dachu może powodować łamanie zmarzniętego pokrycia. 
Czynności niezbędne do zabezpieczenia przed wypadkiem obszaru, w którym mogą następować zrzuty śniegu.
Przed zrzucaniem śniegu należy skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych obszary, 
w których będą dokonywane czynności związane z odśnieżaniem dachów. W sposób szczególny należy zabezpieczyć miejsca zrzutów śniegu. Przy akcjach odśnieżania nie można dopuszczać do zniszczeń poniżej znajdujących się elementów wyposażenia lub wystroju obiektów.

Dopuszczalna grubość warstwy śniegu w [m] w zależności od rodzaju śniegu:
- świeży – 0,56 m,
- osiadły (kilka dni po opadzie) – 0,28 m,
- kilkudniowy (stary) – 0,19 m,
- mokry – 0,14 m
- zlodowaciały – 0,09 m

Zasady odśnieżania: zasady ogólne jak dachach płaskich z papy zgrzewalnej.

Czynności niezbędne do zabezpieczenia przed wypadkiem obszaru, w którym mogą następować zrzuty śniegu.

Przed zrzucaniem śniegu należy skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, obszary w których będą dokonywane czynności związane z odśnieżaniem dachów. W sposób szczególny należy zabezpieczyć miejsca zrzutów śniegu. Przy akcjach odśnieżania nie można dopuszczać do zniszczeń, 	poniżej znajdujących się elementów wyposażenia lub wystroju obiektów.

Inne wymagania:
- na szczegółowy zakres usługi składa się odśnieżanie dachu wraz z usuwaniem sopli lodowych,
- w zakres usług nie wchodzi wywożenie usuniętego śniegu,
- śnieg i sople winny być zrzucane z dachów poza drogi komunikacyjne.

8. Zadaszenie szklane pomieszczeń na trybunach stadionu lekkoatletycznego – instrukcja odśnieżania
w załączniku do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Czynności niezbędne do zabezpieczenia przed wypadkiem obszaru, w którym mogą następować zrzuty śniegu.

Przed zrzucaniem śniegu należy skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, obszary w których będą dokonywane czynności związane z odśnieżaniem dachów. W sposób szczególny należy zabezpieczyć miejsca zrzutów śniegu. Przy akcjach odśnieżania nie można dopuszczać do zniszczeń, 	poniżej znajdujących się elementów wyposażenia lub wystroju obiektów.

Inne wymagania:
- na szczegółowy zakres usługi składa się odśnieżanie dachu wraz z usuwaniem sopli lodowych,
- w zakres usług nie wchodzi wywożenie usuniętego śniegu,
- śnieg i sople winny być zrzucane z dachów poza drogi komunikacyjne.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ C

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obiekty objęte usługą:

9-12. Hala Globus oraz pozostałe obiekty przynależące do Hali

- odśnieżanie dachów kopułowych i płaskich Hali Globus,
- odśnieżanie dachów płaskich pozostałych obiektów Globus,
- likwidacja nawisów lodowych i sopli na skrajach dachów.

13-17. Pozostałe obiekty

Hala sportowo-widowiskowa im. Z. Niedzieli, przy al. Zygmuntowskich 4

Budynek administracyjno-biurowy z salą gimnastyczną, przy al. Zygmuntowskich 4

Hala Lodowa ICEMANIA, przy Al. Zygmuntowskich 4

Budynek administracyjno-szkoleniowy Miasteczka Ruchu Drogowego, przy al. Zygmuntowskich 4

Budynek sportowo-administracyjny, przy ul. Leszczyńskiego 19

HALA GLOBUS
Dane charakterystyczne dachu hali Globus:
-kształt dachu hali głównej: kopułowy-osiem łupin o zmiennej skokowo wysokości w grzbiecie i tworzące wspólną ciągłą linię okapu. Pośrodku najwyższych łupin znajduje się świetlik gąsienicowy.
-dachy tarasu od strony południowej i części frontowej od strony północnej, wykonane w formie płaskiej.
-wymiary dachów: od wysokości 10 m do 23,8m w szczycie świetlika. Rozpiętość łupin 55m. Długość budynku 85 m. Łączna powierzchnia dachów w rzucie poziomym wynosi 5540 m²  
-pozostałe dachy płaskie o powierzchni 1246 m²
Konstrukcja dachów:
połać dachów stanowi blacha trapezowa wsparta na łatach stalowych. Na blasze położono ocieplenie z twardej wełny mineralnej i pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej /powłoka miękka/.
Dachy nie posiadają konstrukcji i punktów zaczepienia lin w celu asekuracji.
Sposób postępowania przy odśnieżaniu dachów:
Nadmiar śniegu należy usuwać w sposób bezpieczny dla ludzi i dla pokrycia dachowego.
Śniegu nie usuwać całkowicie, lecz pozostawić 10 cm warstwę zabezpieczającą przed uszkodzeniem pokrycia papowego. Jeśli wytworzy się warstwa lodu to jej grubość nie powinna przekraczać 10 cm. Nadmiar lodu usuwać przez podgrzewanie palnikami gazowymi, parą wodną lub innymi metodami bezpiecznymi dla pokrycia dachu. Nie stosować mechanicznego odspajania warstwy lodu za pomocą narzędzi tradycyjnych (łopaty, młotki udarowe itp.). Już samo chodzenie po dachu może powodować łamanie zmarzniętej papy. Naprawa uszkodzonego pokrycia możliwa będzie po okresie zimy a do tego czasu woda przenikająca przez uszkodzone miejsca może spowodować zamoczenie izolacyjnej warstwy wełny mineralnej oraz warstwy stanowiącej ekran akustyczny. W dalszej konsekwencji napływająca woda, może spowodować korozję blachy trapezowej, łączników i elementów stalowych.

Dopuszczalne obciążenia śniegu i odpowiadające im grubości pokrywy śniegu w charakterystycznych miejscach dachu:

- Obciążenie równomiernie rozłożone na powierzchni dachu z wyjątkiem miejsc wymienionych w punktach 2-8, o wielkości 0,56 kN/m². Dla śniegu o normowym ciężarze objętościowym 2,45 kN/m³ będzie to warstwa o grubości 0,23 m.

- Obciążenie od nawisu śniegowego przy okapach między osiami 3 i 5 o wartości maksymalnej 1,54 kN/m², co odpowiada grubości śniegu 0,63 m.

- Obciążenie j.w. między osiami 2-3 i 5-6 o wartości maksymalnej 1,35 kN/m², co odpowiada grubości 0,55 m.

- Obciążenie j.w. między osiami 0-2 i 6-8 o wartości maksymalnej 1,16 kN/m², co odpowiada grubości śniegu 0,47 m.

- Obciążenia dachu płaskiego między osiami A i B o wartości maksymalnej 1,75 kN/m², co odpowiada grubości śniegu 0,71 m.

- Obciążenia dachu płaskiego między osiami D i E na odcinkach między świetlikami (od osi 2 do osi 6) o wartości maksymalnej 1,75 kN/m², co odpowiada grubości śniegu 0,71 m.

- Obciążenia dachu płaskiego między osiami D i E na odcinkach poza świetlikami (od osi 0 do 2 i od osi 6 do 8) o wartości maksymalnej 1,50 kN/m², co odpowiada grubości śniegu 0,61 m.

- Od worków śniegowych przy świetliku łukowym w osi 4 o wartości maksymalnej    0,92 kN/m² po obu stronach świetlika, co odpowiada grubości śniegu 0,38m.

POZOSTAŁE DACHY PŁASKIE BUDYNKÓW PRZYNALEŻĄCYCH DO HALI

Pawilon usługowy – 550,00 m²
Stropodach kryty papą termozgrzewalną. Dopuszczalna grubość pokrywy śniegu suchego nie może przekroczyć 0,50 m.
Apteka  - 130,00 m²
Stropodach kryty papą. Dopuszczalna grubość pokrywy śniegu suchego nie może przekroczyć 0,70 m.
Budynek Techniczny – 566,60 m²
Stropodach kryty papą termozgrzewalną. Dopuszczalna grubość pokrywy śniegu suchego nie może przekroczyć 0,70 m.

Likwidacja nawisów lodowych i sopli na skrajach dachów.
Występowanie nawisów i sopli lodowych:
- Hala GLOBUS -170 mb

Czynności niezbędne do zabezpieczenia przed wypadkiem obszaru, w którym mogą następować zrzuty śniegu.
Przed zrzucaniem śniegu należy skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, obszary, w których będą dokonywane czynności związane z odśnieżaniem dachów. W sposób szczególny należy zabezpieczyć miejsca zrzutów śniegu. Przy akcjach odśnieżania nie można dopuszczać do zniszczeń, poniżej znajdujących się elementów wyposażenia lub wystroju obiektów.

Charakterystyka dachów:

Hala Sportowo-widowiskowa im. Z. Niedzieli 
Dach hali częściowo płaski (ok. 1800 m2, nachylenie do 3%), częściowo 
o łukowym, falistym przekroju poprzecznym (ok. 800 m2, nachylenie do 60%), wysokość nad poziomem terenu od 4 do 12 m. Pokrycie papą termozgrzewalną.

Budynek administracyjno-biurowy z salą gimnastyczną 
Budynek administracyjno-biurowy z salą gimnastyczną z szatniami, pokryte są papą termozgrzewalną, dach o nachyleniu ok. 10%, łączna powierzchnia – ok. 1000 m2.

Hala Lodowa ICEMANIA przy Al. Zygmuntowskich
Dach w kształcie łupiny (owalny), o nachyleniu od 0% do 20%, w części najwyżej z dodatkowym podwyższeniem. Powierzchnia: 3700 m2. Pokrycie z blachy aluminiowej łączonej na rąbek stojący wysokości 5cm. Dach na wysokości od 2 m do 17 m n.p.t.

Budynek administracyjno-szkoleniowy Miasteczka Ruchu Drogowego 
Dach płaski z nachyleniem do 3%. Powierzchnia 440 m2. Pokrycie z papy zgrzewalnej Fairesmart solo,  wokół tego pokrycia murki ogniowe o wysokości 20cm; 60m5 z poliwęglanu, dach na wysokości od 3 m do 4 m n.p.t.

Budynek sportowo-administracyjny Lublinianka

Dach budynku przy Stadionie „Lublinianka”- stropodach o pow. 750 m2, w postaci stropów gęsto żebrowanych lub płyt prefabrykowanych żelbetowych, jedno lub dwu spadowy, pokrycie z papy, stan techniczny konstrukcji dobry, pokrycia nieznany.

Opis ogólny:
Nadmiar śniegu należy usuwać w sposób bezpieczny dla ludzi i dla pokrycia dachowego. Śniegu nie usuwać całkowicie, lecz pozostawić 10 cm warstwę zabezpieczającą przed uszkodzeniem pokrycia. Jeśli wytworzy się warstwa lodu, to jej grubość nie powinna przekraczać 10 cm. Nadmiar lodu usuwać przez podgrzewanie palnikami gazowymi, parą wodną lub innymi metodami bezpiecznymi dla pokrycia dachu. Nie stosować mechanicznego odspajania warstwy lodu za pomocą narzędzi tradycyjnych (łopaty, młotki udarowe itp). Już samo chodzenie po dachu może powodować łamanie zmarzniętego pokrycia. 
Czynności niezbędne do zabezpieczenia przed wypadkiem obszaru, w którym mogą następować zrzuty śniegu.
Przed zrzucaniem śniegu należy skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych obszary, 
w których będą dokonywane czynności związane z odśnieżaniem dachów. W sposób szczególny należy zabezpieczyć miejsca zrzutów śniegu. Przy akcjach odśnieżania nie można dopuszczać do zniszczeń poniżej znajdujących się elementów wyposażenia lub wystroju obiektów.

Dopuszczalna grubość warstwy śniegu w [m] w zależności od rodzaju śniegu:
- świeży – 0,56 m,
- osiadły (kilka dni po opadzie) – 0,28 m,
- kilkudniowy (stary) – 0,19 m,
- mokry – 0,14 m
- zlodowaciały – 0,09 m

Sposób postępowania przy odśnieżaniu dachów:

Hala Sportowo-Widowiskowa im. Z. Niedzieli 
Zasady odśnieżania standardowe jak przy dachach płaskich i kopułowych z papy termozgrzewalnej.
Budynek administracyjno-biurowy z salą gimnastyczną 
Zasady odśnieżania standardowe jak przy dachach płaskich z papy termozgrzewalnej.

Hala Lodowa ICEMANIA
Zasady odśnieżania:
- odśnieżanie przy grubości min 50 mm,
- w czasie odśnieżania należy usunąć jedynie górną warstwę śniegu, należy zostawić warstwę mi 30 mm,
- nie wolno odsłaniać grzbietów rąbków,
- odśnieżanie wykonywać od środka dachu do okapu, w kierunku układu rąbków,
- w czasie poruszania się po dachu należy przestrzegać zasad BHP a w szczególności zabezpieczeń do prac na wysokości.

Budynek administracyjno-szkoleniowy Miasteczka Ruchu Drogowego 
Zasady odśnieżania:
- zasady ogólne jak dachach płaskich z papy zgrzewalnej,
- nie wolno wchodzić na poliwęglan.

Budynek sportowo-administracyjny Lublinianka

Nadmiar śniegu należy usuwać w sposób bezpieczny dla ludzi i dla pokrycia dachowego. Śniegu nie usuwać całkowicie lecz pozostawić 10 cm warstwę zabezpieczającą przed uszkodzeniem pokrycia papowego. Jeśli wytworzy się warstwa lodu to jej grubość nie powinna 	przekraczać 10 cm. Nadmiar lodu usuwać przez podgrzewanie palnikami gazowymi, parą wodną lub innymi metodami bezpiecznymi dla pokrycia dachu. Nie stosować mechanicznego odspajania warstwy lodu za pomocą narzędzi tradycyjnych (łopaty, młotki udarowe itp). Już samo chodzenie po dachu może powodować łamanie zmarzniętej papy. Naprawa uszkodzonego pokrycia możliwa będzie po okresie zimy a do tego czasu woda przenikająca przez uszkodzone miejsca może spowodować zamoczenie izolacyjnej warstwy wełny mineralnej oraz warstwy stanowiącej ekran akustyczny.
W dalszej konsekwencji napływająca woda, może spowodować korozję blachy trapezowej, łączników

i elementów stalowych.

Czynności niezbędne do zabezpieczenia przed wypadkiem obszaru, w którym mogą następować zrzuty śniegu.

Przed zrzucaniem śniegu należy skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, obszary w których będą dokonywane czynności związane z odśnieżaniem dachów. W sposób szczególny należy zabezpieczyć miejsca zrzutów śniegu. Przy akcjach odśnieżania nie można dopuszczać do zniszczeń, 	poniżej znajdujących się elementów wyposażenia lub wystroju obiektów.

Inne wymagania:
- na szczegółowy zakres usługi składa się odśnieżanie dachu wraz z usuwaniem sopli lodowych,
- w zakres usług nie wchodzi wywożenie usuniętego śniegu,
- śnieg i sople winny być zrzucane z dachów poza drogi komunikacyjne.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ D

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pawilon Biurowy Typu Berlin, ul. Filaretów 44 Lublin

- odśnieżanie dachu płaskiego pawilonu biurowego typu Berlin,

- likwidacja nawisów lodowych i sopli na skrajach dachu,

Dane charakterystyczne dachu pawilonu biurowego typu Berlin:

Pawilon biurowy typu Berlin - 496,80 m² - dach płaski. Konstrukcja dachu drewniana, połać dachu - blacha trapezowa uszczelniana pasami papy termozgrzewalnej

Sposób postępowania przy odśnieżaniu dachów:

Nadmiar śniegu należy usuwać w sposób bezpieczny dla ludzi i dla pokrycia dachowego.

Śniegu nie usuwać całkowicie lecz pozostawić 10 cm warstwę zabezpieczającą przed uszkodzeniem pokrycia papowego. Jeśli wytworzy się warstwa lodu to jej grubość nie powinna przekraczać 10 cm. Nadmiar lodu usuwać przez podgrzewanie palnikami gazowymi, parą wodną lub innymi metodami bezpiecznymi dla pokrycia dachu. Nie stosować mechanicznego odspajania warstwy lodu za pomocą narzędzi tradycyjnych (łopaty, młotki udarowe itp). Już samo chodzenie po  dachu może powodować łamanie zmarzniętej papy. Naprawa uszkodzonego pokrycia możliwa będzie po okresie zimy, a do tego czasu woda przenikająca przez uszkodzone miejsca może spowodować zamoczenie izolacyjnej warstwy wełny mineralnej oraz warstwy stanowiącej ekran akustyczny. W dalszej konsekwencji napływająca woda, może spowodować korozję blachy trapezowej, łączników i elementów stalowych.

Dopuszczalne obciążenia śniegiem i odpowiadające im grubości pokrywy śniegu w charakterystycznych miejscach dachu:

Obciążenie równomiernie rozłożone na powierzchni dachu o wielkości 0,56 kN/m2. Dla śniegu o normowym ciężarze objętościowym 2,45 kN/m3 będzie to warstwa o grubości 0,23 m.

Likwidacja nawisów lodowych i sopli na skrajach dachów.

Występowanie nawisów i sopli lodowych:

Pawilon BERLIN - 120 mb

Czynności niezbędne do zabezpieczenia  przed wypadkiem obszaru, w którym mogą

następować zrzuty śniegu.

Przed zrzucaniem śniegu należy skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, obszary w których będą dokonywane czynności związane z odśnieżaniem dachów. W sposób szczególny należy zabezpieczyć miejsca zrzutów śniegu. Przy akcjach odśnieżania nie można dopuszczać do zniszczeń, poniżej znajdujących się elementów wyposażenia lub wystroju obiektu.