Załącznik nr 4

ID.7013.9.3.2024

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia dla robót remontowych związanych z zadaniem pn.: „Nowocześniejsza świetlica w Brelikowie BO”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu części świetlicy wiejskiej 
w zakresie podanym poniżej:

Wykonanie remontu kuchni w zakresie:

- rozebranie posadzki żelbetowej,

- usunięcia tynków ze ścian i sufitów,

- poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nowego nadproża 
w ścianie działowej,

- wykucie otworu pod okno podawcze, wymiar minimalny 50x70 cm w starym otworze drzwiowym,

- obsadzenie okna oraz parapetu zaakceptowanego przez Zamawiającego (okno podawcze),

- dostawa i montaż drzwi o szerokości 90 cm w świetle futryny,

- usunięcie starych instalacji elektrycznych, c.w.u. oraz  z.w.u.

- wykucie bruzd pod instalacje c.w.u., z.w.u. i elektryczną,

- usunięcie gruzu z budynku i przetransportowanie go w granicach działki objętej postępowaniem miejsce składowania zostanie wskazane przez sołtysa miejscowości Brelików.

- demontaż i montaż elektrycznego podgrzewacza wody (terma),

- odkrycie przyłącza wodociągowego,

- demontaż istniejącego przyłącza wodociągowego oraz wykonanie nowego przyłącza z tworzywa sztucznego wraz z zasypaniem wykopu,

- odkrycie wewnętrznej części fundamentu oczyszczenie oraz zabezpieczenie emulsją asfaltową,

- wykonanie wykopu pod płytą żelbetową do głębokości -0,52m od poziomu płytek.

- wykonanie podsypki o grubości 17cm (po zagęszczeniu) z pospółki lub innego materiału zaakceptowanego przez Zamawiającego,

- rozmieszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu,

- ułożenie betonu podkładowego grubości 10cm,

- izolacja przeciwwilgociowa z foli PE poniżej i powyżej styropianu,

- ułożenie izolacji termicznej w postaci twardego styropianu o minimalnym współczynniku EPS 100 grubości 15 cm,

- rozmieszczenie instalacji c.w.u. oraz  z.w.u. w warstwie izolacji termicznej,

- ułożenie wylewki o grubości 8 cm zbrojonej siatką stalową,

- wykonanie wierzchniej warstwy z gresu w kolorze jasno beżowym 
o właściwości antypoślizgowej R11 dokładny odcień należy ustalić z Sołtysem m-ci Brelików,

- wykonanie punktu czerpalnego z.w.u.,

- wykonanie wpustu podłogowego (ścieku kwadratowego),

- licowanie ścian płytkami w kolorze białym dokładny odcień należy ustalić 
z Sołtysem m-ci Brelików,

- wykonanie instalacji c.w.u., z.w.u. oraz elektrycznej (wszystkie punkty elektryczne muszą spełniać klasę szczelności IP 65) w przypadku uzasadnionej zmiany należy uzyskać zgodę Zamawiającego,

- dostawa i montaż kurtyny przesuwnej. (Zdjęcia poglądowe poniżej)

wymagania dla kurtyny:

- Gramatura 650g/m2

- Zmywalna

- Wodoodporna

- Odporność na rozrywanie 1950N/5 cm

- Odporność na wysoką temperaturę do 70 stopni C

Kurtyna przezroczysta z obramowaniem – kolor obramowania należy ustalić 
z Sołtysem m-ci Brelików

- dostawa i montaż nowego oświetlenia o klasie szczelności IP 65 rodzaj należy ustalić z Sołtysem m-ci Brelików

- wykonanie tynków cementowo wapiennych

- wykonanie gładzi cementowych lub cementowo-polimerowych

- gruntowanie

- dwukrotne malowanie farbami odpornymi na wilgoć oraz zmywanie,

- wykonanie otworu oraz osadzenie kratki wentylacyjnej,

- wymiana drzwiczek rewizyjnych w ciągu wentylacyjnym,

- dostawa i montaż zlewu ze stali nierdzewnej o wymiarach wysokość 15cm długość 50cm szerokość 40 cm (poniżej zdjęcie poglądowe).

UWAGA! Przedmiar dla kuchni przewiduje poprowadzenie nowego przewodu  elektrycznego z istniejącej skrzynki elektrycznej do wymiany ( pomieszczenie magazynowe)

Wykonanie remontu łazienki w zakresie:

- rozebranie posadzki żelbetowej,

- usunięcia tynków ze ścian i sufitów,

- poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nowego nadproża 
w ścianie działowej,

- wykucie bruzd pod instalacje c.w.u., z.w.u. i elektryczną,

- usunięcie starych instalacji elektrycznych, c.w.u. oraz z.w.u.,

- dostawa i montaż drzwi o szerokości 90 cm w świetle futryny,

- usunięcie gruzu z budynku i przetransportowanie go w granicach działki objętej postępowaniem - miejsce składowania zostanie wskazane przez sołtysa miejscowości Brelików.

- odkrycie wewnętrznej części fundamentu oczyszczenie oraz zabezpieczenie emulsją asfaltową,

- wykonanie wykopu pod płytą żelbetową do głębokości -0,52m od poziomu płytek.

- wykonanie podsypki o grubości 17cm (po zagęszczeniu) z pospółki lub innego materiału zaakceptowanego przez Zamawiającego,

- rozmieszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu,

- ułożenie betonu podkładowego grubości 10cm,

- izolacja przeciwwilgociowa z foli PE poniżej i powyżej styropianu,

- ułożenie izolacji termicznej w postaci twardego styropianu o minimalnym współczynniku EPS 100 grubości 15 cm,

- rozmieszczenie instalacji c.w.u. oraz  z.w.u. w warstwie izolacji termicznej,

- wykonanie punktu czerpalnego z.w.u,

- ułożenie wylewki o grubości 8 cm zbrojonej siatką stalową,

- wykonanie wierzchniej warstwy z gresu w kolorze jasno beżowym 
o właściwości antypoślizgowej R11 dokładny odcień należy ustalić z Sołtysem m-ci Brelików

- wykonanie wpustu podłogowego (ścieku kwadratowego),

- licowanie ścian płytkami w kolorze białym dokładny odcień należy ustalić 
z Sołtysem m-ci Brelików,

- wykonanie instalacji wodnej oraz elektrycznej (wszystkie punkty muszą spełniać klasę szczelności IP 65) w przypadku uzasadnionej zmiany należy uzyskać zgodę Zamawiającego,

- wykonanie tynków cementowo wapiennych

- wykonanie gładzi cementowych lub cementowo-polimerowych

- gruntowanie

- dwukrotne malowanie farbami odpornymi na wilgoć oraz zabrudzenia

- wymiana kratki wentylacyjnej,

- dostawa i montaż nowego oświetlenia o klasie szczelności IP 65

- dostawa i montaż miski ustępowej (toalety) dostosowanej do użytkowania przez osoby niepełnosprawne,

- dostawa i montaż umywalki wraz z osprzętem o wymiarach nie mniejszych niż 60cm na 50cm, umywalka musi być dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne,

- dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych,

- dostawa i montaż pisuaru,

Wykonanie remontu korytarza w zakresie:

- wykonanie instalacji nawiewowej do łazienki, kuchni i korytarza,

- wykonanie nowej rozdzielni dla pomieszczenia kuchni we wskazanym przez zamawiającego miejscu,

- wykonanie zabudowy kanału rozprowadzającego ciepło z płyt gk,

- przecieranie tynków z po szpachlowaniem ubytków,

- gruntowanie,

- dwukrotne malowanie farbami odpornymi na wilgoć oraz zmywanie.

Inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania:

- przemurowanie komina dymowego na wentylacyjny ponad dachem 
z wykonaniem obróbek i czapy betonowej okutej blachą.

- wymiana rozdzielnic elektrycznych,

Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- wykonanie nowego schematu instalacji elektrycznej (do 2 rozdzielnic) oraz ogólny schemat przekazać Zamawiającemu.

- wykonanie pomiarów sprawdzających obwody potwierdzone protokołem,

- wykonanie prób ciśnieniowych dla c.w.u oraz z.w.u potwierdzone protokołem,