- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla projektu pn. Odtworzenie i renowacja stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie

Zadanie obejmuje przeprowadzenie odtworzenia i renowacji drzwi, stanowiących integralną część zabytkowej architektury budynku szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną, obecnie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie. Zadanie obejmuje: - konserwacja (renowacja) - - drzwi zewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, DZ2 Zgodnie z opinią konserwatora drzwi wejściowe wymienione w pkt. 1 powinny zostać zachowane po poddaniu ich renowacji. Ze względu na wartość zabytkową drzwi wejściowych nie ma zgody konserwatora na ich wymianę. Renowację prowadzimy zgodnie z programem prac konserwatorskich dotyczącym remontu drzwi. Na czas renowacji należy zamontować tymczasowe drzwi do budynku w celu zabezpieczenie mienia oraz bezpieczeństwa użytkowników. Renowację prowadzimy z materiałów identycznych jak istniejące drzwi. Wszystkie prace należy prowadzić w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków w Delegaturze Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kaliszu. Gmina Kępno posiada wymagane pozwolenia na przeprowadzenie ww. prac: - Pozwolenie Nr 144/2016/A z dnia 14 marca 2016 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ważne do 31.12.2019 r. Zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych obejmuje m.in. modernizację istniejącej stolarki okiennej z częściową wymianą na okna drewniane z zachowaniem kształtu, podziałów, wymiarów i profilowania okien pierwotnych, konserwację witraży, kontynuację konserwacji i modernizacji okien witrażowych w sali gimnastycznej. - Pozwolenie na budowę Nr 151/2016 z dnia 16 marca 2016 r. Projekt budowlany obejmuje m.in. renowację zachowanego okna witrażowego nad głównym wejściem do szkoły, według odrębnej dokumentacji konserwatorskiej oraz renowację i odtworzenie zachowanych okien w sali gimnastycznej wg zachowanych elementów z odtworzeniem szyb witrażowych, według odrębnej dokumentacji konserwatorskiej.

- Miejsce wykonywania zadania:

Ul. Sienkiewicza 21, 63-600 Kępno, działka o nr ewidencyjnym 2017, gmina Kępno, powiat kępiński, województwo wielkopolskie

- Dane zabytku wpisanego do rejestru:

Budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną w Kępnie, obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 przy ulicy Sienkiewicza 21 w Kępnie, wpisany do rejestru zabytków w dniu 15 lipca 2002 r. Nr rejestru 98/Wlkp/A.

- Szczegółowy zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku:

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać niezbędną dokumentację konserwatorską w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków i uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i zgody w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Roboty budowlane obejmą: zakres w przedmiarze budowlanym a technologii opisanej w pozostałej części zapytania ofertowego - renowacja drzwi drewnianych - 2.00m2

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zakup oraz prowadzenie dziennika budowy

- kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- przygotowanie szczegółowej dokumentacji prowadzenia robót budowlanych związanych z wymiana  i renowacja stolarki drzwiowej. Dokumentację należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kaliszu.

- przygotowanie niezbędnych dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.