Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

| Lp. | Podstawa | Opis | J.m. | Ilość | Cena (netto) | Wartość (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAP I |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0112-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 1,180 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 6 0803-02 | Ręczne rozebranie trylinki na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 699,976 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 6 0801-06 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm, mechanicznie | m² | 699,976 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 19-01 0118-13 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m³ | 470,704 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 19-01 0118-14 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km - odległość 20 km Krotność = 38 | m³ | 470,704 |  |  |
| 6 d.1 | wycena indywidualna | Zakup i montaż zbiornika najazdowego podziemnego o poj. 96 m³ | kpl. | 1,000 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 1 0202-06 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gruncie kat. IIIIV z transportem urobku na odległość 30 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi | m³ | 462,00 |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 6 0111-02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm | m² | 700,00 |  |  |
| 9 d.1 | KNNR 6 0113-03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m² | 700,00 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 700,00 |  |  |
| RAZEM (netto) ETAP I: |  |  |  |  |  |  |
| ETAP II |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 6 0803-02 | Ręczne rozebranie trylinki na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 480,024 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 6 0803-02 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m² | 480,024 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR 6 0801-06 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m³ | 322,796 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 19-01 0118-13 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km - odległość 20 km | m³ | 322,796 |  |  |
| 15 d.2 | KNNR 1 0202-06 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gruncie kat. IIIIV z transportem urobku na odległość 30 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi | m³ | 316,80 |  |  |
| 16 d.2 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 73,000 |  |  |
| 17 d.2 | KNNR 6 0401-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 105,50 |  |  |
| 18 d.2 | KNR 9-26 0103-04 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; klasa obciążenia D400 | m | 105,50 |  |  |
| 19 d.2 | KNR 9-26 0203-04 | Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia D400 | kpl. | 4,000 |  |  |
| 20 d.2 | KNNR 6 0111-02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m², warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm Krotność = 2 | m² | 480,00 |  |  |
| 21 d.2 | KNNR 6 0113-03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m² | 480,00 |  |  |
| 22 d.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 480,00 |  |  |
| RAZEM (netto) ETAP II: |  |  |  |  |  |  |
| ZORGANIZOWANIE STANOWISKA DO DEKONTAMINACJI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | wycena indywidualna | Ścieżka do dekontaminacji na terenie Stacji Wyczekiwania | kpl. | 1,000 |  |  |
| 2 | wycena indywidualna | Zakup i montaż urządzeń niezbędnych do prowadzenia dekontaminacji | kpl. | 1,000 |  |  |
| RAZEM (netto) ETAP ZORGANIZOWANIE STANOWISKA DO DEKONTAMINACJI: |  |  |  |  |  |  |

W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z betonu gr. 30 cm oraz z kruszywa łamanego o gr. 25 cm na warstwie stabilizacji gr. 30 cm. Rozmiar i typ kostki zostanie przez wbudowaniem ustalona z Zamawiającym. Istniejącą nawierzchnię należy rozebrać, teren wykorytować do rzędnej spodu konstrukcji nawierzchni, a urobek i gruz usunąć z placu budowy oraz zutylizować. Odwodnienie nawierzchni wykonać poprzez zamontowanie odwodnienia liniowego wraz z budową podziemnego zbiornika przejazdowego o poj. 96 m³.

W ramach zadania należy również wyodrębnić miejsce do dekontaminacji składające się z wiaty o szerokości min. 3,25 m, maksimum 3,50 m, o wysokości bramy minimum 3,0 m i szerokości 2,90 m, wysokość przodu wiaty min. 3,25 m, a tyłu 2,90 m. Konstrukcja wiaty z kątowników ocynkowanych. Brama dwuskrzydłowa. Wiatę ściany oraz dach należy obić blachą falistą o kolorze RAL 5010 lub bardzo podobnym. Na prawej stronie w odległości 1,0 m o szczytu muszą znajdować się drzwi o wymiarach min. 90x200. Drzwi wiaty wyposażone w stopki umożliwiające zamknięcie. Dach jednospadowy w kierunku tyłu wiaty. Na końcu dachu rynna oraz rura spustowa z PVC. Całość zakotwiona do stóp fundamentowych. Zorganizowanie ścieżki do dekontaminacji powinno być wykonane łącznie z przygotowaniem odpowiedniego podłoża, ze spadkami i zastosowaniem takich rozwiązań, które będą umożliwiały odwodnienie i montaż separatora przechwytującego zanieczyszczenia powstałe po  dekontaminacji, a przed odprowadzeniem do zbiornika podziemnego. Stanowisko powinno mieć możliwość swobodnej przestrzeni do prowadzenia dekontaminacji. Wymiar przestrzeni na której będzie odbywać się ścieżka dekontaminacyjna to 9,0 m szerokości i 6,5 m długości. Przestrzeń ta powinna być zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi przynajmniej z 3 stron. Przestrzeń do dekontaminacji musi umożliwiać wydzielenie stref higieniczno-sanitarnych. Wyposażenie ścieżki powinno znaleźć się w zakresie niezbędnym do prowadzenia dekontaminacji pojazdów, urządzeń oraz ubrań znajdujących się na terenie Stacji Wyczekiwania (miejsce to należy wyposażyć w szafę do ozonowania oraz zamgławiacz). Na terenie ścieżki musi zostać wdrożona możliwość gospodarki odpadami medycznymi.

Teren w zakresie, którego będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będzie czynny, z wyłączeniem części tego terenu, gdzie będą wykonywane roboty. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających na terenie kompleksu i niezakłóconą możliwość użytkowania terenu stacji wyczekiwania. Oprócz wymienionych powyżej celów, remont ma również za zadanie poprawę funkcjonalności oraz estetyki i ładu architektonicznego na placu manewrowym. Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie robót.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być prowadzona w sposób umożliwiający wjazd i wyjazd ambulansów Pogotowia Ratunkowego oraz możliwość ich stacjonowania (z podpięciem do instalacji elektrycznej) 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W związku z powyższym Zamawiający wymaga podziału poszczególnych prac na etapy w taki sposób, aby wykonanie prac budowlanych nie kolidowało z pracą Pogotowia Ratunkowego.

Wynagrodzenie całkowite:

…………..……………… PLN z VAT

………………………….. PLN bez VAT

W tym:

ETAP I:

…………..……………… PLN z VAT

………………………….. PLN bez VAT

ETAP II:

…………..……………… PLN z VAT

………………………….. PLN bez VAT

ETAP – STANOWISKO DO DEKONTAMINACJI:

…………..……………… PLN z VAT

………………………….. PLN bez VAT

Wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 K.c.) zawiera uzgodnioną kwotę za wykonanie całości robót budowlanych.

Gwarancji jakości na wykonane prace remontowe na okres ................. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego, z wyłączeniem maszyn, opraw, urządzeń i elementów wyposażenia, na które gwarancja zostanie udzielona zgodnie z warunkami gwarancji ustalonymi przez producenta, a dokument gwarancji przekazany Zamawiającemu.

[24 miesiące (minimalna wymagana gwarancja) – 0 pkt.; 36 miesięcy – 10 pkt.; 48 miesięcy – 20 pkt.]

Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w miesiącach).

Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 48 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy nie otrzyma więcej niż 20 punktów.

Długość okresu gwarancji ma zostać wskazana skokowo, zgodnie z poziomami wskazanymi powyżej. W przypadku wskazania okresu gwarancji spoza wskazanych wyróżnionych okresów, Zamawiający przyzna punktację zgodną z najbliższym, niższym poziomem punktacji określonej powyżej.

Termin wykonania zamówienia: do ……….. dni od dnia udzielenia zamówienia.

[70 dni – 1 pkt; 90 dni – 0 pkt.]

Maksymalny termin realizacji wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji dłuższego niż 90 dni, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

W przypadku niepodania przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny, dopuszczalny termin realizacji, wynoszący 90 dni i odpowiednio przyzna punkty w tym kryterium.