ZUK.7011.11.2024					   Białobrzegi, dnia 28 listopada 2024 roku

Uczestnicy zapytania ofertowego

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach zwraca się z zapytaniem o cenę na realizację zadania:

„Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy Białobrzegi     w 2025 roku”

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy Białobrzegi polegająca na utrzymaniu w sprawności technicznej około 1850 punktów oświetlenia ulicznego oraz sieci elektrycznej zasilającej oświetlenie uliczne w 2025 roku (od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.)

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wymianę lub naprawę elementów oświetlenia ulicznego tj. dławików, stateczników, kondensatorów i przewodów, oraz współpraca przy wymianie opraw LED (ok. 1850 szt.) w ramach gwarancji (zdjęcie – założenie opraw, współpraca z gwarantem: dostarczenie odebranie opraw)

- usuwanie zwarć i przebić w kablach i przewodach lub ich wymiana (do 30 mb.),

- wymianę bezpieczników,

- wymianę lub naprawę urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym (tj. bezpieczniki obwodowe, układy tranzystorowe oraz pozostałe urządzenia mające wpływ na sprawne działanie oświetlenia ulicznego),

- wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw nie będących na gwarancji,

- regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,

- czyszczenie opraw,  kloszy i odbłyśników,

- regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego i parkowego,

- przestawianie zegarów sterowniczych (astronomicznych) zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego,

- zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.),

- kontrolę, regulację i ustawianie urządzeń sterujących (zegarów astronomicznych), zapewniających ciągłą eksploatację oświetlenia ulicznego w godzinach określonych                 przez Zamawiającego,

- konserwację skrzynek oświetlenia oraz słupów oświetleniowych metalowych,

- współpracę z PGE Dystrybucja S.A., RE Radom oraz właściwymi zarządcami dróg              w sprawach zajęcia pasa drogowego podczas wykonywania robót, oraz udostępnienia urządzeń od PGE na czas trwania konserwacji.

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego w tym zapisów dotyczących wykonywanych prac konserwacyjnych,

- stałą dyspozycyjność i łączność telefoniczną i e-mail

Propozycje cenowe – zawierające ryczałtową kwotę brutto, obejmującą cały okres trwania Zamówienia (12 miesięcy roku 2025)  – należy składać w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową.

Dyrektor Zakładu Usług w Białobrzegach
Ireneusz Chochlewicz

Szczegółowy opis współpracy

- Konserwacja odbywać się będzie poprzez przekazanie zlecenia (e-mail) wykonania konserwacji od Zamawiającego.

- Maksymalny okres na konserwację zgłoszonych punktów oświetleniowych to dwa          dni robocze liczone od momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.

- Po każdym wykonaniu konserwacji (naprawy), Wykonawca poinformuje drogą elektroniczną (e-mail)  Zamawiającego o usunięcie awarii.

- Rozliczenie za usługę następuję w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej faktury.

- Wykonawca zobowiązany jest opracować wykaz wykonanych prac, który następnie jest dołączany do faktury.

- W przypadku, gdy konserwacja wymaga włączenia całego obwodu, wykonawca ma obowiązek sprawdzić czy nie uszkodzone są inne punkty oświetleniowe w danym obwodzie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić niedziałające punkty oświetleniowe Zamawiającemu.

- Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ma być prowadzona zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych warunkach w umowie.

- W przypadku, gdy niesprawność układu oświetleniowego na terenie gminy wykracza poza zakres konserwacji objętej umową, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o takim stanie. W takim przypadku Wykonawca otrzyma dodatkowe zlecenie po przeprowadzeniu negocjacji cenowych.