Załącznik nr 1 do SWZ -

- Opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO – RATOWNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4

| L.p. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 t.j.). |
| 2. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2024. |
| 3. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. - Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej z folii odblaskowej o szerokości 15 cm dookoła pojazdu z wyjątkiem pokrywy silnika. Pas wyróżniający z tyłu nadwozia powinien być w miarę możliwości kontynuacją pasów umieszczonych po bokach; - Po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym drzwi przednich napisy „STRAƵ” w kolorze białym odblaskowym o wysokości liter 14 cm; - Po obu stronach pojazdu oraz na dachu numery operacyjne wykonane z folii odblaskowej Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Szczegóły oznaczenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji dostawy. |
| 4. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta. |
| 5. | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale od -25 oC do +50. |
| 6. | Silnik z zapłonem samoczynnym o pojemności min. 1900 cm3 i mocy min. 180 KM. (uwaga: parametr punktowany), Standard emisji spalin: EURO 6. Zbiornik na paliwo o pojemności min. 56 dm3 |
| 7. | Nadwozie min. 5 drzwiowe typu SUV , min. 5 miejscowe, kolor fabryczny nadwozia: czerwony. Zamawiający nie dopuszcza oklejania karoserii folią. |
| 8. | Nakładki zabezpieczające błotniki auta wykonane z tworzywa nad kołami z przodu i z tyłu pojazdu – 4 szt. |
| 9. | Skrzynia biegów: automatyczna. Ilość przełożeń: minimum 7. Napęd 4x4 (stały lub dołączany). |
| 10. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane oraz podgrzewane. |
| 11. | Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej pojazdu. |
| 12. | Pojazd wyposażony w komplet 4 kół letnich (felgi + opony) zamontowanych na feldze aluminiowej min. 18 cali. Dodatkowo komplet 4 kół zimowych (felgi aluminiowe lub stalowe + opony) o rozmiarze dopuszczonym w świadectwie zgodności. Rok produkcji opon 2024 |
| 13. | Pojazd wyposażony w koło zapasowe, pełnowymiarowe lub dojazdowe, które nie może pomniejszać objętości przestrzeni ładunkowej ani osobowej pojazdu. |
| 14. | Pojazd przystosowany do jazdy po terenie nieutwardzonym przez dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami w postaci osłony podwozia. |
| 15. | Przestrzeń bagażowa powinna być oddzielona od części osobowej przegrodą - (dopuszcza się siatkę zabezpieczającą z możliwością demontażu celem zwiększenia przestrzeni ładunkowej). |
| 16. | Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych (przednich i tylnych). |
| 17. | W samochodzie fabrycznie zamontowany odchylany hak holowniczy kulowy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu, wraz ze złączem elektrycznym. |
| 18. | Minimalne wyposażenie pojazdu: - wspomaganie układu kierowniczego, - system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym podziałem siły hamowania, - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, - układ wspomagania awaryjnego hamowania, - aktywny tempomat - funkcja rozpoznawania znaków drogowych, - czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu, - system kontroli ciśnienia w oponach, - immobiliser, - centralny zamek sterowany pilotem, - kamera cofania, - reflektory przednie i światła do jazdy dziennej w technologii LED, - tylne światła w technologii LED z dynamicznymi kierunkowskazami. - światła przeciwmgielne, - podłokietnik dla kierowcy, - kierownica obszyta skórą, - gniazdo 12V w konsoli środkowej oraz w przestrzeni bagażowej, - bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami, - minimum 6 poduszek powietrznych, - siedzenie kierowcy z regulowaną wysokością, - regulacja kierownicy minimum w dwóch płaszczyznach, - przednie fotele – podgrzewane, - podgrzewana przednia szyba - tylna kanapa dzielona z możliwością składania celem zwiększenia przestrzeni bagażowej, - fabrycznie przyciemniane tylne szyby (boczne i tylna), - tapicerka w kolorach ciemnych, czarny lub jego odcień, podłoga czarna lub ciemne odcienie (do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia), - fabrycznie zamontowane radio samochodowe z ekranem o przekątnej min. 8’’ z możliwością cyfrowego odbioru programów radiowych oraz minimum 6 głośników, - klimatyzacja samochodowa automatyczna, minimum 2-strefowa, - elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, - obrotomierz prędkości silnika, - wskaźnik temperatury zewnętrznej, - podnośnik samochodowy, klucz do odkręcania kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka ostrzegawcza, apteczka pierwszej pomocy |
| 19. | Wymiary pojazdu: - długość całkowita min. 4600 mm, - szerokość całkowita max. 2150 mm z lusterkami, - wysokość całkowita max. 1700 mm, ( bez belki sygnalizacyjnej) - długość przestrzeni bagażowej mierzona przy podłodze bagażnika do kanapy tylnej: min. 1150 mm, - szerokość przestrzeni bagażowej mierzona przy podłodze bagażnika min. 1000 mm, |
| 20. | Okres gwarancji i rękojmi na pojazd wraz z wyposażeniem i podstawowym pakietem serwisowym minimum 24 miesiące (uwaga: parametr punktowany), |
| 20. | Wyposażenie pojazdu zamontowane na stałe: Pojazd wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu PSP urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne oraz łączności. - belka sygnalizacyjna zamontowana na dachu, dostosowana do szerokości samochodu, wykonana w technologii LED, świecąca na niebiesko. Dopuszcza się dodatkowe światło w belce w barwie czerwonej do jazdy w kolumnie, uruchamiane oddzielnie po włączeniu barwy niebieskiej. Na belce napis: STRAŻ barwy czerwonej na białym tle, maksymalna wysokość belki: 10 cm, - dodatkowe dwie lampy kierunkowe (LED) pojazdu uprzywilejowanego o barwie światła niebieskiej zamontowane z przodu pojazdu, nie zwiększające znacznie współczynnika oporu powietrza Cx,. - dodatkowe cztery lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w następujący sposób: 2 szt. zamontowane po bokach przedniego zderzaka oraz 2 szt. zamontowane po bokach tylnego zderzaka. - Sygnalizacja dźwiękowa: - głośnik minimum 100W – zamontowany w przedniej części pojazdu (miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym), - manipulator zintegrowany z mikrofonem na elastycznym przewodzie pozwalającego na włączanie i sterowanie umiejscowiony w sposób pozwalający na ergonomiczną obsługę przez kierowcę i pasażera - wzmacniacz sygnałów dźwiękowych posiadający funkcje: a) sterowanie sygnalizacją dźwiękową, b) minimum 3 sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie (możliwość zmiany tonu przyciskiem na manipulatorze lub przyciskiem sygnału dźwiękowego pojazdu), c) dodatkowy sygnał dźwiękowy tzw. HORN, d) przekazywanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu przez zamontowany głośnik. - Inteligentna ładowarka do ładowania akumulatora pojazdu 12V (zamontowana w pojeździe, moc ładowarki dostosowana do pojemności fabrycznego akumulatora) wraz z przewodem elektrycznym 230 V o długości min. 6 m. i gniazdem przyłączeniowym zamontowanym w kabinie pojazdu w obrębie fotela kierowcy. Wykonawca dokona w samochodzie montażu (w sposób pozwalający na ergonomiczną obsługę przez kierowcę i pasażera) radiotelefonu przewoźnego DMR VHF (z panelem wyniesionym, przewód 5 m do zdalnego sterowania, głośnik zewn., złącze akcesoriów, mikrofon kamuflowany, przycisk PTT) oraz instalacją antenową. Radiotelefon analogowo-cyfrowy musi spełniać min. wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej PSP. Wykonawca zaprogramuje obsadę kanałową dostarczonych radiotelefonów (wykaz kanałów radiowych do zaprogramowania przekaże Zamawiający na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy) UWAGA: Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyżej wskazanego wyposażenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). Radiotelefon musi mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów !! |
| 21. | Wyposażenie pojazdu nie będące zamontowane na stałe Wykonawca dostarczy na wyposażenie pojazdu: - Radiotelefon DMR VHF (noszony/nasobny) w ukompletowaniu standardowym (radio, ładowarka biurkowa 230V, akumulator, antena, zaślepka, klips) – 2 szt. - Mikrofonogłośnik do ww. radiotelefonu DMR VHF (noszony/nasobny) – 2 szt. - Ładowarka samochodowa 12V do ww. radiotelefonu DMR VHF (noszony/nasobny) – 1 szt. - Latarka kątowa akumulatorowa LED, iskrobezpieczna z certyfikatem ATEX do STREFY 0, funkcje świetlne min.: światło skupione, rozproszone oraz oba te rodzaje światła działające jednocześnie (w zestawie z ładowarką 230V i samochodową 12V) – 2 szt. Radiotelefony analogowo-cyfrowe muszą spełniać min. wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej PSP. Wykonawca zaprogramuje obsadę kanałową dostarczonych radiotelefonów (wykaz kanałów radiowych do zaprogramowania przekaże Zamawiający na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy) Radiotelefony muszą mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów !! |