Załącznik nr 5 do SWZ

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa z wymianą szafek ubraniowych wraz z zamkami elektronicznymi (zasilanie bateryjne) otwieranym indywidualnie za pomocą transpondera w szatniach basenu Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A.

- Szafki basenowe:

Szafki basenowe typu L2 – 120 szt. – z ławeczką i zamkiem elektronicznym (zasilanie bateryjne) otwieranym indywidualnie za pomocą transpondera. Konstrukcja szafki: stelaż szafki wykonany z profili aluminiowych min. 25x25mm, anodowanych w kolorze naturalnym (jasno szary), drzwiczki, podstawa, półka szafki oraz ławka wykonana z płyty HPL o grubości min 10 mm, boki oraz plecy szafek wykonane z płyty HPL o grubości min 3 mm. Wentylacja wykonana w spodzie, półce oraz daszku szafki. Płyta HPL wykonane zgodnie z normą PN-EN 438: 2005, klasyfikacją ogniową C-s2, d0 CSI DE/4264 oraz posiadająca atest PZH. Szafka wyposażona w wieszak na boku. Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiasy z osią obrotu widoczną z zewnątrz wykonane ze stali nierdzewnej, umożliwiające kąt otwarcia 180 stopni. Nogi pod szafkami i ławkami wykonane z profili aluminiowych min. 25x25mm, anodowanych w kolorze neutralnym (jasno szary). Stopki regulowane nóżek wykonane z stali nierdzewnej z gatunku AISI 316L. Numeracja w formie grawerowanej na tabliczkach grawerskich z wysokością cyfr min 40 mm. Szafki wyposażone w uchwyt umożliwiający otwieranie drzwi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary szafek: wysokość szafki 1600mm, szerokość 400mm, głębokość 500mm. Szafka powinna być ustawiona na ławce o wysokości 400-450 mm z możliwością regulacji. Wystająca części ławki przeznaczonej na siedzenie nie powinna być mniejsza niż 300mm.

Szafki powinny być połączone w następujące zestawy: 34 zestawy po 3 szafki typu L2 i  9 zestawów po 2 szafki L2 (w sumie 120 szafek typu L2).

- Elektroniczny system otwierania:

- Zamek elektroniczny  - 240 szt.

- zasilany bateryjnie (baterie AA lub AAA 1,5V), otwierany indywidualnie za pomocą transpondera,

- żywotnośc bateri min. 25000 cykli,

- wykrywanie niskiego poziomu naładowania bateri;

- elektroniczny system RFID zamków wmontowany w konstrukcję szafki (Uwaga: system otwierania zamków musi być kompatybilny ze stosowanymi aktualnie na basenie transponderami UNIQUE),

- uniwersalna karta MASTER – 2 sztuki (karta do elektronicznego otwierania wszystkich szafek znajdujących się w szatniach).

- zakres temperatur: + 5oC / 50oC;

- ochrona przed ciałami stałymi i płynnymi: min IP54;

- wytrzymałość mechaniczna: min IK6;

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. O terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z pięciodniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zamówienia winien dołączyć do oferty szczegółowy opis wraz z danymi technicznymi fotografiami /rysunkami/ przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz ze złożoną ofertą przedstawił referencje na min. 2 dostawy z montażem szafek ubraniowych wraz z elektroniczny systemem otwierania min. 60 szafek basenowych, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat.