Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 51/2019

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia - Sprzęt jednorazowego użytku

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp | Parametry i warunki graniczne | Ilość (24 miesiące) | Opis parametrów oferowanych * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Elektrody diagnostyczne 4-pierścieniowe niesterowalne Średnica: 4-6F Ilości biegunów: 4 Spacing: min. 4 różne Długość: 120cm Krzywizny: min. 6 | 400 szt. |  |
| 2. | Elektrody diagnostyczne 10-pierścieniowe niesterowalne Średnica: 5-6F Ilości biegunów: 10 Spacing: min. 3 różne Długość: 110-120cm Krzywizny: min. 3 | 400 szt. |  |
| 3. | Elektrody diagnostyczne 10-pierścioniowe sterowalne Średnica: 5-7F Ilości biegunów: 10 Spacing: min. 4 różne w tym 2-5-2 Długość: 110-115cm Krzywizny: min. 5 Tip elektrody: 1 i 2 mm Dostępność elektrody dwukierunkowej. | 100 szt. |  |
| 4. | Elektrody diagnostyczne 20-pierścioniowe sterowalne typu hallo do mapowania prawego przedsionka Średnica: 7F Ilości biegunów: 20 Spacing: min. 4 różne w tym 2-8-2-(60)-2-8-2 Długość: 90-115cm Krzywizny: min. 2 | 80 szt. |  |
| 5. | Elektroda spiralna do mapowania serca 10 lub 20 biegunowa dwukierunkowa asymetryczna wyposażona w czujnik pola magnetycznego kompatybilna z systemem 3D EnSite Precision będącym na wyposażeniu pracowni -średnica 7,5 F -ilość pierścieni 10 -minimum 2 rodzaje spacingu między pierścieniami -długość użytkowa elektrody 90-115 cm250 -dwukierunkowa płaszczyzna przygięcia elektrody o 180 stopni -dostępna elektroda asymetryczna | 120 szt. |  |
| 6. | Elektroda ablacyjna chłodzona dwukierunkowa 4mm w czujnik pola magnetycznego kompatybilna z systemem 3D EnSite Precision będącym na wyposażeniu pracowni -dostępne średnice 8F -spacing 1-4-1 -dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe asymetryczne -długość minimum 110 cm | 250 szt. |  |
| 7. | Elektroda ablacyjna klasyczna dwukierunkowa 4mm i 8mm -średnica 7F, dostępna średnica 5F -dostępne 2 różne rozstawy elektrod -szerokość pierścieni na elektrodzie – 2 mm -dostępne elektrody dwukierunkowe -długość elektrody minimum 110 cm | 50 szt. |  |
| 8. | Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D EnSite Precision będącym na wyposażeniu pracowni - średnica 8F - spacing 2-2-2 -dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe asymetryczne -długość minimum 110 cm - wielkość tip-u 3,5 mm | 100 szt. |  |
| 9. | Elektrody diagnostyczne mapujące, wielopolowe (umożliwiająca analizowanie dwukierunkowego prostopadłego wektora kierunku propagacji arytmii) typu packa - długość elektrody 105cm - krzywizna D-F - ilość elektrod 16+2 - rozstaw elektrod 3mm | 25 szt. |  |
| 10. | Introducer z zastawką i portem bocznym rozszerzaczem i prowadnikiem -w skład zestawu wchodzą: introducer z zastawką i portem bocznym, prowadnik, rozszerzacz -minimum 2 różne długości do wyboru od 61-81 cm -średnica 8-8,5F -dostępne 4 różne krzywizny do prawego i lewego przedsionka | 600 szt. |  |
| 11. | Igły do punkcji w całości wykonane ze stali, kompatybilne z introducerami krótkie i długie, - dostępne 4 różne długości -dostępne minimum 3 różne krzywizny do wyboru | 400 szt. |  |
| 12. | Introducer sterowalny epi- i/lub endokardialny z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem i prowadnikiem - średnica 8,5F, minimum 3 krzywizny do wyboru i minimum 3 długości - koszulka dwukierunkowa, asymetryczna - dostępna koszulka dedykowana do zabiegów EPI | 100 szt. |  |
| 13. | Dreny do pompy chłodzącej | 150 szt. |  |
| 14. | Patche dyspersyjne do generatora RF Ampere | 400 szt. |  |
| 15. | Kable łączące elektrody diagnostyczne z oferowanym systemem oraz ablacyjne łączące z Generatorem RF Ampere | 50 szt. |  |
| 16. | Kabel łączący elektrodę diagnostyczna typu packa z systemem | 5 szt. |  |
| 17. | Elektrody do nawigacji 3D, kompatybilne z systemem EnSite Precision będącym na wyposażeniu pracowni | 150 szt. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)