Załącznik nr 4I do SWZ

Parametry konstrukcyjne oraz wyposażenie samochodu część I

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane parametry | Potwierdzenie, że oferowany samochód spełnia wymagane parametry. Należy wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DANE OGÓLNE |  |  |
|  | Rok produkcji | samochód fabrycznie nowy, niepochodzący z ekspozycji, który nie był używany do jazd testowych, rok produkcji 2025 |  |
|  | Rodzaj | 3-osobowy, liczba ta musi wynikać z homologacji, 2-drzwiowy, |  |
|  | Kolor nadwozia | lakier metalizowany, kolor w odcieniach szarości |  |
|  | Kolor wnętrza | ciemny |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg |  |
|  | Rozstaw osi | Nie mniejszy niż 4300 mm |  |
|  | Wysokość pojazdu z zabudową | 3000 mm +/- 3% |  |
|  | Długość pojazdu z zabudową | 7400 mm +/- 3% |  |
|  | Szerokość pojazdu z zabudową oraz lusterkami | 2345 mm +/- 3% |  |
|  | Skrzynia ładunkowa aluminiowa z plandeką | Rama pośrednia z profili aluminiowych z aluminiowym anodowanym obrzeżem |  |
|  |  | Przednia ściana, jako stała burta 400 mm aluminiowa z 3 rzędami desek aluminiowych |  |
|  |  | Deski osłonowe aluminiowe, wysokiej jakości z zaokrąglonymi brzegami - 3 rzędy na każdej str |  |
|  |  | Kłonice przednie i tylne jednolite- aluminiowe anodowane i lekkie |  |
|  |  | Burty boczne aluminiowe o wysokości 400 mm, anodowane, demontowane; |  |
|  |  | Podłoga ze sklejki foliowanej z fakturą p/poślizgową – klejona i przykręcana |  |
|  |  | Dach stały z poszyciem z plandeki, konstrukcja dachu lekka aluminiowa |  |
|  |  | Z tyłu zabudowy burta 400 mm otwierana do dołu, demontowana + standardowa klapa z plandeki Stopień wejściowy na tylnej burcie |  |
|  | Skrzynia ładunkowa aluminiowa z plandeką | W obrzeżu uchwyty do pasów ładunkowych – jeden uchwyt na 1mb skrzyni / stronę |  |
|  |  | Błotniki + fartuch p/błotne, oświetlenie zewn. obrysowe zgodnie z Przepisami Ruchu Drogowego |  |
|  |  | Spojler dachowy z owiewkami bocznymi w kolorze nadwozia |  |
|  |  | Firana dwustronna z naciągiem/grzechotką |  |
|  |  | Radary martwego pola |  |
|  |  | Kamera cofania |  |
|  |  | Zwijanie sprężynowe tylnej klapy plandeki |  |
|  |  | Kolor plandeki: czarna/szara |  |
|  |  | Wymiary wewnętrzne +/- 3%: dł. 4300mm x szer. 2100mm x wys.2000mm |  |
|  |  | Opcja demontażu słupków do skrzyni otwartej |  |
| II | SILNIK |  |  |
|  | Rodzaj | diesel |  |
|  | Pojemność | od 1950 cm3 do 2000 cm3 |  |
|  | Moc silnika | 130-170 kW |  |
|  | Norma emisji spalin | min. Euro 6/ VI |  |
| III | SKRZYNIA BIEGÓW I UKŁAD NAPĘDOWY |  |  |
|  | Skrzynia biegów i układ napędowy | Automatyczna skrzynia biegów min 8 stopniowa |  |
|  |  | Belka przeciw najazdowa tylna |  |
|  |  | Zbiornik paliwa min. 90 litry |  |
|  |  | Alternator min. 14 V / 250 A |  |
| IV | OGUMIENIE |  |  |
|  |  | Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy |  |
|  |  | Koło zapasowe |  |
|  |  | Opony całoroczne |  |
|  |  | System kontroli ciśnienia w ogumieniu |  |
| V | ZAKRES WYPOSAŻENIA |  |  |
|  | Wnętrze | Siedzenie kierowcy resorowane z podłokietnikiem |  |
|  |  | Dwumiejscowa ławka pasażerska |  |
|  |  | Klimatyzacja min półautomatyczna |  |
|  |  | Półka nad przednią szybą |  |
|  |  | Schowek pod deską rozdzielczą |  |
|  |  | Kierownica wielofunkcyjna, regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
|  |  | Tapicerka tylnej ściany kabiny kierowcy |  |
|  |  | Dywaniki podłogowe |  |
|  | Elementy zewnętrzne | Szyba czołowa z filtrem |  |
|  |  | Wzmocnienie podłużnicy |  |
|  |  | Tylna belka poprzeczna przykręcana do ramy |  |
|  |  | Hak holowniczy z uciągiem 3000-3500 kg |  |
|  | System informacyjny | Radio cyfrowe (DAB) |  |
|  |  | Carplay, android auto |  |
|  | Bezpieczeństwo i technologia | Aktywny asystent układu hamulcowego |  |
|  |  | Lusterko dla zabudowy o szerokości pow. 2150 mm |  |
|  |  | Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa dla fotela pasażera |  |
|  |  | Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństw fotela kierowcy |  |
|  |  | Asystent bocznego wiatru |  |
|  |  | Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu |  |
|  |  | Czujnik deszczu |  |
|  |  | Reflektory LED |  |
|  |  | Automatyczny układ włączania świateł |  |
|  |  | Boczne światła sygnalizacyjne |  |
|  |  | Tempomat |  |
|  |  | Poduszka powietrzna kierowcy |  |
|  |  | Poduszka powietrzna pasażera |  |
|  |  | Alarm kabiny kierowcy |  |
|  |  | Asystent ruszania na wzniesieniu |  |
|  |  | Szybkościomierz ze skalą w kilometrach |  |
|  |  | Podwójne koła osi tylnej |  |
|  | Centralny zamek | Tak |  |
|  | Immobiliser | Tak |  |
|  | Komputer pokładowy | Tak |  |
|  | Zestaw głośnomówiący | Tak |  |
|  | Gaśnica | 1 szt. |  |
|  | Apteczka | 1 szt. |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy | 1 szt. |  |
|  | Zestaw podręcznych narzędzi | Tak |  |
|  | Klucze do pojazdu | Minimum dwa komplety do pojazdu i osobnych lub wbudowanych w kluczyk pilotów do autoalarmu oraz centralnego zamku |  |
| VI | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja mechaniczna | Nie mniej niż 36 miesięcy |  |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą | Nie mniej niż 36 miesięcy |  |
|  | Gwarancja na perforację nadwozia | Nie mniej niż 144 miesięcy |  |
| VII | PRZEGLĄDY |  |  |
|  | Pakiet przeglądów | 4 lata lub 160 000 km |  |
| VIII | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | Świadectwo homologacji | Odbiór wraz z samochodem |  |
|  | Karta pojazdu | Odbiór wraz z samochodem |  |
|  | Wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna | Odbiór wraz z samochodem |  |
| IX | TERMIN REALIZACJI I SPOSÓB DOSTAWY |  |  |
|  | Dostawa pojazdu do siedziby Zamawiającego | - |  |

Oferowana marka i model samochodu:

…………………………………………………………*

*należy wpisać

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym