Załącznik A do swz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry techniczno - użytkowe

Zakup wyspecjalizowanego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP - zakup pojazdu typu ATV (quad) z przyczepką ratowniczą

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe |
| --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, w tym oponami). |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |
| 1.3 | Quad powinien posiadać świadectwo homologacji kategorii „ciężki czterokołowiec terenowy L7e-B1“ lub T3b zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 nr 168/213) z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców. |
| 1.4 | Podwozie pojazdu powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. |
| 1.5 | Minimalne dane techniczne pojazdu: - rozstaw osi min. 1350mm, - długość pojazdu min. 2300mm (bez orurowań i innych dodatkowych elementów), - szerokość min. 1150mm, - wysokość pojazdu max. 1500mm (wysokość liczona bez lusterek oraz tylnego kufra z lampą pojazdu uprzywilejowanego), - prześwit min. 270mm, - wysokość siedzenia min. 870mm, - pojemność zbiornika paliwa min. 15 litrów, - napęd 4x4 (stały na osi tylnej z dołączanym przodem – 2WD/4WD). |
| 2. | PODWOZIE I NADWOZIE |
| 2.1 | Silnik 4-suwowy 2-cylindrowy w układzie widlastym chłodzony cieczą o zapłonie samoczynnym. Pojemność skokowa silnika min. 750ccm, max. 850ccm, moc min. 50KM, max. 70KM. Rozruch silnika elektryczny. Silnik z elektronicznym wtryskiem paliwa oraz kontrolą przepustnicy. |
| 2.2 | Pobór powietrza do filtra od góry. Wyprowadzenie układu musi uniemożliwiać zassanie wody do silnika w momencie pokonywania przeszkody wodnej (bez przekładania chłodnicy) - układ typu „Snorkel” oryginalny pasujący do danego modelu pojazdu. |
| 2.3 | Kolor nadwozia: RAL 3000 (zamawiający dopuszcza oklejenie pojazdu dedykowaną folią w przedmiotowym kolorze) na głównych osłonach przednich i tylnych. Zderzaki przednie i tylne, osłona chłodnicy, handbary, orurowanie, stopnie i podesty dopuszcza się w wersji niemalowanej (czarnej). |
| 2.4 | Pojazd wyposażony w imobiliser i cyfrowy zestaw wskaźników. |
| 2.5 | Pojazd 2-osobowy (siedzenie pasażera z zintegrowanym oparciem oraz manetkami do trzymania się przez pasażera). |
| 2.6 | Hydrauliczny układ hamulcowy. Przednie tarcze podwójne wentylowane z dwutłoczkowym zaciskiem. Tylne tarcze pojedyncze wentylowane z dwutłoczkowym zaciskiem. Średnica tarcz hamulcowy dobrana do masy pojazdu i wielkości kół. |
| 2.7 | Zawieszenie przednie z podwójnym wahaczem i amortyzatorem gazowym dedykowanym dla pojazdów terenowych. Zawieszenie tylne niezależne z amortyzatorem gazowym dedykowanym do pojazdów terenowych. |
| 2.8 | Pojazd wyposażony przedni mechanizm ABS. |
| 2.9 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy z możliwością szybkiego demontażu części kulowej (w celu zamontowania płyty z wyciągarką) z gniazdem elektrycznym we wszystkich układach 13/7 pinów, dopuszczalne zastosowanie adapterów do podłączenia oświetlenia ciągnionej przyczepy opisanej w dalszej części. |
| 2.10 | Pojazd wyposażony w felgi aluminiowe 14” z oponami z przodu w rozmiarze R14/26x9-14 oraz z oponami z tyłu w rozmiarze R14/26x10-14. Opony bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do max. prędkości pojazdu. |
| 2.11 | Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa typu CVT z biegiem wstecznym oraz hamulcem silnikowym. |
| 2.12 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem (stopniowanym) |
| 2.13 | Kierownica wyposażona w osłony dłoni z tworzywa sztucznego |
| 2.14 | Pojazd wyposażony w szybę przednią o wysokości min. 250mm. |
| 2.15 | Pojazd wyposażone w aluminiowe osłony spodu. |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w aluminiowe stopki kierowcy i pasażera. Stopka dla pasażera po obu stronach podwyższona. |
| 2.17 | Pojazd wyposażony w przednie i tylne dedykowane orurowanie do danego modelu pojazdu zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabezpieczający wyciągarki. Orurowanie metalowe zabezpieczone antykorozyjnie lub wykonane z aluminium. |
| 2.18 | Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna 12V o sile uciągu min. 850 kg. Wyciągarka z prowadnicą 4 rolkową. Sterowanie z kierownicy oraz pilota bezprzewodowego. System wolnego sprzęgła szpuli. Długość użytkowa liny (liczona bez zaczepu i od osi prowadnicy rolkowej) min. 10 metrów. Lina zakończona kauszą z hakiem. Dodatkowo z tyłu pojazdu zamontowana wyciągarka tego samego typu co z przodu na płycie szybkiego montażu w miejscu zaczepu kulowego. Do wyciągarki doprowadzona instalacja elektryczna umożliwiająca szybkie jej podłączenie do biegunów za pomocą śrub motylkowych. |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu oraz apteczkę w opakowaniu wodoodpornym, trójkąt podstawowy oraz gaśnicę proszkową 1kg (gaśnica zamontowana w miejscu wskazanym przez zamawiającego). |
| 3 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |
| 3.1 | Pojazd dodatkowo wyposażony w: - uchwyt do tablicy rejestracyjnej, - 2szt. gniazdo hermetyczne 12V w tym jedno typu USB i jedno typu zapalniczka umiejscowione centralnie np. do ładowania telefonu, - 1szt. reflektor ręczny LED do oświetlania numerów budynków o mocy min. 55W zasilany z gniazda 12V wyposażony w przewód spiralny, - uchwyt z hermetycznym pokrowcem do telefonu o przekątnej min. 7” zainstalowany centralnie na kierownicy, - wodoodporny pokrowiec na quada z możliwością montażu na przyczepie w taki sposób, aby możliwe było zaczepienie pokrowca do podłogi przyczepy, - przedni bagażnik z mocowania gumowymi umożliwiającymi np. zamontowanie torby PSP R1, - hermetyczny schowek na dokumenty montowany na cztery paski zaciskowe na przednim bagażniku, - kufer tylny zamykany wykonany z tworzywa sztucznego na dodatkowe wyposażenie dedykowany do danego modelu pojazdu (zainstalowany bez konieczności demontażu siedzenia pasażera), - 2 pary rękawic motocyklowych wodoodpornych w rozmiarze L i XL, |
| 3.2 | Pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy w tym: - panel typu LED zamontowany z przodu i z tyłu pojazdu, - po 1szt. lampy typu LED na każdym boku pojazdu. |
| 3.3 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dla dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003. nr 32 poz. 262 ze zmianami) oraz być wyposażony w: 1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej składające się co najmniej z następujących elementów: a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 40W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi z możliwością nadawania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu. b) Jednego neodymowego głośnika kompaktowego o mocy min. 40W, zapewniającego ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 100 dB (A) z odległości 3 metrów od pojazdu (dla całego układu; badania wykonane zgodnie z warunkami badań określonymi w regulaminie R28 kasEKG/ONZ). Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa, instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. Głośnik zamontowany w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym lub fizycznym. c) Niebieskiej lampy pojedynczej sygnalizacyjnej 360o w technologii LED zamontowanej na pokrywie kufra tylnego z osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi (max. wysokość lampy 70mm). Dodatkowo osłona wykonana w sposób uniemożliwiający oślepianie kierowcy i pasażera. Lampa spełnia wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ - Class 2. d) Manipulatora do włączania i przełączania trybów umiejscowionego w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierującego pojazdem. e) Dwóch lamp kierunkowych LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda o mocy min. 4W) zamontowanymi w przedniej części pojazdu w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim. d) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane w trakcie inspekcji produkcyjnej lub przy odbiorze pojazdu. |
| 3.4 | Pojazd wyposażony w 2 szt. kasków motocyklowych szczękowych w kolorze czarnym z pokrowcem z elementami odblaskowymi. Kaski wyposażone w Pinlock. Rozmiar kasków zostanie przekazany w trakcie realizacji umowy dostawy. |
| 3.5 | Pojazd wyposażony w 2 kpl. zestawów podhełmowych z mikrofonem kontaktowym i uniwersalnym mocowaniem do różnych hełmów (posiadające złącze NEXUS do współpracy z mikrofonogłośnikami dostępnymi na rynku przeznaczonymi dla służb mundurowych |
| 3.6 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Straży Pożarnej oraz napisem STRAŻ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |
| 3.7 | Pojazd powinien być wyposażony w układ prostowniczy do ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła 230V z przewodem o długości min. 5m, przystosowany do pracy z zamontowanym akumulatorem o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatora (stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V. Miejsce montażu gniazda ładowania ustalić z zamawiającym. |
| 3.8 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu umieszczony w miejscu dostępnym dla kierowcy bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora. |
| 3.9 | Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy układaniu przewodów należy zachować wymagania określone przez producenta. |
| 3.10 | Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy quada z zamontowanymi urządzeniami. |
| 3.11 | Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ (lub równoważnym). |
| 3.12 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy, informację o spełnieniu warunków do poruszania się po drogach publicznych i podstawie prawnej do użytkowania pojazdu. |
| 4. | PRZYCZEPKA RATOWNICZA O DOPUSZCZALNEJ ŁADOWNOŚCI 600 KG |
| 4.1 | Przyczepka musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |
| 4.2 | Przyczepka oraz podzespoły (w tym opony), a także całość wyposażenia fabrycznie nowy, rok produkcji 2024. |
| 4.3 | Podwozie (rama) przyczepki powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych. |
| 4.4 | Przyczepka z noszami typu Toboga, zestawem siedząco-stojącym z pochwytem dla ratownika i pałąkiem zabezpieczającymi przewożoną osobę. |
| 4.5 | Wyposażenie przyczepy: - jednoosiowa, niehamowana - wymiary zewnętrzne przyczepki dostosowane do transportu osoby poszkodowanej w noszach typu Toboga - zestaw amortyzatorów zapewniający komfort ratownikowi i osobie przewożonej w łożu ratunkowym - cała konstrukcja przyczepy cała pokryta cynkiem galwanicznym - powłoka malowana proszkowo, odporna na zarysowania, - nosze ratunkowe typu TOBOGA, - komplet pasów transportowych, - komplet pasów do spięcia rannego, - pokrowiec na nosze, - dyszel do zaczepu kulowego, - podpora wysuwana z tyłu przyczepki, - oświetlenie typu LED, - wkładka antykradzieżowa, - kliny pod koła, - pokrowiec na przyczepkę |
| 4.6 | Instalacja elektryczna, a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem do wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie (przerwanie). Niedopuszczalne jest zastosowanie „swobodnie zwisających przewodów”. |
| 4.7 | Przyczepka powinna być wyposażona we wszystkie światła wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016, poz. 2022). |
| 4.8 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji (o ile konieczna jest rejestracja), instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy. |
| 5. | WYMAGANIA DODATKOWE |
| 5.1 | Do pojazdu dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |
| 5.2 | Zapewnienie minimum jednego punkt serwisowego podwozia nie dalej niż 100 km od Wrześni lub serwisu mobilnego. |
| 5.3 | Zapewnienie minimum jednego punkt serwisowego zabudowy nie dalej niż 100 km od Wrześni lub serwisu mobilnego. |
| 5.4 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |
| 5.5 | Pojazd z pełnym zbiornikiem płynów eksploatacyjnych oraz paliwa. |