Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- System pomiaru prędkości z systemem lokalizacji pojazdu w trakcie jazdy

System umożliwiający pomiar prędkości oraz lokalizację pojazdu w trakcie przejazdu po odcinkach pomiarowych.

System składa się z następujących elementów:

- System pomiarowy o parametrach:

- 4-kanałów z indywidualnie regulowanymi wejściami,

- częstotliwość próbkowania każdego kanału ustawiana indywidualnie

- Posiada 4 porty CAN do współpracy z min 128 czujnikami w sieci CAN (wg. ISO 11898 ), CAN 2.0 A / B (High Speed CAN, ISO 11898), odbiór /przekaz;

  - CCP lub XCP-na-CAN (wymagany CANape), odbiór;

- Zintegrowany interfejs Ethernet TCP/IP i FireWire,

- Synchronizacje protokołem NTP i PTP

- Złącza D-SUB-9 pin

- Wszystkie wejścia izolowane galwanicznie

- Zasilany napięciem o zakresie 10-30V DC

- Osłonę zabezpieczającą w zakresie wymiarów (w [mm]): 52,5 wysokość, 200 długość, 124 szerokość

- Wadze nie przekraczającej 980 g

- Musi posiadać certyfikat kalibracji zapisany w pamięci wewnętrznej.

- 1 szt.

- Dedykowany rejestrator danych (1 szt.):

Rejestrator danych w samodzielnej przenośnej obudowie o kubaturze nie przekraczającej 1000cm3 i masie do 1kg, umożliwiający jednoczesne podłączenie modułów pomiarowych takich jak wzmacniacz uniwersalny 8 kanałowy lub tensometryczny 16 kanałowy. Moduł musi zapewniać możliwość akwizycji danych maksymalnie na 1000 kanałów. Rejestrator powinien posiadać interfejsy Ethernet TCP/IP, Firewire do komunikacji z PC i synchronizacji między modułami tego samego typu. Dodatkowo powinien umożliwiać komunikację poprzez Ethernet LAN / WAN (DHCP) i WIFI przez ruter (GPRS, UMTS, LTE)

Zasilanie urządzenia powinno odbywać się przez zasilacz zewnętrzny o zakresie 10-30V DC. Rejestrator powinien być wyposażony w osłonę zabezpieczającą i nie przekraczać wymiarów (wymiary maksymalne, H*W*D) 52,5*200*124mm.

Interfejsy:

- 2 x Ethernet TCP / IP (LAN i WLAN);

- 2 x FireWire;

- 3 x USB 2.0;

- 1 x DVI;

- 3 x wejścia i 3 x wyjścia cyfrowe;

- 1 x RS232;

Minimalne dane techniczne jakie rejestrator powinien spełniać

- procesor 1,9 GHz

- pamięć 4 GB RAM

- dysk danych wewnętrzne 8 GB

- karta pamięci danych zewnętrzna

Rejestrator musi posiadać rozwiązanie techniczne pozwalające na:

•	indywidualne ustawienie parametrów kart pomiarowych (zasilanie czujnika, filtr dolnoprzepustowy, wynikowa czułość, jednostka fizyczna);

•	konfigurowanie ustawień kanałów dla prowadzonych testów (set-up), archiwizowanie ustawień i odtwarzanie ustawień;

•	sprawdzenie poprawności działania podłączonych czujników przed pomiarem poprzez bezpośrednią (on-line) wizualizację i ocenę pomiaru;

•	sygnalizację przekroczenia zakresu pomiarowego we wskazanych kanałach pomiarowych;

•	automatyczne „zerowanie” wybranych programowo kanałów pomiarowych w dowolnym etapie próby. Trwały zapis nowego „zera” (jako jednego z parametrów próby) po potwierdzeniu przez operatora;

•	jednoczesne próbkowanie wszystkich wybranych kanałów pomiarowych (karty tensometryczne i karty indukcyjne);

•	wybór częstotliwości próbkowania;

•	automatyczny, powtarzany cyklicznie zapis danych pomiarowych (w zaprogramowanych odstępach czasowych);

•	podgląd danych pomiarowych w czasie rzeczywistym. Praca oscyloskopowa z dopasowaniem do poziomu sygnału wejściowego i triggering. Przyjazny dla użytkownika opis menu i osi wykresów;

•	dla dowolnie wybranych kanałów wyświetlanie w czasie rzeczywistym następujących parametrów: wartość średnia, amplituda międzyszczytowa, wartość min, max. itp.;

•	Eksport danych pomiarowych w formatach binarnym i tekstowym (dodatkowo zalecany format .xls);

•	zapis konfiguracji kanałów (set-up) i danych pomiarowych;

•	tworzenie raportów dokumentujących wyniki pomiaru w postaci plików pdf.

•	analizę i zarządzenie danymi pomiarowymi,

•	definiowanie i automatyzację sekwencji pomiarowej np. zerowanie wyniku po czasie, włączenie/odłączenie kanału pomiarowego.

Rejestrator musi być  w pełni kompatybilny z urządzeniem z pozycji 1. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż posiada aparaturę marki HBM, z którą rejestrator musi być kompatybilny.

- Dedykowane oprogramowanie pozwalające na:

- indywidualne ustawienie parametrów kart pomiarowych (zasilanie czujnika, filtr dolnoprzepustowy, wynikowa czułość, jednostka fizyczna);

- konfigurowanie ustawień kanałów dla prowadzonych testów (set-up), archiwizowanie ustawień i odtwarzanie ustawień;

- sprawdzenie poprawności działania podłączonych czujników przed pomiarem poprzez bezpośrednią (on-line) wizualizację i ocenę pomiaru;

- sygnalizację przekroczenia zakresu pomiarowego we wskazanych kanałach pomiarowych;

- automatyczne „zerowanie” wybranych programowo kanałów pomiarowych w dowolnym etapie próby. Trwały zapis nowego „zera” (jako jednego z parametrów próby) po potwierdzeniu przez operatora;

- jednoczesne próbkowanie wszystkich wybranych kanałów pomiarowych (karty tensometryczne i karty indukcyjne);

- wybór częstotliwości próbkowania;

- automatyczny, powtarzany cyklicznie zapis danych pomiarowych (w zaprogramowanych odstępach czasowych);

- podgląd danych pomiarowych w czasie rzeczywistym. Praca oscyloskopowa z dopasowaniem do poziomu sygnału wejściowego i triggering. Przyjazny dla użytkownika opis menu i osi wykresów;

- dla dowolnie wybranych kanałów wyświetlanie w czasie rzeczywistym następujących parametrów: wartość średnia, amplituda międzyszczytowa, wartość min, max. itp.;

- eksport danych pomiarowych w formatach binarnym i tekstowym (dodatkowo zalecany format .xls);

- zapis konfiguracji kanałów (set-up) i danych pomiarowych;

- tworzenie raportów dokumentujących wyniki pomiaru w postaci plików pdf.

- analizę i zarządzenie danymi pomiarowymi,

- definiowanie i automatyzację sekwencji pomiarowej np. zerowanie wyniku po czasie, włączenie/odłączenie kanału pomiarowego.

Jednostanowiskowa licencja (1) bezterminowa na oprogramowanie użytkowe wzmacniacza, kompatybilne z dostarczaną aparaturą. Pakiet oprogramowania zawiera aktualizacje przez pierwsze 24 miesiące użytkowania oprogramowania.

- Dedykowany rejestrator danych o minimalnych parametrach :

- Procesor 10 rdzeni, od 3,50 GHz do 4,80 GHz, 12Mb cache

- Pamięć RAM 16 GB, pamięci DDR4 3200 MHz

- Dysk twardy Dysk SSD o pojemności 512 GB

- Przekątna ekranu min. 15,6"

- Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 (Full HD)

- 1 sztuka

Uwaga - dopuszcza się odpowiednik lub model lepszy od wskazanego.

Rejestrator musi współpracować z urządzeniem z pozycji 1, 2 i 4 oraz oprogramowaniem z pozycji 3.

- Moduł nawigacji 1 sztuka

Moduł nawigacji (niskie opóźnienia) z funkcjonalnością ADAS i Motion Pack – składający się z:

- pojedynczej anteny o niskim opóźnieniu z wbudowanym IMU.

- wejścia prędkości koła do ciągłego pomiaru w przypadku awarii GNSS.

- dedykowanego złącza dla dodatkowego zewnętrznego sytemu IMU.

- konfigurowalnego łącze CAN do integracji z istniejącym sprzętem do rejestrowania danych.

- układu do pomiar odchylenia, kąt nachylenia i przechyłu, wykrywanie poprzeczne/podłużne G,

- funkcji pomiaru czasu okrążenia.

- 1x wyjścia cyfrowe, wejście cyfrowe, 2x CAN i 2x porty szeregowe.

- zasilania od 5 do 30 V prądu stałego

- odłączanego kabel RG-174 SMA-SMA – min. 4m

Podczas odbioru Zamawiający wymaga przedstawienia świadectwa wzorcowania wykonanego przez Akredytowane Laboratorium.

- Szkolenie z obsługi sprzętu pomiarowego  i konfiguracji urządzenia pomiarowego

Szkolenie w siedzibie Zamawiającego, min. 16 godzin, szkolenie odbędzie się w terminie do 2 tygodni od uruchomienia systemów.

- system pomiaru naprężeń na koła pomiarowym wraz z telemetrycznym systemem przesyłu danych

  - Telemetryczny system pomiarowy

System spełniający wymagania:

- liczba kanałów 6 x 8 (48), digitalizacja wewnątrz rotora, technika PCM, rozdzielczość 16 bitów, specjalny dla środowiska taff Transmisja bezprzewodowa 600..2000 MHz, z usterką depresja (CRC), odporność na temperaturę do 125°C do dynamicznej akwizycji odkształceń

Telemetryczny system odkształceń na kole jezdnym z bezstykową transmisją bezprzewodowa w zakresie 600÷2000 MHz wartości pomiarowych poprzez interfejs cyfrowy.

  - Odbiornik wielokanałowy 1 sztuka

Odbiornik spełniający wymagania:

- 48 kanały pomiarowe

- zasilanie: 90÷270 V AC, 50/60 Hz

- temperaturowy zakres pracy  10..+70°

- stopień ochrony: IP20

Zasilanie systemu rotora

- pełna technologia cyfrowa, PCM-Technic,

- Moc zasilania anteny RF 40 W, regulowana

- Częstotliwość zasilania (MHz): 3,39

Odbiór sygnału danych

- Typ indukcyjny, ze zintegrowanym CRC Check (tłumienie awarii transmisji)

- Szybkość transmisji danych 1058

- Maks. całkowita szybkość transmisji danych: 13,6 MBit

- Rozdzielczość: 16 bitów

Cyfrowe wyjście danych

- Interfejs CAN do zdalnej konfiguracji/akwizycji danych do 1 Mbit ze zintegrowanym Buforem Danych,

  - Interfejs komunikacyjny USB

Odbiornik spełniający wymagania:

- akwizycja danych przy niskiej prędkości/ RMC

- zintegrowany z odbiornikiem,

- maks. Szybkość transmisji danych 1 MBit dla bezpośredniego połączenia z komputerem

- dla systemu do max 64  kanałów pomiarowych

- Częstotliwość zasilania (MHz): 3,39

- Łączna liczba kanałów: 48

- Złącze USB

- 1 sztuka

  - Oprogramowanie (1 licencja)

Oprogramowanie spełniające wymagania:

- Monitorowanie w czasie rzeczywistym kanałów sygnałowych i kanałów serwisowych

- Monitorowanie w czasie rzeczywistym temperatury modułu

- Monitorowanie w czasie rzeczywistym napięcia zasilania modułu

- Funkcja zakresu dla wielu kanałów

- Funkcja automatycznego zerowania

- Regulacja wzmocnienia z wysoką rozdzielczością 16 bitów

- Regulacja pasma sygnału

- Wybór typu czujnika (pełny/połówka/ćwiartka mostka, PT100, napięciowy)

- Konfiguracja pobierania/przesyłania i przechowywania

- Połączenie mostkowe WŁ./WYŁ

- Zdalny włączenie bocznika kalibracyjnego

  - Wielokanałowy wzmacniacz sygnałowy do bezstykowej transmisji (Master) 1 sztuka

Wzmacniacz spełniający wymagania:

- 8 kanałów pomiarowych

- Funkcja sterująca dla dodatkowych modułów wzmacniaczy - funkcja master

- Obudowa wykonana z Aluminium

- Wyprowadzone złącze do połączenia w postaci terminali (gold pin )

- Zakres temperatur: -25+125 0C

- maks. Przyspieszenie/prędkość: 3000 obr./min.

- Stopień ochrony: IP20

Specyfikacja wejścia pomiarowego:

- Możliwość podłączenia tensometru lub sygnału napięciowego (programowalna zdalnie konfiguracja wejścia )

- Zintegrowany wzmacniacz

- Rezystancja tensometru 350 (120..1000) omów

- Dokładność: 0,01 %/°C

- Stałe zasilanie mostka 3,3 V

Transmisja sygnału:

- Indukcyjny ze zintegrowanym CRC Check (tłumienie awarii transmisji)

- maks. Szybkość transmisji danych 13,56 MBit

Przetwarzanie sygnałów:

- Oddzielne konwertery A/D (analogowo-cyfrowe) dla każdego kanału o rozdzielczość 16 bitów

- Przetwarzanie cyfrowe sygnału synchroniczne z wyrównaniem czasowym dla wszystkich kanałów

- Wartość wzajemnego oddziaływania kanałów (crosstalk) < 0,01 %

- Częstotliwość próbkowania kanału ok. (1/s): 620

- Szybkość transmisji danych 365,2722 kBit

- maks. całkowita szybkość transmisji danych 13,56 Mbit

- Maksymalna szerokość pasma sygnału: 0,539 kHz (-3dB)

Funkcja zdalnego ustawienia wzmacniacza

- Płynna regulacja zakresu wejściowego w zakresie 0,1-8 mV/V z 16-bitową rozdzielczością i funkcją autozerowania

- Zmiana polaryzacji każdego sygnału tensometru

- Funkcja włącznika/wyłącznika zasilania mostka

- Zasilanie DC lub indukcyjne częstotliwością 3,39 MHz,

Funkcje monitorowania stanu wzmacniacza :

- akwizycja online temperatury każdego kanału wirnika

- akwizycja online napięcia zasilania każdego modułu wzmacniacza części wirującej

  - Wielokanałowy wzmacniacz sygnałowy do bezstykowej transmisji (slave) – 5 sztuk

Wzmacniacz spełniający wymagania:

- 8 kanałów pomiarowych

- Funkcja przekazywania sygnałów dla modułu głównego wzmacniacza – funkcja slave

- Obudowa wykonana z Aluminium

- Wyprowadzone złącze do połączenia w postaci terminali (gold pin )

- Zakres temperatur: -25+125 0C

- maks. Przyspieszenie/prędkość: 3000 obr./min.

- Stopień ochrony: IP20

Specyfikacja wejścia pomiarowego:

- Możliwość podłączenia tensometru lub sygnału napięciowego (programowalna zdalnie konfiguracja wejścia )

- Zintegrowany wzmacniacz

- Rezystancja tensometru 350 (120..1000) omów

- Dokładność: 0,01 %/°C

- Stałe zasilanie mostka 3,3 V

Transmisja sygnału:

- Indukcyjny ze zintegrowanym CRC Check (tłumienie awarii transmisji)

- maks. Szybkość transmisji danych 13,56 MBit

Przetwarzanie sygnałów:

- Oddzielne konwertery A/D (analogowo-cyfrowe) dla każdego kanału o rozdzielczość 16 bitów

- Przetwarzanie cyfrowe sygnału synchroniczne z wyrównaniem czasowym dla wszystkich kanałów

- Wartość wzajemnego oddziaływania kanałów (crosstalk) < 0,01 %

- Częstotliwość próbkowania kanału ok. (1/s): 620

- Szybkość transmisji danych 365,2722 kBit

- maks. całkowita szybkość transmisji danych 13,56 Mbit

- Maksymalna szerokość pasma sygnału: 0,539 kHz (-3dB)

Funkcja zdalnego ustawienia wzmacniacza

- Płynna regulacja zakresu wejściowego w zakresie 0,1-8 mV/V z 16-bitową rozdzielczością i funkcją autozerowania

- Zmiana polaryzacji każdego sygnału tensometru

- Funkcja włącznika/wyłącznika zasilania mostka

- Zasilanie DC lub indukcyjne częstotliwością 3,39 MHz,

Funkcje monitorowania stanu wzmacniacza :

- akwizycja online temperatury każdego kanału wirnika

- akwizycja online napięcia zasilania każdego modułu wzmacniacza części wirującej

  - Antena odbiorcza (statora) do bezstykowej transmisji 1 sztuka

Antena odbiorcza 9c dla dużej średnicy wału; Telemetria RMC dla

systemy wielokanałowe spełniająca wymagania:

- wymiary  wysokość: 60 mm, głębokość 50 mm, szerokość 40 mm,

- oddzielna transmisja danych z dodatkowa szybka transmisja 13,56 Mbit

- oddzielna linia danych oraz złącze ze standardowym kablem antenowym

- Moc anteny RF <= 40 W,

- kabel antenowy do transmisji danych typu RG142, podwójnie ekranowany o długości 4 m ze złączem BNC (żeńskie),

- przewód antenowy zasilający typu RG316 o długości 4m,

- cyfrowa transmisja danych,

- Złącze PCM-technic BNC (żeńskie),

- zakres temperatur -25..+125°C

  - Antena nadawcza (wirnika) do bezstykowej transmisji  1 sztuka

Antena spełniająca wymagania:

- Materiał anteny wirnika PA6

- Średnica anteny do montażu na wale: 100 mm

- Antena składająca się z części do szybkiego montażu poprzez złącze gwintowane,

- Zapewnia współpracę z wielokanałowym wzmacniaczem sygnałowym do bezstykowej transmisji

- Materiał izolacyjny: Novotex,

- Zintegrowana pętla indukcyjna o średnicy : 8 mm,

- Maks. Prędkość 1000 obr./min

- Zasilanie indukcyjne częstotliwością 3,39 MHz 3,39 MHz

- Zakres temperatur -25..+125°C

- Oddzielna transmisja danych z transmisją UHF

- Zakres częstotliwości 0,6 ..2,4 MHz,

  - Uruchomienie i instalacja systemu bezkontaktowego pomiaru odkształceń

- wsparcie technika podczas uruchamiania systemu

- szkolenie z obsługi systemu dla pracowników Zamawiająćego (5 osób), trwające min. 16 godzin roboczych

- szkolenie przeprowadzone w ciągu 2 tygodni od uruchomienia systemu

III. Zestaw tensometrów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

- dokumentacja techniczna tensometrów elektrooporowych

- Parametry techniczne i cechy konstrukcyjne łańcucha tensometrów elektrooporowych 2mm:

- Tensometry foliowe elektrooporowe,

- 10 drabinek pomiarowych oraz 1 drabinka kompensacji temperaturowej  (tensometry liniowe),

- drabinki pomiarowe ułożone przemienienie wzdłuż i prostopadle (w sumie 5 tensometrów wzdłuż i 5 prostopadle ) tworzące jeden pasek do przyklejenia

- oporność 120 Ω,

- Wymiary drabinki pomiarowej pojedynczego tensometru dł. 1,2mm szer. 1,3mm

- Odległość miedzy osiami tensometrów 2 mm

- Wymiary zewnętrzne pojedynczego zestawu 10 tensometrów dł. 24,5mm szer. 9,2mm.

- Współczynnik kompensacji temperaturowej dla stali ferrytycznej α = 10,8 · 10-6/K,

- Nośnik i pokrycie tensometru zbudowane z poliamidu,

- Drabinka pomiarowa tensometrów zbudowana z konstantanu,

- 21 sztuk

- Parametry techniczne i cechy konstrukcyjne łańcucha tensometrów elektrooporowych 4mm:

- Tensometry foliowe elektrooporowe,

- 10 drabinek pomiarowych oraz 1 drabinka kompensacji temperaturowej  (tensometry liniowe),

- drabinki pomiarowe ułożone przemienienie wzdłuż i prostopadle (w sumie 5 tensometrów wzdłuż i 5 prostopadle) tworzące jeden pasek do przyklejenia

- oporność 120 Ω,

- Wymiary drabinki pomiarowej pojedynczego tensometru dł. 3mm szer. 3mm

- Odległość miedzy osiami tensometrów 4 mm

- Wymiary zewnętrzne pojedynczego zestawu 10 tensometrów dł. 44,5mm szer. 11,5mm.

- Współczynnik kompensacji temperaturowej dla stali ferrytycznej α = 10,8 · 10-6/K,

- Nośnik i pokrycie tensometru zbudowane z poliamidu,

- Drabinka pomiarowa tensometrów zbudowana z konstantanu,

- 20 sztuk

- Parametry techniczne i cechy chemiczne kleju:

- Skład metakrylan, 2-cyjanoakrylan metylu oraz 2-cyjanoakrylan etylu,

- jednoskładnikowy, szybkowiążący klej do tensometrów,

- w zestawie znajduje się folia teflonowa,

- pojemność 10ml,

- 4 sztuki

- Lakier do zabezpieczania tensometrów w spray

- pojemność 200ml, 2 sztuki

- Taśma ochronna do zabezpieczania tensometrów

- Podstawa: Taśma butylowa + Aluminium/PET

- Grubość: 0,60 mm

- Wydłużenie przy zerwaniu: 20%

- Temperatura nakładania: od +5°C do +40°C

- Odporność termiczna: od -40°C do +120°C

- Rolka 100mm x 10mb

- 2 szt.

- Pola lutownicze wykonane z miedzi niklowanej,

- Wymiary pola lutowniczego 3dł. szer. 1mm,

- Wymiary pomiędzy polami lutowniczymi 2mm,

- Wymiary zewnętrzne listwy pól lutowniczych dł. 21mm szer. 6mm,

- Nośnik zbudowane z poliamidu.

- Pola lutownicze wykonane z miedzi niklowanej,

- Zawartość w opakowaniu: 125 par

- 4 opak.

- Powłoka silikonowa do zabezpieczania tensometrów

- Jednoskładnikowa przezroczysta guma silikonowa;

- Bezrozpuszczalnikowa;

- Zakres odporności na temperaturę:

- -70 ° C do +250 ° C

- Zawartość opakowania: tuba 85g

- 2 opak.

- Specyfikacja dla czujników zakresu 50KN

- Czułość o zakresie 2mV/V

- Mocowanie na gwinty wewnętrzne M10

- Ilość otworów montażowych 8 x 45°

- Zakres tolerancji czułości +/- 0,2%

- Maksymalne przeciążenie 150%

- Wartość siły bocznej 80% zakresu pomiarowego

- Wartość niszcząca 300 % zakresu

- Klasa szczelności IP65

- Przewód długości minimum 3 m

- Obudowa hermetyczna wykonana ze stali nierdzewnej

- Nieliniowość w zakresie 0,2%

- Ugięcie czujnika do 0,1mm

- Dostarczany z protokołem sprawdzenia fabrycznego;

- 1 szt.

- Moduł interfejsu komunikacyjnego CAN

- Interfejs komputerowy CAN-Bus dla odbiornika telemetrii

- maks. Szybkość transmisji (łącznie) 1 Mbit

- regulowany identyfikator CAN, format CAN 11 lub 29 bitów

- regulowana częstotliwość próbkowania/dzielnik częstotliwości próbkowania

- zintegrowany z odbiornikiem

- w razie potrzeby zmienić na większą obudowę innego typu

- z dodatkową kartą logiczną do podziału danych

- 1 szt.

- Asysta techniczna i konfiguracja łańcuchów pomiarowych na osi napędowej

- Techniki diagnozowania

- Konfiguracja urządzenia pomiarowego

- wsparcie przez 16 godzin roboczych udzielone przez Wykonawcę Zamawiającemu

11. Przetwornik tensometryczny do pomiaru siły ściskającej.

- Dynamometr do pomiaru siły ściskającej w zakresie od 50 do 100kN,

- Obudowa dynamometru powinna posiadać kołnierz mocujący z otworami,

- Technologia wykonania pełny mostek tensometryczny,

- Klasa dokładności w zakresie od 0.1 do 0.3

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.