Załącznik 2A do SWZ

| Tabela A - drukarki monochromatyczne A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  |  | Nazwa parametru |  | Opis minimalnych wymagań |  |  |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Technologia druku |  | Monochromatyczny druk laserowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Szybkość druku A4 |  | Minimum 47 stron/minutę |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Miesięczne obciążenie |  | Minimum 80 000 stron |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Pamięć RAM |  | Minimum 256 MB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Język wydruku |  | PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Rozdzielczość wydruku |  | Minimum 1200 x 1200 dpi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Dupleks |  | Automatyczny druk dwustronny z każdego podajnika szufladowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Gramatura papieru |  | Obsługa papieru minimum 60 - 200 g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Podajniki papieru (kaseta) |  | Minimum 250 arkuszy, wymagany format A4 i A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Uniwersalny podajnik papieru |  | Minimum 100 arkuszy, wymagane wszystkie formaty z punktu 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Pojemność odbiorcza (taca) |  | Minimum 150 arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Typy plików |  | TIFF, JPEG, PNG, PDF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Obsługiwane formaty papieru |  | A4, A5, recepty (Koperta DL, Koperta 9), brak konieczności ręcznego potwierdzenia wydruku w przypadku niezgodności rozmiaru papieru w podajniku uniwersalnym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Interfejsy |  | Ethernet 10/100/1000 Mb/s, USB 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Wsparcie systemów operacyjnych |  | Windows 10 x32/x64, Windows 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Wyświetlacz |  | Panel operatora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Zasilanie |  | 220-240 V, 50/60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela A.1. - asortymentowo- -cenowa dotycząca drukarek opisanych w Tabeli A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp | Przedmiot zamówienia |  | Jednostkowa cena netto wynajmu 1 sztuki drukarki za 1 miesiąc (w zł) |  | Cena netto wynajmu 180 drukarek (maksymalnej liczby drukarek) za 1 miesiąc (w zł) | Cena netto wydruku jednej strony( w zl) | Wartość netto łącznej liczby wydruków w maksymalnie stron 8.000.000 w okresie 48 miesięcy |  | Wartość netto przedmiotu zamówienia w okresie 48 miesięcy (w zł) | Stawka Vat% | Wartość brutto (w zł) |  |
|  | A | B |  | C |  | D=180 x C | E | F=E x 8 000 000 |  | G=48 x D+F | H | I=G x 1,23 |  |
|  | 1 | Najem drukarek A4 mono oraz wydruki |  |  |  |  |  |  |  |  | 23% |  |  |

Minimalna liczba stron wydruków  - 4.000.000 sztuk

Minimalna liczba wynajmowanych drukarek monochromatycznych A4 -157 sztuk

Model drukarki/Producent ………………………………………(WYPEŁNIĆ)

(Zamawiający wymaga  najmu drukarek  monochromatycznych  A4– tego samego modelu od jednego producenta)

| Tabela B – kasety kompatybilne z oferowanymi drukarkami monochromatycznymi opisanymi w Tabeli A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa parametru |  | Opis minimalnych wymagań |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Format papieru |  | A4 i A5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Pojemność |  | Minimum 250 arkuszy |  |  |  |  |  |  |
| Tabela B.1. - asortymentowo- -cenowa dotycząca kaset opisanych w Tabeli B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot zamówienia |  | Jednostkowa cena netto najmu 1 sztuki kasety |  | Cena netto wynajmu 30 kaset (maksymalnej liczby kaset) w zł | Wartość netto przedmiotu zamówienia w okresie 48 miesięcy (w zł) |  | Stawka Vat% | Wartość brutto (w zł) |  |
| A | B |  | C |  | D=40 x C | E=48 x D |  | F | G=E x 1,23 |  |
| 1 | Najem kaset do drukarki |  |  |  |  |  |  | 23% |  |  |

Minimalna liczba kaset – 25 sztuk

| Tabela C urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  |  | Nazwa parametru |  | Opis minimalnych wymagań |  |  |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę |  |  |  |
| 1 |  |  | Technologia druku |  | Monochromatyczny druk laserowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Szybkość druku A4 |  | Minimum 47 stron/minutę |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Miesięczne obciążenie |  | Minimum 80 000 stron |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Pamięć RAM |  | Minimum 512 MB |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Język wydruku |  | PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Rozdzielczość wydruku |  | Minimum 1200 x 1200 dpi |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Dupleks |  | Automatyczny druk dwustronny z każdego podajnika szufladowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Gramatura papieru |  | Obsługa papieru minimum 60 - 200 g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Podajniki papieru (kaseta) |  | Minimum 250 arkuszy, wymagany format A4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Uniwersalny podajnik papieru |  | Minimum 100 arkuszy, wymagane wszystkie formaty z punktu 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Pojemność odbiorcza |  | Minimum 150 arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Szybkość skanowania |  | Minimum 50 stron/minutę w duplexie |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Rodzaj modułu skanera |  | Kolorowy dwustronny, jednoprzebiegowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Rozdzielczość skanowania |  | Minimum 1200 x 1200 dpi |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Tryby skanowania |  | Scan-to-USB, Scan-to-Mail, Skan-to-SMB, Scan-to-FTP. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Typy plików |  | TIFF, JPEG, PNG, PDF |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Obsługiwane formaty papieru |  | A4, A5, recepty (Koperta DL, Koperta 9), brak konieczności ręcznego potwierdzenia wydruku w przypadku niezgodności rozmiaru papieru w podajniku uniwersalnym |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Interfejsy |  | Ethernet 10/100/1000 Mb/s, USB 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Wsparcie systemów operacyjnych |  | Windows 10 x32/x64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Wyświetlacz (panel dotykowy) |  | Panel wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Zasilanie |  | 220-240 V, 50/60 Hz, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela C.1. asortymentowo- -cenowa dotycząca drukarek opisanych w Tabeli C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp | Przedmiot zamówienia |  | Jednostkowa cena netto wynajmu 1 sztuki urządzenia za 1 miesiąc (w zł) |  | Cena netto wynajmu 16 urządzeń (maksymalnej liczby urządzeń) za 1 miesiąc (w zł) | Cena netto wydruku jednej strony( w zl) | Wartość netto łącznej liczby wydruków w maksymalnie stron 1.500.000 w okresie 48 miesięcy |  | Wartość netto przedmiotu zamówienia w okresie 48 miesięcy (w zł) | Stawka Vat% | Wartość brutto (w zł) |
|  | A | B |  | C |  | D=16 x C | E | F=E x 1 500 000 |  | G=48 x D+F | H | I=G x 1,23 |
|  | 1 | Najem urządzeń monochromatycznych A4 oraz wydruki |  |  |  |  |  |  |  |  | 23% |  |

Minimalna liczba stron wydruków  - 700.000 sztuk

Minimalna liczba wynajmowanych urządzeń monochromatycznych A4 -15 sztuk

Model urządzenia/Producent ………………………………….(WYPEŁNIĆ)

(Zamawiający wymaga  najmu urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych  A4 – tego samego modelu od jednego producenta)

Tabela D

| Lp. | PODSUMOWANIE OFERTY | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | TABELA A.1 | .....................zł |
| 2 | TABELA B.1. | ......................zł |
| 3 | TABELA C.1. | ....................zł |
|  | RAZEM – Cena oferty | …..........................................................zł |

Stan sprzętu :

- nowy nieużywany wyprodukowane nie wcześniej niż 2023 r.*

- używane wyprodukowane nie wcześniej niż 2022 r.*

[Uwaga: Nie dopuszcza się sprzętu używanego  wyprodukowanego przed 2022 rokiem, ani sprzętu nowego nieużywanego wyprodukowanego przed 2023 r.]

Oferowany ”Termin napraw ………….dni robocze

Oferowany „Termin dostawy sprzętu”: ……………… dni roboczych

*-niepotrzebne skreślić

Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym  podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy