Załącznik nr 1 do umowy nr … /TI/2021

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń, dostawa i konfiguracja sprzętu łączności cyfrowo-analogowej.

Zadanie 1.

|  |  | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |  |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany System Dyspozytorski | Radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie standardowe | szt. | 4 | kpl. | 1 |  |  |
|  |  | Zdalne sterowanie | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | moduł RACK | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Konsola wraz z oprogramowaniem | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Pulpit USB z mikrofonem dynamicznym | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Pulpit IP | szt. | 6 |  |  |  |  |

Zadanie 2.

|  | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przemiennik VHF 136-174MHz, 1-50W | szt. | 5 |  |  |
|  | Filtr dupleksowy | szt. | 5 |  |  |
| 2 | Radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie standardowe | szt. | 30 |  |  |
|  | Radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie rozłączne | szt. | 6 |  |  |
|  | Radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie biurkowe | szt. | 5 |  |  |
|  | Radiotelefon nasobny VHF zestaw 1 | szt. | 15 |  |  |
|  | Radiotelefon nasobny VHF zestaw 2 | szt. | 20 |  |  |
|  | Ładowarka 6-pozycyjna | szt. | 4 |  |  |
|  | Zasilacz biurkowy DC12V z akumulatorem | szt. | 5 |  |  |

Zadanie 3.

|  |  | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |  |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany System Dyspozytorski | Radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie biurkowe | szt. | 2 | kpl. | 1 |  |  |
|  |  | Zdalne sterowanie | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | moduł RACK | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Konsola wraz z oprogramowaniem | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Pulpit USB z mikrofonem dynamicznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Pulpit IP | szt. | 2 |  |  |  |  |

Zadanie 4.

|  | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przemiennik VHF 136-174MHz, 1-50W | szt. | 2 |  |  |
|  | Filtr dupleksowy | szt. | 2 |  |  |
| 2 | Radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie rozłączne | szt. | 17 |  |  |
|  | Radiotelefon nasobny VHF zestaw 1 | szt. | 10 |  |  |

Zadanie 5.

|  |  | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |  |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany System Dyspozytorski | Radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie biurkowe | szt. | 1 | kpl. | 1 |  |  |
|  |  | Zdalne sterowanie | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | moduł RACK | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Konsola wraz z oprogramowaniem | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Pulpit USB z mikrofonem dynamicznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Pulpit IP | szt. | 2 |  |  |  |  |

Zadanie 6.

|  |  | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |  |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany System Dyspozytorski | Radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie biurkowe | szt. | 1 | kpl. | 1 |  |  |
|  |  | Zdalne sterowanie | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | moduł RACK | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Konsola wraz z oprogramowaniem | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Pulpit USB z mikrofonem dynamicznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Pulpit IP | szt. | 2 |  |  |  |  |

Zadanie 7.

|  |  | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |  |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany System Dyspozytorski | Radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie standardowe | szt. | 1 | kpl. | 1 |  |  |
|  |  | Zdalne sterowanie | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | moduł RACK | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Zdalne sterowanie radiotelefonem 1 parą | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Pulpit dodatkowy do zdalnego sterowania radiotelefonem (sterowany 1 parą) | szt. | 2 |  |  |  |  |

Zadanie 8.

|  | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przemiennik VHF 136-174MHz, 1-50W | szt. | 1 |  |  |
|  | Filtr dupleksowy | szt. | 1 |  |  |
|  | Radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie rozłączne | szt. | 2 |  |  |
|  | Radiotelefon nasobny VHF zestaw 1 | szt. | 12 |  |  |
|  | Ładowarka 6-pozycyjna | szt. | 2 |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu poprzez dostawę urządzeń łączności radiowej wraz z akcesoriami dopuszczonymi do współpracy z radiotelefonami i niezbędnym oprogramowaniem w celu rozbudowy istniejącego systemu.

I       Ogólne uwarunkowania.

Obecnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu użytkowany jest cyfrowy system łączności zbudowany na przemiennikach DR3000, SLR5500 tworzących rozległą sieć łączności. Wykorzystywany system MOTOTRBO z cyfrową funkcją IP Site Connect umożliwia użytkownikom prowadzenie korespondencji z miejsc oddalonych od siebie. Dostarczone przez Wykonawcę  urządzenie (tj. przemiennik) w przyszłości zostaną wpięte do istniejącej sieci radiowej  IP Site Connect rozszerzając obszar jej radiowego zasięgu. Wykonawca zapewni w formie oświadczenia pełną kompatybilność dostarczanych urządzeń z pracującym już systemem. Zamawiający wymaga również zestrojenia dostarczanych filtrów dupleksowych przez Wykonawcę w cenie dostawy zamówienia. Zakres częstotliwości pracy Zamawiający poda w momencie otrzymania ich z Komendy Głównej Policji. Termin strojenia filtrów jest niezależny od terminu odbioru zamówienia i może nastąpić po odbiorze produktu.

W obecnym czasie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu użytkowany jest system Konsol  Dyspozytorskich  Firmy TRX  wymagane urządzenia powinny być kompatybilne i pozwolić na integrację radiotelefonów z systemem dyspozytorskim oraz umożliwić zdalną obsługę radiotelefonu z konsoli.

1. System Dyspozytorski bazujący na technologii IP.

| Lp. | System Dyspozytorski wymagany przez zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Konsola dyspozytorska 1 komplet (konsola) - urządzenie składające się z komputera panelowego typu All-In-One lub dedykowanego urządzenia Wykonawcy w jednej obudowie, z monitorem o przekątnej ekranu min. 20” z wbudowaną funkcją dotykową wraz z opisanymi poniżej urządzeniami peryferyjnymi, umożliwiającymi nadawanie i odbiór korespondencji radiowo– telefonicznej, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem wykonawcy służącym do administrowania i obsługi pracy dyspozytora poprzez korzystanie z funkcji dotyku w zakresie komunikacji radiowo-telefonicznej. |
| 1.1 | Cechy konsoli dyspozytorskiej. |
| 1.2 | Nadawanie i odsłuch na dowolnym przypisanym do użytkownika radiotelefonie, podgląd wyświetlacza, a także dostęp do wszystkich przycisków fizycznych radiotelefonu, naciskania i przytrzymywania, możliwy jest też odsłuch rozmów innych operatorów prowadzących rozmowę na tym samym urządzeniu. |
| 1.3 | Obsługę radiotelefonów z pełną wizualizacją wyświetlaczy, wciskania przycisków funkcyjnych nadawania i odbioru. |
| 1.4 | Pracę wybranych radiotelefonów w trybie tzw. Votingu – wybór stacji bazowej odbierającej najlepszy poziom sygnału. |
| 1.5 | Odsłuch nagrań rozmów z rejestratora TRX KSRC |
| 1.6 | Możliwość łączenia radiotelefonów w grupy Crossband, czy konferencji radiotelefonu z telefonem. |
| 1.7 | Możliwość realizacji połączenia do sterownika SGM5ES poprzez serwer RoIP uruchomiony na Serwerze Konfiguracyjnym |
| 1.8 | Możliwość nagrywania radiotelefonów na rejestratorze TRX KSRC |
| 1.9 | Konfiguracja systemu dostępna zdalnie z poziomu strony WWW. |
| 1.10 | Szybki odsłuch korespondencji radiowej i telefonicznej. |
| 1.11 | Natychmiastową komunikację typu intercom pomiędzy użytkownikami Konsol Dyspozytorskich |
| 1.12 | Dowolne tworzenie zestawów urządzeń dźwiękowych (np. głośnik wbudowany w monitor AIO i mikrofon z USB) oraz indywidualne przypisanie ich do modułów radiotelefonów/telefonów/intercomu. |
| 1.13 | Lokalizację i wizualizację radiotelefonów i terminali GSM na mapie. Zarządzanie nimi, sprawdzenie dostępności, zmianę interwału raportowania pozycji. Moduł mapowy w trybie offline |
| 1.14 | Możliwość podłączenia bramki SMS i obsługi jej z Konsoli Dyspozytorskiej. |
| 1.15 | Stabilność działania systemu, praca ciągła |
| 1.16 | Współpraca i integracja z istniejącym systemem dyspozytorskim TRX opartym o SGM5ES |

2. Moduł radiokomunikacyjny/interfejs radiowy (moduł) – interfejs umożliwiający sterowanie radiotelefonem bazowym w technologii IP.

| Lp. | Interfejs umożliwiający sterowanie radiotelefonem bazowym w technologii IP. |
| --- | --- |
| 1 | Cechy modułu radiokomunikacyjnego. |
| 1.1 | 1 kompletny moduł umożliwiający sterowanie radiotelefonem bazowym w technologii IP. Instalacja sprzętu w szafie RACK zapewniająca dobrą organizację sprzętu i porządek. Możliwość zamontowania zdalnego sterowania wraz z radiotelefonem i zasilaczem zamkniętym w obudowie i przystosowany do montażu w szafie typu Rack. |
| 1.2 | Interfejs radiowy (moduł) umożliwiający przeniesienie na duże odległości funkcji radiotelefonu. Zapewniający pełne odwzorowanie wyświetlacza oraz przeniesienie funkcji przycisków i audio wykorzystujący technologię IP. Możliwość pracy jako przekaźnik informacji lub kontroler innych urządzeń. Powinien posiadać funkcję współużytkowania jednego radiotelefonu przez wielu użytkowników z wielu urządzeń. Wyposażony w odporną na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne obudowie, gwarantującą dobrą izolację i ochronę podzespołów elektronicznych. |
| 2 | Minimalne parametry techniczne interfejsu radiowego (modułu). |
| 2.1 | Zasilanie – 12VDC |
| 2.2 | Przepustowość IP (bez kompresji – na jednego użytkownika) >100kb/s |
| 2.3 | Przepustowość IP (z kompresją – na jednego użytkownika) >64kb/s |
| 2.4 | Pobór mocy ~2.3W |
| 2.5 | Złącza: LAN, USB, DB25, zasilania |
| 3 | Wymagania uzupełniające. |
| 3.1 | Obsługa radiotelefonów / przemienników: Motorola DM4600 / DM4601 / DM4600e / DM4601e Motorola DM3600 / DM3601 Motorola GM360 Motorola MTM5400 Hytera MD655 / MD655g Hytera MD785 / MD785g Hytera MT680 / MT680 Plus Hytera RD625 (przemiennik) Ericsson EDACS Orion Harris 7100 Icom F5062 |
| 3.2 | Obudowa z zasilaczem do radiotelefonu z wyprowadzonymi złączami takimi jak: - Zaciski akumulatora 12VDC - Złącze RJ45 – Ethernet - Zasilanie 230VAC - Złącze antenowe typu N Dodatkowo w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia w obudowie powinien znajdować się wentylator oraz łatwo odstępny przycisk resetu urządzenia. Urządzenie powinno być przystosowane do montażu w szafie RACK. |

3. Pulpit USB współpracujący z konsolą dyspozytorską.

| Lp. | # Pulpit USB współpracujący z konsolą dyspozytorską |
| --- | --- |
| 1 | Kompletny Pulpit dyspozytorski podłączony do komputera przez port USB. Posiadający mikrofon dynamiczny i min.8 programowalnych przycisków współpracujących z Konsolą Dyspozytorską i oprogramowaniem. |
| 2 | Cechy Pulpitu USB |
| 2.1 | Urządzenie powinno posiadać wbudowany głośnik i mikrofon. Dodatkowo zastosowany powinien być nożny włącznik PTT, mikrofon zewnętrzny z wkładką dynamiczną. Wbudowane min. 8 przycisków umożliwiających nadawanie w wybranej strefie i kanale. Podłączenie mikrofonu dodatkowego powinno dawać możliwość zaprogramowania dodatkowych przycisków nadawania oraz funkcję podłączenia włącznika nożnego. |
| 3 | Wymagania uzupełniające |
| 3.1 | - Zasilanie: 5VDC (USB) - Ilość przycisków: 8 - Pobór prądu: <0.5A - Złącza: - USB – komunikacja z komputerem / Konsolą Dyspozytorską - RJ48 – złącze mikrofonu dodatkowego w standardzie - Jack 6,3 mm – złącze mikrofonu dynamicznego - RJ11 – wyjście analogowe do rejestratora |

4. Pulpit sterowany po IP współpracujący z modułem radiokomunikacyjny (interfejsem)

| Lp. | # Pulpit IP współpracujący z modułem radiokomunikacyjny (interfejsem) |
| --- | --- |
| 1 | Kompletny Pulpit IP komunikujący się po sieci IP ze zdalnym sterowaniem (modułem radiokomunikacyjnym). Pulpit powinien umożliwiać obsługę bez użycia komputera. Pulpit IP powinien zapewnić najlepszą jakość dźwięku w komunikacji cyfrowej i analogowej. Powinien działać równolegle z oprogramowaniem i Konsolami Dyspozytorskimi oraz współpracować z jednym radiotelefonem obsługiwanym przez moduł radiokomunikacyjny. |
| 2 | Cechy Pulpitu IP |
| 2.1 | Urządzenie powinno posiadać wbudowany głośnik i mikrofon. Dodatkowo zastosowany powinien być nożny włącznik PTT, mikrofon zewnętrzny z wkładką dynamiczną. Wbudowane przyciski umożliwiających nadawanie w danej strefie i kanale. Dodatkowo wyposażony w gniazdo mikrofonu dodatkowego lub specjalnie przygotowanego zestawu słuchawkowego. Konfiguracja urządzenia odbywa się przez interfejs WWW a urządzenie działa z wykorzystaniem infrastruktury sieci LAN. |
| 3 | Wymagania uzupełniające |
| 3.1 | - Zasilanie: 12VDC - Ilość przycisków: 4 - Ilość obsługiwanych radiotelefonów: 1 - Pobór prądu: <2A - Złącza: - RJ45 – złącze Ethernet - RJ48 – mikrofon zewnętrzny w standardzie Motorola - Jack 6,3 mm – złącze mikrofonu dynamicznego - RJ11 – złącze analogowe rejestratora |

Stacja przewoźna o następujących parametrach:

5.Radiotelefon przewoźny VHF w ukompletowaniu standardowym

| Lp. | Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu standardowym wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1.1 | Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (tier II, Linked Capacity Plus) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks. |
| 1.2 | Moduł BLUETOOTH (zewnętrzny lub wewnętrzny) |
| 1.3 | Możliwość zaprogramowania min. 1000 kanałów z możliwością podziału na strefy |
| 1.4 | Czytelny wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym |
| 1.5 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków |
| 1.6 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału |
| 1.7 | Programowe ograniczanie czasu nadawania |
| 1.8 | Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego |
| 1.9 | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych |
| 1.10 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania |
| 1.11 | Minimum 4 programowalne przyciski, zaprogramowana funkcja widoczna na wyświetlaczu. |
| 1.12 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
| 1.13 | Programowalny adres IP radiotelefonu |
| 1.14 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci - zdalny monitoring - zdalne zablokowanie radiotelefonu - zdalne odblokowanie radiotelefonu |
| 1.15 | Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym |
| 1.16 | Możliwość maskowania w trybie cyfrowym – ARC4 (40 bitów) |
| 1.17 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów |
| 1.18 | Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych |
| 1.19 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski |
| 1.20 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.21 | Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.22 | Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. |
| 1.23 | Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 1.24 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC, |
| 1.25 | Głośnik wbudowany w panel sterujący |
| 1.26 | Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym |
| 1.27 | Menu radiotelefonu w języku polskim |
| 1.28 | Możliwość pracy w systemie przemiennikowym z włączoną funkcją „Ograniczonego dostępu do systemu z kluczem RAS” |
| 1.29 | Możliwość programowania drogą radiową (OTAP) |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |
| 2.1 | Pasmo częstotliwości pracy 148÷174 MHz |
| 2.2 | Modulacja FM 12,5 kHz 11K0F3E Modulacja cyfrowa 4FSK: 12,5kHz dane: 7K60F1D & 7K60FXD, 12,5 kHz głos: 7K60F1E & 7K60FXE, |
| 2.3 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz |
| 2.4 | Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |
| 3.1 | Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym) |
| 3.2 | Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale |
| 3.3 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.4 | Stabilność częstotliwości +/- 2,0 ppm. |
| 3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) |
| 3.6 | Łączne zniekształcenia modulacji  5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 3.7 | Odstęp od zakłóceń min. 40 dB |
| 3.8 | Moc emitowana na kanałach sąsiednich  60dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.9 | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy również odbiornika |
| 3.10 | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |
| 4.1 | Czułość analogowa nie gorsza niż 0,3 V przy SINAD wynoszącym 12 dB. Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 V |
| 4.2 | Współczynnik zawartości harmonicznych  5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) |
| 4.4 | Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.5 | Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.6 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W |
| 4.7 | Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 5 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
| 5.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -300  +600C |
| 5.2 | Minimalny zakres temperatury składowania – 400  +850C |
| 5.3 | Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 |
| 5.4 | Odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2 KV |
| 6 | Wymagania uzupełniające |
| 6.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1 |
| 6.2 | Radiotelefony powinny posiadać najnowsze wersje oprogramowania i konfiguracji |
| 6.3 | Deklaracja zgodności zgodnie z pkt.6 |
| 7. | Wyposażenie radiotelefonu |
| 7.1 | Radiotelefon |
| 7.2 | Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT |
| 7.3 | Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości min. 3 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie) |
| 7.4 | Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim |
| 8. | Ukompletowanie dodatkowe (producenta radiotelefonu) |
| 8.1 | Złącze akcesoriów |
| 9. | Gwarancja 36 miesięcy |

6. Radiotelefon przewoźny VHF w ukompletowaniu rozłącznym

| Lp. | Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu rozłącznym wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1.1 | Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (tier II, Linked Capacity Plus) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks. |
| 1.2 | Moduł BLUETOOTH (zewnętrzny lub wewnętrzny) |
| 1.3 | Możliwość zaprogramowania min. 1000 kanałów z możliwością podziału na strefy |
| 1.4 | Czytelny wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym |
| 1.5 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków |
| 1.6 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału |
| 1.7 | Programowe ograniczanie czasu nadawania |
| 1.8 | Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego |
| 1.9 | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych |
| 1.10 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania |
| 1.11 | Minimum 4 programowalne przyciski, zaprogramowana funkcja widoczna na wyświetlaczu. |
| 1.12 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
| 1.13 | Programowalny adres IP radiotelefonu |
| 1.14 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci - zdalny monitoring - zdalne zablokowanie radiotelefonu - zdalne odblokowanie radiotelefonu |
| 1.15 | Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym |
| 1.16 | Możliwość maskowania w trybie cyfrowym – ARC4 (40 bitów) |
| 1.17 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów |
| 1.18 | Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych |
| 1.19 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski |
| 1.20 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.21 | Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.22 | Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. |
| 1.23 | Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 1.24 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC, |
| 1.25 | Głośnik wbudowany w panel sterujący |
| 1.26 | Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym |
| 1.27 | Menu radiotelefonu w języku polskim |
| 1.28 | Możliwość pracy w systemie przemiennikowym z włączoną funkcją „Ograniczonego dostępu do systemu z kluczem RAS” |
| 1.29 | Możliwość programowania drogą radiową (OTAP) |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |
| 2.1 | Pasmo częstotliwości pracy 148÷174 MHz |
| 2.2 | Modulacja FM 12,5 kHz 11K0F3E Modulacja cyfrowa 4FSK: 12,5kHz dane: 7K60F1D & 7K60FXD, 12,5 kHz głos: 7K60F1E & 7K60FXE, |
| 2.3 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz |
| 2.4 | Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |
| 3.1 | Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym) |
| 3.2 | Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale |
| 3.3 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.4 | Stabilność częstotliwości +/- 2,0 ppm. |
| 3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) |
| 3.6 | Łączne zniekształcenia modulacji  5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 3.7 | Odstęp od zakłóceń min. 40 dB |
| 3.8 | Moc emitowana na kanałach sąsiednich  60dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.9 | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy również odbiornika |
| 3.10 | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |
| 4.1 | Czułość analogowa nie gorsza niż 0,3 V przy SINAD wynoszącym 12 dB. Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 V |
| 4.2 | Współczynnik zawartości harmonicznych  5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) |
| 4.4 | Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.5 | Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.6 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W |
| 4.7 | Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 5 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
| 5.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -300  +600C |
| 5.2 | Minimalny zakres temperatury składowania – 400  +850C |
| 5.3 | Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 |
| 5.4 | Odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2 KV |
| 6 | Wymagania uzupełniające |
| 6.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1 |
| 6.2 | Radiotelefony powinny posiadać najnowsze wersje oprogramowania i konfiguracji |
| 6.3 | Deklaracja zgodności zgodnie z pkt.6 |
| 7 | Wyposażenie radiotelefonu |
| 7.1 | Radiotelefon |
| 7.2 | Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT |
| 7.3 | Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie) |
| 7.4 | Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim |
| 8 | Ukompletowanie dodatkowe (producenta radiotelefonu) |
| 8.1 | Mikrofon kamuflowany |
| 8.2 | Zestaw rozłączny do radiotelefonu |
| 8.3 | Kabel połączeniowy o długości 5m |
| 8.4 | Przycisk kamuflowany PTT |
| 8.5 | Złącze akcesoriów |
| 9 | Gwarancja 36 miesięcy |

7.Radiotelefon przewoźny VHF w ukompletowaniu biurkowym

| Lp. | Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu standardowym wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1.1 | Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (tier II, Linked Capacity Plus) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks. |
| 1.2 | Moduł BLUETOOTH (zewnętrzny lub wewnętrzny) |
| 1.3 | Możliwość zaprogramowania min. 1000 kanałów z możliwością podziału na strefy |
| 1.4 | Czytelny wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym |
| 1.5 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków |
| 1.6 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału |
| 1.7 | Programowe ograniczanie czasu nadawania |
| 1.8 | Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego |
| 1.9 | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych |
| 1.10 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania |
| 1.11 | Minimum 4 programowalne przyciski, zaprogramowana funkcja widoczna na wyświetlaczu. |
| 1.12 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
| 1.13 | Programowalny adres IP radiotelefonu |
| 1.14 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci - zdalny monitoring - zdalne zablokowanie radiotelefonu - zdalne odblokowanie radiotelefonu |
| 1.15 | Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym |
| 1.16 | Możliwość maskowania w trybie cyfrowym – ARC4 (40 bitów) |
| 1.17 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów |
| 1.18 | Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych |
| 1.19 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski |
| 1.20 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.21 | Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.22 | Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. |
| 1.23 | Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 1.24 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC, |
| 1.25 | Głośnik wbudowany w panel sterujący |
| 1.26 | Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym |
| 1.27 | Menu radiotelefonu w języku polskim |
| 1.28 | Możliwość pracy w systemie przemiennikowym z włączoną funkcją „Ograniczonego dostępu do systemu z kluczem RAS” |
| 1.29 | Możliwość programowania drogą radiową (OTAP) |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |
| 2.1 | Pasmo częstotliwości pracy 148÷174 MHz |
| 2.2 | Modulacja FM 12,5 kHz 11K0F3E Modulacja cyfrowa 4FSK: 12,5kHz dane: 7K60F1D & 7K60FXD, 12,5 kHz głos: 7K60F1E & 7K60FXE, |
| 2.3 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz |
| 2.4 | Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |
| 3.1 | Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym) |
| 3.2 | Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale |
| 3.3 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.4 | Stabilność częstotliwości +/- 2,0 ppm. |
| 3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) |
| 3.6 | Łączne zniekształcenia modulacji  5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 3.7 | Odstęp od zakłóceń min. 40 dB |
| 3.8 | Moc emitowana na kanałach sąsiednich  60dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.9 | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy również odbiornika |
| 3.10 | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |
| 4.1 | Czułość analogowa nie gorsza niż 0,3 V przy SINAD wynoszącym 12 dB. Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 V |
| 4.2 | Współczynnik zawartości harmonicznych  5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) |
| 4.4 | Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.5 | Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.6 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W |
| 4.7 | Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 5 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
| 5.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -300  +600C |
| 5.2 | Minimalny zakres temperatury składowania – 400  +850C |
| 5.3 | Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 |
| 5.4 | Odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2 KV |
| 6 | Wymagania uzupełniające |
| 6.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1 |
| 6.2 | Radiotelefony powinny posiadać najnowsze wersje oprogramowania i konfiguracji |
| 6.3 | Deklaracja zgodności zgodnie z pkt.6 |
| 7. | Wyposażenie radiotelefonu |
| 7.1 | Radiotelefon |
| 7.2 | Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT |
| 7.3 | Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości min. 3 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie) |
| 7.4 | Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim |
| 8. | Ukompletowanie dodatkowe (producenta radiotelefonu) |
| 8.1 | Złącze akcesoriów |
| 8.2 | Podstawka biurkowa z wbudowanym głośnikiem |
| 8.3 | Mikrofon biurkowy producenta radiotelefonu |
| 9. | Gwarancja 36 miesięcy |

Stacja nasobna o następujących parametrach:

8. Minimalne parametry techniczno – funkcjonalne radiotelefonu nasobnego/noszonego VHF oraz jego wyposażenia:

ZESTAW 1

| Lp. | Cechy radiotelefonu noszonego wymagane przez zamawiającego. |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe. |
| 1.1 | Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 -1, -2, -3 (Tier II, Linked Capacity Plus) oraz w systemie analogowym: w trybach simpleks/duosimpleks. |
| 1.2 | Wbudowany moduł bluetooth. |
| 1.3 | Możliwość zaprogramowania min. 1000 kanałów z możliwością podziału na strefy. |
| 1.4 | Czytelny kolorowy wyświetlacz z podświetleniem (min. 4 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym. |
| 1.5 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału. |
| 1.6 | Praca z dużą i małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału. |
| 1.7 | Programowane ograniczenie czasu nadawania. |
| 1.8 | Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego. |
| 1.9 | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych. |
| 1.10 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania. |
| 1.11 | Wbudowany odbiornik GPS. |
| 1.12 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej). |
| 1.13 | Programowalny adres IP radiotelefonu. |
| 1.14 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, - zdalny monitoring, - zdalne zablokowanie radiotelefonu, - zdalne odblokowanie radiotelefonu. |
| 1.15 | Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym. |
| 1.16 | Możliwość maskowania w trybie cyfrowym ARC-4 (40 bitów). |
| 1.17 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów. |
| 1.18 | Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych. |
| 1.19 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami. |
| 1.20 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami. |
| 1.21 | Regulacja głośności – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami. |
| 1.22 | Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB. |
| 1.23 | Głośnik wbudowany w panel sterujący. |
| 1.24 | Możliwość programowanego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym. |
| 1.25 | MENU radiotelefony w języku polskim. |
| 1.26 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, dodatkowo min. 4 programowalne przyciski. |
| 1.27 | Możliwość pracy w systemie przemiennikowym z włączoną funkcją „Ograniczonego dostępu do systemu z kluczem RAS”. |
| 2 | Parametry techniczne ogólne. |
| Lp. | Cechy radiotelefonu noszonego wymagane przez zamawiającego. |
| 2.1 | Pasmo częstotliwości pracy 148-174 MHz. |
| 2.2 | Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E), Modulacja na kanale cyfrowym: 4FSK, dane: 7K60F1D & 7K60FXD, głos: 7K60F1E & 7K60FXE, kombinacja głosu i danych: 7K60F1W. |
| 2.3 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz. |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika. |
| 3.1 | Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 5 W (tylko w trybie serwisowym). |
| 3.2 | Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy (moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale. |
| 3.3 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz przy 12,5 kHz. |
| 3.4 | Stabilność częstotliwości ± 0,5 ppm. |
| 3.5 | Przydźwięki i szumy FM –40dB przy 12,5 kHz. |
| 3.6 | Moc na kanałach sąsiednich 60 dB przy 12,5 kHz. |
| 3.7 | Wokoder cyfrowy zgodny z Ambe+2. |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika. |
| 4.1 | Czułość w trybie analogowym 0.22 μV (12 dB SINAD). |
| 4.2 | Czułość w trybie cyfrowym 5% BER : 0.19 μV. |
| 4.3 | # Selektywność sąsiedniokanałowa 60 dB przy 12,5 kHz. |
| 4.4 | Tłumienie sygnałów niepożądanych 70 dB. |
| 4.5 | Nominalna moc akustyczna 0,5 W. |
| 4.6 | Przydźwięki i szumy -40 dB przy 12,5 kHz. |
| 5 | Parametry GPS dla > 5 satelitów przy mocy sygnału -130 dBm. |
| 5.1 | Czas pierwszego określenia pozycji po włączeniu < 60 s. |
| 5.2 | # Czas pierwszego określenia pozycji z trybu gotowości < 10 s |
| 5.3 | Dokładność w poziomie lepsza niż 5 m. |
| 6 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy. |
| 6.1 | Temperatura pracy -30° C / +60°C. |
| 6.2 | Temperatura przechowywania -40° C / +85°C. |
| 6.3 | Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 57. |
| 7 | Wymagania uzupełniające. |
| 7.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2,. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1. |
| 7.2 | Radiotelefony powinny posiadać najnowsze wersje oprogramowania i konfiguracji. |
| 7.3 | Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim. |
| 7.4 | Deklaracja zgodności zgodnie z pkt.7. |
| 8. | Ukompletowanie radiotelefonu: |
| 8.1 | Radiotelefon |
| 8.2 | Dwa akumulatory producenta radiotelefonu, każdy gwarantujący pracę przez min. 12 godz. |
| 8.3 | Antena dwupasmowa VHF/GPS do radiotelefonu noszonego na pasmo min. 164-174 MHz, która nie może być zintegrowana z obudową radiotelefonu(możliwość wymiany anteny).Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanej(wewnętrznej) anteny GPS-1 szt. |
| 8.4 | Wymienny zaczep/klips |
| 8.5 | Ładowarka jednostanowiskowa zasilana z sieci 230V, 50Hz(standard wtyku w Polsce), zapewniający prawidłowe ładowanie akumulatorów zgodnie z technologią ich wykonania. Ładowarka powinna zapewniać ładowanie akumulatora z podłączonym radiotelefonem oraz bez urządzenia radiowego, ponadto powinna sygnalizować stan pracy(przynajmniej stan ładowania i zakończenia ładowania)- 1szt. |
| 9. | Gwarancja 36 miesiące. |

9. Minimalne parametry techniczno – funkcjonalne radiotelefonu nasobnego/noszonego VHF oraz jego wyposażenia:

ZESTAW 2

| Lp. | Cechy radiotelefonu noszonego wymagane przez zamawiającego. |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe. |
| 1.1 | Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 -1, -2, -3 (Tier II, Linked Capacity Plus) oraz w systemie analogowym: w trybach simpleks/duosimpleks. |
| 1.2 | Wbudowany moduł bluetooth. |
| 1.3 | Możliwość zaprogramowania min. 1000 kanałów z możliwością podziału na strefy. |
| 1.4 | Czytelny kolorowy wyświetlacz z podświetleniem (min. 4 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym. |
| 1.5 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału. |
| 1.6 | Praca z dużą i małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału. |
| 1.7 | Programowane ograniczenie czasu nadawania. |
| 1.8 | Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego. |
| 1.9 | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych. |
| 1.10 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania. |
| 1.11 | Wbudowany odbiornik GPS. |
| 1.12 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej). |
| 1.13 | Programowalny adres IP radiotelefonu. |
| 1.14 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, - zdalny monitoring, - zdalne zablokowanie radiotelefonu, - zdalne odblokowanie radiotelefonu. |
| 1.15 | Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym. |
| 1.16 | Możliwość maskowania w trybie cyfrowym ARC-4 (40 bitów). |
| 1.17 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów. |
| 1.18 | Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych. |
| 1.19 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami. |
| 1.20 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami. |
| 1.21 | Regulacja głośności – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami. |
| 1.22 | Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB. |
| 1.23 | Głośnik wbudowany w panel sterujący. |
| 1.24 | Możliwość programowanego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym. |
| 1.25 | MENU radiotelefony w języku polskim. |
| 1.26 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, dodatkowo min. 4 programowalne przyciski. |
| 1.27 | Możliwość pracy w systemie przemiennikowym z włączoną funkcją „Ograniczonego dostępu do systemu z kluczem RAS”. |
| 2 | Parametry techniczne ogólne. |
| Lp. | Cechy radiotelefonu noszonego wymagane przez zamawiającego. |
| 2.1 | Pasmo częstotliwości pracy 148-174 MHz. |
| 2.2 | Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E), Modulacja na kanale cyfrowym: 4FSK, dane: 7K60F1D & 7K60FXD, głos: 7K60F1E & 7K60FXE, kombinacja głosu i danych: 7K60F1W. |
| 2.3 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz. |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika. |
| 3.1 | Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 5 W (tylko w trybie serwisowym). |
| 3.2 | Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy (moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale. |
| 3.3 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz przy 12,5 kHz. |
| 3.4 | Stabilność częstotliwości ± 0,5 ppm. |
| 3.5 | Przydźwięki i szumy FM –40dB przy 12,5 kHz. |
| 3.6 | Moc na kanałach sąsiednich 60 dB przy 12,5 kHz. |
| 3.7 | Wokoder cyfrowy zgodny z Ambe+2. |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika. |
| 4.1 | Czułość w trybie analogowym 0.22 μV (12 dB SINAD). |
| 4.2 | Czułość w trybie cyfrowym 5% BER : 0.19 μV. |
| 4.3 | # Selektywność sąsiedniokanałowa 60 dB przy 12,5 kHz. |
| 4.4 | Tłumienie sygnałów niepożądanych 70 dB. |
| 4.5 | Nominalna moc akustyczna 0,5 W. |
| 4.6 | Przydźwięki i szumy -40 dB przy 12,5 kHz. |
| 5 | Parametry GPS dla > 5 satelitów przy mocy sygnału -130 dBm. |
| 5.1 | Czas pierwszego określenia pozycji po włączeniu < 60 s. |
| 5.2 | # Czas pierwszego określenia pozycji z trybu gotowości < 10 s |
| 5.3 | Dokładność w poziomie lepsza niż 5 m. |
| 6 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy. |
| 6.1 | Temperatura pracy -30° C / +60°C. |
| 6.2 | Temperatura przechowywania -40° C / +85°C. |
| 6.3 | Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 57. |
| 7 | Wymagania uzupełniające. |
| 7.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2,. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1. |
| 7.2 | Radiotelefony powinny posiadać najnowsze wersje oprogramowania i konfiguracji. |
| 7.3 | Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim. |
| 7.4 | Deklaracja zgodności zgodnie z pkt.7. |
| 8. | Ukompletowanie radiotelefonu: |
| 8.1 | Radiotelefon |
| 8.2 | Dwa akumulatory producenta radiotelefonu, każdy gwarantujący pracę przez min. 12 godz. |
| 8.3 | Antena dwupasmowa VHF/GPS do radiotelefonu noszonego na pasmo min. 164-174 MHz, która nie może być zintegrowana z obudową radiotelefonu(możliwość wymiany anteny).Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanej(wewnętrznej) anteny GPS-1 szt. |
| 8.4 | Wymienny zaczep/klips |
| 8.5 | Ładowarka jednostanowiskowa zasilana z sieci 230V, 50Hz(standard wtyku w Polsce), zapewniający prawidłowe ładowanie akumulatorów zgodnie z technologią ich wykonania. Ładowarka powinna zapewniać ładowanie akumulatora z podłączonym radiotelefonem oraz bez urządzenia radiowego, ponadto powinna sygnalizować stan pracy(przynajmniej stan ładowania i zakończenia ładowania)- 1szt. |
| 8.6 | Mikrofonogłośnik producenta radiotelefonu (przycisk PTT z zaczepem) |
| 9. | Gwarancja 36 miesiące. |

Wykonawca do zdania 2 dostarczy 2 zestawy kabli USB do programowania radiotelefonów przewoźnych i 3 zestawy kabli USB do radiotelefonów nasobnych. Zestawy powinny składać się z niżej wymienionych elementów, pozwalający obsłudze technicznej na pełne konfigurowanie, strojenie radiotelefonów po przez złącze akcesoriów tj:

- osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem (interfejsy, przewody połączeniowe z możliwością programowania po przez złącze akcesoria radiotelefonów nasobnych i do radiotelefonów przewoźnych poprzez złącze tylne akcesoria )

- oprogramowanie specjalistyczne służące do konfiguracji dostarczanego sprzętu(nośnik CD/USB + dokumentacja w języku polskim) pracujące pod systemem operacyjnym Windows 7 i wyżej

- możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania w celu wpisania do radiotelefonu przewoźnego i nasobnego

- do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez wykonawcę muszą być dołączone niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD/USB oraz wymagane prawem bezterminowe licencje

- przekazanie pełnej, niewyłącznej licencji na nieograniczone czasowo użytkowanie dostarczanego oprogramowania

10. Ładowarka 6-pozycyjna

| Lp. | Cechy ładowarki 6 pozycyjnej |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe. |
| 1.1 | Napięcie robocze AC100-240VAC |
| 1.2 | Zakres temperatury pracy od 0 do 50 stopni C |
| 1.3 | Liczba kieszeni 6 (ładowanie radia lub baterii) |
| 1.4 | Chemia NiMH, Lilon |
| 1.6 | Ładowarka tego samego producenta co radiotelefony nasobne/noszone |

11. Zasilacz 12V z wewnętrznym akumulatorem

Zasilacz przeznaczony do zasilania odbiorników radiokomunikacyjnych i teleinformatycznych

prądu stałego o napięciu znamionowym 12V, z sieci jednofazowej 230V 50Hz, przy współpracy buforowej z wewnętrznym akumulatorem 28Ah.

| Lp. | Cechy zasilacza 12V |
| --- | --- |
| 1 | Dane techniczne |
| 1.1 | Zmienność nap. wyjściowego 10V–14.2V DC |
| 1.2 | Wydajność prądowa 10A |
| 2 | Parametry elektryczne (praca bez akumulatora) |
| 2.1 | Napięcie zasilania 187V - 253V AC |
| 2.2 | Prąd wyjściowy 10A |
| 2.3 | Pobór prądu < 1.2A |
| 2.4 | Udar prądu przy załączeniu do sieci < 15A |
| 2.5 | Zasilacz I klasy spełniający normę EN-60950 |
| 2.6 | Temperatura pracy -10°C ÷ 55°C |
| 2.7 | Zakłócenia radioelektryczne EN-55022 klasa B |
| 3 | Wyposażenie zasilacza w: |
| 3.1 | Układ optycznej i akustycznej (z możliwością kasowania) sygnalizacji awarii (przejście na pracę bateryjną, przekroczenie dopuszczalnych temperatur) |
| 3.2 | Wskaźniki LED pokazujące stan zasilacza oraz stan naładowania akumulatora |
| 3.3 | Układ ograniczenia prądu ładowania do 3A |
| 3.4 | Układ regulacji napięcia ładowania sondą temperaturową |
| 3.5 | Układ odłączania baterii (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem) |
| 3.6 | System wentylacji wnętrza zasilacza sterowany dwoma sondami temperaturowymi (z możliwością wyłączenia) |

12. Zdalne sterowanie radiotelefonem 1 parą:

| Lp. | Cechy zdalnego sterowania |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe. |
| 1.1 | Połączenie - 1 parą |
| 1.2 | Zasięg minimalny do ok. 20km dla kabel UTP kat.5 |
| 1.3 | Wbudowane gniazdo RJ-11 do rejestratora rozmów |
| 1.4 | Możliwość podłączenia 4 pulpitów do jednego radiotelefonu zasięg min. 1km |
| 1.5 | Możliwość przesłania min. 2 stanów logicznych |
| 1.6 | Przy zasilaniu dodatkowym pulpitu możliwość indywidualnej regulacji siły głosu |
| 1.7 | Samoczynny powrót pełnej funkcjonalności w przypadku zerwania połączenia |
| 1.8 | Współpraca z radiotelefonem spełniającym wymagania radia bazowego |
| 1.9 | Pełne przeniesienie zawartości wyświetlacza radiotelefonu |
| 1.10 | Przeniesienie funkcjonalności przycisków radiotelefonu |

13. Pulpit dodatkowy do zdalnego sterowania radiotelefonem (sterowany 1 parą):

| Lp. | Cechy zdalnego sterowania |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe. |
| 1.1 | Połączenie - 1 parą |
| 1.2 | Zasięg minimalny do 1km |
| 1.3 | Możliwość nadawania i odbioru |
| 1.4 | Możliwość podłączenia 4 pulpitów do jednego radiotelefonu zasięg min. 1km |
| 1.6 | Przy zasilaniu dodatkowym pulpitu możliwość indywidualnej regulacji siły głosu |
| 1.7 | Samoczynny powrót pełnej funkcjonalności w przypadku zerwania połączenia |
| 1.8 | Współpraca z radiotelefonem spełniającym wymagania radia bazowego |

14. Minimalne parametry techniczno – funkcjonalne przemiennika VHF oraz jego wyposażenia:

| Lp. | Cechy przemiennika wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy użytkowe |
| 1.1. | Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361(tier II) oraz w systemie analogowym (FM); w trybach simpleks/duo simpleks, dupleks |
| 1.2. | Złącze LAN i USB umożliwiające programowanie stacji retransmisyjnej oraz transmisję danych |
| 1.3. | Programowalny adres IP |
| 1.4. | Przypisany adres sprzętowy (MAC adres) |
| 1.5. | Zabezpieczenie hasłem przed odczytem/zmianami parametrów konfiguracyjnych stacji retransmisyjnej |
| 1.6. | Obudowa typu RACK 1U |
| 1.7. | Zakres temperatury pracy od -30ºC do +60ºC |
| 2 | Parametry techniczne |
| 2.1. | Minimalny zakres częstotliwości pracy 148 ÷174 MHz |
| 2.2. | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (Tier II) |
| 2.3. | Maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 0,5 ppm |
| 2.4. | Czułość analogowa odbiornika lepsza niż 0,4 µV dla SINAD 20 dB oraz 0,3 µV dla SINAD 12 dB |
| 2.5. | Kodowa blokada szumów (CTCSS) wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym z możliwością zaprogramowania dowolnego kodu z zakresu 67÷255 Hz (programowana ze skokiem 0,1 Hz) |
| 2.6. | Retransmisja tonów CTCSS |
| 2.7. | Czułość cyfrowa 0,3 µV/BER 5 % |
| 2.8. | Wokoder cyfrowy AMBE +2 |
| 2.9. | Modulacja na kanale analogowym 125,5KHz: częstotliwości (11K0F3E) |
| 2.10. | Modulacja cyfrowa w kanale 12,5kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE głos) |
| 2.11. | Odporność odbiornika na intermodulacje ≥70 dB |
| 2.12. | Tłumienie odbiorów niepożądanych ≥70 dB |
| 2.13. | Selektywność sąsiedniokanałowa ≥60 dB dla kanału 12,5 kHz |
| 2.14. | Programowalny odstęp sąsiedniokanałowy 12,5 kHz |
| 2.15. | Praca na dowolnym z co najmniej 16 zaprogramowanych kanałów |
| 2.16. | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika programowana w zakresie 1-50 W |
| 2.17. | Programowe ograniczenie czasu nadawania |
| 2.18. | Obsługa transmisji maskowanych i jawnych |
| 3 | Zasilanie |
| 3.1. | Zasilanie podstawowe 230 V ± 10 %, 50 Hz |
| 3.2. | Automatyczne, bezzwłoczne przełączenie z zasilania sieciowego na rezerwowe (DC 12V) i odwrotnie, zapewniające nieprzerwaną pracę |
| 3.3. | Automatyczne ładowanie „on-line” baterii akumulatorów zasilania rezerwowego |
| 3.4. | Automatyczne zabezpieczenie baterii przed nadmiernym rozładowaniem |
| 4 | Wyposażenie stacji retransmisyjnej |
| 4.1. | Zespół nadawczo - odbiorczy |
| 4.2. | Akumulator 12V 75Ah, przewód DC do podłączenia akumulatora, przewód sieciowy 230VAC, uchwyty do mocowania w szafie Rack |
| 4.3. | Filtr dupleksowy w zakresie częstotliwości VHF, złącza BNC lub typu N, dopuszczalna moc wejściowa 50W, |
| 4.4 | Zestaw przewodów(jumpery) umożliwiające prawidłowe podłączenie dupleksera z przemiennikiem |
| 4.5. | Instrukcja obsługi |
| 5 | Wymagania uzupełniające |
| 5.1. | Parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z odpowiednimi normami: - odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI 300 086, - odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113 |
| 5.2. | Charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5 |
| 5.3. | Pod względem bezpieczeństwa użytkowania stacje retransmisyjne oraz jej wyposażenie dodatkowe muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1 |
| 5.4. | Kompatybilność z sieciami przemienników w konfiguracji IP Site Connect będącymi w posiadaniu Zamawiającego |
| 5.5. | W przypadku czynnego połączenia sieciowego możliwość zdalnej konfiguracji parametrów, wyłączenia i włączenia oraz monitorowania parametrów pracy odbiornika i nadajnika |

Ponadto Wykonawca do zadania 2 dostarczy 5 zestawów składających się z niżej wymienionych elementów, pozwalający obsłudze technicznej na pełną instalację i konfigurację urządzenia oraz strojenie przemienników składający się z następujących elementów:

- osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem (interfejsy, przewody połączeniowe)

- oprogramowanie specjalistyczne służące do konfiguracji dostarczanego sprzętu (nośnik CD/USB + dokumentacja w języku polskim) pracujące pod systemem operacyjnym Windows 7 i wyżej, które będzie umożliwiało co najmniej następujące funkcjonalności:

- możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania do stacji retransmisyjnej, programowanie poprzez sieć IP

- do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez wykonawcę muszą być dołączone niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD/USB oraz wymagane prawem bezterminowe licencje i oprogramowania.

- przekazanie pełnej najnowszej, niewyłącznej licencji na nieograniczone czasowo użytkowanie dostarczanego oprogramowania

Wykonawca do Zadania 4 dostarczy :

- Oprogramowanie (aplikacja) do administrowania systemu, zarządzania przemiennikiem oraz kontroli zdarzeń i monitorowania alarmów. Aplikacja do uruchomienia na komputerze z możliwością diagnostyki i sterowania poprzez sieć LAN lub Internet oraz za pośrednictwem lokalnego połączenia kablem USB.

- przekazanie pełnej, niewyłącznej licencji na nieograniczone czasowo użytkowanie dostarczanego oprogramowania

- aplikacja z możliwością monitorowania wielu systemów (min.8 systemów)